目 录

概述	1

一、	项目实施背景和必要性	1

二、环评工作过程	2

三、	项目建设特点	3

四、项目分析判定	4

五、关注的主要环境问题及环境影响	4

六、环境影响报告书的主要结论	5

1总则	6

1.1编制依据	6

1.1.1国家环境保护法律、法规及政策	6

1.1.2国家行政法规及部门规章	6

1.1.3地方环境保护法规及政策	8

1.1.4环境影响评价技术导则和地方的技术规范	9

1.1.5其他相关文件	10

1.2评价目的及评价原则	12

1.2.1评价目的	12

1.2.2评价原则	12

1.3.2评价内容	12

1.4环境影响识别、评价因子、评价重点	13

1.4.1环境影响识别	13

1.4.2评价因子筛选	14

1.4.3评价重点	15

1.5评价标准	15

1.5.1环境质量标准	16

1.5.2污染物排放标准	20

1.6评价等级和评价范围	24

1.6.1环境空气	24

1.6.2地表水环境	26

1.6.3地下水	27

1.6.4声环境	28

1.6.5土壤环境	29

1.6.6生态环境	30

1.6.7环境风险	30

1.7环境保护目标	31

1.7-1  环境保护目标分布情况	31

1.8评价工作程序	32

1.8.1评价方法	32

1.8.2评价工作程序	32

2现有工程概况	35

2.1企业概况	35

2.2现有工程概况	35

2.2.1环保手续落实情况	35

2.2.2生产规模及产品方案	37

2.2.3主要原辅材料	38

2.2.4主要生产设备	39

2.2.5工作制度、劳动定员和现状生产情况	39

2.2.6生产工艺	42

2.2.7平面布置	48

2.2.8污染治理设施	48

2.2.8.4噪声污染防治措施	54

2.2.9现有工程排污统计	54

2.2.9.2废水	57

2.3.3#磷石膏渣场概况	60

2.3.1渣场环保手续落实情况	61

2.3.2渣场建设内容和主要设施	62

2.3.3磷石膏堆排工艺	63

2.3.4渣场环境保护和污染防治	64

2.4环境管理	68

2.5现有工程存在的环境问题	69

3项目概况	72

3.1项目基本情况	72

3.2主要建设内容	72

3.3主要原辅材料耗量、来源	80

3.4主要生产设备	82

3.5劳动定员和工作制度	84

3.6平面布置	84

3.7项目经济效益评估	85

3.8项目实施规划	85

4工程分析	87

4.1磷矿来源及加工性能	87

4.2工艺流程及产污环节	88

4.2.1生产工艺流程	88

4.2.2物料平衡	91

4.2.3水平衡	93

4.3污染源源强核算	96

4.4项目以新带老措施及“三本账”核算	109

5环境现状调查与评价	118

5.1自然环境概况	118

5.1.1地理位置	118

5.1.2地形地貌	118

5.1.3地质	119

5.1.4气象条件	119

5.1.5河流水系	120

5.1.6土壤	121

5.1.7动植物资源	121

5.2项目周边污染源调查	122

5.2.1富民产业园区概况	122

5.2.2区域污染源调查	125

5.3项目区域环境质量现状	130

5.3.1环境空气质量现状调查与评价	130

5.3.2地表水质量现状调查与评价	135

5.3.3地下水监测与评价	137

5.3.4土壤环境质量现状调查与评价	138

5.3.5声环境质量现状调查与评价	152

5.3.5生态环境现状调查	153

6.环境影响分析	155

6.1施工期环境影响分析	155

6.1.1大气环境影响分析	155

6.1.2.地表水环境影响分析	156

6.1.3.声环境影响分析	156

6.1.4固体废物环境影响分析	158

6.1.5生态影响分析	159

6.2运营期环境影响分析	159

6.2.1大气环境影响分析	159

6.2.2地表水环境影响分析	162

6.2.3 地下水环境影响分析	165

6.2.4声环境影响分析	190

6.2.5固体废物影响分析	193

6.2.6土壤环境影响分析	199

6.3环境风险评价	201

6.3.1风险源调查及识别	201

6.3.2环境风险潜势判定	203

6.3.3评价等级的划分	204

6.3.4环境事故风险分析	204

6.3.5事故防范措施	205

7产业政策及规划符合性分析	207

7.1产业政策符合性分析	207

7.2项目与相关规划、规划环评的符合性	207

7.3项目与相关法律、法规符合性分析	217

7.4与“三线一单”相符性分析	228

8环境保护措施及可行性论证	231

8.1施工期污染防治措施	231

8.2运营期污染防治措施及可行性分析	232

8.2.1废气污染防治措施及其可行性分析	232

8.2.2地表水污染防治措施及其可行性分析	232

8.2.4地下水污染防治措施及其可行性分析	235

8.2.5噪声污染防治措施及其可行性分析	236

8.2.6固废污染防治措施及其可行性分析	236

8.3污染防治对策措施汇总	241

9环境影响经济损益分析	246

9.1环保投资估算	246

9.2环境影响经济损益分析	247

10.环境管理、环境监理与监测计划	250

10.1环境管理	250

10.1.1环境管理的目的	250

10.1.2环境管理的内容	250

10.1.3项目环境控制目标	250

10.1.4环境保护管理	251

10.1.5排污许可衔接及信息公开制度	252

10.2环境监理计划	253

10.3污染物排放清单	253

10.4环境监测计划	256

10.4.1监测目的	256

10.4.2监测机构	256

10.4.3运营期环境监测计划	256

10.5总量指标	257

10.6项目竣工环境保护验收	258

10.7信息公开	260

11.环境影响评价结论	261

11.1项目概况	261

11.2环境质量现状结论	261

11.3污染物排放情况	262

11.4环境影响分析结论	263

11.5产业政策、规划符合性分析、平面布置合理性分析结论	265

11.6总量控制结论	266

11.7环境损益分析结论	266

11.8总结论	266

附 件

- 项目投资备案证

- 入园证明

- 现有工程环评批复

- 现有工程竣工环保验收意见

- 富民分局新龙公司磷石膏渣场环境影响后评价报告书备案函

- 新龙公司营业执照

- 新龙公司排污许可证

- 新龙公司突发环境事件应急预案备案意见

- 环境质量现状监测报告

- 地下水、噪声、土壤监测报告

- 原矿、尾矿、尾矿浸出成分分析报告

- 磷矿采购合同

- 废机油处置协议

- 其他危险废物处置协议

- 危险废物转移联单

- 云南新龙矿物质饲料有限公司长江“三磷”专项排查整改验收专家意见

附 表

- 建设项目大气环境影响评价自查表

- 建设项目地表水环境影响评价自查表

- 土壤环境影响评价自查表

- 环境风险评价自查表

附 图

- 项目在新龙公司现有工程的位置图

- 项目平面布置图

- 项目地理位置图

- 项目区水系图

- 项目周边关系图

- 项目周边敏感目标分布图

- 项目与产业园区位置关系图

- 项目所在区域水文地质图

# 概述

- 项目实施背景和必要性

云南新龙矿物质饲料有限公司是四川新希望集团有限公司与昆明秉性遐昌矿业有限公司合资组建的大型磷酸盐专业生产企业，位于昆明市富民县大营镇沙锅村、富民县产业园区大营片区大营组团。2002年，四川新希望集团通过重组云南富民龙飞产业集团饲料磷酸盐厂，成立云南新龙矿物质饲料有限公司（以下简称新龙公司），并于2006年投入资金进行扩能技改，现已形成了300kt/a硫酸、280kt/a饲料磷酸氢钙（DCP）、50kt/a饲料磷酸二氢钙（MCP）、60kt/a粒状饲料磷酸氢钙（DCP）、100kt/a白肥的生产规模，年销售收入近6亿元。因市场原因新龙公司2014年7月停产，2019年经新希望化工总部及云南新龙公司相关人员对公司复产进行充分论证，于2020年5月启动装置检修，8月正式试车投入运行。目前新龙公司饲料磷酸氢钙（DCP）、饲料磷酸二氢钙（MCP）、60kt/a粒状饲料磷酸氢钙（DCP）生产正常。

新龙公司属于磷化工行业，以磷矿为主要原料生产饲料磷酸氢钙，年耗磷矿40.15吨。云南是磷矿资源大省，全省保有磷资源储量达38.26亿吨，基础储量为8.49亿吨，占保有资源储量的22.19%，可采储量3.6亿吨，占保有资源储量的9.41%，占基础储量的42.40%，其中80%以上都是中低品位难选胶磷矿。云南省Ⅰ级磷矿资源储量矿石量7.28亿吨，含P2O5量2.19亿吨，Ⅱ级磷矿资源储量主要分布在晋宁磷矿和昆阳磷矿，安宁矿区为中国最大的Ⅲ级磷矿矿区，资源储量矿石量超过5亿吨，P2O5量超过1亿吨，平均品位（P2O5）18.53%。随着云南省磷化工产业不断发展，大规模装置的不断建成，云南主要磷化工产品产量在全国保持领先地位，磷资源消耗量也日益剧增。近年来，随着高品位磷矿的大量开采，致使富矿储存量急剧下降，加之政府对富矿开采的限制，造成近年来磷矿的品位大幅下滑。云南要实现磷化工产业的可持续发展，合理开发和有效利用中低品位磷矿资源十分必要，为此新龙公司决定实施100万吨磷石膏无害化处理及90万吨低品位磷矿预处理项目。

2023年2月20日，项目取得了富民县发改局《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号【项目代码】2302-530124-04-02-254825。项目建成后可生产无害化磷石膏产品100万吨/年，水洗磷精矿产品40万吨/年、浮选磷精矿产品20万吨/年。根据新龙公司计划，项目实施安排如下：

100万吨/年磷石膏无害化处理项目：已编制项目可行性研究报告，正在进行项目建设前期工作，项目计划2023年实施、投产。磷石膏无害化处理项目将单独编制环境文件。

90万吨低品位磷矿预处理项目将分为两期建设，其中：

40万吨/年水洗磷精矿项目为100万吨磷石膏无害化处理及90万吨低品位磷矿预处理项目的一期工程，已编制项目可行性研究报告，正在进行项目建设前期工作，包括编制环评文件等。新龙公司已委托云南锦霖环境科技有限进行环境影响评价。

20万吨/年浮选磷精项目为二期工程，计划在一期工程建成后实施。

我公司承担的40万吨/年水洗磷精矿产品项目环境影响评价内容及包括一期工程，二期工程新龙公司将另行编制环评文件。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年板），40万吨/年水洗磷精矿产品项目属于非金属矿采选业中的石棉及其他非金属矿采选行业，应编制环境影响报告书。接受委托后评价单位按照环境影响评价技术导则的要求，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对建设项目可能造成的环境影响进行分析评价，完成了《100万吨磷石膏无害化处理及90万吨低品位磷矿预处理项目（一期工程）环境影响报告书》的编制，供建设单位上报审批。

- 二、环评工作过程

我公司环评技术人员在研读完相关资料和文件，了解清楚该项目的相关建设内容后，于 2023年2月到建设项目选址及附近进行实地踏勘，对项目区周边环境进行调查了解，并收集了评价区域的第一手的资料，在场址四周以摄像和拍照方式进行调查取证。

按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，由建设单位负责开展公众参与。建设单位依法公开项目环境影响评价公众参与相关信息，依法听取评价范围内公民、法人和其他组织的意见。

2023年1月11日~2023年1月24日，建设单位通过集团网站进行了第一次环境影响评价信息公示，公示网址如下：

http://www.newhopegroup.com/jtdt2022/Article/20231/ArticleContent_917.html，并附建设项目公众参与意见表。建设单位组织的第一次环境影响评价公示未收到相关反馈意见。

第二次公示为登报公示，材料刊登于2023年2月13日云南信息《城事\分类信息广告》版，在截至2023年2月24日的公示有效期内。未收到相关反馈意见、信息。

根据建设单位提供的资料，结合项目工程特点和项目周边的环境特征，报告书编制单位依据环评相关的法律、法规、部门规章、技术导则等要求，在现场调查、收集和分析有关资料的基础上，于 2023 年 4月，编制完成《100万吨磷石膏无害化处理及90万吨低品位磷矿预处理项目项目环境影响报告书》（送审前公示稿）。

- 项目建设特点

云新龙矿物质饲料有限公司40万吨/年磷精矿水洗项目位于昆明市富民县大营镇沙锅村富民产业园区大营片区大营组团，建设用地为新龙公司现有磷矿堆存空闲土地，占地面积4200m2，装置布置在新龙公司厂区以北的2#磷矿堆场与磷矿磨矿间之间，用地为公司现有空闲土地。

40万吨/年磷精矿产品水洗项目（下称磷精矿项目）主要针对泥质含量和风化程度高的低品位矿进行水洗脱泥，洗选精矿用于新龙公司磷酸氢钙生产，项目建设土地如下：

磷精矿项目的建设与新龙公司现有饲料磷酸氢钙生产线属于两个独立生产单元，仅对饲料磷酸氢钙项目低品位磷矿进行预处理，磷精矿项目的建设不改变饲料磷酸氢钙的生产工艺、生产规模、产品方案和生产设备，不影响新龙公司现有环境保护和污染治理设施、排污总量，且由于磷矿品位提高后，可以减小磷石膏的产生量。

项目磷矿堆场依托新龙公司现有2#磷矿堆场，不再新建磷矿堆场。

磷精矿项目直接对磷矿原矿进行水洗脱泥，不需要对原矿进行预处理。

磷精矿项目废水主要是精矿、尾矿压滤产生的滤液，废水经浓密、絮凝沉淀、澄清后返回洗矿机循环使用，不外排，不设置废水排污口；。

项目固体废物主要为尾矿压滤出的尾矿渣，尾矿渣P2O5含量大于8%，具有潜在的利用价值，送新龙公司现有3#磷石膏渣场分区堆存、待用，项目不另行建设尾矿库。

磷精矿项目依托新龙公司现有生产、环保设施建设，污染物经过采取措施治理后，均可得到妥善处理。

- 四、项目分析判定

1、产业政策符合性分析

本项目为低品位磷矿选矿项目，以Ⅲ级磷矿（P2O5品位低于25%）为原料，经水洗脱泥提高磷矿品位后供新龙公司磷酸氢钙生产使用。对照国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于产业结构调整指导目录鼓励类“十一、石化化工” 中的低品位磷矿采选与利用项目，项目的建设符合国家产业政策。

项目通过了富民县发展与改革局产业政策符合性审核，2023年2月20日，项目取得了富民县发改局《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号【项目代码】2302-530124-04-02-254852。

2、相关规划符合性

项目在富民县大营镇沙锅村富民产业园区大营片区大营组团建设，建设用地为新龙公司现有空闲土地，不新增占地，不改变饲料磷酸氢钙的生产工艺、生产规模、产品方案和生产设备，与园区总体规划无冲突，符合《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号）、《云南省生态功能区划》以及《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则试行，2022年版）》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》等国家现行环保法律法规要求。

3、生态红线符合性判定

项目位于项目位于富民产业园区大营平片区，属规划的工业用地，不属于云南省、昆明市生态保护红线范围内，项目建设符合《关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）及《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发【2021】21号）要求。

- 五、关注的主要环境问题及环境影响

针对本项目的工程特点和项目周围环境特点，评价关注的主要环境问题为：

- 项目土地利用环境合理性；

（2）项目依托新龙公司现有生产、环境保护设施的合理性和可行性；

（3）项目磷矿磷精矿项目水洗脱泥废水封闭循环利用、生产废水不外排的可行性、可靠性；

（4）磷矿堆存、运输、进料等环节颗粒物无组织排放对周围环境的影响；

（5）尾矿利用新龙公司现有3#磷石膏渣场分区堆存、待用处置方式的合理性、可行性和可靠性；

（6）项目运行对地下水、土壤环境的影响。

- 六、环境影响报告书的主要结论

新龙公司磷精矿项目利用现有工程磷矿堆场空闲土地建设，不新增占地，依托成熟的磷矿水洗脱泥生产工艺技术富集P2O5，属于国家产业政策鼓励类建设项目，符合国家、云南省产业政策，符合当地规划和相关行业规范，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。项目通过对现有磷矿堆场进行覆盖整改、对生产场地进行洒水降尘，运营对大气环境的影响较小，厂界颗粒物可以实现达标排放；通过采取雨污分流措施，项目生产废水循环使用不外排；生活污水依托新龙公司现有设施处理、回用，初期雨水依托新龙公司现有设施进行收集、利用，项目无废水外排，对地表水大营河、螳螂川无影响；通过采取措施进行分区防渗后，项目运营期间对地下水环境的影响很小；项目产生的尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，而具有潜在的利用价值，依托新龙公司3#磷石膏渣场贮存、待用，危险废物在新龙公司现有危废暂存间贮存后，委托有资质单位清运处置，固废处置率100%。

项目施工期和运营期产生的各种污染物均能够达标排放，不会改变当地区域自然环境的质量功能，项目不在生态红线范围内，项目建设满足达标排放要求和总量控制要求。从环保的角度分析，本项目的建设可行。

# 1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家环境保护法律、法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日实施）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起实施）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月28日起施行）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日起施行）；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日起施行）；

（12）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日起施行）；

（13）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日修订）；

（14）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订）；

（15）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起实施）；

（16）《地下水管理条例》（2021年12月1日起施行）；

（17）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）。

### 1.1.2国家行政法规及部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部部令第16号）；

（2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）；

（3）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正，2017年10月1日起施行）；

（4）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号，2018年4月16日由生态环境部部务会议审议通过，自2019年1月1日起施行）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（6）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

（7）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

（8）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

（9）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（10）国家经贸委等六部委局国经贸资源[2000]1015号文《关于进一步节约工业用水的规定》；

（11）《关于发布＜矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录＞的公告》（公告2020年第54号，2021年1月1日起施行）；

（12）《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急[2020]15号），应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、水利部、中国气象局，2020年2月21日；

（13）《关于防范尾矿库垮塌引发突发环境事件的通知》（环发[2006]132号）；

（14）《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号，2011年7月1日实施）；

（15）《关于征求对＜金属非金属矿山重大危险源识别＞和＜尾矿库重大危险源识别＞（征求意见稿）修改意见的函》（安监总协调函字[2005]3号）；

（16）《关于印发《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》的通知》（环办[2010]138号）；

（17）《国家安全监督总局等七部门关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》（安监总管一[2013]58号）；

（18）《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》（环办固体[2021]4号）；

（19）关于印发《长江经济带生态环境保护规划》的通知（环规财〔2017〕88号）；

（20）《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）；

（21）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）。

（22）《云南省矿产资源总体规划（2021—2025年）》。

### 1.1.3地方环境保护法规及政策

（1）《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号，2002.01.01施行）；

（2）《云南省环境保护条例》（2004年修正，2004年7月1日起施行）；

（3）《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）；

（4）《云南省水功能区划》（2014年修订版）；

（5）《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日）；

（6）《中共云南省委云南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发[2018]16号）；

（7）《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（云政发[2018]44号）；

（8）《云南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2020年本）》（云环发[2020]6号）；

（9）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）；

（10）《云南省人民政府办公厅关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》，云政办发[2007]160号，2007.07.30；

（11）《云南省人民政府关于印发云南省土壤污染防治工作方案的通知》（云政发[2017]8号）；

（12）《云南省人民政府关于印发云南省水污染防治工作方案的通知》（云政发[2016]3号）；

（13）《云南省节水行动实施方案》（云发改资环〔2019〕945号）；

（14）《云南省生态功能区划》（2009.9.7）；

（15）《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号）；

（16）《云南省大气污染防治条例》（2019年1月）；

（17）《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》（2022年8月）；

（18）《云南省“十四五”生态环境保护规划》（2022年4月）；

（19）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省尾矿库专项整治工作实施方案的通知》（云政办函〔2020〕105号）；

(20) 云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知及《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》;

（21）云南省自然资源厅、云南省发展和改革委员会等七部门联合印发《云南省矿产资源总体规划（2021—2025年）》；

（22）《昆明市大气污染防治条例》(2021年3月1日起施行）；

（23）《昆明市大气环境功能区划》；

（24）《昆明市环境噪声功能区划》；

（25）《昆明市生态环境局建设项目环境影响评价文件分级审批目录(2022年本〉》（昆生环通〔2022〕23号）；

（26）《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府令第72号，2007年3月）；

（27）《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建设垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办〔2011〕88号）；

（28）《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建筑工地文明施工管理规定的通知》（昆政办〔2011〕89号）；

（29）《昆明市突发环境事件应急预案》（昆政办〔2020〕65号）；

（30）《昆明市生态环境局关于加强建设项目主要污染物审核及管理的通知》（便函〔2021〕3807号)；

（31）《昆明市声环境功能区划分（2019-2029）》。

（32）《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（昆政发〔2021〕21号）。

### 1.1.4环境影响评价技术导则和地方的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）；

（10）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（11）《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7—2019）；

（12）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298－2019）；

（13）《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）；

（14）《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；

（15）《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2014）》（2015年7月1日起实施）；

（16）《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120-2020）；

（17）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)；

（19）《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

（20）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）

（21）《排污单位自行监测技术指南总则  无机化学工业》（HJ1209-2021）

（22）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）。

### 1.1.5其他相关文件

（1）环境影响评价委托书；

（2）投资项目备案证；

（3）《云南新龙矿物质饲料有限公司饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目环境影响报告书（报批稿）》（原昆明市环境科学研究所，2006年）；

（4）《云南新龙矿物质饲料有限公司饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目环境影响报告书》批复：《云南省环境保护局准予行政许可决定书》（原云南省环境保护局，云环许准〔2006〕135号）；

（5）《云南新龙矿物质饲料有限公司饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目竣工环境保护验收监测报告》（原云南省环境监测中心站，（云环监字（技））〔2009-021〕号）；

（6）《云南新龙矿物质饲料有限公司饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目竣工环境保护验收监测报告》验收意见（原云南省环境保护局，云环验〔2010〕66号）；

（7）《<云南新龙矿物质饲料有限公司饲料磷酸钙盐“5改30”及300kt/a硫磺制酸技改项目>污染物排放总量指标的承诺》（原富民县环境保护局，富环发〔2006〕62号）；

（8）《云南新龙矿物质饲料有限公司排污许可证》（发证机关：昆明市生态环境局，证书编号：915301007343348944001Z）；

（9）《云南新龙矿物质饲料有限公司突发环境事件应急预案（2021年）》、《云南新龙矿物质饲料有限公司突发环境事件应急预案备案表》；

（10）云南新龙矿物质饲料有限公司污染源监测报告（云南鑫田环境分析测试有限公司）；

（11）云南有色金属及制品质量监督检测站《环境质量现状监测报告》（云冶环监（监）字【2022】055号）；

（12）广西博环环境咨询服务有限公司《云南新龙矿物质饲料有限公司饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目环境影响后评价报告书》；

（13）云南省地质环境监测总站《云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设项目环境影响报告书》；

（14）昆明鼎山科技有限公司《云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设项目环境影响后评价报告书》；

（15）云南新龙矿物质饲料有限公司《3#磷石膏渣场污染防治方案》；

（16）云南屹岭冶金技术咨询有限公司《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》；

（17）《昆明市生态环境局富民分局关于云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设项目环境影响后评价报告书备案的函》（富生环函【2020】10号）；

（18）新龙公司《100万吨/年磷石膏无害化处理及90万吨低品位磷矿预处理项目可行性研究报告》；

（19）新龙公司提供的其他资料。

## 1.2评价目的及评价原则

### 1.2.1评价目的

（1）通过对建设项目厂址周围的自然环境、社会经济和环境质量现状的调查与分析，以及进行评价区环境质量现状监测，查清评价区域环境质量现状，为项目建设和环境影响评价提供现状资料。

（2）通过工程分析，查清该项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、浓度和治理情况，确定环境影响要素、污染因子，预测项目建设对环境的影响范围，提出切实可行的污染防治措施。

（3）明确建设项目选址是否符合规划要求，并且对项目选址及平面布置合理性进行分析；

（4）依据国家有关法律、环保法规、产业政策等，对该项目污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环保角度对工程的可行性作出明确结论，为项目设计单位设计、环境管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

### 1.2.2评价原则

环境影响评价突出环境影响的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。评价原则如下：

- 依法评价原则

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

- 科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响；

- 突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 1.3.2评价内容

（1）对拟建项目所在区域内环境质量现状进行调查、监测，根据所得的资料、数据，对评价范围内环境质量现状进行分析评价，掌握项目所在区域的污染现状、环境质量现状；

（2）对拟建项目进行工程分析，确定项目建设的工艺流程及产污节点情况、项目建设施工期和营运期可能造成的环境影响、核算污染物排放量；

（3）根据项目工程分析，选择对环境危害大、不利影响较为突出的环境影响因子进行评价，预测项目建设对环境的影响范围和程度，并提出相应的污染防治措施；

（4）进行环境影响经济损益分析；

（5）根据项目建设的实际情况，提出项目环境管理与环境监测要求；

（6）通过以上评价，得出项目建设是否可行的明确结论，并提出合理的环境保护建议。

## 1.4环境影响识别、评价因子、评价重点

### 1.4.1环境影响识别

评价分施工期和运营期两个时段进行，为了识别环境影响，设置环境问题识别矩阵，本项目的主要环境问题采用矩阵法进行筛选，详见表1.4-1。

表1.4-1主要环境问题识别矩阵

| 污染因子 |  | 废气 |  | 废水 |  | 固废 |  | 噪声 |  | 生态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 |  | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 | 施工期 |  | 运营期 |
| 自然环境 | 地质地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  | -L1 |  |  |
|  | 大气质量 | -S1 | -L2 |  |  | -S1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水质量 |  |  | -S1 | -L1 | -S1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  | -L1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声 |  |  |  |  |  |  | -S1 | -L1 |  |  |  |
|  | 土壤 |  |  |  |  | -S1 |  |  |  | -S1 |  |  |
|  | 水土流失 |  |  | -S1 |  | -S1 |  |  |  | -S1 |  |  |
|  | 植被 |  | -L1 |  |  |  |  |  |  |  | -L1 |  |
| 自然资源 | 水资源 |  |  | -S1 | -L1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地资源 |  |  |  |  |  | -L1 |  |  | -S1 |  |  |
| 人群健康 |  | -S1 | -L1 |  |  |  |  |  | -L1 |  |  |  |
| 环境风险 |  |  | -L1 |  | -L1 |  | -L1 |  |  |  |  |  |
| 注：S/L：短期/长期影响；+/-:有利/不利影响；空白：影响很小或无影响，1:影响一般，2:影响较大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表1.4-1可知：

施工期的影响主要来自施工活动、车辆运输及废弃物处置等所产生的废气、废水、噪声、固废的影响。

运行期环境影响主要来自生产过程中产生的废气、生产废水、生活污水、噪声、固废等的影响。

### 1.4.2评价因子筛选

根据我国相应的控制标准，结合项目排放的污染因子的形式和特点以及所在地的环境特征，确定本项目的评价因子，详见表1.4-2。

表1.4-2项目评价因子

| 序号 | 评价项目 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价 | 颗粒物、PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、氟化物 |
|  |  | 预测评价 | 颗粒物 |
| 2 | 声环境 | 现状评价 | 昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln） |
|  |  | 预测评价 | 昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln） |
| 3 | 地表水 | 现状评价 | pH、SS、BOD5、高锰酸盐指数、NH3-N、总磷、磷酸盐、氟化物、砷 |
|  |  | 预测评价 | 废水不外排，分析废水不外排和回用的可行性和可靠性。 |
| 4 | 地下水 | 现状评价 | pH、水温、SS、BOD5、高锰酸盐指数、NH3-N、总磷、磷酸盐、氟化物、氯化物、SO42-、CO32-、HCO3-、K+、Na+、Ca+、Mg2+、铅、镉、汞等 |
|  |  | 预测评价 | pH、NH3-N、磷酸盐、氟化物 |
| 5 | 土壤环境 | 现状评价 | pH值、砷、镉、六价铬、铜、汞、镍、铅、氟化物、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯甲烷、1.1-二氯甲烷、顺式-1,2-二氯甲烷、三氯甲烷、1.1.1-三氯甲烷、四氯甲烷、1.2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1.2-二氯丙烷、甲苯、1.1.2-三氯甲烷、四氯乙烯、氯苯、1.1.1.2-四氯乙烷、乙苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1.1.2.2-四氯乙烷、1.2.3-三氯丙烷、1.4-二氯苯、苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、萘、屈、苯并（a）蒽、苯并（b）萤蒽、苯并（k）萤蒽、苯并（a）芘、茆并（a）芘、茆并（1，2,3-cd）芘、二苯并（ah）蒽 |
|  |  | 预测评价 | pH值、氟化物 |
| 6 | 固废 | 一般固体废物 | 磷矿水洗脱泥尾矿 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
|  |  | 危险废物 | 废机油、含油废抹布、实验废液 |
| 7 | 生态环境 | 植物、动物、土地利用、水土流失、景观等，以及崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。 |  |

### 1.4.3评价重点

根据工程特征与工程所在地的环境特征，以及工程环境影响因子识别等综合分析，在深入进行工程分析及污染防治对策分析的基础上，确定评价重点。

本次评价的重点是调查分析运营期各污染工序及排污节点、各污染源、污染物情况；分析评价项目对大气环境，地表水、地下水环境、声环境、固废处置的影响，并提出污染防治措施；分析项目环境风险并提出防范、减缓和应急措施。

## 1.5评价标准

项目所在区域环境功能区划见表1.5-1。

表1.5-1 环境功能区划一览表

| 环境要素 | 功能区划 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 建设项目位于富民产业园区大营片区，属于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二类区。 |
| 水环境 | 本项目位于富民产业园区大营片区，项目区最近的地表水体为大营河，大营河为螳螂川支流，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目区所在河段属于螳螂川安宁-富民过渡区段，水环境功能为Ⅳ类水体。 |
| 声环境 | 项目所在区域属于产业园区，声环境功能区划为3类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 收集关心点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 |
| 生态环境 | 项目工程涉及区域内无珍稀濒危物种分布，不涉及自然保护区、风景名胜区，为一般区域。 |

根据项目所在区域环境功能区划确定评价标准。

### 1.5.1环境质量标准

（1）环境空气

建设项目位于富民产业园区大营片区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，标准限值见表1.5-2。

（2）地表水

根据《云南省水功能区划》（2014修订），螳螂川富民大桥-普渡河桥水体功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准。大营河为螳螂川支流，水体功能参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准，标准值见表1.5-3。

表1.5-2环境空气质量标准

| 因子 | 单位 | 浓度限值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | μg/m3 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | μg/m3 | 200 | 80 | 40 |  |
| CO | mg/m3 | 10 | 4 | — |  |
| TSP | μg/m3 | — | 300 | 200 |  |
| PM10 | μg/m3 | — | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | μg/m3 | — | 75 | 35 |  |
| 氟化物 | μg/m3 | 20 | 7 | — |  |
| 硫酸雾 | μg/m3 | 300 | 100 | — | HJ2.2-2018附录D 空气质量浓度参考限值 |
| 硫化氢 | μg/m3 | 10 | — | — |  |

表1.5-3地表水环境质量标准

| 指标 | 单位 | Ⅳ类标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6～9 |
| 化学需氧量 | mg/L | ≤30 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | ≤6 |
| 溶解氧 | mg/L | ≥3 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤10 |
| 氨氮 | mg/L | ≤1.5 |
| 总磷 | mg/L | ≤0.3 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.5 |
| 砷 | mg/L | ≤0.1 |

（3）地下水

本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准限值见1.5-4。

表1.5-4《地下水质量标准》	单位：mg/L，pH 值除外

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | 6.5≤pH≤8.5（无量纲） |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 3 | 硝酸盐（以 N 计） | ≤20.0 |
| 4 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 5 | 总硬度 | ≤450 |
| 6 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 9 | 耗氧量 | ≤3.0 |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |
| 10 | 氯化物 | ≤0.25 |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 12 | 铜 | ≤1.00 |
| 13 | 锌 | ≤1.00 |
| 14 | 铅 | ≤0.01 |
| 15 | 镉 | ≤0.005 |
| 16 | 砷 | ≤0.01 |
| 17 | 铁 | ≤0.3 |
| 18 | 汞 | ≤0.001 |
| 19 | 锰 | ≤0.10 |
| 20 | 硒 | ≤0.01 |
| 21 | 钠 | ≤200 |
| 22 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 23 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |

（4）声环境

建设项目位于富民产业园区大营片区大营组团，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），详见表1.5-5。

表1.5-5 声环境质量标准（GB3096-2008）单位：dB（A）

| 对象 | 声环境功能区类 | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 项目区 | 3类 | 65 | 55 |

（5）土壤环境

项目在新龙公司磷矿堆场空闲土地建设，不新增用地，项目用地类型属于工业用地，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》，项目用地属于第二类工业用地，项目占地范围内的土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值第二类用地标准，标准值见表1.5-6。

表1.5-6《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》标准（单位：mg/kg）

| 基本项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 第一类用地 |  | 第二类用地 |  |
|  |  |  | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 120 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 47 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 30 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 8000 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 33 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 600 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 53-23-5 | 0.9 | 9 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 5 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 21 | 37 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 20 | 9 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 6 | 5 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 40 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 200 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 31 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 300 | 616 | 2000 |
| 17 | 1，2二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 26 | 10 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 14 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 34 | 53 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 7 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 1.2 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 10 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 200 | 270 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 56 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 72 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 500 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 190 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 211 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 500 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 5.5 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 550 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 4900 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 5.5 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 255 | 70 | 700 |
| 其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃 | --- | 826 | 5000 | 4500 | 9000 |

农用地土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值第一类用地标准，详见表1.5-7。

表1.5-7《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》风险筛选值（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

### 1.5.2污染物排放标准

（1）大气

1）施工期

施工期扬尘以无组织方式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度：

厂界颗粒物≤1.0mg/m3

表1.5-7施工期颗粒物排放标准

| 项目 | 最高允许浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 |

2）运营期

磷精矿项目仅涉及选矿，不进行磷矿开采，其中磷精矿项目直接对高风化、高泥质低品位磷矿原矿进行水洗脱泥，不需要对原矿进行粉磨等预处理。建设项目大气污染物为颗粒物的无组织排放。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准：

厂界颗粒物≤1.0mg/m3

（2）废水

1）施工期

项目施工期尚未建设施工场地至新龙公司一体化处理设施，施工废水经就近沉淀后就地回用于场地洒水降尘，不外排，施工期不设废水排放标准。

2）运营期

磷精矿设项目水洗脱泥废循环使用，不外排，不设置产生废水评价标准。

建设项目职工定员10人，职工定员在新龙公司内部调节，不新增职工定员，生活污水依托新龙公司现有处理系统系统和回用。新龙公司食堂含油废水经油水分离器处理后，与经化粪池处理的生活废水一起进入一体化处理设施处理，达《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)后，回用于降尘及绿化和洒水降尘，废水不外排。回用水标准见表1.5-8。

表1.5-8杂用水回用标准限值

| 序号 | 项目 | 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0 |
| 2 | 色度，铂钴色度单位≤ | 30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感 |
| 4 | 浊度/NTU | 10 |
| 5 | BOD5/(mg/L)≤ | 10 |
| 6 | 氨氮/(mg/L)≤ | 8 |
| 7 | 阴离子表面活性剂//(mg/L)≤ | 0.5 |
| 8 | 铁/(mg/L)≤ | / |
| 9 | 锰/(mg/L)≤ | / |
| 10 | 溶解性总固体/(mg/L)≤ | 1000 |
| 11 | 溶解氧/(mg/L)≥ | 2.0 |
| 12 | 总氯/(mg/L)≤ | 1.0 |
| 13 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL） | 无 |

（3）噪声

1）施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表1.5-9。

表1.5-9建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

2）运营期

运营期，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准限值见表1.5-10。

表1.5-10工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：LeqdB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 65 | 55 |

（4）固废标准

1）一般固废

本项目产生的一般废物的贮存和处置评价执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。

2）危险废物

项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单规定（环保部公告2013第36号）。

- 其他标准

- 尾矿属性鉴别标准

磷矿水洗脱泥尾矿属性鉴别执行GB 8978 第一类污染物最高允许排放浓度和第二类污染物最高允许排放浓度一级标准，标准限值见表1.5-11。

- 表1.5-11   尾矿属性鉴别标准

| 第一类污染物 |  |  | 第二类污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 |  | 标准限值 | 污染物 | 标准限值 |
| 汞（mg/l） |  | 0.05 | 氟化物（mg/l） | 10 |
| 烷基汞 （mg/l） | 甲基汞 | 硒（mg/l） | 磷酸盐（mg/l） | 0.5 |
|  | 乙基汞 | 不得检出 |  |  |
| 银（mg/l） |  | 0.05 |  |  |
| 铜（mg/l） |  | 0.5 |  |  |
| 铅（mg/l） |  | 1.0 |  |  |
| 锌（mg/l） |  | 2.0 |  |  |
| 镉（mg/l） |  | 0.1 |  |  |
| 铬（mg/l） |  | 1.5 |  |  |
| 镍（mg/l） |  | 1.0 |  |  |
| 六价铬（mg/l） |  | 0.5 |  |  |
| 铍（mg/l） |  | 0.005 |  |  |

12）浸出毒性评价标准

尾矿属性鉴别执行《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）、《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度限值。具体标准值见下表：

标准值见表1.5-12至表1.5-14。

表1.5-12  危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别

| 序号 | 项目 | 浸出液最高允许浓度（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜（以总铜计） | 100 |
| 2 | 锌（以总锌计） | 100 |
| 3 | 镉（以总镉计） | 1 |
| 4 | 铅（以总铅计） | 5 |
| 5 | 总铬 | 15 |
| 6 | 铬（六价） | 5 |
| 7 | 烷基汞 | 不得检出 |
| 8 | 汞（以总汞计） | 0.1 |
| 9 | 铍（以总铍计） | 0.02 |
| 10 | 钡（以总钡计） | 100 |
| 11 | 镍（以总镍计） | 5 |
| 12 | 总银 | 5 |
| 13 | 砷（以总砷计） | 5 |
| 14 | 硒（以总硒计） | 1 |
| 15 | 无机氟化物（不包括氟化钙） | 100 |
| 16 | 氰化物（以CN-计） | 5 |

表1.5-13  危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别标准

| 项目 | 指标 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | pH≥12.5或pH≤2 | 具有腐蚀性的危险废物 |

表1.5-14   污水综合排放标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | pH | 总铜 | 总锌 | 总镉 | 总铅 | 六价铬 | 总铬 | 烷基汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 不得检出 |
| 项目 | 总汞 | 总铍 | 总镍 | 总银 | 总砷 | 氰化物 | 总硒 | 无机氟化物 |
| 标准值 | 0.05 | 0.005 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 10 |

按照GB/T1555.12-1995制备的浸出液，pH值≥12.5，或者≤2.0，则该废物是具有腐蚀性的危险废物。浸出液中任何一种危害成分的浓度超过表1.5-12中所列的浓度值，则该废物是具有浸出毒性的危险废物。

尾矿若不属于危险废物，按照HJ557-2010规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，且pH值在6至9范围之内的一般工业固体废物为第Ⅰ类一般工业固体废物；有一种或一种以上的污染物浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，或者是pH值在6至9范围之外的一般工业固体废物为第Ⅱ类一般工业固体废物。

## 1.6评价等级和评价范围

### 1.6.1环境空气

（1）评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

2）评价等级判别表

评价等级按表1.6-1的分级判据进行划分：

表1.6-1评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表1.6-2。

表1.6-2污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（μg/m³） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 二类区 | 24小时平均值 | 150 | 环境空气质量标准 （GB3095-2012） |
| PM2.5 |  | 24小时平均值 | 75 |  |
| TSP |  | 24小时平均值 | 300.0 |  |

4）污染源参数

建设项目大气污染源无点源，为颗粒物无组织排放源，属于面源，面源污染源参数见表1.6-3。

表1.6-3   主要废气污染源参数一览表（面源）

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | TSP |
| 矩形面源（原矿堆场及磷精矿项目装置） | 102.539723 | 25.236732 | 1836.00 | 100.00 | 20.50 | 8.00 | 0.0710 |

5）项目参数

估算模式所用参数见表1.6-4。

表1.6-4估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 |  | 32.8 |
| 最低环境温度 |  | -7.8 |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是□否 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是√否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

6）评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:

表1.6-5   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m³） | Cmax（μg/m³） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源（原矿堆场及水洗脱泥装置） | TSP | 900.0 | 83.58100 | 9.28678 | / |

本项目Cmax为83.58100μg/m³、Pmax最大值9.28678%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价大气环境影响评价范围边长取5km。因此，本次评价范围确定为以项目厂址中心，沿厂界各外延2.5km的矩形区域。

### 1.6.2地表水环境

（1）评价等级

本项目属于水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则地表水水环境》（HJ2.3-2018），详细等级划分依据见表1.6-6。

表1.6-7水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目生产废水经沉淀处理后循环使用，生活污水经隔油、化粪池、一体化污水处理设施处理后，雨天暂存，晴天回用于降尘及绿化，不外排。对照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）表1注10判定依据，本项目地表水评价工作等级为三级B。

（2）评价范围

磷精矿项目水洗脱泥废水封闭循环使用，不外排。项目建设事故水池收集事故排放废水，经收集、处理的事故排放废水处理后回用于磷矿水洗脱泥系统，不外排；生活污水经污水处理站处理后回用于厂区绿化、洒水降尘。因此本项目地表水评价范围为项目场区至事故池收集沟渠、回用管道，生活污水收集管道等，程度约600m。

### 1.6.3地下水

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，具体见表1.6-8、表1.6-9。

表1.6-8地下水环境评价工作等级分级表

| 环境敏感程度项目类别 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

注：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

表1.6-9地下水环境敏感程度

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“附录A中J条款55项化学矿采选，属于I类项目。项目位于富民产业园区大营片区大营组团，不属于集中式饮用水水源地准保护区和补给径流区，项目周边村饮用水为自来水，地下水环境不敏感，根据上表，判定本项目地下水环境评价等级为二级。

（2）评价范围

本次确定地下水评价范围为北至厂界北侧500m；西侧以黑梁子山山脊为界，距离厂界1.5km；东侧以老鹰岩山脊为界，距离厂界1.4km；南侧至下游大营河为界的水文地质单元，评价区面积约7.7km2。

### 1.6.4声环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），噪声评价工作等级应主要依据项目所在区域的声环境功能区类别、项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度以及受项目影响人口的数量来划分，划分依据见表1.6-9。

表1.6-9  声环境评价工作等级划分

| 影响因素评价等级 |  | 声环境功能区 | 评价范围内敏感目标声级增量 | 影响人口变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级判据 | 一级 | 0类 | >5dB | 显著 |
|  | 二级 | 1类，2类 | ≥3dB；≤5dB | 较多 |
|  | 三级 | 3类，4类 | <3dB | 不大 |

项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区，项目距离敏感目标较远，项目建设前后至敏感点的噪声级增加量在3dB以下，且受影响的人口数量不大，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，确定本项目声环境评价工作等级为三级。

（2）评价范围

评价范围为项目选厂厂界向外100m区域范围。

### 1.6.5土壤环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型。按附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于化学矿洗选，项目类型为Ⅱ类项目。项目占地面积0.42hm2，利用新龙公司闲置土地建设，不新增占地，按永久占地规模划为小型（≤5hm2）。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“6.2.2.2建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感”，判别依据详见表1.6-10。

表1.6-10污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目位于富民产业园区大营片区，周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标和及其他土壤环境敏感目标，按表1.6-10污染影响型敏感程度分级表判别，项目土壤污染影响型敏感程度分级为不敏感。

污染影响型评价工作等级划分表见表1.6-11。

表1.6-11污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述分析，本项目属于附录A中的Ⅱ类项目，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为敏感。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分，土壤污染影响型评价等级定为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），确定本项目土评价范围项目占地及占地范围外0.05km。

### 1.6.6生态环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），“6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”。

本项目为污染影响型，项目在原厂址范围内扩建，不新增占地，原项目已于2006年9月18日取得原云南省环境保护局《准予行政许可决定书》，于2010年10月20日通过了由原昆明市环境保护局组织的竣工环保验收，且项目位于已批准规划环评的产业园区内，本项目的建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》（昆政发〔2021〕21号）的要求，因此项目生态环境评价工作为生态影响简单分析。

（2）评价范围

本项目不设生态评价范围。

### 1.6.7环境风险

（1）评价等级

本项目属于非金属选矿行业，选矿工艺为水洗脱泥，属于物理选矿。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及危险化学品名录（2015）》，调查本项目危险物质数量和分布情况，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料，并根据本项目原辅材料消耗情况及产品、副产品产生和储存情况，项目涉及的危险物质为废机油，最大储存量0.03t，废机油临界量2500t，Q为0.000012。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q小于1时，项目环境风险潜势为Ⅰ级。根据环表1.6-12境风险评价工作等级划分表，项目环境风险评价等级为简单分析。

表1.6-12环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

（2）评价范围

本项目不设风险评价等级，仅需开展简单分析。

## 1.7环境保护目标

建设项目声环境评价范围为项目区向外100m区域范围，距离距离建设项目最近的村庄为沙锅村、位于项目南侧，距离本项目388m，因此不设置声环境保护目标。

大气环境保护目标为项目周围5.0km范围内的大气环境评价范围内的村庄、学校等，地表水环境保护目标为大营河、螳螂川，地下水环境保护目标为项目区水文地质单元，土壤环境保护目标为项目占地及占地范围外0.05km。

主要环境保护目标分布情况见表1.7-1。

- 1.7-1  环境保护目标分布情况

| 环境 要素 | 保护目标 | 方位 | 距厂界最近距离m | 人口 | 坐标 |  | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 大气环境 | 沙锅村 | 南侧 | 388 | 1223 | 102.537905436 | 25.228264066 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 李家村 | 东南侧 | 1408 | 322 | 102.552736194 | 25.227628647 |  |
|  | 赵家村 | 东南侧 | 1897 | 378 | 102.559034021 | 25.229870973 |  |
|  | 张家村 | 东南侧 | 1737 | 392 | 102.556295485 | 25.227357744 |  |
|  | 东元村 | 东南侧 | 1753 | 306 | 102.554069252 | 25.223860143 |  |
|  | 陈家村 | 东南侧 | 1590 | 287 | 102.551735730 | 25.223066209 |  |
|  | 完家村 | 东南侧 | 2758 | 1148 | 102.561087252 | 25.216670482 |  |
|  | 茨坝塘 | 东南侧 | 2163 | 56 | 102.549746872 | 25.213808565 |  |
|  | 深沟箐 | 西南侧 | 452 | 1386 | 102.532966972 | 25.227659492 |  |
|  | 枫桥家园 | 西侧 | 1339 | 3780 | 102.523471952 | 25.234874634 |  |
|  | 大营村 | 西南侧 | 856 | 3615 | 102.529692271 | 25.225571546 |  |
|  | 富民县大营中心小学 | 西南侧 | 1817 | 10000 | 102.520016320 | 25.223570499 |  |
|  | 和怡尚品花园 | 西南侧 | 2134 | 1750 | 102.516599186 | 25.223535630 |  |
|  | 梨花村 | 西南侧 | 1860 | 375 | 102.524833567 | 25.217307541 |  |
|  | 何官营 | 西南侧 | 741 | 1688 | 102.535593249 | 25.223394814 |  |
|  | 旧县村 | 西南侧 | 2367 | 1575 | 102.524844296 | 25.217361185 |  |
|  | 南边村 | 西侧 | 2003 | 734 | 102.516831197 | 25.233435663 |  |
|  | 烂泥箐 | 西北侧 | 1586 | 238 | 102.529508540 | 25.249105248 |  |
| 地表水 | 大营河 | 南面 | 709 | / | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水域标准 |  |  |
|  | 螳螂川 | 西面 | 3000 | / |  |  |  |
| 地下水 | 项目区水文地质单元 | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类水质标准 |  |  |
| 土壤 | 厂区占地及周边土壤 | 周围 | 面积0.05hm2 | / | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准以及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目） |  |  |

## 1.8评价工作程序

### 1.8.1评价方法

评价工作以《环境影响评价技术导则》为指导。环境现状调查与评价采用现场踏勘、实地监测、收集资料咨询等方法；噪声影响采用定量预测评价；大气环境影响采用AERSCREEN模型预测方法；地下水采用解析法进行预测。

### 1.8.2评价工作程序

项目的环境影响评价工作可分为三个阶段。第一阶段为准备阶段，接受业主委托，收集相关项目文件和环保法规，进行初步调查和工程分析；第二阶段为正式工作阶段，进行详细的现场考察、工程分析、环境影响预测和评价；第三阶段为报告书编制阶段，制定环境影响减免措施、监测计划及管理计划，得出环境影响评价总结论，并在以上工作的基础上编制总报告。环境影响评价工作程序见图1.8-1。

图1.8-1环境影响评价工作程序图

# 2现有工程概况

新龙公司100万吨磷石膏无害化处理及90万吨低品位磷矿预处理项目建设性质为改建，因此本评价对新龙公司现有工程和3#磷石膏渣场进行详细介绍。

# 2.1企业概况

2002年四川新希望集团所属控股上市公司四川新希望农业股份有限公司与昆明秉性遐昌矿业有限公司通过重组云南富民龙飞产业集团饲料磷酸盐厂成立了云南新龙矿物质饲料有限公司，新龙公司主要生产磷酸盐。2006年，公司生产规模为年生产饲料级磷酸氢钙5万t、饲料级磷酸二氢钙1.5万t、白肥3.5万t，年销售收入近6亿元。

2005年，云南新龙矿物质饲料有限公司决定筹建饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目，厂区新增300kt/a硫磺制酸生产线，对5万t/a饲料级磷酸氢钙生产线进行改扩建。该项目于2005年9月15日取得原富民县发展改革与经济贸易局出具的立项批复（富经字（2005）100号），项目于2008年投入试运行。因市场原因新龙公司磷酸氢钙生产2014年7月停产，2020年5月启动装置检修，8月正式试车投入运行。目前新龙公司饲料磷酸氢钙生产正常。

新龙公司拥有固定资产5亿元，占地1000亩，员工1400余人，其中有高级职称的工程技术管理人员18人，中级职称的工程技术管理人员28人；具有大、中专以上文化程度占28％。公司凭借资源、地域、技术、装备优势及完善的检测、过程控制体系，健全的新希望管理体制，使市场网络迅速扩大，产品畅销全国二十多个省、市、自治区、并远销日本、越南等东南亚国家和地区。

# 2.2现有工程概况

### 2.2.1环保手续落实情况

（1）项目环境影响评价

现有工程主要指磷酸氢钙等生产线，磷石膏堆场工程概况另列章节介绍。

在饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目取得立项批复（富经字（2005）100号）后，2005年11月25日，云南新龙矿物质饲料有限公司委托原昆明市环境科学研究所编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目环境影响报告书》，云南省环境保护局于2006年9月18日出具了该项目的准予行政许可决定书（云环许准（2006）135号）。该项目于2006年10月开工建设，2008年1月完成建设。

（2）项目竣工环境保护验收

2010年10月18日，由原云南省环保厅、云南省环境监察总队、原昆明市环保局、原富民县环保局组成验收组，对项目进行了竣工环境保护现场检查和验收，形成验收意见，同意项目通过竣工环境保护验收。

（3）其他环保手续办理情况

1）排污许可证申报

项目投产后，企业申领了排污许可证。2020年8月云南新龙矿物质饲料有限公司预备复产，根据项目变动情况企业于2022年5月变更排污许可证，编号915301007343348944001Z。排污许可证核定全厂共设9个废气有组织排放口，一个雨水排放口，一个生活污水排放口。

2）突发环境事件应急预案

新龙公司业按国家现行法律法规编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司突发环境事件应急预案》，并在生产中实施和进行演练。

3）自行监测执行情况

新龙公司按照《排污单位自行监测技术指南  石油化学工业》（HJ947-2018）、《排污单位自行监测技术指南  无机化学工业》（HJ1138-2020）制定企业自行监测计划，并开展自行监测工作，监测单位为云南鑫田环境分析测试有限公司。

4）长江“三磷排查”整治情况

2021年8月18日昆明市生态环境局富民分局以《关于开展“三磷”专项排查整治的通知》（富生环通[2021]19号）文，通知云南新龙矿物质饲料有限公司按照《长江“三磷”专项排查整治技术指南》开展专项排查整治工作，制定“一企一策”整改方案报昆明市生态环境局富民分局备案。新龙公司按照富生环通[2021]19号要求，于2021年9月委托广西博环环境咨询服务有限公司按照《昆明市长江“三磷”专项排查整治行动工作方案》（昆生环通[2019]86号）文、《长江“三磷”专项排查整治技术指南》等要求编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司长江“三磷”专项排查整改方案》，“方案”提出了厂区涉水整治措施15条，涉气整治措施8条，危废管理整治措施7条，应急管理整治措施4条；对磷石膏堆场提出了涉水整治措施9条，涉气整治措施5条，磷石膏综合利用整改措施2条，其他整治措施3条。按照长江“三磷排查”整治措施，云南新龙矿物质饲料有限公司对厂区及3#磷石膏渣堆场进行了整治，并于2022年3月基本完成了整治工作。2022年3月9日新龙公司“三磷”专项整治工作通过了专家验收，并报富民分局备案。

对短期内难于完成治的磷石膏堆场整治措施，新龙公司委托云南屹岭冶金技术咨询有限公司编制《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》，在优化变更设计设计中进一步完善了磷石膏堆场的整治工程内容、实施期限、实施效果。目前新龙公司正在按“优化变更设计”的渣场进行整治和分区封场。

5）环境影响后评价

新龙公司按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环保部令第37号）、云南省生态环境厅云环通〔2022〕96号《云南省生态环境厅关于规范建设项目环境影响后评价工作的通知》，以及新龙公司长江“三磷”专项排查整改要求，公司委托广西博环环境咨询服务有限公司编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目环境影响后评价报告书》，并进行了备案。

新龙公司饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目环保手续符合国家现行法律法规。

### 2.2.2生产规模及产品方案

现有工程环境影响报告书确定的新龙公司生产规模及产品方案见2.2-1。

表2.2-1 改扩建项目生产规模一览表

| 序号 | 生产内容 | 生产规模 | 产品方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 30 | 工业级硫酸 | 中间产品 |
| 2 | 磷酸氢钙（DCP） | 28 | 饲料级 | 产品（目前5万t/a老生产线停产） |
| 3 | 磷酸二氢钙（MCP） | 5 | 饲料级 | 产品（目前停产） |
| 4 | 磷 酸 | 13.5 |  | 中间产品 |
| 5 | 白 肥 | 10 |  | 副产品 |
| 6 | 浓缩磷酸 | 2 |  | 中间产品 |

### 2.2.3主要原辅材料

（1）主要原辅材料来源、耗量

新龙公司现有工程项目主要原生产原料为磷矿、硫酸、钙粉、石灰；辅料生产原料为钒触媒、硅藻土、脱氟剂、硫化钠、氢氧化钠，燃料为煤。

现有工程使用耗量、来源详见表2.2-2。

- 表2.2-2主要原辅材料耗量、来源

| 类型 | 原辅料名称 | 设计满负荷耗量 （万t/a） | 2022年度耗量 （万t/a） | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 磷矿 | 40.15 | 50.22 | 安宁市 | 磷矿由飞安矿产品经营部供应 |
|  | 硫磺 | 10.02 | 0 | 外购 | 2021年硫磺制酸停产 |
|  | 硫酸（98%） | 30 | 20 | 云南铜业 | 硫磺制酸停产后硫酸为外购 |
|  | 钙粉 | 5.04 | 2.9 | 富民 | 现为购买钙石，使用湿磨机制钙浆 |
|  | 石灰 | 4.68 | 4.04 | 富民 | 富民县 |
| 辅料 | 钒触媒 | 0.0021 | 0 | 外购 | 硫磺制酸停产 |
|  | 硅藻土 | 0.0033 | 0 | 外购 | 硫磺制酸停产 |
|  | 脱氟剂 | 0.04 | 0 | 外购 | 浓磷酸脱氟后用于磷酸二氢钙生产线，现状为停产状态 |
|  | 硫化钠 | 0.037 | 0.0245 | 外购 |  |
|  | 氢氧化钠 | 0.0009 | 0.0006 | 外购 |  |
| 燃料 | 煤 | 0.87 | 1.86 | 曲靖 | 全面复产后对硫磺制酸进行余热回收，将减少用煤量 |
| 注：表中设计满负荷耗量为项目环评报告书数据，2022年耗量为该年度实际耗量。 |  |  |  |  |  |

从表2.2-2可知，由于外购磷矿品位的下降，在仅有23万t/a磷酸氢钙运行的情况下，磷矿耗量仍然由40.15万t/a增加至50.22万t/a。由于磷酸二氢钙和5万t/a磷酸氢钙生产线停产，硫酸耗量由30万t/a下降至30万t/a。

- (2)磷矿成分

现有工程环评报告书确定的磷矿成分设计指标见表2.2-3。

- 表2.2-3  磷矿成分设计指标

| 组分 | 磷（以P2O5计） | 钙（以CaO计） | 镁（以MgO计） | 铁（以Fe2O3计） | 铝（以Al2O3计） | 酸不溶物 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %（重量） | 30 | 15.76 | 0.78 | 2.09 | 4.53 | 38.57 | 14.24 |

随着高品位磷矿的大量开采，致使富矿储存量急剧下降，造成近年来省内磷矿的品位大幅下滑，新龙公司现有工程主要使用安宁Ⅲ级磷矿。新龙公司2022-2023年使用的磷矿成分统计见表2.2-4。

从表中可知，现有工程磷矿成分与设计指标相比较，P2O5含量由30%下降至22.33%，导致现有工程磷酸氢钙产量不能达产、硫酸二氢钙生产线处于停产状态。

### 2.2.4主要生产设备

现有工程实际生产设备见表2.2-5。

### 2.2.5工作制度、劳动定员和现状生产情况

（1）工作制度、劳动定员

现有工程全年生产300天，三班制生产，每班工作8小时，全年工作7200小时。

新龙公司现有员工1400余人。

（2）现状生产情况

新龙公司于2021年1月复产后，仅开启了磷酸萃取生产线、磷酸氢钙生产线及白肥干燥线。其中由于磷矿品位下降，磷酸氢钙现有生产规模仅能达到23万t/a，较28万t/a的产能下降了17.86%。

由于磷矿品位下降，5万t/a磷酸二氢钙生产线停产。

由于市场、生产成本等原因，30万t/a硫磺制酸生产线停产，硫酸改为外购。

表2.2-4  2022-2023年磷矿成分统计   单位：%

| 时间 成分 | 2022. 5.6 | 2022. 5.10 | 2022. 6.1 | 2022. 7．1 | 2022． 9.8 | 2022. 10、24 | 2022. 12.5 | 2023. 1.10 | 2023. 2.9 | 范围 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2O5 | 23.03 | 22.45 | 21.02 | 24.25 | 23.52 | 22.76 | 22.75 | 20.62 | 19.68 | 19.68-24.25 | 22.23 |
| CaO | 32.46 | 31.60 | 31.22 | 34.09 | 33.72 | 31.72 | 33.10 | 30.76 | 29.35 | 29.35-33.72 | 33.11 |
| Fe2O3 | 1.28 | 1.29 | 1.73 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | 1.68 | 1.23 | 1.26 | 1.23-1.73 | 1.39 |
| Al2O3 | 2.17 | 1.92 | 1.53 | 2.58 | 1.93 | 1.16 | 1.67 | 1.46 | 1.14 | 1.14-2.58 | 1.72 |
| MgO | 0.56 | 1.76 | 1.41 | 0.86 | 0.76 | 0.34 | 1.22 | 1.46 | 0.82 | 0.34-1.46 | 1.02 |
| CaO/P2O5 | 1.422 | 1.408 | 1.458 | 1.406 | 1.433 | 1.393 | 1.455 | 1.492 | 1.491 | 1.393-1.492 | 1.439 |
| H2O | 10.40 | 10.45 | 14.42 | 10.06 | 10.60 | 13.10 | 9.70 | 11.8 | 12.2 | 9.70-14.40 | 11.41 |
| 泥质 | 28.2 | 34.1 | 29.7 | 35.5 | 27.8 | 28.7 | 29.2 | 22.2 | 24.3 | 22.2-35.5 | 30.0 |
| KO2 | 0.64 | 0.42 | 0.33 | 0.60 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.36-0.64 | 0.44 |

- 表2.2-5现有工程实际生产设备表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磷酸制备生产设备 |  |  |  |
| 1 | 湿式格子型球磨机 | Ф3200*6000 | 1台 |
| 2 | 反应及消化槽 | 5960*5960*7720 | 4个 |
| 3 | 反应槽搅拌器 | 双层四叶桨 n=64.6rpm 160kW | 3台 |
| 4 | 消化槽搅拌器 | 单层四叶桨 n=57.57rpm 75 | 1台 |
| 5 | 闪蒸冷却循环泵 | 立式轴流式 Q=6500 m3/h H=2.6m 200kW | 1台 |
| 6 | 低位闪冷器 | 立式圆柱形Ф6500*6500 | 1台 |
| 7 | 尾气风机 | Q=4500 m3/h 全压5kPa 110 kW | 1台 |
| 8 | 转台式过滤机 | F总=100 m2 | 1台 |
| 9 | 闪蒸室 | 立式圆形锥底 Ф5200*11827 | 3个 |
| 10 | 酸加热器 | 石墨列管式换热面积380 m2 | 1台 |
| 11 | 轴流泵 | 卧式 Q=4000 m3/h H=4.0m 200 kW | 3台 |
| 12 | 稀磷酸贮槽 | Ф11000*9500 | 3个 |
| 13 | 浓磷酸贮槽 | Ф10000*12000 | 1个 |
| DCP制备生产设备 |  |  |  |
| 15 | 一级脱氟槽 | Ф8600*3600 V=209m3 带搅拌 N=15X9kW | 2个 |
| 16 | 二级脱氟槽 | 15000*10000*3600 V=540m3 带搅拌 N=15X9kW | 1个 |
| 17 | 废水澄清槽 | 6000*6000*4000 V=144m3 | 7个 |
| 18 | 白肥离心机 | Ф1250 N=7.5 kW | 16台 |
| 19 | 氢钙离心机 | Ф1250 N=7.5 kW | 20台 |
| 20 | 二级脱氟氢钙压滤机 | 压滤面积100 m2 | 9台 |
| 21 | 回收料压滤机 | 压滤面积100 m2 | 7台 |
| 22 | DCP干燥机组 | 干燥热量 Q=898.7*104 kJ/h | 5台 |
| 23 | 白肥滚筒干燥机 | Ф2200*15000 N=30 kW | 1台 |
| 24 | 回收料滚筒干燥机 | Ф2200*13500 N=30 kW | 1台 |
| 25 | 一级脱氟液下泵 | Q=200 m3/h H=15m | 2台 |
| 26 | 一级澄清液下泵 | Q=100 m3/h H=45m | 1台 |
| 27 | 二级脱氟液下泵 | Q=250 m3/h H=45m | 1台 |
| 28 | 二级澄清液下泵 | Q=100 m3/h H=30m | 1台 |
| MCP制备生产设备（停产） |  |  |  |
| 29 | DCP料仓 | Ф3500*3200 V=20m3 | 1个 |
| 30 | MCP反应槽 | Ф1500*2100 V=3.5m3带搅拌 N=5.5kW | 1个 |
| 31 | 湿料破碎机 | Ф900*800 N=30kW | 1台 |
| 32 | 气流干燥组 | 干燥热量Q=731.5*104 kJ/h | 1套 |
| 硫磺制酸生产设备（停产） |  |  |  |
| 33 | 快速熔硫槽 | 4500*4500*2500 | 2台 |
| 34 | 焚硫炉 | Ф内4500*15000 | 1台 |
| 35 | 余热锅炉 |  | 1台 |
| 36 | 转化器 | Ф内8850*2000 | 1台 |
| 37 | 空气换热器 |  | 2台 |
| 38 | 热热换热器 | Ф4200 | 1台 |
| 39 | 冷热换热器 | Ф4500 | 1台 |
| 40 | 空气鼓风机 | S2300-45 | 1台 |
| 41 | 干燥塔 | Ф内5200 | 1台 |
| 42 | 第一吸收塔 | Ф内5500 | 1台 |
| 43 | 第二吸收塔 | Ф内5500 | 1台 |
| 44 | 干燥塔酸冷却器 | 带阳极保护管壳式 | 1台 |
| 45 | 一吸塔酸冷却器 | 带阳极保护管壳式 | 1台 |
| 46 | 成品酸冷却器 | 带阳极保护管壳式 | 1台 |
| 47 | 干吸酸循环槽 | Ф3200*6000 | 1台 |

### 2.2.6生产工艺

(1)磷酸生产工艺

磷酸生产工艺采用湿法（二水法）生产工艺，工艺流程图见图2.6-1。

1)磨矿工序

破碎后粒度小于25mm的磷矿经装载机送到磨机房上方的振动筛，经给料机控制给料，同时加入工艺水，在球磨机中研磨制成含水30%-35%的矿浆自流进球磨机尾部的矿浆缓冲槽中贮存，然后一部分送反应槽反应，另一部分送脱硫槽反应。

2）反应工序

磷酸萃取在反应槽中加入磷矿浆、98%浓硫酸、过滤工序的洗涤水和脱硫工序下层稠浆，反应槽中控制料浆含固量在28%-30%，经搅拌发生化学反应，生产二水物硫酸钙（CaSO4·2H2O）结晶和磷酸，化学反应如下：

CaF(P04)3+5H2SO4+10H2O=3H3PO4+5CaSO4·2H2O↓+HF↑

图2.6-1  湿法磷酸生产工艺流程图

硫酸稀释和放热反应产生的热量使反应料浆温度升高，为了使反应温度维持稳定，以保证得到二水物硫酸钙结晶，反应料浆需进行冷却，反应料浆的冷却是在闪蒸冷却系统中完成的。反应料浆由位于反应槽第三室的低位闪蒸冷却泵进行循环，冷却料浆从闪蒸冷却器借重力返回到反应槽第一室，如此循环冷却。

从闪蒸冷却器中排出的气体，首先在预冷凝器中用循环水冷凝部分蒸汽，并使池水加热，作为过滤机滤饼洗水。然后气体进入氟吸收塔吸收所含95%以上的氟化物后进入冷凝器，用来自循环水系统的循环冷却水进一步冷凝，冷却回水经冷凝器密封槽返回至循环水系统，出冷凝器的气体经冷凝器除雾器进行分离，不凝气体由低位闪冷真空泵抽出，使真空冷却系统维持在负压下操作。真空度由自动调节系统控制，真空泵抽出的气体经分离器分离液体后排入大气。

反应槽第三室的反应料浆部分溢流到带搅拌器的消化槽，使反应料浆熟化，熟化的反应料浆从消化槽经过滤机给料泵送往过滤机。闪蒸冷却器中收集到的冷凝液体作为过滤机滤饼洗水。

磷酸萃取新线反应槽和消化槽产生的含氟气体，经风机抽吸首先进入管道洗涤器洗涤，接着进入第一洗涤塔，在洗涤塔中被循环氟硅酸洗涤液进行洗涤脱氟后再由尾气风机抽出，送入第二洗涤塔，在第二洗涤塔内经过两级洗涤，洗涤后由洗涤塔顶部35m高的排气筒排入大气。磷酸萃取老线反应槽和消化槽产生的含氟气体经风机抽吸后经由三级洗涤系统处理后经23m排气筒排放。

反应槽和消化槽产生的含氟气体洗涤液采用逆流方式循环，即第二吸收塔的洗涤液中氟硅酸浓度达到一定值时，补充至第一吸收塔，第一吸收洗涤液最终返回萃取槽分解磷矿。

3）过滤工段

新磷酸生产线过滤采用一台100m2的转台过滤机，来自反应槽第三室内的磷酸料浆经过滤机料浆分配器，均匀喷至过滤机初滤区和过滤区，在真空抽吸的作用下迅速过滤，产生的滤液用泵送至后续工序处理，滤渣随着设备的转动分别进入一洗区、二洗区、三洗区，洗涤水由三洗区补入，滤渣经三级逆流洗涤，洗涤水含酸浓度较高，回收后返回反应槽内作为工艺水使用。滤渣在过滤机上形成滤饼，在出渣区经螺旋卸料机送至出渣口，除去滤饼后过滤机旋转至滤布洗涤区，用冲渣水洗涤滤布后完成一个循环。过滤机的真空由真空泵产生，抽吸产生的气体经气液分离器分离夹带的液体后进入冷凝器，在冷凝器内气体中蒸汽被直接接触的循环水冷凝为水，余下的不凝气体被真空泵抽出排入大气。

技改完成后至2014年停产之前磷酸生产老线的过滤工段沿用技改前的翻板式过滤机进行粗磷酸过滤。根据现行环保要求，翻板式过滤机为落后设备，建设单位计划淘汰老线过滤工段的翻板式过滤机，更新优化设备，磷酸生产老线复产时将改用真空式胶带过滤机。

过滤得到的稀磷酸由酸泵一部分送往磷酸脱硫工序，一部分送往磷酸浓缩工序，洗涤后的滤渣，即磷石膏由汽车送到3#磷石膏渣场内堆存。

4）脱硫工序

来自过滤工段的过滤酸经计量后与来自矿浆贮槽经计量的磷矿浆在脱硫反应槽中进行脱硫反应，脱除其中的SO3后溢流至澄清槽，沉降分离，下层稠浆回到反应槽，上层清液进入粗磷酸贮槽。

5）脱氟脱重工序

磷酸萃取工段生产的粗磷酸，由泵送至酸溶槽与返回的二级白肥进行酸溶后进入一级脱氟反应槽，经配酸、加钙浆进行反应，反应后由料浆泵送至一级沉清器，下层稠浆送至白肥离心机，经分离后送至白肥干燥；上层清液经沉清后，由中转泵送至二级脱氟反应槽，加石灰乳进行反应后，由料浆泵送至二级沉清器沉清，下层稠浆由泵送至酸溶槽进行酸溶，上层清液即为精磷酸。粗磷酸中砷等重金属的脱除在脱重反应槽中进行，硫化钠加水溶解后通过泵进入脱重反应槽，在搅拌作用下进行反应，除去粗磷酸中大部分的砷等重金属，含重金属的不溶性固体最终随脱氟下层稠浆一起作为白肥，产生的硫化氢气体收集后经碱液（氢氧化钠溶液）洗涤后通过4m高排放口无组织排放。

(2)磷酸氢钙（DCP）生产工艺

磷酸氢钙生产工艺流程图见图2.6-2。

磷酸氢钙生产工艺采用二段中和法（稀酸法）。送至中和槽的精磷酸中加入石灰乳进行中和反应生成DCP料浆，料浆由料浆泵送至饲钙沉清器进行固液分离。上层清液送至废水池加入石灰乳进行中和，经沉淀后泵至化灰厂房回水池回用于石灰乳配制；沉清器下层料浆经离心分离，得到产品磷酸氢钙，滤饼经干燥、筛分后得到成品DCP。硫磺制酸及其配套余热回收装置复产前，干燥DCP回收料和DCP的热源为燃煤热风炉产生的热烟气直接加热，干燥废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，现状干燥废气经各干燥线配备的旋风除尘器和布袋除尘器处理后经18m排气筒排放。硫磺制酸及其配套余热回收装置复产后，干燥DCP及DCP回收料的热源为硫磺制酸生产系统余热回收的热空气，干燥废气主要污染物为颗粒物。

图2.6-3  磷酸氢钙（DCP）生产工艺流程图

(3)磷酸二氢钙（MCP）生产工艺

磷酸二氢钙（MCP）生产工艺流程图见图2.6-3。

图2.6-3  磷酸二氢钙（MCP）生产工艺流程图

浓缩磷酸送入脱氟槽，加入脱氟剂，在一定的温度和时间条件下进行脱氟反应。料浆经过滤，过滤后的滤饼返回湿法磷酸系统回收其中的P2O5，脱氟浓磷酸与DCP在混化器中混合，经熟化、破碎、干燥后，包装得到成品MCP产品。硫磺制酸及其配套余热回收装置复产前，磷酸二氢钙干燥的热源为燃煤热风炉产生的热烟气直接加热，干燥废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，现状干燥废气经配备的旋风除尘器和布袋除尘器处理后经18m排气筒排放。硫磺制酸及其配套余热回收装置复产后，干燥MCP的热源为硫磺制酸生产系统余热回收的热空气，干燥废气主要污染物为颗粒物。

(4)白肥装置生产工艺

白肥装置生产工艺流程图见图2.6-4。

2.6-4  白肥装置生产工艺流程图

DCP一段脱氟下层稠浆经过滤后的滤饼用汽车转运至白肥工序，通过皮带加入回转滚筒干燥机。白肥干燥设白肥干燥2#老线和白肥干燥1#新线共2条干燥线，湿白肥使用各干燥线配备的燃煤热风炉产生的热烟气进行直接换热干燥，干燥半成品经破碎包装后得到白肥产品，产生的含颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的气体经旋风除尘器和布袋除尘器处理后经排气筒有组织排放，1#干燥线排气筒高度18m，2#干燥老线排气筒高度15m。

### 2.2.7平面布置

现有工程工厂位于富民产业园区大营片区，北面和西面均为山体，南面和东面为富民县金锐建材有限公司。经过多年建设，厂区目前已形成北高南低的11级平台，每级高差3m左右。最高点高程为1822.46m，最低点高程为1746.00m。现有项目按生产工艺要求进行平面布置，平面布置图见图1。

### 2.2.8污染治理设施

2.2.8.1废气污染防治措施

现有工程废水污染源为磷酸萃取废气、磷酸氢钙干燥废气、白肥干燥废气、无组织废气等。

（1）磷酸萃取含氟气体

粗磷酸萃取工段反应槽、消化槽产生含氟气体，主要成分为氟化氢。工程已建设一级冷凝、三级逆流喷淋方式吸收废气中的氟化物，经洗涤处理后的废气由35m高的排气筒排放。

（2）磷酸氢钙干燥废气

磷酸氢钙（DCP）干燥线产生干燥废气，DCP的干燥热源为燃煤热风炉，由热烟气直接加热烘干。磷酸氢钙干燥废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，干燥废气经旋风除尘器+布袋除尘器二级除尘后由18m排气筒排放。

（3）白肥干燥废气

白肥干燥热源为各干燥线各自配备的燃煤热风炉，热风炉产生的热烟气直接与湿白肥物料接触进行干燥，干燥废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。干燥废气经旋风除尘器+布袋除尘器二级后排放，干燥新线、干燥老线排气筒高度分别为18m、15m。

（4）无组织废气

无组织废气主要为脱重工段产生的硫化氢、磷酸氢钙与白肥包装过程产生的粉尘，以及磷矿、石灰等粉状物料运输、堆存、备料产生的粉尘。无组织废气污染防治措施包括对项目生产区全部硬化，磷酸氢钙及白肥包装在封闭厂房内进行；磷矿原料卸车采取湿式操作方式并及时压实，未板结区域采取覆盖措施，磷矿堆场进出口道路采取洒水降尘措施等；粉状物料运输车辆进行篷布遮盖，并对厂区运输道路定期洒水抑尘。目前新龙公司已配置了专用洒水车3辆，移动式高压洒水喷雾器3台。

2.2.8.2废水污染防治措施

新龙公司废水主要为生活污水、生产废水两部分。

（1）生产废水

项目生产废水主要为磷石膏洗涤废水、磷酸萃取尾气洗涤废水、磷酸氢钙合成产生的酸性废水。

1）磷酸萃取尾气洗涤废水

磷酸萃取产生的含氟气体采用一级冷凝、三级逆流喷淋方式进行处理，产生的洗涤废水最终进入磷酸萃取槽重复利用，不外排。

2）磷石膏冲洗废水

磷石膏采取三级洗涤，一级洗涤废水含酸浓度较高，返回萃取反应槽回用，完成二级洗涤的废水进入一级洗涤水池，完成三级洗涤的废水进入二级洗涤池，磷石膏冲洗废水全部返回磷酸萃取槽重复利用，不外排。

3）DCP生产废水

DCP合成产生的含酸废水进入废水池（总容积约800m3），加入石灰乳中和后进入沉清器中沉淀，上层清液经管道输送至化灰厂房外的回水池用于配制石灰乳，DCP生产废水全部回用，不外排。

4）脱重废气洗涤废水

粗磷酸脱重废气含硫化氢气体，废气采用碱液喷淋洗涤措施，洗涤废水循环使用，不外排，定期补充新鲜水。

新龙公司现有工程生产废水全部循环利用，不外排，公司现有工程未设置生产废水排污口。

（2）生活污水

厂区设置食堂与员工宿舍，食堂废水经隔油池预处理后与员工洗浴废水、冲厕、清洁等其他生活污水一同进入化粪池预处理，再排入生活污水处理站经二级生化处理后回用于厂区绿化及道路、工业广场洒水降尘，不外排。新龙公司未设置生活污水排污口。

新龙公司配置了专用洒水车，可以保证生活污水全部回用，不外排。

（3）初期雨水、事故废水

1）初期雨水

新龙公司属于无机化学工业行业，已按照国家现行法律法规建设了初期雨水收集池，收集池建设情况见表2.2-8，收集池位置见图2.2.8-1。

目前新龙公司共设置5个初期雨水收集池，总容积4900m3，新龙公司初期雨水经中和处理后回用于生产，不外排。

经调查，新龙公司初期雨水收集设施能满足厂区初期雨水收集、处理、回用需要，未发生初期雨水直接外排情况。

表2.2-8  初期雨水收集池建设情况

| 序号 | 名 称 | 位 置 | 容积（m3） | 初期雨水收集范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷矿堆场收集池 | 磷矿堆场 | 1000 | 磷矿堆场初期雨水 |
| 2 | 氢钙区域收集池 | 氢钙装置旁 | 1000 | 磷酸氢钙装置区域初期雨水 |
| 3 | 磷酸区域收集池 | 磷酸装置旁 | 1500 | 磷酸装置区域初期雨水 |
| 4 | 1#全厂收集池 | 五金库房东侧 | 1000 | 收集全厂初期雨 |
| 5 | 2#全厂收集池 | 白肥干燥车间西侧 | 400 | 收集全厂初期雨 |
| 容积合计：4900m3 |  |  |  |  |

2）事故水池

项目在生产区南侧地势较低处建设1处事故池，容积约3000m3，用于收集事故废水，经收集的事故排放处理后用于生产，不外排。

- （4）雨污分流建设情况

全厂采取雨污分流制度，污废水全部采用专用管沟进行输送，不与雨水混流，磷酸萃取工段产生的磷石膏冲洗水、含氟气体洗涤水循环使用，不外排；DCP生产废水经中和处理后由专用管道泵至化灰工段回水池，回用于化灰工段配制石灰乳；全厂生产废水全部回用，不外排。

生产区地面全部采取硬化措施，雨水管道沿道路边进行布置，生产区雨水最终汇入道路边雨水暗沟。

磷矿堆场设置截排水沟，截水沟导出场外雨水，堆场内雨水汇入堆场雨水收集沟，经沉砂池沉淀后导入周边道路雨水沟，磷矿堆场初期雨水最终进入磷矿堆场初期雨水收集池。

厂区初期雨水收集充分利用地势优势收集，其中氢钙区域处初期雨汇入氢钙生产线下游1000m3收集池，其他区域初期雨水采取重力自流的方式汇集汇入磷酸区域收集池，1#、2#全厂初期雨水收集池。初期雨水收集池均配备初期雨水阀门，雨水排口阀门日常关闭，根据雨量及时开启，可有效收集降雨15min内受污染的雨水，初期雨水经中和处理后回用于生产，不外排。

现有工程水量平衡图见图2.8-2。

图2.8-1  现有工程水量平衡图

2.2.8.3固废污染防治措施

（1）生产固废

项目现阶段生产固废主要分为一般工业固体废物及危险废物，一般工业固体废物包括磷石膏、煤渣等，危险废物包括废矿物油、废油桶、实验废液、试剂空瓶、危险化学品废包装袋等。

1）一般工业固体废物

①磷石膏

磷石膏是现有工程最主要的固体废物，磷矿品位达到设计指标30%的情况下，现有工程磷石膏产生量为45万t/a左右，在磷矿品位下降至22.33%后，磷石膏产生量增加至67.5万t/a左右。磷石膏pH值2.0-2.8，总磷含量1.0-1.5%、水磷含量0.4-0.8%，总氟含量0.1-0.3%、水氟溶含量≤0.05%，属于Ⅱ类一般工业固体废物。现有工程磷石膏采用干除渣工艺，磷石膏经机械脱水后汽车送新龙公司3#磷石膏渣场堆存。

磷石膏渣场由云南省化工设计院于2006年设计，由富民县建筑公司2007年建成并投入，使用设计库容400万m3，已使用256万m3，目前剩余库容144万m3。

②煤渣

DCP干燥、白肥干燥供热来自燃煤热风炉，燃煤热风炉产生的煤渣交由昆明宏磊科技有限公司进行综合利用。

2）危险废物

①废矿物油

五金库房进行机械简单修理及设备润滑保养的废矿物油、产生的含油手套等属于危险废物，废物类别HW08，危废代码900-217-08。在厂区危废暂存间暂存后定期委托富民县豪贵再生能源加工厂进行处置。

②废油桶

机械检修、润滑保养产生的废油桶属于危险废物，废物类别HW08，危废代码900-249-08。在厂区危废暂存间暂存后定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。

③实验废液、试剂空瓶

DCP、白肥等产品及磷矿原料等化验过程产生的实验废液、化学试剂空瓶属于危险废物，废物类别HW49，危废代码900-047-49。在厂区危废暂存间暂存后定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。

废包装袋：硫化钠、氢氧化钠废包装袋属于危险废物，废物类别HW49，危废代码900-041-49。在厂区危废暂存间暂存后定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。

（2）生活污水处理站污泥、生活垃圾

生活污水处理站污泥及员工生活垃圾委托环卫部门定期清运。

- 2.2.8.4噪声污染防治措施

厂区主要噪声源为磨机、泵、引风机、离心机、破碎机等生产设备。噪声级在85-110dB（A）之间，主要采取安装减震垫、柔性连接、空气动力型噪声安装消声器、厂房及绿化隔声、单间作业等措施进行减震降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准。

### 2.2.9现有工程排污统计

2.2.9.1废气

（1）有组织废气排放

新龙公司按照《排污单位自行监测技术指南  无机化学工业》（HJ1138-2020）制定监测计划，并开展自行监测工作，监测单位为云南鑫田环境分析测试有限公司。废气监测分为有组织排放源和无组织排放源，公司有组织废气排污根据2022年第一季度至第四季度监测数据进行统计和达标排放评价，结果见表2.9-1。其中排放浓度评价标准为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，排放速率为

有组织废气排放总量统计见表2.9-2。

新龙公司目前共有9有组织废气个排气筒，2022年DCP4#干燥、新线磷酸二氢钙干燥、老线氢钙干燥生产线，其余六个排气筒按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及企业排污许可核定的许可排放速率进行评价，烘干装置颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，磷酸萃取氟化物排放浓度能实满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，排放速率满足排污许可证核定的许可排放速率。

企业排污许可证核定的氟化物允许年排放限值为2.117988t/a，按新龙公司年生产7200小时计算，磷酸萃取新线废气排放口（DA002）氟化物排放量为2.0448t/a,未超过排污许可证核定的排污总量。

表2.9-1   有组织废气排放统计结果

| 排放口编号 | 排放口信息 | 排放口类型 | 排气筒高度/内径(m) | 排气温度℃ | 污染防治措施 | 污染物 | 许可排放限值 |  | 实测值 |  |  | 达标评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  | 速率 kg/h | 排放浓度 |  | 排放速率 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大 | 平均 |  |  |  |  |
| DA001 | 1#白肥干燥废气排放口 | 一般排放口 | 18/0.7 | 85 | 旋风除尘+布袋除尘 | 二氧化硫 | 550 | 3.62 | 28 | 19 | 0.435 | 达标 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 120 | 4.94 | 40 | 38 | 0.781 | 达标 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 240 | 1.088 | 63 | 53 | 0.982 | 达标 |  | 达标 |
| DA002 | 磷酸萃取新线废气排放口 | 主要排放口 | 35/0.8 | 95 | 一级冷凝、三级逆流吸收 | 氟化物 | 9.0 | 0.795 | 2.80 | 2.07 | 0.284 | 达标 |  | 达标 |
| DA003 | DCP1#干燥废气排放口 | 一般排放口 | 18/0.8 | 80 | 旋风除尘+布袋除尘 | 二氧化硫 | 550 | 3.62 | 30 | 22 | 0.417 | 达标 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 120 | 4.94 | 42 | 36 | 0.607 | 达标 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 240 | 1.088 | 63 | 55.5 | 1.010 | 达标 |  | 达标 |
| DA004 | DCP2#干燥废气排放口 | 一般排放口 | 18/0.8 | 75 | 旋风除尘+布袋除尘 | 二氧化硫 | 550 | 3.62 | 30 | 27 | 0.301 | 达标 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 120 | 4.94 | 40 | 29.5 | 0.556 | 达标 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 240 | 1.088 | 90 | 70 | 0.933 | 达标 |  | 达标 |
| DA005 | DCP3#干燥废气排放口 | 一般排放口 | 18/0.8 | 90 | 旋风除尘+布袋除尘 | 二氧化硫 | 550 | 3.62 | 19 | 14.5 | 0.264 | 达标 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 120 | 4.94 | 29 | 28 | 0.463 | 达标 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 240 | 1.088 | 55 | 47 | 0.855 | 达标 |  | 达标 |
| DA006 | DCP4#干燥废气排放口 | 一般排放口 | 18/0.8 | 88 | 旋风除尘+布袋除尘 | 二氧化硫 | 550 | 3.62 |  |  |  | 停产 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 120 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 240 | 1.088 |  |  |  |  |  |  |
| DA007 | 新线磷酸二氢钙干燥废气排放口 | 一般排放口 | 18/0.8 | 88 | 旋风除尘+布袋除尘 | 二氧化硫 | 550 | 3.62 |  |  |  | 停产 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 120 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 240 | 1.088 |  |  |  |  |  |  |
| DA008 | 老线氢钙干燥排放口 | 一般排放口 | 18/0.8 | 85 | 旋风除尘+布袋除尘 | 二氧化硫 | 550 | 3.62 |  |  |  | 停产 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 120 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 240 | 1.088 |  |  |  |  |  |  |
| DA009 | 2#白肥干燥废气排气筒 | 一般排放口 | 15/0.8 | 85 | 旋风除尘+布袋除尘 | 二氧化硫 | 550 | 2.6 | 16 | 13 | 0.217 | 达标 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 55 | 51 | 0.850 | 达标 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 240 | 0.77 | 54 | 47 | 0.863 | 达标 | 达标 |  |
| 备 注：排放浓度、排放速率评价标准为磷酸氢钙干燥、白肥干燥有组织排放的干燥废气中颗粒物、二氧化硫及氮氧化物评价标准为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，亦为企业排污许可证允许排放浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.9-2废气有组织污染物排放总量统计

| 排放口类型 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放总量（t/a） | 实际排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 | DA002 | 磷酸萃取废气排放口 | 氟化物 | 2.117988 | 0.258 | 满足总量控制要求 |
| 一般排放口 | DA001、DA003~DA006、DA009 | 1#白肥干燥废气排放口、DCP1#~4#干燥废气排放口 | 二氧化硫 | 479.5 | 11.064 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 255.1 | 21.231 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | / | 31.449 |  |

（2）无组织废气排放

新龙公司无组织废气为颗粒物、氟化物、五氧化二磷、二氧化硫、硫化氢等。根据根据企业第一季度至第四季度监测数据进行统计行统计的厂界污染物监测评价结果见表2.9-3。

按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值进行评价，新龙公司厂界颗粒物、氟化物、二氧化硫、硫化氢可以实现达标排放。

表2.9-3  厂界无组织排放污染物监测评价结果

| 监测项目 | 监测结果（平均值） |  |  |  | 最大浓度值 | 评价标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上风向 | 下风向 |  |  |  |  |  |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |  |  |  |
| 颗粒物 mg/m3 | 0.432 | 0.713 | 0.713 | 0.718 | 0.778 | 1.0 | 达标 |
|  | 0.282 | 0.455 | 0.307 | 0.527 | 0.663 |  |  |
|  | 0.488 | 0.777 | 0.755 | 0.729 | 0.821 |  |  |
|  | 0.459 | 0.743 | 0.765 | 0.704 | 0.765 |  |  |
| 氟化物 μg/m3 | 15.6 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 18.1 | 20 | 达标 |
|  | 11.5 | 14.8 | 16.2 | 16.9 | 17.5 |  |  |
|  | 14.8 | 19.8 | 18.7 | 18.6 | 19.9 |  |  |
|  | 13.6 | 18.6 | 19.5 | 18.5 | 19.5 |  |  |
| P2O5 μg/m3 | 8.86 | 13.7 | 12.8 | 13.7 | 15.3 | / | / |
|  | 7.35 | 11.56 | 12.33 | 13,28 | 14.89 |  |  |
|  | 8.27 | 14.9 | 14.1 | 14.2 | 15.7 |  |  |
|  | 7.32 | 12.0 | 11．2 | 11.3 | 13.3 |  |  |
| SO2 mg/m3 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.4 | 达标 |
|  | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.012 | 0.018 |  |  |
|  | 0.007 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.013 |  |  |
|  | 0.008 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.016 |  |  |
| H2S mg/m3 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.06 | 达标 |
|  | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.007 |  |  |
|  | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  |
|  | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  |
| 备注：厂界无组织排放浓度、排放速率评价标准为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点标准限值，亦为企业排污许可证允许排放浓度和排水速率限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.2.9.2废水

现有工程产生废水全部循环使用，不外排。

由于目前富民产业园区大营片区污水处理厂水尚未投入运行，生活污水经污水处理站处理后，回用于厂区绿化及生产，不外排。

（1）生活污水

新龙公司2022年3月26日（一季度）进行了生活污水处理站出口水质监测，监测评价结果2.9-4。

表2.9-4 生活污水处理站出水口水质监测评价结果

| 监测指标 | pH | 悬浮物 | BOD5 | COD | 氨氮 | 磷酸盐 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.03.26 | 7.14 | 4L | 2.1 | 9 | 0.037 | 0.74 | 0.06L |
|  | 7.19 | 4L | 2.1 | 11 | 0.04 | 0.75 | 0.06L |
|  | 7.2 | 4L | 1.9 | 8 | 0.035 | 0.77 | 0.06L |
| 平均值 | 7.18 | 4L | 2.03 | 9.3 | 0.037 | 0.75 | 0.06L |
| 最大值 | 7.2 | 4L | 2.1 | 11 | 0.040 | 0.77 | 0.06L |
| 标准限值 | 6~9 无量纲 | / | 10 | 60 | 8 | / | / |
| 达标情况 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | / | / |
| 备注：评价标准为《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫用水标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

从表中可知，新龙公司生活污水可以满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫用水标准，回用于采取绿化、道路等洒水降尘可行。

（2）雨水监测评价结果

新龙公司2022年9月24日监测了雨水排放口水质监测，监测评价结果见表2.9-5。

表2.9-5  雨水监测评价结果   单位：mg/l

| 监测点 | 雨水排放口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用时间 监测结果 | 2002.09.24 |  |  | 评价标准 | 达标情况 |
|  | 08:21 | 12:23 | 16:25 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.84 | 8.03 | 7.89 | 6-9 | 达 标 |
| 悬浮物 | 4L | 4L | 4L | / |  |
| DOD | 4 | 5 | 4 | ≤30 | 达 标 |
| 氨氮 | 0.141 | 0.104 | 0.163 | ≤1.5 | 达 标 |
| 备注：1“检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限 2、评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准 |  |  |  |  |  |

大营河为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准，按Ⅳ类标准标准限值监测评价，新龙公司雨水排放口pH、COD、氨氮浓度满足Ⅳ类标准要求，雨水不会污染大营河。

2.2.9.3噪声

根据建设单位提供的2022年自行监测报告，项目产噪设备在采取减震、隔声措施并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准要求。厂界噪声情况详见表2.9-6。

表2.9-6  项目厂界噪声监测情况一览表

| 监测日期 | 监测时段 | 监测结果dB（A） |  |  |  | 标准限值 dB（A） | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂界东 | 厂界西 | 厂界南 | 厂界北 |  |  |
| 2022.03.26 | 昼间 | 60 | 57 | 55 | 58 | 65 | 达 标 |
|  | 夜间 | 49 | 47 | 44 | 46 | 55 | 达 标 |
| 2022.06.07 | 昼间 | 51 | 52 | 54 | 53 | 65 | 达 标 |
|  | 夜间 | 43 | 42 | 44 | 41 | 55 | 达 标 |
| 注：评价标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测表明，新龙公司厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

2.2.9.4固体废物

新龙公司现有工程固体废物处置情况见表2.9-7。

表2.9-7   固废处置情况一览表

| 序号 | 固废属性 | 固废名称 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 废矿物油 | 900-217-08 | 1.92 | 1#危废暂存间暂存后，定期委托富民县豪贵再生能源加工厂进行处置 |
| 2 |  | 废油桶 | 900-249-08 | 6.0 | 2#危废暂存间暂存后，定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处置 |
| 3 |  | 实验废液 | 900-047-49 | 0.3 |  |
| 4 |  | 化学试剂空瓶 |  |  |  |
| 5 |  | 废包装袋 | 900-041-49 | 1.5 |  |
| 6 | 一般工业固体废物 | 磷石膏 | / | 67.5万 | 清运至3#磷石膏渣堆场，部分磷石膏委托云南磊新环保有限公司综合利用 |
| 7 |  | 煤渣 | / | 2200 | 交由昆明宏磊科技有限公司进行综合利用 |
| 8 |  | 生活污水处理站污泥 | / | 18 | 环卫部门清运 |
| 9 |  | 生活垃圾 | / | 100 | 环卫部门清运 |

建设单位已制定危险废物管理制度，建立危险废物管理台账，严格执行危险废物转移联单制度。根据建设单位提供资料，自复产以来，已分别于2021年12月21日、2022年3月15日、2022年8月17日委托相关有资质的单位对暂存的废矿物油、危险化学品废包装袋、实验废液等危险废物进行了转移处置。

新龙公司危险废物转移情况见表2.9-8。

表2.9-8  危险废物转移情况一览表

| 危废名称 | 危废代码 | 转移量（t/a） | 转移时间 | 接收单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油 | 900-217-08 | 1.92 | 2021.12.21 | 富民县豪贵再生能源加工厂 |
| 废油桶 | 900-249-08 | 1.22 | 2022.03.15 | 云南大地丰源环保有限公司 |
| 实验废液 | 900-047-49 | 0.3 |  |  |
| 化学试剂空瓶 |  |  |  |  |
| 危化品废包装袋 | 900-041-49 | 1.5 |  |  |
| 废油桶 | 900-249-08 | 8.34 | 2022.08.17 | 云南大地丰源环保有限公司 |

# 2.3.3#磷石膏渣场概况

新龙公司接手前1#渣场已经建成并在使用，2002年新龙公司开始经营时1#渣场已封场，现为新龙公司成品库；2#渣场于2005年7月取得富民县环境保护局《关于云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设项目报告的复函》（富环字〔2005〕33号）；2005年9月取得富民县环境保护局《关于云南新龙矿物质饲料有限公司渣场建设项目的批复》（富环发〔2005〕59号）；2009年5月2#渣场达到服务年限，根据富民县环境保护局（富环字〔2005〕33号）文件要求开展封场施工，2009年6月公司2#渣场通过封场验收。新龙公司3#磷石膏渣场为干堆场，渣场位于富民县大营镇关山箐上游左岸支沟内，始建于2006年。渣场由云南省化工设计院承担设计，云南南方地勘工程有限公司进行勘察，云南地质工程勘察设计研究院测试研究所分析测试，并由富民县建筑公司负责施工。目前新龙公司使用是磷石膏渣场为3#渣场。

### 2.3.1渣场环保手续落实情况

（1）项目环境影响评价

2006年6月，云南新龙矿物质饲料有限公司委托云南省地质环境监测总站编制完成了《云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设渣场环境影响报告书》；2006年6月29日，云南新龙矿物质饲料有限公司项目环境影响报告书取得富环发〔2006〕49号《关于云南新龙矿物质饲料有限公司渣场建设项目的批复。在完善环评手续后，渣场2006年7月渣场开工建设，并于2007年10月建成投入试生产。

（2）项目竣工竣工环境保护验收

2007年10月渣场土壤试运行后，新龙公司委托富民县环境监测站编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设项目环境保护竣工验收调查报告》，2007年11月通过富民县环境保护局的验收，验收意见文号为环验（2007）07号。渣场在通过竣工环境保护验收后，正式投入运行。

（3）渣场环境影响后评价

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环保部令第37号）及昆明市生态环境局富民分局的整改要求：“由于项目建成时间较长，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案”；2020年3月，云南新龙矿物质饲料有限公司委托昆明鼎山科技有限公司编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设项目环境影响后评价报告书》，并在富民分局进行了备案。

（4）3#渣场整改情况

2020年新龙公司按照生态环境部办公厅《关于调度尾矿库污染防治有关工作情况的函》环办便函[2019]317号要求和《企业尾矿库污染防治方案编制大纲》内容，编制《云南新龙矿物质饲料有限公司3#磷石膏渣场污染防治方案》，并委托昆明鼎山科技有限公司编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设项目环境影响后评价报告书》，昆明市生态环境局富民分局以富生环函【2020】10号《昆明市生态环境局富民分局关于云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设项目环境影响后评价报告书备案的函》同意报告书备案。新龙公司磷石膏渣场环保手续齐备。2023年新龙公司委托云南屹岭冶金咨询有限公司编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》，目前新龙公司正在按“优化变更设计”的渣场进行整改和分区封场。

### 2.3.2渣场建设内容和主要设施

3#磷石膏渣场及其配套工程包括渣场东、南、北三面截流排水沟、挡水挡渣坝、收集池、值班室，扩建运渣道路。

渣场设计有效库容400万m³,占地面积200亩。渣场主要工程设计及特性参数见表2.3-1。

表2.3-1  渣场主要工程设计及特性参数

| 序号 | 名称 | 特性参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渣场 | 占地200亩、库容400万方、使用年限6年 |
| 2 | 运渣公路 | 长6.5km,有效通车路面扩为8米 |
| 3 | 拦渣坝（初期坝） | 2座，1#坝长36米，地面坝高6米，坝容量1.5万立方米；2#坝长15米，地面坝高8米，坝容量0.6万立方米 |
| 4 | 后期坝 | 釆用上游式堆筑法,分台阶筑坝，台阶高度6～10m,总边坡不小于1：3.5并不大于库区两侧山脊纵向倾角，防洪标准20年一遇。 |
| 5 | 排水截流沟 | 渣场三面设置，有效过水断面1.2m³ |
| 6 | 截流引洪沟 | 位于坝址上方，共2条 |
| 7 | 收集池 | 共设置2个收集池、分别位于拦渣坝的下方 |

（1）初期坝

在渣场东面两支沟中设置初期坝，其中1#坝长36m，地面坝高6m，坝容量1.5万m3；2#坝长15m，地面坝高8m，坝容量0.6万m3。两坝库容2.2万m3。

- （2）后期坝

用磷石膏堆筑，设计采用上游式堆筑法，分台阶筑坝，台阶高度6〜10m,总边坡不小于1：3.5并不大于库区两侧山脊纵向倾角。渣堆堆积高程不同，根据行业规范ZBJ-90,防洪标准20年一遇。

- （3）库容

渣场位置属关山箐支沟，渣场第一期工程占地200余亩，山谷谷长600m，宽223m，平均可堆高度31m，一期渣场容量400万m3。

- （4）排水系统

排水截流沟随渣场三面设置，暂设计为土沟，有效过水断面1.2m³,断面为(1.2+1.8)/2*l=1.5*0.8=1.2m³,坡度为3%。东面靠近乡村公路，北面、南面靠近山脊，沿着用地界线新开挖一条排水沟截面同上，进河雨水较少；形成东、北、 南三面排水，集中顺地界边排往西面挡水挡渣坝以外，顺山沟下排。使雨水渣场外雨水阻排在外。

- （5）水处理收集池

由于渣场面积较大，为防止雨季淋溶水的非正常排放，设置水处理收集池两座。每道渣坝后建水处理收集池一座，一旦雨水较多时产生淋溶废水通过坝内截流引洪沟引至水处理收集池，首先经药物处理，然后经过二级沉淀澄清。坝型为俯斜式，抗震设防烈度为8度。

- （6）运输公路

渣场距离公司厂区较远，但有乡村公路可以到达，除原有公司自有公路2Km外，还需扩建乡村公路4.5Km(至小毛竜村和奎南村)。拟采取将大营镇的乡村公路，铲坡填低修筑成一条较规范的泥结石路，将原有的单车道扩展为双车道，并建好排水系统，有效通车路面为8米，外坎高于3米的地段设置护栏，坡度控制在10%以内，设置安全标识、护栏，养路护路工人1人/2km。

- （7）磷石膏堆渣方式

本渣场主要利用天然地形，磷石膏渣的筑堆工艺较为简单，磷石膏由工厂排出后，由汽车运输至渣场，采用由下至上，分层堆放、机械压实的工艺，磷石膏在坝前倾倒，逐步向库前推进，渣体最终斜坡坡度45度。

### 2.3.3磷石膏堆排工艺

对于余下的144万m3库容，渣场仍采用干式堆存，由于在渣场尾部已经堆积尾渣，形成了较高的堆积边坡，为保证堆积边坡的稳定性，故渣场后期堆排采用库尾至坝前的堆排方式，采用分层碾压法堆填，入场废渣控制含水率≤30%，通过压滤脱水后由汽车运输至渣场内，用推土机按设计要求进行整平、压实，碾压参数应通过试验确定，压实度不低于0.92。

磷石膏运输至库内，采用推土机机械平整库面，表面平整坡度控制为2%，按1:4.0控制总外坡比，堆坝外坡每5m高差分一层，层间堆积坡比1:3.5，每层设一个台阶，台阶宽度2.5m，总坡比1:4，在每层台阶上设坝坡雨水沟，采用C20素混凝土浇筑，断面300mm×400mm，雨水导入两侧坝肩排水沟。

场内采用分区排放、分区晾晒的方式，磷石膏堆积过程中需一边堆积一边整平，整平的区域及时碾压夯实。

库内不得积水，降雨时库内洪水通过库内雨水沟导排至渗滤液收集池，应保证库内整平坡度，及时修建库内雨水沟，控制库内不积水。

渣场为干堆场，为防止旱季渣尘飞扬，拟采用回喷降尘。

每次开始下一层堆积时，应对上一层堆坝外坡进行修整，修整施工应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查，主要检查内容包括：堆坝剖面尺寸、台阶宽度及标高，纵横排水沟修建情况，堆坝轴线位置及外坝坡坡比，碾压质量。

坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应及时妥善处理，防止安全事故发生，防止水土流失和粉尘污染。

当堆坝台阶按设计要求形成后，对于外坝坡应及时复垦。

堆坝过程中，应严格按照有关规范、标准及技术要求予以进行，尽可能消除一切安全隐患。因雾、粉尘、照明等因素使驾驶员视距小于30m或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气或夜间无照明时，禁止作业。

3#渣场平面布置见图2.3-1。

### 2.3.4渣场环境保护和污染防治

（1）渗滤液处置

渣场在坝体整改后新建渗滤液收集池，原渗滤液收集池容积240m3，不能满足渗滤液收集、贮存要求。目前渗滤液收集池已按《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》要求扩大至1.38万m3，渗滤液收集池挡水坝高 10m、坝顶标高 1845.0m。

原建设的渗滤液回喷系统已损毁，现在在按照3#渣场优化变更设计重新建设渗滤液回喷系统，包括回喷管道、喷头、提升泵等，不能完全回喷的渗滤液泵送磷酸氢钙生产线高位水池供生产循环使用，确保渣场渗滤液不外排。

图2.3-1   3#磷石膏渣场平面布置图

（2）地下水监测

3#渣场未设置地下水检查井，地下水利用渣场下游800m处泉水出露点、1400米处农药厂水井及1700米处小毛竜水井3个周边民用井开展了监控。

渣场进行环境影响后评价时，委托云南鑫田环境分析测试有限公司于2020年3月7日～2020年3月9日对地下水环境进行现状监测，监测点位为箐沟汇入主沟处的出露泉点、主沟下方农药厂深井处、主沟下方小毛竜村民井，共计3个监测点。地下水监测评价结果见表2.3-2。监测表明，箐沟汇入主沟处的出露泉点总磷超标0.6倍，说明渣场对地下水已生产不良影响。

渣场环境影响后评价提出新增5个地下水监测井：对照监测井1个，在拦渣坝下游2条冲沟内靠近渗滤液收集池各设横向地下水污染扩散监测井1个，在冲沟下游约200m扩散影响范围内各设地下水污染扩散监视井1个。

（3）扬尘污染防治

渣场采取分层堆放、机械压实的工艺，同时利用渗滤液监测渣场洒水降尘。

道路扬尘采取洒水降尘、路面压实措施监测防尘。

表2.3-2 本次评价地下水水质检测结果一览表

| 监测点位 | 采样日期 | 地下水监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | PO43- | 化学需氧量 | F- | 耗氧量（CODmn法，以O2计） | NH3-N | 铅 | 镉 | Hg |
| 箐沟汇入主沟处的出露泉点 | 2020.03.07 | 7.44 | 0.32 | 0.24 | 4 | 0.16 | 2.0 | 0.064 | 2.5×10-4L | 2.5×10-5L | 3.2×10-4 |
|  | 2020.03.08 | 7.39 | 0.30 | 0.25 | 4 | 0.15 | 2.8 | 0.104 | 2.5×10-4L | 2.5×10-5L | 8.0×10-5 |
|  | 2020.03.09 | 7.47 | 0.32 | 0.24 | 6 | 0.16 | 2.7 | 0.105 | 2.5×10-4L | 2.5×10-5L | 5.3×10-4 |
|  | Ⅲ类标准 | 6.5～8.5 | 0.2 | － | － | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.001 |
|  | 评价结果 | 达标 | 超标0.6倍 | － | － | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 主沟下方农药厂深井处 | 2020.03.07 | 7.26 | 0.05 | 0.02 | 4 | 0.07 | 0.5L | 0.035 | 2.5×10-4L | 2.5×10-5L | 4×10-5L |
|  | 2020.03.08 | 7.22 | 0.06 | 0.03 | 5 | 0.06 | 0.5L | 0.085 | 2.5×10-4L | 2.5×10-5L | 4×10-5L |
|  | 2020.03.09 | 7.29 | 0.06 | 0.03 | 6 | 0.06 | 0.5L | 0.072 | 2.5×10-4L | 2.5×10-5L | 2.1×10-4 |
|  | Ⅲ类标准 | 6.5～8.5 | 0.2 | － | － | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.001 |
|  | 评价结果 | 达标 | 达标 | － | － | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 主沟下方小毛竜村民井 | 2020.03.07 | 7.55 | 0.06 | 0.03 | 4 | 0.26 | 1.3 | 0.088 | 2.5×10-4L | 2.5×10-5L | 4×10-5L |
|  | 2020.03.08 | 7.53 | 0.06 | 0.03 | 5 | 0.25 | 1.3 | 0.178 | 2.5×10-4L | 2.5×10-5L | 4×10-5L |
|  | 2020.03.09 | 7.56 | 0.07 | 0.04 | 6 | 0.25 | 1.4 | 0.197 | 2.5×10-4L | 2.5×10-5L | 4×10-5L |
|  | Ⅲ类标准 | 6.5～8.5 | 0.2 | － | － | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.001 |
|  | 评价结果 | 达标 | 达标 | － | － | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（4）渣场封场

3#磷石膏渣场剩余库容144万m3，渣场优化设计提出了以下封场方案：

渣场堆渣达到设计最终使用标高，将对渣场进行封场。根据《磷石膏库安全技术规程》 (AQ2059-2016) 为了防止废渣直接暴露和雨水渗入堆渣体内，封场时渣场顶面铺设不小于 1.0mm 的 HDPE土工膜或同等防渗性能的材料作为隔水层，并在隔水层上进行覆土恢复植被。对坡面进行平整覆土恢复植被。3 号渣场上游无雨水汇入渣场，渣场汇水区域基本上为渣场使用区域，同时渣面按 2%的坡度平整后并完善顶面排水沟，则顶面雨水下渗量较小， 同时渣场附近有大量天然黏性土可供使用，其防渗效果较好。结合前期渣场尾部防渗情况，本次渣场顶部考虑铺 0.5m 后同时天然黏性土夯实作为防渗隔水层，再在天然黏性土隔水层上覆土 0.5m 植草恢复植被。渣场坡面及平台直接覆土 0.5m 植草恢复植被。

渣场封场后需要继续的渣场进行后续管理，渣场优化设计提出了如下后续管理推移，集液池收集淋滤水水质逐渐改善。渣场封场后集液池内水泵继续使用，集液池内收集有渗滤液及时泵送高位水池供生产循环使用，集液池内渗滤液不得随意外排，直至集液池内收集渗滤液水质稳定、渗滤液水质各指标均满足安全环保排放要求后方可停止集液池内水泵的运转。渣场封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。渣场为三等库，应设置必要的监测设施，渣场封场后需对渣场外坝坡位移及滩面排水沟排水情况进行监测管理，特别是汛期需加强对渣场排洪设施及外坝坡运行情况进行监测管理，及时发现问题及时进行加固处理，以免发生安全事故。

经调查，3#渣场封场工作正在设施，其中尾部已完成封场，目前正在进行渣场中部封场作业，预警封场在3年内完成。

# 2.4环境管理

（1）管理机构落实情况

新龙公司按照项目环境影响报告书要求设置专门的环境管理机构，企业环境管理由安环处负责，安环处设置专门的环境专职锅炉人员1人，负责企业的环境保护管理工作，编制企业环境保护工作浓度计划，负责组织企业污染源执行监测计划的实施及与环保行政管理部门的协调、衔接。

- 环境保护规章制度

新龙公司建立了厂区环保设备、设施、污染源管理，企业自行监测计划，危险废物贮存、磷石膏渣场等相关环境管理规章制度，环保工作奖惩制度，环保工作有张可循、依法可依。经调查，新龙公司自2020年8月复产以来，环保设施运行正常，未发生突发环境事件，未收到环境污染的相关投诉。

- 突发环境事件应急预案实施情况

2021年5月新龙公司制定了《云南新龙矿物质饲料有限公司突发环境事件应急预案（第一版）》，并在富民分局进行了备案。公司按照预案要求储备了应急物资，每年与消防、安全生产一同进行组织应急演练，提升了企业突发环境事件应急能力。

（4）企业自行监测执行情况

新龙公司按照制定了自行监测计划，并与社会监测机构云南鑫田环境分析测试有限公司签订了监测协议，按照监测计划有序开展监测工作。每次监测都做了完整的记录，监测数据及时进行了整理、统计归档工作，同时及时向各有关部门通报。

（5）依法排污

2020年8月云南新龙矿物质饲料有限公司预备复产，根据项目变动情况企业于2022年5月变更排污许可证，编号915301007343348944001Z。根据排污许可证全厂目前设9个废气有组织排放口，一个雨水排放口，一个生活污水排放口。企业自行监测结果表明，在9个废气有组织排放口中，除已停产的3排放口外，其余6个排放口排放浓度、排放速率、排污总量均能控制在排污许可证核定的指标范围内，厂界废气无组织排放、厂界噪声能满足排污许可证要求。新龙公司实现了依法排污。

目前新龙公司环境管理工作能满足生产和环境保护需要。

# 2.5现有工程存在的环境问题

（1）磷矿利用

随着磷矿品位的不断下滑，新龙公司使用磷矿P2O5含量比设计值30%下降至目前的22.33%左右，且还有进一步下降的趋势。由于磷矿品位下降，矿中杂质含量上升，一方面造成公司磷酸二氢钙生产所用浓缩酸杂质含量高（其中：P2O5 48-50%，Fe2O3 1.3-1.5%，Al2O3 2.4-2.8%，F 0.8-1.0%），磷酸净化过程中氟脱除率仅能达70—80%，净化磷酸不能满足磷酸二氢钙生产指标要求，二氢钙装置处于停产状态。另一方面造成磷酸萃取系统生产能力大幅下降，磷酸萃取时产量下降为2.0—3.0t P2O5/h。由于磷矿属不可再生资源，磷矿品位还将不断下降，3—5年后将会使用大量的低品位磷矿，不仅影响到氢钙产量大幅度下降，氢钙的产品质量也不能得到保证。同时低品位磷矿的使用，导致硫酸钙产生量剧增，对现有3#磷石膏渣场运行产生巨大压力。

（2）磷石膏未进行无害化处理

中央第二轮生态环境保护督察报告指出：云南省部分磷化工企业生产工艺、装备落后，生产条件、污染防治措施难以满足环境保护要求，稳定达标排放难度较大。其中磷石膏利用率、无害化处理率低是处置的环境问题之一。

新龙公司磷石膏pH值2.0-2.8，水磷0.4-0.8%，且水溶氟含量高，属于Ⅱ类一般工业固体废物，目前未进行无害化处理，脱水后汽车运至公司3#磷石膏渣场堆存。3#磷石膏渣场设计库容400万m3，已使用256万m3，目前剩余库容144万m3。新龙公司磷石膏处置存在的环境问题一是未进行无害化处理，处置污染地表水、地下水、土壤的风险。

（3）磷矿堆场环设施施不完善

经调查，新龙公司现有工程磷矿堆场已采取洒水降尘、部分磷矿堆体防尘网覆盖对措施防治扬尘污染，但磷矿为裸堆，不符合《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）　第二节　工业污染防治第四十八条“工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放”的要求，应结合磷矿水洗脱泥的实施进行整改。

（4）3#磷石膏渣场存在的问题

目前新龙公司3#磷石膏渣场存在的环境问题主要为：磷石膏堆放不规范（未做到规范倾倒，规范压实堆放）；截洪沟还未硬化，在准备闭库时因市场因素公司停产，故未能进行闭库施工；渣场渗滤水回喷系统管线已拆除，渣场不具备回喷功能；未在渣场周围设置上游对照井、横向污染扩散井、下游污染监视监测井，现有渗滤液收集池容积暂不能满足渣场最大降雨量时储水的需求；2014至2019年，因公司停产，未开展地下水监测工作，亦未建立监测台帐等。

（5）扬尘污染严重

新龙公司厂区主要道路为混凝土路面，工业场地地坪进行了硬化，公司已配置三台洒水车和三台移动式高压洒水喷雾器进行洒水降尘，对厂区进行了绿化，取得了一定的扬尘污染治理效果。但由于新龙公司占地面积大、生产原料以粉料为主、磷矿堆存方式为裸堆，扬尘污染源数量较大，加之未能及时清扫地面降尘，扬尘污染较严重，特别是旱季大风时节，扬尘瞬时污染十分突出，现有洒水车等洒水降尘设施不能满足扬尘污染防治要求。

# 3项目概况

## 3.1项目基本情况

项目名称：100万吨磷石膏无害化处理及90万吨低品位磷矿预处理项目

建设单位：云南新龙矿物质饲料有限公司

建设地点：富民产业园区大营片区云南矿物质饲料有限公司磷矿堆场空闲土地

中心点地理坐标：东经102°32'24"、北纬24°25'11"

建设性质：改建

项目占地：项目占地4200m2，项目利用新龙公司磷矿堆场空闲土地建设，不新增占地。

用地性质：第二类工业用地

建设规模：项目投产后，形成60万吨/年低品位磷矿（水洗脱泥）预处理，即：40万吨/年水洗磷精矿生产规模

产品去向：水洗磷精矿供新龙公司生产饲料级磷酸氢钙，项目用地西则紧邻磷酸氢钙磷矿磨粉机，磷精矿由精矿槽直接使用管道重力输送至磨粉机料斗供磷矿粉磨机加工。

项目投资：680.5万元，其中环保投资120.6万元，环保投资总投资的17.72%。

劳动定员：10人，劳动定员在新龙公司内部调节，不新增劳动定员。

工作制度：工作制度为三班制，年运行300d、7200h，每天三班，每班8h。

## 3.2主要建设内容

本项目在数量新龙公司现有厂区范围内进行新建，不新增占地。建设内容主要在新龙公司现有磷矿堆场空闲土地设置磷矿水洗设施，包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。

项目建设内容见表3.2-1。

表3.2-1项目建设内容

| 工程类别 | 工程名称 | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 辅 助 工 程 | 磷精矿项目生产线 | 磷矿堆场 | 新龙公司已设置磷矿原矿堆场，2#堆场位于新龙公司现有工程东面，占地面积11300m2（去除本项目占地后，磷矿堆场面积7100m2），原矿为裸堆，采用防尘网覆盖防尘。磷精矿项目利用现有磷矿堆场堆存磷矿，不再新建磷矿堆场。 | 项目依托现有堆场堆存原矿。 |
|  |  | 磷矿水洗脱泥工程 | 投料系统：位于场地西北侧则，占地面积60m2，设置40m3投料斗投料，上口格栅间距15cm，上口倾斜不超30度，下口与链板给料机对接。 | 新建 |
|  |  |  | 给料系统：面积100m2，采用轻型链板给料机给料，输送原矿100t/h，输送长度L=5000mm，角度12°。 | 新建 |
|  |  |  | 磷矿水洗系统：位于场地西南侧，面积1200m2，其中车间厂房600m2，主要设置： 双轴叶片洗矿机，生产能力80-120t/h，给料粒度≦50mm，内槽水槽长度于8000mm，内槽宽度2000mm。 滚筒筛：生产能力40-300t/h，筛筒规格1500×4000mm 振动筛: 筛面规格1800×3600，筛网材质聚氨酯，筛缝0.25mm。 一级级旋流器: Φ350×6机组，处理能力75-450m3/h。 二级级旋流器: Φ125×12机组，处理能力18-220m3/h矿浆。 精矿浆槽：400m3，钢筋混泥土结构，管道输送至现有工程原矿磨机进行粉磨。 浆水槽: 400m3，钢筋混泥土结构。 精矿回水池：位于场地南侧，容积400m3，钢筋混凝土结构 | 新建 |
|  |  | 尾矿处理 系统 | 位于场地南侧，占地面积800m2，其中压滤机房200m2，主要设置： 浓密机：¢20000×3500+1300mm ，配套 20 m直径浓密槽。 澄清槽：型号XCF/KYF-16，数量2个。 板框压滤机：压滤面积500m2,圆形滤板，设置空压气吹出功能。 尾砂搅拌装槽：¢3600×3000mm，含搅拌装置双层叶轮，搅拌桨叶线速度 4.5m/s，搅拌槽中上部（约 2/3 处）开溢流口。 旋流澄清槽：∅4.6m×7.5m+锥， 150m3，参数直径 4600mm,深度 10m，上端内置溢流槽。 尾矿回水池：位于场地南，侧容积为300m3的循环水池，收集处理生产线废水和尾矿回水，经沉淀处理后全部回用于生产线。 事故水池：位于场地南侧，容积300m3，钢筋混凝土结构。 尾矿临时堆场：设置在压滤机房内，当日生产的尾矿当日外运至3#磷石膏渣场堆存、待用。 尾矿仓库：为尾矿临时堆存周转仓库，面积380m2，钢架彩钢瓦结构，尾矿在库内临时堆存后，送新龙公司3#磷石膏渣场贮存、待用。 | 新建 |
|  | 配电室 |  | 项目设置1间配电室，位于场地北侧，占地面积30m2，砖混结构、高3m，用于项目用电控制。 | 新建 |
|  | 化验室 |  | 依托现有工程化验室进行磷矿原矿、精矿成分分析 | 依托 |
|  | 生活办公区 |  | 新龙公司已建设生活办公区，包括办公楼、食堂、职工倒班宿舍、停车场等设施。建设项目生活办公依托新龙公司已有设施 | 依托 |
| 公 用 工 程 | 给水 |  | 建设用水由新龙公司已有系统供给，从公司现有工程磷矿粉磨工段铺设至尾矿回水池供水管道可以满足项目用水。 | 水源、提升系统依托现有设施，建设磷矿粉磨工段铺设至尾矿回水池供水管道 |
|  | 排水 |  | 排水实行雨污分流制，场地建设雨水暗沟、初期雨水收集池，暗沟设置分流阀，初期雨水排入新建初期雨水收集池，经处理后返回磷矿水洗系统作为补充水利用。其他用水通过暗沟排入大营河。 | 新建 |
|  | 供电 |  | 项目使用10KV、0.38kV电压等级，装机容量2100KVA，均为三级负荷。公司现有用电余量足够，从35KV站接一条10KV电缆到项目配电室。 | 依托 |
|  | 道路及运输 |  | 现有工程已建设了厂区至磷矿堆场运输道路，混凝土路面。项目只需要建设内部道路100m，混凝土路面。 公路运输，依靠社会运力承担。 | 依托 |
| 环 保 工 程 | 废水处置 | 精精矿压滤废水 | 精矿压滤废水排入400m3精矿回水池，再泵送洗矿机供旋流器循环使用，不外排，项目不设置排放排污口。 | 新建（兼有环保功能的生产设施） |
|  |  | 尾矿压滤废水 | 尾矿压滤废水排入500m3回水池，再泵送洗矿机循环使用，不外排，项目不设置排放排污口。 | 新建（兼有环保功能的生产设施） |
|  |  | 事故排水 | 磷矿水洗脱泥系统建设300m3事故水池，事故排放的废水在事故水池澄清后供洗矿机循环使用，不外排。 | 新建 |
|  |  | 初期雨水 | 设置雨水收集池、排放暗沟、分流阀，初期雨水收集后再经沉淀处理后回用于磷矿水洗系统，不外排。 | 新建 |
|  |  | 生活污水 | 依托新龙公司现有生活污水处理系统，经处理的生活污水回用于洒水降尘、采取绿化，不外排。 | 依托 |
|  | 废气 | 场地扬尘 | 现有工程已设置专用洒水车、高压设施喷雾器进行洒水降尘，现有工程磷矿堆场是洒水降尘的重点区域，在磷矿堆场洒水降尘的同时对项目区进行洒水降尘。 | 依托 |
|  |  |  | 由于水洗磷精矿规模达40万t/a，原矿运输数量大，扬尘污染较严重，本评价提出磷精矿项目区设置固定洒水降尘喷淋系统。 | 新建（本评价要求） |
|  | 噪声 | 设备噪声、交通噪声 | 合理布置厂房，磷矿水洗脱泥装置布置在场地中部，产噪设备采取隔声和减振处理；风机采取隔声、加装消声器和减振处理。 加强交通管理，设置限速、禁鸣标识标牌降低交通噪声源强。 效果：达 GB12348—90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准 | 新建 |
|  | 固体废物 | 尾矿 | 水洗脱泥尾矿P2O5含量大于8%，公司作为有潜在利用价值的低品位磷矿送现有工程3#渣场暂存，待国内低品位磷矿选矿技术成熟后利用，本项目不再新建尾矿库。 新建300m2尾矿仓库临时堆存尾矿，防止其流失扩散污染环境，尾矿在库内临时堆存后，送新龙公司3#磷石膏渣场贮存、待用。 | 新建尾矿仓库临时堆场尾矿，尾矿最终依托3#渣场暂存、待用 |
|  |  | 生活垃圾 | 纳入新龙公司现有生活垃圾处置系统，最终委托园区环卫部门清运。 | 依托 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 送公司现有危废暂存间暂存后，定期委托富民县豪贵再生能源加工厂进行清运、利用。 | 依托 |
|  |  | 其他危险废物 | 送危废暂存间暂存后，定期委托云南大地丰源环保有限公司进行清运。 | 依托 |

（1）主体工程

1）原料堆场

新龙公司已设置磷矿原矿堆堆场，堆场位于本项目东面、紧邻磷精矿项目建设场地，便于磷矿运输。磷矿堆场占地面积11300m2，去除本项目占地后，磷矿堆场面积7100m2。原有工程磷矿原矿汽车运输至原料堆存堆存，原矿为裸堆，长期堆存的磷矿采用防尘网覆盖防尘。

磷精矿项目建设用地利用现有工程磷矿原料堆场空地建设，不再另建磷矿堆场，项目建设场地西面靠近新龙公司磷酸氢钙磷矿粉磨机，粉磨工艺为湿磨，精矿浆可采用管道重力输送供粉磨机磨矿。

2）磷精矿水洗工程

磷精矿水洗工程是本项目的主体工程，主要建设内容如下。

①投料、给料系统

投料系统位于场地东则，面积设置60m2，设置40m3投料斗投料，上口格栅间距15cm，上口倾斜不超30度，下口与链板给料机对接。给料系统紧接投料系统建设，占地面积100m2，采用轻型链板给料机给料。

投料、给料系统系统为新建。

②磷矿水洗系统

磷矿水洗系统位于场地西侧，面积1200m2，其中车间厂房600m2，轻型钢构彩钢瓦结构，主要设置：

双轴叶片洗矿机：生产能力80-120t/h，给料粒度≦50mm，内槽水槽长度于8000mm，内槽宽度2000mm。风化磷矿石置在洗矿机中加水擦洗、磨剥，去除表面泥质物，使磷矿物富集。

滚筒筛：生产能力40-300t/h，筛筒规格1500×4000mm。

振动筛: 筛面规格1800×3600，筛网材质聚氨酯，筛缝0.25mm。

一级级旋流器: Φ350×6机组，处理能力75-450m3/h矿浆。

二级级旋流器: Φ125×12机组，处理能力18-220m3/h矿浆。

浓密机：¢20000×3500+1300mm ，配套 20 m直径浓密槽。

精矿浆槽：400m3，钢筋混泥土结构，精矿浆管道输送至现有工程原矿磨机进行粉磨。

精矿回水池：400m3，精矿脱水筛废水收集与精矿回水池，在泵送旋流器循环利用。

③尾矿处理系统

尾矿处理系统位于场地南侧，占地面积800m2，其中压滤机房200m2，主要设置：

板框压滤机：压滤面积500m2,圆形滤板，设置空压气吹出功能。

尾砂搅拌装槽：¢3600×3000mm，含搅拌装置双层叶轮，搅拌桨叶线速度 4.5m/s，搅拌槽中上部（约 2/3 处）开溢流口。

旋流澄清槽：∅4.6m×7.5m+锥，150m3，参数直径 4600mm,深度 10m，上端内置溢流槽。

尾矿回水池：500m3，钢筋混泥土结构。尾矿压滤废水收集与池内，在泵送洗矿机循环利用。

事故水池：位于原矿堆场南侧，紧邻精矿回水池，容积为300m3，收集事故排放废水，经沉淀处理后全部回用于洗矿机。

尾矿临时堆场：设置在压滤机房内，当日生产的尾矿当日外运堆存。

（2）辅助工程

配电室：项目设置1间配电室，位于场地北侧，占地面积30m2，砖混结构、高3m，用于厂区用电控制。配电室进线10kV，出线380V。

化验室：项目需要对磷矿原矿、精矿进行成分分析，化验室依托现有工程以建设化验室，不再重复建设。

生活办公区：项目职工定员在新龙公司内部调节，不新增职工定员，生活办公依托新龙公司已有设施。

（3）公用设施

给水系统：项目供水为选矿补充用水，依托新龙公司已有系统供给，从公司现有工程磷矿粉磨工段铺设至尾矿回水池供水管道可以满足项目用水。

排水系统：项目排水实行雨污分流制，生产废水循环利用，不外排。少量职工清洁用水排入新龙公司生活污水处理站回用；场地建设雨水暗沟、初期雨水收集池，初期雨水经处理后回用于磷矿水洗，其他雨水最终排入大营河。

供电系统：利用现有工程10KV、30kV电压等级，装机容量2100KVA，均为三级负荷。公司现有用电余量足够，从35KV站接一条10KV项目配电室。

道路及运输：现有工程已建设了厂区至磷矿堆场运输道路，混凝土路面。项目只需要建设内部道路250m，混凝土路面，磷矿原矿、尾矿公路运输，依靠社会运力承担。精矿浆通过管道送现有工程磷矿粉磨。

- 环保工程

1）废水

- ①精矿脱水筛废水

精矿脱水筛废水收集于400m3精矿回水池内，澄清后泵送旋流器循环利用，形成精矿闭路循环系统，不外排。

- ②水洗脱泥废水处置系统

尾矿压滤生产的水洗脱泥废水排入500m3尾矿回水池，再泵送洗矿机循环使用，形成尾矿闭路循环系统，不外排，项目不设置排放排污口。

- ③事故排水系统

水洗脱泥项目设置独立的事故水池，容积300m3，事故排放的废水收集于池内，再返回磷矿水洗系统利用。

- ④初期雨水处理系统

新龙公司已建设了5个初期雨水收集池，总容积4900m3，新龙公司初期雨水经中和处理后回用于生产，不外排。

经调查，新龙公司现有5个初期雨水收集池仅能满足厂区现有初期雨水的收集，无剩余容量供磷精矿项目利用。因此项目需要新建初期雨水收集池。

- ⑤生活污水

新龙公司已建设生活污水处理站，项目建设与污水处理站连通管道，再依托现有设施处理对生活污水进行处理，达标后回用厂区于洒水降尘、采取绿化，不外排。

2）废气污染防治

磷精矿项目主要生产装置设置在室内，压滤尾矿临时堆存在压滤机房，以减少颗粒物无组织排放量。现有工程已设置专用洒水车、高压喷雾器进行洒水降尘，现有工程磷矿堆场是洒水降尘的重点区域，在磷矿堆场洒水降尘的同时对项目区进行洒水降尘。

新建磷精矿项目固定洒水降尘喷淋系统，根据生产情况和气象条件实时进行洒水降尘，防治扬尘污染。

3）噪声

设备噪声防治：合理布置厂房，磷矿水洗脱泥装置布置在场地中部，产噪设备采取隔声和减振处理；风机采取隔声、加装消声器和减振处理。

交通噪声防治：加强生产区交通管理，设置限速、禁鸣标识标牌降低交通噪声源强。

4）固体废物处置

- ①选矿尾矿

在压滤机房内设置尾矿临时堆存场地，尾矿依托现有工程3#渣场堆存、待用。新龙公司现有工程3#渣场位于富民县大营镇关山箐上游左岸支沟内，渣场由云南省化工设计院于2006年设计，由富民县建筑公司2007年建成并投入，使用设计库容400万m3，截止2020年4月，剩余库容144万m3。磷矿水洗脱泥尾矿在3#渣场与磷石膏进行分区堆存，以便尾矿的资源化利用。

- ②生活垃圾

场区设置垃圾桶，最终由园区环卫部门清运。

- ③危险废物处置

危险废物依托新龙公司现有处置系统处置，新龙公司已建设废危险废物暂存间，废矿物油送危废暂存间暂存后，定期委托富民县豪贵再生能源加工厂进行处置利用；废油桶、实验废液送危废暂存间暂存后，定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处。

## 3.3主要原辅材料耗量、来源

磷精矿项目生产原料主要为低品位（Ⅲ级）磷矿，辅助生产原料为絮凝剂，此外磷矿水洗脱泥消耗大量选矿用水，项目能源使用电能，主要为动力电。

项目主要原辅材料及来源见表3.3-1。

表3.3-1  主要原辅材料及来源

| 序号 | 名称 | 主要规格 | 年需用量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷矿 | P2O5：19—23%，泥质：≧30% | 600000 | 可研报告数据，安宁飞安矿产品经营部供货 |
| 2 | 絮凝剂 | -- | 45 | 市场购买 |
| 3 | 工艺水 | -- | 1200000 其中：新鲜水262080 | 新龙公司现有 供水系统 |
| 4 | 电 | -- | 138.6万度 | 新龙公司现有 供电系统 |

新龙公司现有工程磷矿原矿由安宁飞安矿产品经营部供应，是新龙公司长期、稳定的磷矿供应企业。

为保证磷精矿项目原料供应，新龙公司再次与安宁飞安矿产品经营部签订了磷矿石采购合同，合同就磷矿种类（适宜水洗脱泥的风化矿）、品位、供应要求作出了明确规定，因此新龙公司磷矿磷精矿项目原料有固定的供货渠道，磷矿成分稳定，可以满足磷精矿项目生产需求。

项目使用低品位磷矿，安宁矿区为中国最大的Ⅲ级磷矿矿区，资源储量矿石量超过5亿吨，P2O5量超过1亿吨，平均品位（P2O5）18.53%。新龙公司磷矿由安宁飞安矿产品经营部供应，生产原料有保障。

（2）磷矿成分

2023年新龙公司将本项目拟使用的风化磷矿送云南省化工产品质量监督检验站进行了成分化验，结果见表3.3-2。

分析化验表明，项目拟使用的磷矿五氧化二磷含量17.74%，可以满足磷矿水洗脱泥需要，氟化物含量1.66%，为省内中等含氟水平，氧化镁含量0.92%，属于低镁磷矿，适用磷矿水洗工艺。

表3.3-2    风化磷矿化验结果单位:%

| 序号 | 检验项目 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 五氧化二磷（P2O5） | 17.74 |
| 2 | 氧化铁（Fe2O3） | 2.58 |
| 3 | 三氧化二铝（Al2O3） | 3.74 |
| 4 | 氧化镁（MgO） | 0.92 |
| 5 | 氧化钙（CaO） | 25.82 |
| 6 | 氟（F） | 1.66 |
| 7 | 二氧化硅（SiO2） | 39.69 |
| 8 | 氧化钾（K2O） | 0.36 |
| 9 | 三氧化硫（SO3） | 0.27 |

经水洗脱泥的精矿成分见表3.3-3。

表3.3-3  水洗脱泥的精矿成分  单位：%

| 序号 | 精矿成分 | 精矿含量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 五氧化二磷（P2O5） | 22.24 |
| 2 | 氧化铁（Fe2O3） | 2.03 |
| 3 | 三氧化二铝（Al2O3） | 0.66 |
| 4 | 氧化镁（MgO） | 0.89 |
| 5 | 氧化钙（CaO） | 32.79 |
| 6 | 氟（F） | 2.17 |
| 7 | 二氧化硅（SiO2） | 31.78 |
| 8 | 氧化钾（K2O） | 0.28 |
| 9 | 三氧化硫（SO3） | 0.27 |

新龙公司现有工程磷矿成分与磷精矿的比较见表3.3-4。从表3.3-4可以看出，磷精矿主要成分P2O3含量22.24%，现有工程磷矿磷矿P2O3平均含量22.23%，P2O3含量相近；精矿有害杂质MgO含量0.89%，现有工程磷矿磷矿MgO成分范围含量0.34-1.46%，平均含量1.02%，与磷精矿无明显差异。磷精矿与磷矿原矿其他成分的差异不大，使用水洗脱泥精矿对现有磷酸氢钙生产工艺、规模、产排污和污染治理无影响，现有工程生产工艺、污染治理不需要进行变动。

表3.3-4    现有工程磷矿成分与水洗脱泥精矿的比较  单位：%

| 含量 成分 | 水洗磷矿 | 现有工程使用磷矿 |  | 精矿与磷矿比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围值 | 平均值 |  |
| 五氧化二磷（P2O5） | 22.24 | 19.68-24.25 | 22.23 | 在磷矿成分范围内 |
| 氧化铁（Fe2O3） | 2.03 | 1.23-1.73 | 1.39 | 略大于磷矿 |
| 三氧化二铝（Al2O3） | 0.66 | 1.23-1.73 | 1.39 | 略小于磷矿 |
| 氧化镁（MgO） | 0.89 | 0.34-1.46 | 1.02 | 在磷矿成分范围内 |
| 氧化钙（CaO） | 32.79 | 29.35-33.72 | 33.11 | 在磷矿成分范围内 |
| 氟（F） | 2.17 | / | / | / |
| 二氧化硅（SiO2） | 31.78 | / | / | / |
| 氧化钾（K2O） | 0.28 | 0.36-0.64 | 0.44 | 略小于磷矿 |
| 三氧化硫（SO3） | 0.27 | / | / |  |

## 3.4主要生产设备

磷精矿项目主要生产设备见表3.4-1。

表3.4-1    磷精矿项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功率（kw） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投料斗 | 40m3，上口格栅间距15cm，上口倾斜不超30度，下口与链板给料机对接，锥度倾角不能太大，碳钢材质，板厚10mm。现场制作安装。 |  | 个 | 1 |
| 2 | 轻型链板给料机 | B1050，输送原矿100T/h，鳞板宽 B=1000mm、输送长度L=5000、提升高度 H根据实际情况、角度12° | 15 | 台 | 1 |
| 3 | 双轴叶片洗矿机 | XQ2080，生产能力80-120t/h，给料粒度≦0mm，电机功率37kw，圆柱齿轮减速机，内槽水槽长度不低于8000mm，内槽宽度2000mm，螺旋叶片间距250mm,螺旋直径1.2×2×970cm,中心管325×10mm，叶片材质高锰合金，叶片厚度250m，螺栓连接。 | 37 | 台 | 2 |
| 4 | 滚筒筛 | 生产能力40-300t/h，筛筒规格1500×4000，筛网材质钢丝，筛隙3mm。 | 5.5 | 台 | 1 |
| 5 | 高频振动筛 | GT1836，筛面规格1800*3600，筛网材质聚氨酯，筛缝0.25mm，四极振动电机2台，电机功率3.7kw，成品防锈保护层。配变频控制柜。 | 14.8 | 台 | 2 |
| 6 | 一级旋流矿浆泵 | 150-ZJ-I-A50 ，流量 350m3 /h、扬程 35m、高铬 27 铬耐磨 | 75 | 台 | 1 |
| 7 | 一级旋流器 | Φ350×6机组，处理能力75~450m3/h，含机架、分配筒、聚氨酯闸阀6件、底流槽、溢流槽，过流部分均内衬聚氨酯,圆形机组中心螺旋分液。 |  | 台 | 1 |
| 8 | 二级旋流矿浆泵 | 200-ZJ-I-A65 ，流量 350m3 /h、扬程 35m、高铬 27 铬耐磨 | 75 | 台 | 1 |
| 9 | 二级旋流器 | Φ125×12机组，处理能力18-220m3/h矿浆量处理能力，含机架、分配筒、球阀12件、底流槽、溢流槽，过流部分均内衬聚氨酯,圆形机组中心螺旋分液。 |  | 台 | 1 |
| 10 | 输送皮带 | 800×50000，外置式驱动，圆柱齿轮减速机，输送速度0.8m/s，L=50000 | 18.5 | m | 50 |
| 11 | 浓密机 | ¢20000×3500+1300 ，配套 20 m直径浓密槽，带提升功能，双马达传动，传动功率 7.5kW、提升功率 2.2kW、提升高度 600、转速 0.1-0.2、旋转方向顺时针。 | 9.7 | 台 | 1 |
| 12 | 板框料浆泵 | 125ZJW-II，渣浆泵，耐磨，流量 200m3/h、扬程70-80m | 180 | 台 | 2 |
| 13 | 板框压滤机 | 500m2,圆形滤板，空压气吹出功能，自动拉板三张以上，PLC 程序控制，有翻板收集，1600mm 聚丙烯滤板。含电控箱全套。 | 22 | 台 | 1 |
| 14 | 清水泵 | ISW200-150-400B ，流量 375m3/h、扬程 35m |  | 台 | 1 |
| 15 | 滚筒筛加压冲洗泵 | 流量 5-10m3/h、扬程 20m、电机功率 1.5kW |  | 台 | 1 |
| 16 | 尾砂搅拌装槽 | ¢3600×3000，含搅拌装置双层叶轮，搅拌槽中上部（约 2/3 处）开溢流口；搅拌桨叶线速度 4.5m/s |  | 台 | 1 |
| 17 | 矿浆中转槽 | ¢2000*2000，含搅拌装置，搅拌桨叶线速度 3.0m/s,电机功率7.5Kw/台，底部开孔，碳钢厚度10mm。 |  | 台 | 1 |

## 3.5劳动定员和工作制度

劳动定员：10人，劳动定员在新龙公司内部调节，不新增劳动定员。

工作制度：工作制度为三班制，年运行300d、7200h，每天三班24h，每班8h。

项目办公设施，倒班宿舍、食堂、停车场等生活服务实施依托新龙公司现有实施，不再另建。

## 3.6平面布置

磷精矿项目建设用地为现有工程磷矿堆场空闲土地，制度面积4200m2，平面布置预留30万吨/年磷矿浮选项目用地。场地土层有红粘土、破碎灰岩和灰岩等三个主要层次，场地位于坡肩及斜坡区，无地表径流；场地内的大气降水渗入地表时，大部分顺坡向流走，少量则通过蒸发排泄。富民县抗震设防烈度为7度第三组，设计基本地震加速度值为0.15g。

磷精矿项目选矿设施布置在场地西面，东北面布置尾矿浓密池，东南面布置事故池、精矿回水池、尾矿回水池等，磷矿堆场位于场区北面，为新龙公司现有磷矿堆场，项目不再新建磷矿堆存设施。

磷精矿项目在现有工程的位置见附图1，项目总平面布置图见图附图2。

## 3.7项目经济效益评估

磷精矿项目经济效益评估结果见表3.7-1。

表3.7-1   60万吨/年磷矿浮选装置经济效益评估结果

| 序号 | 项目 | 金额 （万元） | 消耗或产量 (万吨.万度) | 含税单价 （元/度、元/吨） | 增值税 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 年水洗成本 | 6495.93 |  |  |  |  |
| 1 | 磷矿 | 6264 | 60 | 240 | 1872 |  |
| 2 | 电 | 32.34 | 138.6 | 0.65 | 9.66 |  |
| 3 | 水 | 0.6 | 4.2 | 0.3 | 0.16 |  |
| 4 | 维修费 | 1.15 |  |  | 0.11 |  |
| 5 | 滤布 | 8.44 |  |  | 2.46 |  |
| 6 | 工资 | 224.7 | 42 | 5.35 |  |  |
| 7 | 折旧 | 20.9 | 42 | 0.95 |  |  |
| 二 | 管理费用 | 32.0 | 42 | 1.5 |  |  |
| 三 | 尾泥运输费用 | 136.5 | 20 | 30 | 27 |  |
| 四 | 水洗精磷矿 自购成本 | 6495.93 | 42 | 360 | 1965.6 |  |
| 五 | 年节约费用总额 | 201.12 | 42 |  |  |  |
| 六 | 投资总额 | 380.5 |  |  |  |  |
| 七 | 投资回收期年 | 1.89 |  |  |  |  |
| 八 | 投资收益率 | 59% |  |  |  | 税后 |

## 3.8项目实施规划

项目立项后，磷精矿项目从施工设计开始6个月内投产，项目施工进度详见表3.8-1。

由于磷精矿项目利用新龙公司空闲土地进行，生活服务设施可以依托新龙公司现有设施，施工场地不设置施工营地。

3.8-1  磷精矿项目施工进度表

| 序号 | 分项工作或工程名称 | 进度计划（月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 可行性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安环评等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备订货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 非标制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 定型设备及管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电器仪表安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 单机试车及联动试车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4工程分析

## 4.1磷矿来源及加工性能

（1）磷矿来源

云南新龙矿物质饲料有限公司是四川新希望集团有限公司与昆明秉性遐昌矿业有限公司合资组建的大型磷酸盐专业生产企业。昆明秉性遐昌矿业有限公司在禄劝县拥有自备矿山转龙龙王庙磷矿，龙王庙磷矿储量2.34亿吨，其中低品位磷矿储占总储量占67.49%，达1.68亿吨。由于龙王庙磷矿为风化程度低的低品位磷矿，不宜进行水洗脱泥。新龙公司磷精矿项目拟对氧化镁含量3%以下的低品位矿进行浮选，因此新龙公司水洗磷矿拟从安宁地区采购，水洗磷精矿与新龙公司现用磷矿浆进行搭配后用于磷酸氢钙生产。

磷矿水洗使用安宁低品位风化磷矿。云南省安宁县安宁矿区Ⅲ级矿资源储量矿石量超过5亿吨，P2O5量超过1亿吨，平均品位（P2O5）18.53%，可满足新龙公司用矿要求。公司与安宁飞安矿产品经营部签订了供货合同，新龙公司磷矿有固定的供货渠道。

（2）磷矿加工性能

磷精矿项目水洗脱泥工艺要求入选磷矿风化程度深、磷矿松散、脆软，大量的铁、铝、碳酸盐、硅酸盐矿物流失或者直接富集在矿泥的风化磷矿，通过在洗矿机中加水进行擦洗、磨剥，被去除的表面泥质物悬浮于洗矿水中，磷精矿从洗矿机洗矿水经浓密、脱水与磷矿分离，达到磷矿物富集的目的。新龙公司对安宁飞安矿产品经营部提供的磷矿进行了水洗脱泥小型试验，试验结果表明安宁矿区低品位风化磷矿可以满足磷矿水洗脱泥工艺需要，精矿P2O5品位可以提高5个百分点以上。

新龙公司以安宁磷矿进行了磷矿水洗脱泥工艺进行了小型试验，实验磷矿、尾矿送云南省化工产品质量监督检测站进行了成分检验，检验结果见表4.1-1。从表4.1-1和表3.3.3的比较可知，磷矿、尾矿P2O5含量分别为17.74%和9.14%，精矿P2O5富集了4.5-5.0%、平均4.75%点，磷矿石的分子结构为 [Ca5F(PO4)3(F,Cl,OH)]，主要化学成分是磷酸钙，随着精矿P2O5的富集，尾矿氧化钙含量与原相比较降低了11.86%，而尾矿中的泥质物质二氧化硅含量39.69%减少了至53.16%，二氧化硅含量增加了13.47%，说明通过水洗脱泥，P2O5富集于精矿，磷矿杂质二氧化硅则主要富集与尾矿。水洗脱泥小型试验表明，安宁矿区低品位风化磷矿具有良好的加工性能。

表4.2-1  磷矿、尾矿检测结果单位:%

| 序号 | 检验项目 | 磷矿检验结果 | 尾矿检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五氧化二磷（P2O5） | 17.74 | 9.14 |
| 2 | 氧化铁（Fe2O3） | 2.58 | 3.51 |
| 3 | 三氧化二铝（Al2O3） | 3.74 | 8.97 |
| 4 | 氧化镁（MgO） | 0.92 | 0.96 |
| 5 | 氧化钙（CaO） | 25.82 | 13.96 |
| 6 | 氟（F） | 1.66 | 0.79 |
| 7 | 二氧化硅（SiO2） | 39.69 | 53.16 |
| 8 | 氧化钾（K2O） | 0.36 | 0.49 |
| 9 | 三氧化硫（SO3） | 0.27 | 未检出（检测线：0.1） |

## 4.2工艺流程及产污环节

### 4.2.1生产工艺流程

磷精矿项目生产工艺采用水洗脱泥工艺，水洗脱泥工艺原理是利用磷矿风化程度深、矿石结构遭到破坏、磷矿变得松散、脆软，大量的铁、铝、硅酸盐矿物流失或者直接富集在矿泥中的特点，风化磷矿石置在洗矿机中加水擦洗、磨剥，磷精矿沉积于选矿机底部，被去除的表面泥质物悬浮于洗矿水中，洗矿水经溢流、浓密、脱水与尾矿分离、达到磷矿物富集的目的。磷矿水洗脱泥工艺为工艺物理选矿工艺，不添加选矿药剂，具有工艺原理简单、易操作、不消耗药剂、洗矿水可以循环使用、污染小的特点。

磷矿水洗脱泥工艺流程及产污节点图见图4.2-1。

生产线工艺流程简述如下：

（1）投料、给料

磷矿由装载机装载、自卸汽车运输卸倒至投料斗，再轻型链板给料机向洗矿机给料。投料、给料系统配置40m3投料斗一个，采用轻型链板给料机给料，磷矿经长度L=5000mm、角度12°轻型链板给料机送洗矿机加工。

磷矿堆场

磷矿原矿

装 运

给矿机

滚筒筛

搅拌槽

旋流器

澄清槽

浓密槽

尾矿堆存外运

分矿槽

投料斗

洗矿机

脱水筛

精矿回水池

压滤机

底层

溢流

底层精矿

精矿槽

精矿2

压滤水

尾矿回水池

气1

气2、声1

气3

气4、声2

声3

声4

声5

声6

声7

声8

声9

图4.2-1   工艺流程及产污节点图

补充水

絮凝剂

废水

上清液

尾矿浆

洗矿用水

精矿1

现有工程配矿

筛下浆料

筛下浆料

絮凝剂

(2)水洗脱泥工序

磷矿加水在选矿机内进行擦洗、磨剥。本项目设置双轴叶片洗矿机二台，内槽水槽长8000×2000mm。经选矿机擦洗、磨剥磷矿表面泥质物悬浮于选矿水中，再溢流至下一道工序处理。

选矿机底层精矿浆进入滚筒筛进行筛分，筛上物料即为磷精矿(精矿1)，送精矿浆槽贮存，管道输送至现有工程原矿磨机进行粉磨后生产磷酸氢钙。滚筒筛下部浆水返回搅拌槽。

磷矿在选矿机内经擦洗、磨剥，悬浮于选矿水中的磷矿表面泥质物和部分粒径较小(≤4mm)的磷矿以溢流方式进入搅拌槽，与来自滚筒筛下部浆水搅拌均匀后进入旋流器进行分级脱泥。本项目采用二级旋流分级脱泥，一级旋流器为Φ350×6机组、处理能力75-450m3/h矿浆，二级旋流器Φ125×12机组，处理能力18-220m3/h矿浆。

旋流器将料进入分矿槽，底层磷精矿物料进入高频脱水筛，脱水后的物料即为磷精矿(精矿2)，再与精矿1一同进入精矿槽后，用管道重力输送至磷酸氢钙磷矿粉磨机与其他配矿磷矿进行粉磨后供磷酸氢钙生产硫酸萃取利用。高频脱水筛产生的废水进入精矿回水池，经沉淀后再泵送旋流器循环使用。

旋流器浆水以溢流方式进入澄清槽，澄清槽底部沉淀物P2O5含量较高，返回旋流器回收磷矿。澄清槽废水去尾矿处理系统。

经水洗脱泥的磷矿P2O5含量可以富集4.5-5个百分点以上，再根据精矿品位与现有工程其他品位磷矿配矿后供磷酸氢钙生产系统。

(3)尾矿系统

旋流器含泥质物的浆水以溢流方式进澄清槽，澄清后的底层物料P2O5含量较高，返回旋流器回收磷精矿。

澄清槽上层浆水进入浓密槽，加入絮凝剂进行絮凝沉淀和搅拌浓密，使小颗粒物絮凝为较大颗粒物沉淀于浓密机下部，沉淀物料经压滤得到含水率约25%的尾矿。尾矿在压滤机房暂存后，汽车送新龙公司3#磷石膏渣场作为后备磷矿资源分区堆存、待用。压滤水进入尾矿回水池循环使用。

(4)选矿废水循环系统

选矿废水循环系统分为精矿废水循环系统和尾矿废水循环系统。

1）精矿废水循环系统

旋流器产生的精矿需要进入脱水筛脱水，脱水筛产生的废水排入水精矿回水池，再泵送旋流器作为补充水循环利用，不外排。脱水筛产生的废水悬浮物浓度低，磷矿水洗脱泥对水质无特殊要求，可以直接返回旋流器利用，形成精矿废水循环系统。

2）尾矿压滤废水循环系统

尾矿压滤废水产生于浓密槽上清液和尾矿压滤废水，废水排入500m3尾矿回水池贮存，再泵送洗矿机循环利用，形成尾矿压滤闭路循环系统。补充水直接进入尾矿回水池。

精矿废水循环系统、尾矿压滤废水循环系统均为封闭循环系统，废水全部循环利用，系统无废水排污口。

### 4.2.2物料平衡

本评价根据水洗脱泥磷矿、尾矿成分进行物料平衡分析。

- 磷矿物料平衡

根据新龙公司水磷精矿项目产生规模、水洗脱泥小试磷矿、尾矿P2O5含量变化，确定磷矿物料平衡核算条件如下：

磷精矿产品规模：40万t/a

精矿P2O5含量：22.24%(8.9万t)

磷矿原矿品位：17.74%

尾矿P2O5含量：9.14%

磷矿物料平衡核算结果见图4.2-1。

磷矿物料平衡表明，项目磷矿耗量为60.9万t/a、尾矿产生量20.9万t/a。考虑到磷矿品位变化，磷矿品位高于17.74%时，原矿耗量减少，磷矿耗量及其排污核算统一可研报告60万t/a数据为基础进行核算。

- P2O5平衡

P2O5平衡核算条件如下：

磷精矿产品：40万t/a

磷矿耗量：60.2万t/a

尾矿产生量：20.2万t/a

其他核算条件与磷矿物料平衡条件相同。

从工艺流程可知，磷矿原矿中的P2O5主要存在于磷精矿、尾矿内，选矿废水含少量P2O5，由于选矿废水循环使用，废水中的P2O5在系统内循环，不会产生耗损；其他P2O5耗损包括原矿运输、扬尘耗损，这部分P2O5损耗极小，因此P2O5平衡核算中不考虑P2O5运输、扬尘损耗。

根据上述条件核算的P2O5平衡见图4.2-2。

从图4.2-2可知，磷精矿P2O5含量10.8万t，尾矿P2O5含量1.9万t，P2O5回收率达82.62%。

磷矿原矿：60.9万t

（P2O5：17.74%、      10.8t）

磷精矿:40万t

（P2O5:22.24%

8.9t)

尾矿:20.9万t

（P2O5:9.14%

1.9t）

图4.2-2  磷矿物料平衡图   单位：万t/a

磷矿原矿：60.9万t

P2O5含量：10.9万t

磷精矿P2O5含量：   8.90万t

尾矿P2O5含量：   1.9万t

图4.2-3   P2O5平衡图   单位：万t/a

(3)氟平衡

根据新龙公司磷矿、尾矿氟化物含量含量变化，确定氟平衡（以氟化物计）核算条件如下：

原矿氟化物含量：1.66%

尾矿氟化物含量：0.79%

精矿数量：40.0万t/a

精矿数量：20.20万t/a

氟平衡核算结果见图4.2-4。

磷矿原矿：60.9万t

氟化物含量：9993.0t

磷精矿氟化物

含量：8397.0t

尾矿氟化物

含量：1596.0t

图4.2-4   P2O5平衡图   单位：万t/a

从核算条件和图4.2-4可知，磷矿氟化物含量1.66%，精矿氟化物含量为0.336%，总量为8397.0t。经水洗脱泥后的尾矿氟化物含量下降至0.79%，氟化物总量为1596t，说明氟化物在精矿中有所富集。

### 4.2.3水平衡

（1）磷精矿项目用水量

磷精矿项目用水单位为磷矿水洗生产线用水，生活用水和洒水降尘用水三部分。

1）磷矿水洗生产线用水

根据可研报告资料，项目磷矿耗量60万t/a、2000t/d。磷矿水洗用水指标为2.0t/t磷矿，项目用水量为4000t/d、120.0万t/a。洗选废水循环使用不外排，项目废水循环使用数量3270.8 t/d、98.124万t/a；新鲜水补充量为729.2t/d、21.876万t/a。

2）生活用水

项目职工定员10人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）城镇居民生活用水定额，生活用水量按100L/人·d计，则职工生活用水量为1.0t/a、300.0t/a。

3）洒水降尘用水

项目用地面积4200m2，去除建构筑物占地，需要进行洒水降尘的面积约为1450m2。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）场地浇洒用水定额为2L/（m2·d），经计算，洒水降尘用水量为2.9t/d，非雨天按180d计，则洒水量为552t/a。

3）初期雨水

项目初期雨水主要是收集厂内主要生产区域的初期雨水量，属于间歇性排水。前15min初期雨水收集后重力自流进入集水池，初期雨水将会夹带少量粉尘等，沉淀后回用于项目区洒水降尘，15min后雨水经雨水管道外排至园区雨水管，最终进入大营河。

最大初期雨水量按最不利情况，即暴雨情况下的雨水量计算，暴雨强度公式根据《中国城市新一代暴雨强度公式》（中国建筑工业出版社），昆明暴雨强度公式：

i=8.7143+6.9307lgTt+10.56750.6946

式中：i：设计暴雨强度，mm/min；

T：设计重现期（a），（a取2年）；

T：降雨历时（t取15分钟）。

根据上式计算，i=1.14

根据《室外排水设计规范（2016版）》（GB50014-2006），雨水汇水量根据下面计算公式：

Q=q⋅ψ⋅F

式中：Q：雨水流量，L/s；

Ψ：径流系数，取0.9；

q：设计暴雨强度，L/s·hm2；

F：汇水面积，4200m2（0.42hm2，含二期工程浮选磷精矿20万吨/ 年用地），场地四周设置截水沟，2#磷矿堆场初期雨水不汇入磷精矿项目地区。

新一代暴雨强度公式暴雨强度为i，与原暴雨强度换算关系为q=166.7i，则q=1.14×166.7=190.038L/s·hm2，换算为15min初期雨水生产量为685.37m3/hm2

磷精矿项目占地面积0.42hm2，则场地初期雨水产生量为287.86m3。

考虑初期雨水收集保持20%的富余量，收集池容积按不小于360m3建设。

磷精矿项目建设单独的初期雨水收集池，经沉淀后返回尾矿回水池利用。初期雨水属于非连续产生，产生时间和生量具有不确定性，故不计入项目水平衡。

- (2)项目废水产生量

1）磷矿水洗脱泥废水

磷矿水洗脱泥精矿脱水废水、尾矿压滤废水产生量为3270.8 t/d、98.124万t/a。新鲜水补充量为729.2t/d、21.876万t/a。磷精矿项目废水循环使用，水洗脱泥生产线为亏水循环系统，需要补充新鲜水，项目无生产废水外排。

2）生活污水

项目生活用水量1.0t/d，废水产生系数以0.8计，废水产生量为0.85t/d、255t/a。生活污水经公司现有生活污水处理站处理达标后，回用于全厂洒水降尘和绿化，不外排。项目生活污水依托新龙公司现有生活污水处理系统处理、回用，无生活污水外排。

3）洒水降尘

项目洒水降尘用水2.9t/d、552t/a。洒水降尘用水土壤吸收、蒸发耗损，不产生和排放废水。

项目在生活污水依托新龙公司现有污水处理实施处理、回用后，无废水外排，本项目不设置废水排污口。

(3)项目给排水统计

项目给排水统计统计见表4.2-1。

表4.2-1    项目给排水统计统计

| 用水部门 | 单位 | 用水量 |  |  | 废水排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新鲜水 | 循环（重复）水 | 用水总量 |  |
| 磷矿洗选 | t/d | 729.2 | 3270.8 | 4000.0 | 全部循环利用、不外排 |
|  | 万t/a | 21.876 | 98.124 | 120．000 |  |
| 生活用水 | t/d | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 洒水降尘、道路清洁、不外排 |
|  | 万t/a | 0.03 | 0.026 | 0.03 |  |
| 用水合计 | t/d | 730.2 | 3271.8 | 4001.03 |  |
|  | 万t/a | 21.906 | 120.06 | 120.0309 |  |

（4）水量平衡分析

水量平衡核算条件如下：

磷矿洗选规模：2000t/d

磷矿含水率：14.42%、磷矿带入水量288.4t/d

精矿产品：1260.0t/d

尾矿产生量：740.0t/d

精矿含水：精矿需要采用管道输送，为矿浆状态，按工艺条件，含水率取52.0%，精矿含水844.4t/d。

尾矿含水：尾矿采用干除渣，经板框压滤机压滤后，含水率取25%，尾矿带走水量为185.0t/d。

水洗脱泥系统蒸发耗损：取新鲜水用量的10.0%。

按上述条件核算、绘制的水量平衡图见图4.2-5。

## 4.3污染源源强核算

#### 4.3.1施工期污染源源强核算

项目利用新龙公司磷矿堆场空闲土地建设，不新增占地。经现场调查，建设场地平坦，堆存的磷矿已清除，施工中不需要进行土地平整。施工期主要施工内容为厂房、生产设备基础开挖、地坪混凝土浇灌、设备安装，以及磷矿水洗建筑构物建设。根据项目实施计划，土建施工、设备安装施工时间月4个月，施工高峰时施工人员20人，施工期产生的污染源主要为扬尘、施工废水、噪声、弃土石建筑垃圾等，其的环境的影响是短期可恢复影响。

经调查，建设项目位于富民产业园区大营片区，园区已入驻混凝土搅拌站，按照富民县住建局要求，项目使用是商品混凝土，不进行现场混凝土搅拌，不产生混凝土搅拌颗粒物、搅拌机械冲洗废水等污染物。

（1）废气

项目施工期产生的废气主要为施工作业扬尘、车辆运输扬尘，施工机械及运输车辆产生的燃油废气等。

1）施工作业扬尘

磷矿原矿

288.4

选矿机

4288.4

滚筒筛

599.6

旋流器

4425.2

脱水筛

1030.0

澄清槽

3378.2

浓密槽

3361.4

压滤机

573,2

尾矿

185.0

精矿槽

844.4

回水池

3126,4

4000.0

288.4

599.6

3688.8

257.6

1030.0

3395.2

17.0

16.8

2788.2

338.2

873.6

新鲜水

12.8

857.2

去磷矿粉磨

844.4

185.8

3#渣场

生活用水

1.0

0.15

精矿回水池

洒水降尘

道路清洁

0.85

图4.2.5 项目水量平衡图  单位：t/d

图例

给水

循环水

耗损

736.4

3126.4

项目在施工期场地挖掘、推土、回填、装卸及建筑材料运输等施工过程产生施工扬尘，使施工场地周边大气环境中的TSP浓度增加，施工扬尘属于无组织排放，其源强与粉尘颗粒物的粒径大小、比重及环境风速、湿度等因素有关。根据同类工程类比，结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向的100m处，采取洒水抑尘后，影响范围为下风向20~50m。

施工扬尘强度与施工时的气象条件有关，风速大时扬尘强度大，反之扬尘强度小。施工扬尘产生时段为土建施工阶段，设备安装工程在室内进行，基本不产生扬尘污染。

2）车辆运输扬尘

施工建筑材料、设备运输产生扬尘。根据有关监测资料，对于土石路面，行车道路两侧的扬尘浓度可达8~10mg/m3，但道路扬尘随离扬尘点随距离增加而迅速下降，影响范围一般在运输道路两侧30m内。经调查，施工场地30m为新龙公司磷矿堆场、磷矿湿磨场地，处于新龙公司占地范围内，车辆运输扬尘对外环境影响轻微。

3）施工机械和运输车辆燃油废气

项目施工机械有推土机、挖掘机、装载机、振捣器等，运输车辆主要为自卸汽车，施工机械和运输车辆主要使用柴油作为燃料，在施工及运输过程中均会排放废气，主要污染因子为CO、THC、NOx等。从项目施工内容分析，施工期不再进行土地平整，混凝土不进行现场搅拌，推土机、挖掘机、装载机燃油机械使用频率小，施工场地产生的施工机械和运输车辆燃油废气不大。

施工期废气均为无组织排放。

（2）废水

施工期废水主要有施工废水和施工人员的生活污水。

1）施工废水

项目使用商品混凝土，不进行现场搅拌。废水主要产生于施工中混凝土的养护、设备冲洗等过程，施工废水产生量约2m3/d，施工期4个月，施工期废水共240m3，废水中的污染物主要为SS，其浓度在1000～3000mg/L，其他污染物浓度不高。

施工期项目排水管道尚未建成，施工废水不能进入新龙公司现有工程废水处理设施。本评价要求施工场地设置施工废水经沉淀池，废水经沉淀处理后，作为降尘水回用，不外排。

2）生活废水

项目在新龙公司内施工，不设置施工营地，施工人员不在现场食宿，使用现有新龙公司厕所，污水为施工人员清洁废水，主要污染物是COD、BOD5和氨氮、总磷等。施工人员20人，施工期4个月，施工人员每人生活用水以0.015m3/d计，则用水量为0.3m3/d，生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.24m3/d，共28.8m3。施工场地设置废水收集池收集生活污水，经收集、沉淀后作为降尘水回用，不外排。

（3）噪声

建设期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强在80~90dB（A）之间，产生的噪声具有突发性和间断性。主要施工机械的噪声源强见表4.3-1。

表4.3-1   主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 设备名称 | 测量声级dB（A） | 发声持续时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 85 | 间断性 |
| 2 | 装载机 | 85 | 间断性 |
| 3 | 吊车 | 80 | 间断性 |
| 4 | 运输车辆 | 80 | 间断性 |
| 5 | 切割机 | 90 | 间断性 |
| 6 | 电焊机 | 85 | 间断性 |

（4）固废

施工期的固体废物主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、土石方。

1）施工弃方

项目施工内容简单，开挖量较少，仅在现有工程磷矿堆场空闲土地进行少量基础开挖时产生少量弃方。开挖土石方就地回填，由于项目场地较为平整，厂房、硬化场地、道路基础高于场地现状标高，弃方用于厂房地坪、硬化场地、道路回填后，土石方回填基本平衡，没有废弃土石方产生。

项目土石方平衡见表4.3-2。

表4.3-2项目施工土石方平衡表（单位：m3）

| 项目 | 土石方 |  |  | 土石方去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挖方 | 填方 | 弃方 |  |
| ф20 m×2m浓密槽（半地下式） | 470 | 470 | 0 | 挖方全部作为厂房地基、硬化场地、道路回填利用，实现挖填平衡。 |
| 400m3精矿回水池（半地下式） | 600 | 600 | 0 |  |
| 500m3尾矿回水池（半地下式） | 750 | 750 | 0 |  |
| 300m3事故水池（半地下式） | 450 | 450 |  |  |
| 设备、建筑物基础开挖 | 600 | 600 | 0 |  |
| 合计 | 2870 | 2870 | 0 |  |

2）建筑垃圾

根据《环境卫生工程》（2006年vol.14No4）中《建筑垃圾的产生与循环利用》，单位面积施工固体废物的产生系数为20-50kg/m2；本项目建筑物主要为钢架结构，部分设备现场制作安装，建筑垃圾产生系数取35kg/m2。新龙公司磷矿堆场空闲土地面积4200m2，扣除硬化场地、道路用地后，项目施工建筑面积约2500m2，建筑垃圾产生量87.5t。其中水泥包装袋、废塑料管道、废钢材等能回收利用的建筑垃圾进行回收后出售给物资收购部门，其余废砖、混凝土和砂浆废渣等可以回用于场内道路铺设，不外排。

（3）生活垃圾

施工人员20人，生活垃圾产生量按照0.2kg/人·d计，则施工期生活垃圾产生量为4kg/d。施工期施工人员的生活垃圾集中收集后，纳入新龙公司现有生活垃圾处置系统统一清运。

#### 4.3.1营运期污染源源强核算

（1）废气

磷矿水洗目不需要对磷矿原矿进行破碎、粉磨预处理，磷矿原矿直接入选，运行期废气污染物为颗粒物，产生于磷矿水洗装置进料、磷矿堆场扬尘和磷矿运输扬尘三个环节。

1）磷矿水洗装置颗粒物

磷矿水洗装置颗粒物无组织排放产生于料斗卸料、给料环节，磷矿进入洗矿机后，需要同时加水进行水洗，在后续的产生中，磷矿呈浆水状态，不再产生颗粒物无组织排放。项目磷矿水泥工艺以块矿入选，要求粉矿控制在10%以下，在采取降低料斗至给料机高度防尘措施后，颗粒物无组织排放速率可以控制在0.1kg/h以下，经厂房阻隔后排入环境的颗粒物进一步减小。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》颗粒物经围挡控制效率为60%，则水洗脱泥装置粉颗粒物无组织排放量为0.04kg/h，0.28t/a。

2）原矿堆场扬尘

磷矿水洗项目不新增占地，依托现有工程磷矿堆场空闲土地建设，原矿堆存过程非雨天会有粉尘产生，全年非雨天按210d计。堆场起尘按西安冶金建筑大学干堆计算公式计算:

- Q=4.23×10-4×U4.9×S

式中:Q：堆场起尘强度，mg/s；

U：地面平均风速，m/s；富民县的平均风速2.1m/s。

S：堆场表面积，2500m2；

经计算，磷矿堆场起尘量为32.88mg/s，0.12kg/h，0.60t/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》洒水扬尘控制效率为74%,现有工程已配置洒水车、高压洒水喷雾器进行洒水降尘措施，按本评价要求磷精矿项目设置固定喷淋系统进行洒水降尘后，可以达到扬尘控制效率74%的指标,无组织扬尘的排放量下降至0.031kg/d，0.156t/a。

鉴于磷矿水洗装置利用新龙公司现有工程磷矿堆场空闲土地建设，扬尘面积较大，依托公司现有洒水车进行洒水降尘从时段、规模难以满足场地洒水降尘要求。本评价提出新建磷矿堆场及本项目洒水降尘系统，建设固定洒水降尘喷淋装置，根据气象条件和作业强度实时进行磷矿堆场和项目区洒水降尘。

3）道路扬尘

根据工程交通运输起尘量计算公式，运原矿、产品产生的道路扬尘公式如下：

其中：QP——运输起尘量，kg/km·辆；

QaP——运输途中起尘总量，kg/a；

V——汽车行驶速度，km/h（15km/h）；

M——汽车载重量，t/辆（取满载量20t计）；

P——道路表面粉尘量，kg/m2（0.2kg/m2）；

Q——运输量，t/a（原矿600000t）；

L——运输距离，km（0.1km）。

扩建后全厂总原矿运输量为60万t/a，厂区内运输距离最远为约0.1km，运输车辆为20t自卸汽车，运输道路宽4m，故项目运输道路粉尘产生量约为0.199kg/h，0.96t/a（工作日非雨天180天，每天运输12h计），经过洒水措施后，除尘效率为74%，粉尘排放量为0.052kg/h，0.25t/a。

无组织颗粒物排污核算统计结果见表4.3-3。

表4.3-3  大气污染物无组织排放核算结果

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 防尘措施 | 颗粒物无组织排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | t/a |
| 1 | 水洗脱泥装置 | 颗粒物 | 厂房阻隔、降低物料落差 | 0.04 | 0.28 |
| 2 | 磷矿堆场 | 颗粒物 | 洒水降尘 | 0.031 | 0.156 |
| 3 | 运输道路 | 颗粒物 | 洒水降尘 | 0.052 | 0.25 |
| 合计 |  | 颗粒物 | -- | 0.123 | 0.686 |

（2）废水

项目运营期废水主要包括职工生活污水、生产废水。

1）生产废水

- ①正常产生废水

运营期生产废水为磷矿水洗脱泥装置废水，产生于精矿脱水筛和浓密机上清液、尾矿脱水，其中以浓密机上清液、尾矿脱水废水量最大，为3126.4t/d。

精矿脱水筛废水收集于精矿回水池，再返回旋流器作为补充水中利用，不外排；浓密机上清液、尾矿脱水和精矿脱水筛废水收集在尾矿回水池，然后作为磷矿水洗脱泥装置循环利用，不外排。磷矿水洗脱泥系统为亏水循环系统，对水质要求不高，生产废水全部回用后还需要补充新鲜水，生产废水可以实现全部回用，不外排。

磷矿水洗脱泥废水经浓密池絮凝沉淀、尾矿板框压滤机废水贮存于尾矿回水池，再供水洗脱泥系统循环利用，污染物产生浓度参照省内磷矿水洗脱泥企业水质核算，结果见表4.3-4。

表4.3-4  水洗脱泥系统循环用水水质

| 污染物 | 污染因子 | 产生浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 生产废水： 3126.4m3/d | pH（无量纲） | 7.34-8.16 |
|  | COD | 48.0-62.8 |
|  | NH3-N | 1.01-1.10 |
|  | SS | 177.2-186.3 |
|  | 氟化物 | 0.529-0.852 |
|  | 磷酸盐（以总磷计） | 0.504-0.520 |

- ②废水非正常排放

生产废水存在事故排放风险。废水非正常排放主要产生于管道、阀门堵塞造成浆水外溢，尾矿回水池提升泵故障造成漫池，停产时未及时关闭回水池供水阀门造成后续各类水池、水槽浆水外溢等。非正常排放废水的主要污染物为颗粒物，且浓度高，发生外溢将污染地表水环境。磷精矿项目设置300m3事故水池，一旦发生废水事故排放，废水收集于事故水池，事故排除后，事故水池上清液返回尾矿回水池循环利用，底层矿浆返回洗矿机利用，不外排。

2）生活污水

项目共有员工10人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）城镇居民生活用水定额，生活用水量按100L/人·d计，则生活用水量为1.0t/d，污水排放系数以0.85计，则污水产生量为0.85t/d、255t/a。项目职工在新龙公司已建设食堂就餐，食堂用水量按20L/（人·d）计，则食堂用水为0.20m3/d，废水排放系数以0.85计，废水产生量为0.17m3/d、51t/a；其他生活污水产生量为0.68t/d、204t/a。项目依托新龙公司现有生活污水处理设施，食堂废水经油水分离器处理后，与经化粪池处理后的生活污水，一起进入原有生活污水一体化处理设备处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)城市绿化、道路清扫等回用标准后，雨天暂存于初期雨水收集池，晴天回用于降尘、绿化，不外排。

项目生活污水产污核算结果见表4.3-5。

表4.3-5  项目生活污水产污核算结果

| 办公生活区 | 废水量（t/a） | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 总磷 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂废水浓度（mg/L） | 51 | 100 | 80 | 100 | 30 | 10 | 40 |
| 油水分离器去除效率 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 食堂废水浓度（mg/L） | 51 | 100 | 80 | 100 | 30 | 10 | 4 |
| 生活区废水浓度（mg/L） | 204 | 200 | 100 | 100 | 20 | 5 | 10 |
| 化粪池去除效率 | / | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| 化粪池出水浓度（mg/L） | 204 | 140 | 70 | 50 | 14 | 4.5 | 6 |
| 混合浓度（mg/L） | 255 | 132 | 72 | 60 | 17.2 | 5.6 | 5.6 |
| 一体化处理设施去除效率 | / | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 |
| 排放浓度（mg/L） | 255 | 13.2 | 7.2 | 24.0 | 6.87 | 3.91 | 5.60 |
| 标准限值（mg/L） | / | / | 10 | / | 8 | / | / |
| 产生量（t/a） | 255 | 0.0034 | 0.0018 | 0.0061 | 0.0018 | 0.00010 | 0.0014 |

3）磷精矿项目场地区初期雨水

项目初期雨水主要是收集厂内主要生产区域的初期雨水量，属于间歇性排水。前15min初期雨水收集后重力自流进入集水池，初期雨水将会夹带少量粉尘等，沉淀后回用于项目区洒水降尘，15min后雨水经雨水管道外排至园区雨水管，最终进入大营河。

最大初期雨水量按最不利情况，即暴雨情况下的雨水量计算，暴雨强度公式根据《中国城市新一代暴雨强度公式》（中国建筑工业出版社），昆明暴雨强度公式：

i=8.7143+6.9307lgTt+10.56750.6946

式中：i：设计暴雨强度，mm/min；

T：设计重现期（a），（a取2年）；

T：降雨历时（t取15分钟）。

根据上式计算，i=1.14

根据《室外排水设计规范（2016版）》（GB50014-2006），雨水汇水量根据下面计算公式：

Q=q⋅ψ⋅F

式中：Q：雨水流量，L/s；

Ψ：径流系数，取0.9；

q：设计暴雨强度，L/s·hm2；

F：汇水面积，4200m2（0.42hm2，含二期工程浮选磷精矿20万吨/ 年用地），场地四周设置截水沟，2#磷矿堆场初期雨水不汇入磷精矿项目地区。

新一代暴雨强度公式暴雨强度为i，与原暴雨强度换算关系为q=166.7i，则q=1.14×166.7=190.038L/s·hm2，换算为15min初期雨水生产量为685.37m3/hm2

磷精矿项目占地面积0.42hm2，则场地初期雨水产生量为287.86m3。

考虑初期雨水收集保持20%的富余量，收集池容积按不小于360m3建设。

根据本评价的核算，磷矿水洗场地15min初期雨水产生量磷精矿项目占地面积0.42hm2，则场地初期雨水产生量为287.86m3/次。

经调查，2#磷矿堆场已设置的1000m3初期雨水收集池仅能满足堆存初期雨水收集，因此磷精矿项目建设单独的初期雨水收集池，容积按不小于360m3。初期雨水经沉淀后返回尾矿回水池利用，不外排。

磷精矿项目利用新龙公司2#磷矿堆场空闲场地建设，项目场地四周应设置盖板截水暗沟，磷矿堆场与本项目初期雨水分开收集，防止场外地表径流汇入发生项目初期雨水漫池污染事故。

（3）噪声

项目扩建后主要噪声源包括链板给料机、洗矿机、滚筒筛、振动筛、旋流器、板框压滤机等设备噪声。设备噪声采取建筑物隔声、基础减震措施进行防治。噪声源强核算结果见表4.3-6。

（4）固体废物

1）一般固体废物

①尾矿

水洗脱泥尾矿是项目最主要的固体废物，主要成分为硅风化后的泥质物质及P2O5等，从磷矿物料平衡核算可知，磷精矿项目尾矿产生量为20.9万t/a，尾矿压实后容重为1.5t/m3左右，合13.93万m3/a。尾矿P2O5含量在8%以上，具有潜在的利用价值，建设单位建设尾矿仓库临时堆存后，最终送现有3#磷石膏渣场与磷石膏分区堆存、待用的方式进行处置。

②沉淀污泥

磷矿水洗设置搅拌槽、分矿槽、精矿回水池、浓密槽、尾矿回水池等构筑物。在设备检修进行构筑物清洗时产生污泥。搅拌槽污泥成分为经一次水洗后的精矿，分矿槽、精矿回水池污泥成分与磷精矿无异，浓密槽、尾矿回水池污泥为尾矿。设备检修过程中，个构筑物污泥清掏后分别堆存于构筑物旁，恢复生产后分别作为原矿、精矿利用和尾矿进行回用、处置。沉淀污泥中的精矿、原矿能得到全部回用，尾矿纳入系统尾矿处理系统处置，不外排，本评价不再将沉淀污泥纳入固体废物核算、统计。

③生活垃圾

扩建后项目职工10人，项目年工作天数300天，每人每天产生垃圾量按1kg计算，本次项目工作人员产生的生活垃圾约为10kg/d，3.0t/a。生活垃圾收集于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。

2）危险废物

①废矿物油、废油桶、含油抹布

项目设备在检修、维护过程产生废矿物油，类比其他工程项目废矿物油产生情况，本项目废机油产生量为0.03t/a。此外，设备检修时产生含油废抹布等，产生量约为0.02t/a。设备检修机油添加量约70kg/a，因此产生100kg废机油桶1个。

表4.3-6 项目噪声源强表（室内声源）

| 序号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源 控制 措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内 边界 距离m | 室内边 界声级 dB(A) | 运行 时段（h） | 建筑物 插入损失 /dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级 （dB（A）） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物 外距离 |
| 1 | 原料堆场 | 装载机 | -- | 85 | 厂房 阻隔 | -33.4 | 11.6 | 1.2 | 2 | 79 | 24 | -- | 79 | 1 |
| 2 | 产品堆场 | 自卸汽车 | -- | 80 |  | 46.1 | 15 | 1.2 | 2 | 79 | 24 | -- | 74 | 1 |
| 3 | 新建 生产 线 车间 | 链板给料机 | B1050 | 80 | 基础 减震+ 低噪 设备 +厂房 密闭 | -9.9 | 22.4 | 2 | 3.2 | 74.9 | 24 | 15 | 59.9 | 1 |
| 4 |  | 叶片洗矿机 | XQ2080 | 80 |  | -3.2 | 20.5 | 2 | 6.2 | 64.1 | 24 | 15 | 59.1 | 1 |
| 5 |  | 滚筒筛 | 1500×4000 | 85 |  | 3.8 | 19.7 | 1.2 | 6.5 | 78.7 | 24 | 15 | 63.7 | 1 |
| 6 |  | 高频振动筛 | GT1836 | 85 |  | 2.5 | 22.7 | 1.2 | 5.0 | 79 | 24 | 15 | 64.0 | 1 |
| 7 |  | 一级旋流器 | Φ350×6机组 | 75 |  | 15.4 | 17.1 | 1.2 | 3.2 | 64.9 | 24 | 15 | 49.9 | 1 |
| 8 |  | 二级旋流器 | Φ125×12机组 | 75 |  | 7.9 | 25.3 | 1.2 | 3.2 | 64.9 | 24 | 15 | 49.9 | 1 |
| 9 |  | 浓密机 | ¢20000×3500 | 75 |  | 8.1 | 25.4 | 1.2 | 1.5 | 71.5 | 24 | 15 | 56.5 | 1 |
| 10 |  | 泵类 | -- | 80 |  | -3.2 | 20.5 | 2 | 6.2 | 64.1 | 24 | 15 | 59.1 | 1 |
| 11 |  | 皮带输送机 | -- | 70 |  | 18.5 | 4.6 | 1.2 | 1.5 | 66.5 | 24 | 15 | 51.5 | 1 |
| 说明：项目厂房钢架彩钢瓦结构，隔声效果差，建筑物插入损失量取值15.0dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业，“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，代码900-214-08；含油废抹布属于HW49其他废物，非特定行业，“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，代码为900-041-49；废油桶属于危险废物，废物类别HW08，危废代码900-249-08。

②实验废液

磷精矿项目需要进行磷矿、精矿成分分析，因此产生实验废液。磷矿、精矿成分分析依托新龙公司现有化验室，项目实验废液产生于新龙公司现有化验室。实验废液属于危险废物，废物类别HW49，危废代码900-047-49，产生量约0.05t/a。

危险废物危险特性详见表4.3-7。

表4.3-7危险废物属性表

| 名称 | 产生量 | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | 0.03t/a | HW08废矿物油与含矿物油废 | 900-214-08 |  |
| 废油桶 | 一个 | HW08废矿物油与含矿物油废 | 900-249-08 | T，I |
| 含油抹布 | 0.02t/a | HW49其他废物 | 900-041-49 | T/Tn |
| 实验废液 | 0.05 | HW08研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物 | 900-047-49 | T/C/I/R |

根据现场调查，新龙公司已设置了危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，废机油、含油废抹布、实验废液等分类收集、分开储存。其中废机油利用100kg机油桶贮存，油废抹布塑料袋贮存，实验废液塑料桶贮存。

废矿物油委托富民县豪贵再生能源加工厂进行处置。废油桶、实验废液在厂区危废暂存间暂存后定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。

磷精矿项目危险废物纳入新龙公司现有危险废物处置系统贮存、处置。

项目固体废物产生量及处置情况见表4.3-8。

表4.3-8     固体废物产生量及处置情况

| 类别 | 名称 | 产生量（t/a） | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同不固体废物 | 尾矿 | 209000 | 尾矿仓库临时堆存后，送新龙公司3#渣场与磷石膏分区堆存、待用 |
|  | 生活垃圾 | 3.0 | 纳入新龙公司现有处置系统处置 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.03 | 危废暂存间暂存，定期由富民县豪贵再生能源加工厂外运综合利用。 |
|  | 废油桶 | 1（个） | 危废暂存间暂存，定期由云南大地丰源环保有限公司进行处置 |
|  | 含油抹布 | 0.02 |  |
|  | 实验废液 | 0.05 |  |

（5）污染物排放汇总

项目污染物排放汇总见表4.3-9。

## 4.4项目以新带老措施及“三本账”核算

#### 4.4.1“以新带老”整改措施

（1）磷矿利用的整改

磷精矿项目的建设的目的是为了提高低品位磷矿品位项目实施后，磷矿品位提高4.5-5个百分点后，可以满足磷酸氢钙生产需要，实现对低品位磷矿的利用。

磷矿品位的提高，可以减少磷酸萃取磷过程中的石膏产生量。硫酸法磷酸萃取工艺原理系利用硫酸作为萃取剂，磷矿浆、浓硫酸在搅拌发生化学反应生产磷酸和二水物硫酸钙（CaSO4·2H2O）结晶，稀硫酸移出后的二水物硫酸钙及磷矿中的其他成分即为磷石膏，因此磷石膏产生量大体与磷矿品位呈负相关。磷精矿项目的设施，可以提高磷矿品位4.5-5个百分点，按去新龙公司2022年磷矿品位平均为22.23%，磷石膏的产生量为67.5万t/a。若磷矿品位下降至17.74%，则磷石膏产生量将增加至81.16万t/a。在实施磷精矿项目后，磷矿片区可提高至22.24%，磷石膏产生量可以维持在2022年水平。因此磷精矿项目的实施对磷石膏减排效果明显。

表4.3-9    项目扩建后工程全厂污染物排放汇总表

| 类型 废气 | 污染源 |  | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量/m3/h | 产生浓度/mg/m3 | 产生量t/a | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 废气排放量/m3/h | 排放浓度/mg/m3 | 排放量t/a |  |
| 废气 | 水洗装置 | 扬尘（无组织） | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 0.72 | 厂房阻隔 | 60 | 产污系数法 | / | / | 0.28 | 7200 |
|  | 原料堆场 | 扬尘（无组织） | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 1.08 | 洒水抑尘+围挡 | 74+60 | 产污系数法 | / | / | 0.137 | 7200 |
|  | 道路 | 道路扬尘（无组织） | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 0.96 | 洒水抑尘 | 74 | 产污系数法 | / | / | 0.25 | 3600 |
| 废水 | 生活废水 |  | 废水量 | 产污系数法 | / | / | 225 | 油水分离器+化粪池、污水处理站 | / | / | / | / | 0 | / |
|  |  |  | COD | 产污系数法 | / | / | 0.034 |  | / | / | / | / | 0 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 产污系数法 | / | / | 0.0018 |  | / | / | / | / | 0 | / |
|  | 初期雨水 |  | 废水量 | 产污系数法 | / | / | 287.86m3/次 | 初期雨水收集池 | / | / | / | / | 0 | 15min/次 |
|  | 生产废水 |  | 精矿脱水废水 | 产污系数法 | / | / | 220920 | 回水池收集回用于生产 | / | / | / | / | 0 | 7200 |
|  |  |  | 尾矿废水 | 产污系数法 | / | / | 981240 | 回水池收集后回用于生产 | / | / | / | / | 0 | 7200 |
| 固废 | 尾矿 |  |  | 物料平衡法 | / | / | 222000 | 尾矿库堆存 | / | / | / | / | 111000 | 1110000 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 产污系数法 | / | / | 3.0 | 委托环卫部门清运 | / | / | / | / | 7.2 | 7200 |
|  | 危险废物 |  | 含油废抹布 | 产污系数法 | / | / | 0.02 | 危废暂存间+委托有资质的单位进行处理 | / | / | / | / | 0.02 | 7200 |
|  |  |  | 废机油 | 产污系数法 | / | / | 0.03 |  | / | / | / | / | 0.03 | 7200 |
|  |  |  | 废油桶 | / | / | / | 一个 |  | / | / | / | / | 一个 | 7200 |
|  |  |  | 实验废液 | 产污系数法 | / | / | 0.05 |  | / | / | / | / | 0.05 | 7200 |

（2）磷石膏未进行无害化处理

中央第二轮生态环境保护督察报告指出：云南省部分磷化工企业生产工艺、装备落后，生产条件、污染防治措施难以满足环境保护要求，稳定达标排放难度较大。其中磷石膏利用率、无害化处理率低是处置的环境问题之一。

新龙公司拟建设100万吨/年磷石膏无害化处理项目，经无害化处理的磷石膏达到Ⅰ类一般工业固体废物标准后，用于火玛纳矿山1号、2号两个矿坑生态修复回填。100万吨/年磷石膏无害化处理项目、富民县罗免镇石板沟村火玛纳铁矿历史遗留矿坑生态修复方案已完成工程设计，待环评文件取得批复后即可实施。

（3）磷矿堆场环保设施不完善

针对磷矿堆场环保设施不完善的问题，新龙公司应加强磷矿堆场管理，更换已破损的防尘网，结合磷精矿项目是实施，在已采取洒水降尘措施的基础上建设固定式洒水降尘喷淋设施，大幅度减小扬尘污染。同时在雨季来临前清掏磷矿堆场外围截水沟，防止场外雨水进入堆场导则初期雨水收集池漫池、造成磷矿流失和加剧场区水土流失。

（4）3#磷石膏渣场整改

针对3#磷石膏渣场存在的环境问题，新龙公司应继续实施《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》提出的工程设施和管理措施（详见表4.4-1）。在实施3#渣场优化变更设计工程设施、管理措施后，渣场剩余库容可以得到安全、有效利用，封场符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（5）扬尘污染整改

经调查，新龙公司目前扬尘污染较大，特别是在是旱季大风时节扬尘瞬时污染十分突出，主要扬尘点为磷矿堆场、运输道路及工业场地，污染类型主要为二次扬尘污染。针对二次扬尘污染严重的问题，新龙公司现有磷酸氢钙生产线应采取如下措施进行整改：

1）增加洒水降尘设施

新龙公司已配置三台洒水车和三台移动式高压洒水喷雾器进行洒水降尘，但由于公司占地面积达1000余亩，洒水车、移动式高压洒水喷雾器很难实现实时情进行洒水降尘。公司应在磷矿堆场、主要运输道路两侧设置固定式洒水降尘喷淋装置，根据扬尘污染情况有针对性的进行洒水降尘。

- 磷矿堆场覆盖措施

对为进行覆盖的磷矿堆体进行防尘网覆盖，对已破损的防尘网进行更换。

3）及时清扫地面降尘

针对二次扬尘污染严重问题，新龙公司应及时清扫道路、工业广场的地面降尘，再结合洒水降尘，可以大幅度减小二次扬尘污染。

4）加强采区运输车辆管理

现场调查表明，运输车辆造成的扬尘污染时新龙公司主要扬尘污染源之一，由于运输磷矿的车辆需要经过厂区至磷矿堆场卸料，车辆行驶里程长达600m，加之部分车辆覆盖不严，磷矿运输过程存在抛洒情况，急剧了厂区的二次扬尘污染。主要整改措施除及时清扫道路降尘外，还应加强运输管理，制定相应的车辆运输管理制度，防治磷矿抛洒污染。

项目“以新带老”整改措施见表4.4-1。

表4.4-1  项目“以新带老”整改措施

| 序号 | 整改对象 | 整改内容 | 整改时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低品位磷矿利用工程 | 建设40万吨/年磷精矿项目，对进厂Ⅲ级磷矿进行水洗脱泥，将磷矿P2O5含量提高4.5-5个百分点后供磷酸氢钙生产线磷酸萃取配矿利用。 | 在取得项目环评批复后立即设施。 | 项目已立项 |
| 2 | 磷石膏无害化处理工程 | 建设100万吨/年磷石膏无害化处理项目，经检验磷石膏达到Ⅰ类一般工业固体废物标准后，用于火玛纳矿山1号、2号两个矿坑生态修复回填。 | 已编制《富民县火玛纳矿山生态恢复治理方案》，正在编制项目环境影响报告表，在取得项目环评批复后立即设施 | 项目已立项 |
| 3 | 磷矿堆场整改措施 | （1）对磷矿堆体进行覆盖、更换破损防尘网，新建磷矿堆场及本项目固定洒水降尘喷淋装置，根据气象条件和作业强度实时进行磷矿堆场和项目区洒水降尘。 | 与磷精矿项目同步实施 |  |
| 4 | 二次扬尘防治措施 | 主要运输道路两侧设置固定式洒水降尘喷淋装置。 | 2023年底前 |  |
|  |  | 及时清扫地面降尘。 | 立 即 |  |
|  |  | 制定相应的车辆运输管理制度，防治磷矿抛洒污染。 | 立 即 |  |
| 5 | 3#磷石膏堆场洒水降尘 | 新建回喷系统来减低渣场区粉尘污染。 | 与磷矿磷精矿项目同步实施 |  |
| 6 | 磷石膏堆存整改措施 | 渗滤液收集池、渗滤液回喷系统建设：在坝体整改后新建渗滤液收集池，容积从240m3扩大至1.07万m3，收集后的渗滤液回用于渣场洒水降尘，满足在雨季渗滤液不外溢。建设渗滤液回喷系统，包括回喷管道、喷头、提升泵等，不能完全回喷的渗滤液泵送磷酸氢钙生产线高位水池供生产循环使用，确保渣场渗滤液不外排。 | 1.07万m3渗滤液收集池已建成。立即新建渗滤液回喷系统 |  |
|  |  | 磷石膏堆排：按照渣场设计、环评、环评批复、渣场后评价要求采用分层碾压法堆填、单元填埋区覆土、植被的要求堆排磷石膏。 | 立即 | 正在分区 实施 |
|  |  | 3#磷石膏渣场封场：按照3#渣场优化变更设计进行封场，封场方案为：渣场顶部覆盖0.5m天然粘土、夯实作为防渗隔水层，其上覆土0.5m耕植土并植被。 渣场按1:2.5的外坡堆存磷石膏后，对上一个堆排完成的坡面及平台进行平整，平整完成直接铺设0.m耕植土后进行植被，同时从1960.5m平台开始煤升高10m（两个平台）修建一条B×H =0.4 ×0.4m的排水沟与中部纵向排水沟相连。 渣场按设计要求堆排至 1945.5m 标高后，按 2%的坡度由尾部坡向坝前进行顶面平整、顶面平整削高填低。 | 正在实施，封场分为13个平台，现已形成3个平台。 | 正在实施 |
|  |  | 封场后续管理：渣场封场后集液池内水泵继续使用，渗滤液及时泵送高位水池供生产循环使用，直至集液池内收集渗滤液水质稳定、渗滤液水质各指标均满足安全环保排放要求后方可停止集液池内水泵的运转。 渣场封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。除建立封场标识外，封场后还要长期进行相关护理 (如地表护理、继续收集和处理渗滤液等) 和长期环境监测。 | 封场后实施 |  |
|  |  | 渣场警示标识牌：增加并按GB1556-1995《环境保护图形标志》（固体废物贮存（处置））场要求设置渣场警示标识牌。 | 与磷矿磷精矿项目同步实施 |  |

在实施上述整改措施后，新龙公司现有工程可以实现环境保护的“以新带老”。

#### 4.4.2三本账

磷精矿项目投产后与项目原有情况污染物排放发生了变化，具体变化情况见下表表4.4-2。

表4.4-2  磷精矿项目“三本账”核算表

| 污染源 |  | 污染物名称 | 原有工程排放量 | 拟改扩建工程排放量 | 以新带老削减量 | 总排放量 | 增减变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 硫酸萃取 | 氟化物 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 |
|  | 烘干系统 | 颗粒物 | 35.568 | 0 | 0 | 35.568 | 0 |
|  |  | 二氧化硫 | 117.388 | 0 | 0 | 117.388 | 0 |
|  |  | 氮氧化物 | 141.001 | 0 | 0 | 141.001 | 0 |
|  | 无组织废气 | 粉尘 | 0.981 | 0.638 | 0.343 | 0.638 | -0.343 |
| 固体废物 | 磷石膏、水洗脱泥尾矿 |  | 665000 | 209000 | 0 | 874000 | +209000 |
|  | 生活垃圾 |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
|  | 废机油 |  | 0.20 | 0.03 | 0 | 0.23 | +0.03 |
|  | 含油废抹布 |  | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.06 | +0.01 |
|  | 废油桶（个/a） |  | 5个 | 1个 | 0 | 6个 | 1个 |
|  | 实验废液 |  | 0.5 | 0.05 | 0 | 0.55 | +0.05 |
| 单位：废水排放量—万t/a；废气排放量—t/a；工业固体废物排放量—t/a；大气污染物、水污染物排放量—t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |

磷精矿项目生产废水循环利用，新龙公司现有工程生产废水亦实现了封闭循环，项目建设前后数量公司无生产废水外排。项目不增加职工定员，项目建设前后生活污水产生量无变化，生活污水经处理达标后回用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。项目建设前后新龙公司均不设置废水排污口。

由于新建磷矿堆场固定洒水降尘喷淋装置，可以根据气象条件和作业强度实时进行磷矿堆场和项目区洒水降尘，现有工程磷矿堆场颗粒物无组织排放量有所减小。

磷精矿项目增加选矿尾矿、危险废物排放。其中增加选矿尾矿20.9万t/a，废机油0.03t/a、废机油桶一个、含油废抹布0.01t/a、实验废液0.05t/a。

- 5环境现状调查与评价

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23km。富民县位于东经102°21′--102°47′，北纬25°08′--25°36′之间，东与嵩明县、寻甸县相邻，南靠五华、西山区，西与楚雄州的禄丰、武定接壤，北与禄劝山水相连，昆禄公路穿境而过，东西宽44.2km、南北长51.6km，总面积993.76km2。富民县区位良好，108国道二级公路、昆武高速公路穿境而过，交通便利。

云南新龙矿物质饲料有限公司40万吨/年磷精矿项目利用该公司磷矿堆场空闲土地建设，云南新龙矿物质饲料有限公司位于富民县大营镇沙锅村富民产业园区大营片区，项目中心地理坐标：东经102°32'24"、北纬24°25'11"，项目距富民县城4km，距昆明17.5km。

建设项目地理位置图详见附图3。

### 5.1.2地形地貌

富民县县境似一不规则梯形，南高北低，地形由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县共有7个坝子，面积46km2，占全县面积的4.63%，山区、半山区面积947km2，占全县面积的95.37%。

区域地处滇东高原西部。地貌的主要特点是：地势大致向北倾斜,南高北低,起伏明显,盆岭相间,山多坝子少,灰岩广布,岩溶地貌比较发育。境内主要有老青山、望海山两大山脉,均为南北走向,是滇东高原群山中的一部分。老青山环绕县境南部,是螳螂川(下游叫普渡河)与境外铺西河的分水岭。望海山从打猪山开始横贯县境中部,为螳螂川与散旦河的分水岭。海拔最高2817m(老青山的金铜盆山顶),最低1455m(东村乡小沙坪村北螳螂川出境处),相对高差1362m,平均坡度25°左右。

拟建场地位于富民县大营街道办事处沙锅村，场地原始地形为缓山坡山地，地貌上属低中山山麓斜坡及缓坡地貌类型。新龙公司厂区目前已形成北高南低的11级平台，每级高差3m左右。最高点高程为1850m, 最低点高程为1746m。新龙公司磷矿堆场土地已进行平整，项目建设场地高程1850m，为厂区最高1级平台。

### 5.1.3地质

富民县境所处位置，地质构造属杨子淮地台一级，康滇地轴二级，武定到易门台拱三级的东缘和滇黔川鄂台拱二级，昆明坳陷三级西缘的接合部。其西部为罗次大断裂，东部为小江深断裂，中部为普渡河深断裂，县内断裂构造发育，褶皱构造简单。

土壤母质主要有三种类型：

①冲积母质：多分布在河床两侧的漫滩阶地。

②残积坡积母质：岩性风化后，残积原地或积于坡麓，多分布在山区坡地。

③洪相堆积母质：主要分布于山麓、平坝边缘，河流出口处，山区的谷、冲、箐分布较多。

从元古界昆阳群到新生界第四系，除缺古生界志留系外，其它地层均有出露，全县从老到新的地层分布及其岩性大致为：西部与禄丰交界的边沿地带，以元古界地层为主，岩性为砂岩，白云质灰岩等。螳螂川以东的大部分地区和西侧的部分地区，以古生界的地层为主。寒武系的灰质白云岩、泥质灰岩和砂岩，出露于麻地-龙潭-宜格-杜朗地段，奥淘系的紫红、灰白、灰黄色砂岩夹杂色云母质页岩（见三村大桥附近），大营-瓦恭、宜格-杜朗、对方-龙潭（款庄）等地。泥盆系的黄绿、灰白色砂岩、泥质灰岩，出露于束刻-毛依甸-东核等地。二迭系的灰岩和玄武岩，多数地区都有出露，分布较广。罗免、散旦镇的大部分，永定街道、款庄镇部分地区（瓦窑、西山、青华、多宜甲）以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，株红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定、款庄、赤鹫、东村、散旦等地坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。

新龙公司《100万吨/年磷石膏无害化处理及配套60万吨/年磷矿水洗脱泥岩土工程详细勘察报告》资料显示，拟建场地内及附近10km范围内无全新世活动断裂通过，拟建建筑结构的抗震性能化设计可不考虑近场影响。

### 5.1.4气象条件

富民县属亚热带高原季风气候，气候温利，夏无酷暑，冬无严寒，四季如春，多年平均气温15.8℃，最冷为1月，平均气温8.3℃，最热为7月，平均气温为21.3℃。日极端最高气温33.3°C，极端最低气温-7℃，区内旱、雨季分明，降雨主要集中在每年5—10月份，占全年降雨量的87.7%，旱季为每年11月一次年4月，降雨较小，占全年降雨量的13.3%，最大年降雨量1532mm，最小年降雨量719.9mm，多年平均降雨量为841.6mm，月最大降951.30mm(1995年)，日最大降雨为120.40mm(1979年8月15日)，多年平均蒸发量为2195.38mm，月最大蒸发量为332.40mm(1986年3月)，月最小蒸发量为83.85mm。主导风向为西南风，年平均风速2.1m/s，最大风速16m/s，静风频率37%。

### 5.1.5河流水系

富民县属长江流域金沙江水系，富民县境内主要河流为螳螂川（普渡河）干流，螳螂川（普渡河）一级支流主要有5条，依次为大营河（又称富民大河）、清水河（又称拖担河）、龙纳河、天生桥河、款庄河。

项目区地表水体为大营河与螳螂川。螳螂川源于滇池，自滇池海口由东南向西北经安宁，再由南转向北以与上游段相反的流向经富民、禄劝县，于禄劝县小河坪子东北附近汇入金沙江。全流域面积11751km2（富民县境内993 km2），河长364km，河道平均坡降4.5‰。螳螂川干流过蔡家村水文站后，于河上洞附近进入富民境内，继续北流，穿富民县城永定街道办事处，纳右支大营河后，转向西北方向，在河尾巴村纳左支清水河，河东村纳马拉河后，转向北流过赤鹫乡，在车坝村纳左支龙腊河，小龙潭村纳右支撒着河，在龙源村口为富（民）禄（劝）县界河，蜿蜒于崇山峻岭之间，至沙坪村纳右岸较大支流木板河后，在汇口下游4km左右出境。螳螂川干流在富民县内长37.4km，富民县与禄劝县界河长26.0km。

大营河又称富民大河，为普渡河右岸一级支流，源于昆明市五华区五宝山（高程2540m），自河源起由北向西南方向流经八里坡村、五华区沙朗乡政府（这一段称沙朗河），于天生桥附近与另一源陡坡河相汇后，转向西北方向，过李子坪村、二村，在豹子洞附近进入富民境内，过完家村水文站后，逐渐转向西过何官营村、永定街道办事处，在成器墩村纳支流杨先河后，于永定街道办事处中沙滩村汇入普渡河。主河道长36.3km，富民县境内长12.2km，集水面积362km2，总落差860m，平均比降9.20‰。其中，富民境内集水面积131.8km2。

拟建场地位于低中山缓坡地貌地带。场地周边无河流、湖泊、水塘等地表水体，场地内没有横穿地面水系，钻探深度范围内未揭露地下水。

项目所在区域水系图见图5-2。

### 5.1.6土壤

富民县各类土壤发育的母岩主要有砂岩、砂页岩、紫色砂岩、紫色砂页岩、石灰岩、玄武岩等。且土壤分为4个土类7个亚属16个土属25个土种，其中：红壤居首，全县有102.58万亩，占土地总面积的68.87%。广泛分布在县内海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土居二，全县有23.14万亩，占土地总面积的15.54%。与红壤和水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦两乡，永定、款庄两镇（街道办）的部分地区也有分布。水稻土居三，全县有7.19万亩，占总面积的4.83%。其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型水稻土5.95万亩。棕壤居四，全县有2.49万亩，占总面积的1.67%。分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。

### 5.1.7动植物资源

富民县境内常见的野生动物近百种，兽类：兔、松鼠和少量的狐狸、豪猪、野猫、蝙蝠、麂子。两栖、爬行类：花麻蛇、水蛇、青竹蛇、四脚蛇、蜥蜴、蜈蚣、蚯蚓、水蛭、田螺、旱螺、蜗牛、蚌、石蚌、蛙、水箐鸡、螃蟹、蟾蜍。鱼类：少量鲤鱼、鲫鱼、草鱼、白鲢鱼和鳅、鳝、虾等。鸟类：成群的麻雀已濒临灭绝，八哥、乌鸦、莺、啄木鸟、戴胜、鹳、野鸭、翡翠只偶尔可见。昆虫类：蝇、蚊、蚂蚁、蚜虫、象鼻虫、毛刺叮、蝴蝶、蜻蜓、黑尾叶蝉、地老虎、土蚕、蟋蟀、螳螂、斑蝥、萤火虫、沙虫、草蜂、蝉等。

富民的现存森林植被多属次生植被。乔木树种主要有：云南松、华山松、栎类、杉类、桤木、滇油杉、桉树（人工）等；下木主要有：山茶、厚皮香、南烛、粉叶小檗、乌饭、杜鹃、车桑子、胡枝子、杨梅、黄连木、马桑、小檗、火棘、金丝梅、悬钩子、苦刺、蔷薇、芒种花和牛筋条等；草本主要有：紫茎泽兰、蕨类、火绒草、鬼针刺、飞机草、蒿类、细柄草、黄背草、火绒草、半夏、扭黄茅、白茅、金茅、兔儿风、草莓、沿阶草等。

项目在新龙公司磷矿堆场建设，场地已平整为工业用地，无植被覆盖。

## 5.2项目周边污染源调查

### 5.2.1富民产业园区概况

（1）富民产业园区简介

2014年富民产业园区管委会委托昆明市规划设计研究院编制完成了《富民产业园区总体规划修编（2015-2030）》，通过昆明市工业和信息化委员会组织的专家审核，并于2015年10月取得了昆明市工业和信息化委员会《关于实施<富民工业园区总体规划修编（2015-2030）>的意见》（昆工信发【2015】181号）。园区总规划面积67.37平方公里，建设用地面积为30.4平方公里，规划期为2015--2030年。根据《中共云南省委云南省人民政府关于印发<云南省各类开发区优化提升总体方案>的通知》（云委〔2020〕287号），原有的100个省级开发区优化提升为47个，富民工业园区作为47个优化提升的省级开发区之一，并为2020年保留的省级开发区。云委〔2020〕287号文要求统一各类开发区名称，即富民工业园区统一后的名称为“云南富民产业园区”。

（1）富民工业园区简介

2014年富民工业园区管委会委托昆明市规划设计研究院编制完成了《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》，通过昆明市工业和信息化委员会组织的专家审核，并于2015年10月取得了昆明市工业和信息化委员会《关于实施<富民工业园区总体规划修编（2015-2030）>的意见》（昆工信发【2015】181号）。园区总规划面积67.37平方公里，建设用地面积为30.4平方公里，规划期为2015--2030年。

富民工业园区位于富民永定街道、罗免镇、赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇的部分区域，定位为新型工业园区，是以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态工业园，呈带状组团发展格局，形成“一核、两轴、四片区、多组团、多节点”的总体空间发展结构:

一核：县城综合服务中心，作为园区重要的生活及配套服务中心。

两轴：是指沿昆武高速公路、昆禄公路形成的发展轴线以及沿轿子雪山旅游专线形成的发展轴线。

四片区：是指在现有乡镇外开发建设的产业功能片区，包括白石岩—大白坡片区、大营—茨塘片区、散旦片区、款庄—东村片区四大工业片区。

多组团：指四个工业片区内部功能各异的产业组团，包括钛化工、装备制造、新材料、食品加工、机械加工等功能组团。

多节点：指园区周边的关联乡镇以及四大工业片区中配套的综合服务节点，作为园区生活和配套服务的次级服务节点。

（2）规划产业结构

富民工业园产业规划构建“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。“两轴”即沿昆武高速公路和轿子山旅游专线形成两条产业发展轴线，“三园”即为装备制造产业园、钛化工产业园和新材料产业园三大产业园区，“六组团”包括白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团。

本项目位于大营-茨塘组团，该片区规划为以半导体为主导的新材料产业、食品加工、五金建材、商贸物流等产业，其规划产业结构如下：

大营-茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。对于现状水泥厂适度保留，不再进行规模的扩大，在未来有条件的情况下考虑搬迁。

目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括食品加工、五金建材等，是富民工业园区近期重点发展的片区。

（3）园区规划环评

富民工业园区管委会委托云南大学编制了《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》，该报告书于2016年1月通过了云南省环境保护厅组织的专家组的审查。

（4）园区配套环保设施建设情况

1）排水

规划区污水系统主要采用集中式废水处理系统和分散式废水处理系统相结合的方式。根据工业园区地形地势考虑污水处理厂规模及位置，并结合现有的污水处理厂站，规划建设4座污水处理厂，6座废水处理站。各污水处理厂（站）处理深度为三级处理，出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。

大营-茨塘组团规划建设大营污水处理厂，目前污水处理厂已建成，正在进行投产前的准备工作。

2）固废处置

富民工业园区已建固废处置设施主要有富民县垃圾处理厂、昆明市危险废物处置中心、昆明市医疗废物集中处置中心、富民工业园区大水塘钛渣库。

- 富民县垃圾处理厂

富民县垃圾处理厂选址于富民县永定街道北营村委会杨家凹（富民工业园区的大白坡组团内），距县城12km，一期用地范围50亩，近期处理规模100吨/日，远期200吨/日。于2013年12月26日正式投入运营。工艺采用“生活垃圾预处理+有机质降解堆肥＋木塑产品系统+RDF燃料系统”相结合的综合处理工艺。目前富民县垃圾处理厂实际处理量为43吨/日。处理服务范围富民县城建成区、永定街街道办事处、罗免镇、赤鹫镇，以及垃圾厂所覆盖范围内工业园区（主要为白石岩——大白坡片区及大营—茨塘片区）产生的生活垃圾。

②昆明市危险废物处置中心

昆明危险废物处理处置中心位于富民县罗免镇高仓村小高仓（富民工业园区的大白坡组团内），场区面积约377.448亩，昆明危险废物处理处置中心分为一期工程和二期工程，一期建设处理规模合计34000吨/年，二期建设处理规模合计80000吨/年。能够处理《国家危险废物名录》[2] 49类危险废物中的48类（HW01医疗废物除外）。昆明危险废物处理处置中心是《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》的31个综合性集中式危险废物处置项目之一，是云南省内第一个较大规模并具有示范性的重要环保项目。

③昆明市医疗废物集中处置中心

地址位于富民县罗免镇高仓村境内（富民工业园区的大白坡组团内），昆明市医疗废物集中处置中心于2007年1月正式建成竣工，建成后的处置中心占地 41.5亩，年处理医疗废弃物5475吨，承担着昆明市辖区内医疗废物的收集、运输和处置，涵盖昆明市辖区范围内所有的医院、卫生部门和医学教育机构产出的医疗废物的收集处置，即将昆明市所辖五华、官渡、西山、盘龙、安宁、呈贡、晋宁、富民、禄劝、嵩明等14县（市）区范围内所属的各类医院、门诊部、医院临床中心和诊所（包含个体诊所）所产生的医疗废物，进行集中焚烧处理处置。

项目向东元集中，新型建材向茨塘集中。

### 5.2.2区域污染源调查

项目位于富民产业园区大营片区，目前入园的企业，特别是中小型企业较多，根据现场踏勘，项目周边主要集中园区企业，均为已建成项目，本次评价主要调查项目周边大气污染物的企业概况，项目周边主要排放大气污染物的企业排污简况见表5.2-1。

表0-1  周边企业污染源调查简况

| 企业名称 |  | 企业类型 | 方位 | 距离/m | 排放主要污染物 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 云南新龙矿物质饲料公司 | 其他：矿物质饲料、硫酸的生产 | 西 | 120 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 | 已建 |
| 有限公司（13号地块） | 昆明友邦制冷设备有限公司 | 装备制造：制冷设备、烘干设备、金属面硬质聚氨酯夹心板的制作 | 西北 | 345 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 云南增鲜智能保鲜技术开发有限公司 | 装备制造：保鲜技术及保鲜设备 | 西面 | 321 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 云南高创异能科技有限公司富民分公司 | 化工及新材料：新材料的生产 | 西面 | 401 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 富民德力胜有限公司（22号地块） | 富民德力胜有限公司 | 装备制造：太阳能热水器、防盗门的生产 | 西北面 | 630 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 云南祥盛予建筑装饰材料有限公司 | 建筑装饰材料、微晶石地板生产 | 西北面 | 730 | 颗粒物、非甲烷总烃（NMHC） | 已建 |
|  | 云南豪盾防护工程有限公司 | 装备制造：人防工程、通风工程防护设备生产 | 西北面 | 630 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 云南雷鸣石油设备制造有限责任公司 | 装备制造：双层油罐、撬装加油站、阻隔防爆材料、压力容器、金属容器、玻璃钢容器的制造 | 西北面 | 740 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 云南泽能环境科技有限公司 | 化工及新材料：节能环保产品及纳米新材料 | 西北面 | 840 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 云南晨星彩印有限公司（20号地块） | 云南晨星彩印有限公司 | 其他：装装潢印刷品；纸张，油墨，文化用品，塑料制品 | 西北面 | 590 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明昌顺矿山机械制造有限公司（8号地块） | 昆明昌顺矿山机械制造有限公司 | 装备制造：普通机械及配件、电器机械及器材 | 西北面 | 780 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明勋昂不锈钢制品有限公司（6号地块） | 昆明勋昂不锈钢制品有限公司 | 其他：不锈钢制品、太阳能热水器 | 西北面 | 740 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 云南开怀环保开发科技有限公司 | 化工及新材料：塑料检查井、塑料化粪池、塑料蓄水池、PP模块、高密度聚乙烯给水管、燃气管、双壁波纹管、中空缠绕管、钢带增强螺旋波纹管材及管件 | 西北面 | 940 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 云南威亚通风设备有限公司 | 装备制造：通风设备及配件、消防设备及配件、空调及空调配件的制造 | 西北面 | 638 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 昆明奥舟管业有限公司 | 化工及新材料：塑料管道管件、塑胶制品、改性高分子材料 | 西北面 | 585 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 云南恒业玻璃技术有限公司 | 建材：玻璃、玻璃制品、建筑材料 | 西北面 | 537 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明守护神保安设备有限公司（18号地块） | 昆明守护神保安设备有限公司 | 装备制造：钢质隔热防火门、钢质隔热防火窗、防盗门、保险箱柜 | 西北面 | 345 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 成都宸宇涂装昆明分公司 | 化工及新材料：粉末涂料 | 西北面 | 845 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明力线电缆制造有限公司（1号地块） | 昆明力线电缆制造有限公司 | 其他：电线、电缆、电缆桥架、母线槽、配电箱柜 | 西北面 | 870 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 富民星晖家具用品有限公司 | 其他：家具 | 西北面 | 770 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明机筛工贸有限公司 | 昆明机筛工贸有限公司 | 其他：普通机械及配件、金属结构 | 西北面 | 370 | 颗粒物 | 已建 |
| 昆明仁和机械制造有限公司（1号地块） | 昆明仁和机械制造有限公司 | 其他：机床制造、机械零部件加工 | 西面 | 330 | 颗粒物 | 已建 |
|  | 昆明中宸新型建材有限公司 | 建材：建筑材料、水性涂料、装饰材料、化工产品 | 西面 | 430 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明创乐美家工贸有限公司 | 昆明创乐美家工贸有限公司 | 其他：太阳能热水器、室内门 | 北面 | 西460 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 云南赛冠木业有限公司 | 其他：木制品 | 西北面 | 660 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明欣鑫翔实业有限公司（17号地块） | 昆明欣鑫翔实业有限公司 | 其他：公路、城市道路交通设施、设备、照明通讯设施、设备及电子电器产品 | 西南面 | 410 | 颗粒物 | 已建 |
|  | 昆明箭头环境科技有限公司 | 装备制造：防火阀、排烟防风阀、离心式消防排烟风机、轴流式消防排烟风机以及通风管道、消防暖通设备 | 西南面 | 454 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明万嘉不锈钢制品制造有限公司 | 昆明热浩工贸有限公司 | 其他：太阳能设备 | 西北面 | 360 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 昆明万嘉不锈钢制品制造有限公司 | 其他：不锈钢制品、消防设备、环保设备、电气设备、塑料制品、金属制品 | 西北面 | 390 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明鼎骏塑业有限公司（11号地块） |  | 其他：塑料制品、塑料模具 | 西北面 | 675 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明荣德福管材制造有限公司（9号地块） |  | 化工及新材料：塑料管材、太阳能热水器、电缆、电线 | 西北面 | 740 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明克林轻工机械有限责任公司 |  | 装备制造：主要生产制糖机械、化工设备和压力容器等轻工机械产品 | 西面 | 440 | 颗粒物 | 已建 |
| 云南精工塑料包装材料有限公司 |  | 其他：聚丙烯打包带、塑料制品、撕裂膜、粘胶制品、塑料包装膜、PE热缩膜、塑料包装袋、聚丙烯双向拉伸塑料膜、注塑制品 | 西面 | 420 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明市木道工贸有限责任公司（14号地块） |  | 其他：家具、木材加工及半成品 | 西北面 | 345 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明茂顺装饰家俱材料厂（昆明奥星海工贸有限公司） |  | 其他：全屋板式家具、整体橱柜、整体衣柜、整体卫浴、定制木门、定制化整体家居产品 | 南面 | 116 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 云南百川环保科技有限公司 |  | 化工及新材料：塑料检查井、线性排水沟、塑料管道、管件、井盖及塑料制品的研发、生产和销售 | 西北面 | 410 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 云南春叶塑料制成品有限公司（5号地块） |  | 化工及新材料：塑料原料、农用地膜、覆盖膜、棚膜、塑料包装袋、塑料注件、塑料制品 | 西北面 | 384 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |
| 富民鑫顺建材有限公司 |  | 其他：建筑用粉、工业用粉 | 西面 | 270 | 颗粒物 | 已建 |
| 永坤等三家磨粉厂 |  | 其他：建筑用粉、工业用粉 | 西面 | 120 | 颗粒物 | 已建 |
| 金锐水泥厂 |  | 其他：水泥生产 | 四 | 150 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 已建 |
| 富民瑞呈饲料添加剂有限公司 |  | 化工：饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙生产 | 东 | 362 | 饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、氟化物 | 已建 |
| 龙凤呈祥 |  | 新材料：建筑涂料 | 西面 | 205 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 已建 |
| 富民明成建材有限公司 |  | 其他：建筑用粉、工业用粉 | 东面 | 75 | 颗粒物 | 已建 |
| 富民龙伟建材有限公司 |  | 其他：建筑用粉、工业用粉 | 南面 | 126 | 颗粒物 | 已建 |
| 大仓水泥制品有限公司 |  | 其他：商品混凝土等 | 东南 | 110 | 颗粒物 | 已建 |
| 西南华水泥公司 |  | 其他：水泥生产 | 东面 | 30 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 已建 |
| 富民水泥厂 |  | 其他：水泥生产 | 东南 | 180 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 已建 |
| 昆明华兴包装有限公司 |  | 化工及新材料：塑料包装制品 | 东南 | 2418 | 非甲烷总烃 | 已建 |
| 昆明东方塑纸包装有限公司 |  | 包装装潢及其他印刷（塑料及纸张包装印刷、膜、袋）；塑料制品、纸制品的生产 | 东南 | 2612 | 非甲烷总烃 | 已建 |
| 富民明华酒业有限公司 |  | 其他：酒制品生产 | 东南 | 2637 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 已建 |
| 远方生物制品有限公司 |  | 化工：液体消毒剂、液体抗抑菌洗剂、化妆品 | 东南 | 2787 | 异味、非甲烷总烃 | 已建 |
| 云南正业食品包装彩印有限公司 |  | 其他：食品、水果、蔬菜、农副土特产品的外包装设计、加工 | 东南 | 2921 | 非甲烷总烃 | 已建 |
| 云南若甘生物科技有限公司 |  | 其他：制糖 | 东南 | 2921 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 已建 |
| 钰东晶昕医疗器械经营有限公司 |  | 新材料：医疗器材、药品 | 东南 | 3022 | 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 已建 |
| 昆明恒舟印刷有限公司 |  | 其他：包装装潢印刷 | 东南 | 3048 | 非甲烷总烃 | 已建 |
| 云南盛泽医药物流公司 |  | 其他：药品加工 | 东南 | 3048 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 已建 |
| 建新园食品加工有限公司 |  | 其他：罐头食品、方便食品、焙烤食品、豆制品制造 | 东南 | 2939 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 已建 |
| 云南香香食品制造有限公司 |  | 其他：蛋制品、饮料 | 东南 | 3068 | 异味 | 已建 |
| 富民众爽面条加工厂 |  | 其他：米面制品生产 | 东 | 2961 | 颗粒物 | 已建 |
| 云南力神重工机械公司 |  | 其他：新型环保、欧式智能起重机、冶金铸造起重机 | 东 | 2987 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 已建 |

根据上表，项目周边大部分企业均涉及粉尘等常规污染物排放，其中水泥制造业涉及燃煤的企业排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，新龙公司特征大气污染物为氟化物、硫酸雾，其他塑料管材、覆膜加工企业特征污染物为非甲烷总烃。

经调查，绝大部分入园企业经整改后，大气污染物可以实现达标排放。新龙公司及其他企业环境空气质量监测表明，园区TSP、PM10、二氧化硫、氮氧化物等常规污染物和氟化物、硫酸雾、非甲烷总烃等特征污染物可以满足相关环境质量标准。

## 5.3项目区域环境质量现状

### 5.3.1环境空气质量现状调查与评价

（1）环境质量达标区判定

项目位于昆明市富民产业园区大营片区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升，项目区位于富民产业园区大营片区，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。

本次评价收集到富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2021年）”（监测站点设置于富民县图书馆楼顶），结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析，结果见表5.3-1。

表0-1富民县空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | 占标率 （%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 11 | 60 | 18.33 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 22 | 150 | 14.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 40 | 32.50 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 24 | 80 | 30.00 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 35 | 70 | 50.00 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 61 | 150 | 40.67 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 14 | 35 | 40.00 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 27 | 75 | 36.00 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 1300 | 4000 | 32.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90位百分数 | 130 | 160 | 81.25 | 达标 |

根据上表分析，富民县环境空气质量达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，为达标行政区。

（2）区域环境空气质量现状

新龙公司在进行饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目环境影响后评价时，委托云南省有色金属及制品质量监督检验站于2022年1月11日～2022年1月18日对项目所在地区域内敏感点砂锅村、李家村环境空气质量现状进行了监测。区域主导风向为西南风，砂锅村位于新龙公司东南面，李家村位于新龙公司东面，处于项目侧下风向。区域环境质量现状监测内容、结果如下：

1）监测点位

本次监测共设2个环境空气质量现状监测点，分别位于沙锅村和李家村。

2）监测项目：TSP、PM10、SO2、氟化物，共4项。

3）监测时间：2022年1月11日～2022年1月18日。

4）监测频率：连续监测7天，TSP、PM10监测日均值，SO2、氟化物监测日均值和4个时段浓度值（02:00~03:00、08:00~09：00、14:00~15:00、20:00~21：00）。

5）评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

环境空气监测评价结果见表5.3-2、5.3-3。

表5.3-2颗粒物、PM10监测评价结果（日平均）

| 采样 点位 | 采样日期 | 监测结果 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总悬浮颗粒物 mg/m3 | PM10 m g/m3 | 总悬浮颗粒物 | PM10 |
| 沙锅村 | 2022-01-11至2022-01-12 | 0.122 | 0.063 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-12至2022-01-13 | 0.101 | 0.053 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-13至2022-01-14 | 0.145 | 0.044 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-14至2022-01-15 | 0.120 | 0.045 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-15至2022-01-16 | 0.128 | 0.048 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-16至2022-01-17 | 0.112 | 0.052 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-17至2022-01-18 | 0.134 | 0.056 | 达标 | 达标 |
| 李家村 | 2022-01-11至2022-01-12 | 0.066 | 0.047 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-12至2022-01-13 | 0.081 | 0.045 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-13至2022-01-14 | 0.081 | 0.047 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-14至2022-01-15 | 0.077 | 0.059 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-15至2022-01-16 | 0.079 | 0.047 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-16至2022-01-17 | 0.100 | 0.060 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-17至2022-01-18 | 0.098 | 0.044 | 达标 | 达标 |
| 注：评价标准为GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准：总悬浮颗粒物日均平均浓度0.3mg/m3、PM10日均平均浓度0.15 mg/m3 |  |  |  |  |  |

表5.3-3二氧化硫、氟化物监测评价结果（小时平均）

| 采样 点位 | 采样日期 | 采样时间 | 监测结果 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二氧化硫mg/m3 | 氟化物 μg/m3 | 二氧化硫 | 氟化物 |
| 沙锅村 | 2022-01-11 | 02:00~03:00 | 0.009 | 2.5 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.018 | 2.9 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.030 | 1.4 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.020 | 3.2 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-12 | 02:00~03:00 | 0.010 | 3.0 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.019 | 3.6 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.032 | 3.5 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.024 | 3.5 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-13 | 02:00~03:00 | 0.013 | 2.4 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.032 | 3.3 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.038 | 1.9 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.018 | 3.4 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-14 | 02:00~03:00 | 0.007 | 2.9 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.024 | 3.9 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.030 | 3.4 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.021 | 3.1 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-15 | 02:00~03:00 | 0.012 | 2.6 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.021 | 2.4 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.033 | 1.7 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.037 | 3.2 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-16 | 02:00~03:00 | 0.014 | 3.4 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.027 | 3.2 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.024 | 3.7 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.028 | 3.2 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-17 | 02:00~03:00 | 0.008 | 3.8 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.019 | 3.3 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.035 | 3.2 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.018 | 3.4 | 达标 | 达标 |
| 李家村 | 2022-01-11 | 02:00~03:00 | ＜0.007 | 4.7 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | ＜0.007 | 3.4 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.010 | 3.3 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | ＜0.007 | 3.7 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-12 | 02:00~03:00 | ＜0.007 | 5.2 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.007 | 4.3 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.013 | 4.6 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.009 | 8.6 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-13 | 02:00~03:00 | ＜0.007 | 5.0 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.012 | 3.7 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.019 | 3.4 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.018 | 4.0 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-14 | 02:00~03:00 | ＜0.007 | 5.5 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | ＜0.007 | 4.7 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.018 | 4.9 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.011 | 6.7 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-15 | 02:00~03:00 | ＜0.007 | 4.9 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.012 | 3.6 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.015 | 3.2 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.012 | 4.0 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-16 | 02:00~03:00 | ＜0.007 | 4.6 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.012 | 3.7 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.017 | 3.3 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.008 | 3.4 | 达标 | 达标 |
|  | 2022-01-17 | 02:00~03:00 | ＜0.007 | 4.7 | 达标 | 达标 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.013 | 4.8 | 达标 | 达标 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.015 | 4.5 | 达标 | 达标 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.012 | 3.6 | 达标 | 达标 |
| 注：二氧化硫评价标准为GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准：小时平均浓度0.15mg/m3，氟化物评价标准为HJ2.2-2018附录D 空气质量浓度参考限值：小时平均浓度0.02mg/m3 |  |  |  |  |  |  |

从表5.3-2可知，砂锅村总悬浮颗粒物和PM10最大日平均浓度为0.134mg/m3、0.063mg/m3，李家村总悬浮颗粒物和PM10最大日平均浓度为0.100mg/m3、0.060mg/m3，可以满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准：总悬浮颗粒物日均平均浓度0.3mg/m3、PM10日均平均浓度0.15 mg/m3的二级标准。

从表5.3-3可知，李家村、砂锅村二氧化硫最大小时浓度分别为0.019mg/m3、0.038mg/m3，可以满足GB3095-2012《环境空气质量标准》0.15mg/m3的二级标准。

李家村、砂锅村氟化物最大小时浓度分别为0.0086mg/m3、0.0047mg/m3，可以满足HJ2.2-2018附录D 空气质量小时平均浓度0.02mg/m3浓度参考限值。

### 5.3.2地表水质量现状调查与评价

（1）大营河水质现状调查

昆明市生态环境局富民分局提供的2021年1-12月水环境质量监测数据及富民县人民政府网站（http://www.kmfm.gov.cn/c/2022-04-22/5914704.shtml）公示的《富民县2021年宏观质量分析报告》水环境监测情况见表5.3-5。

表 0-2  2021年大营河（又称为沙朗河）成器墩小桥断面水环境质量监测情况

| 检测时间 | pH | 溶解氧mg/L | 化学需氧量mg/L | 五日生化需氧量mg/L | 氨氮mg/L | 总磷mg/L | 石油类mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-10 | 7.85 | 6.16 | 14 | 4.4 | 1.38 | 2.11 | 0.01L |
| 02-02 | 8.05 | 6.02 | 13 | 2.8 | 1.07 | 0.75 |  |
| 03-02 | 8.23 | 6.47 | 27 | 3.3 | 1.02 | 1.65 |  |
| 04-02 | 8.03 | 6.01 | 25 | 4.2 | 2.46 | 1.87 | 0.01L |
| 05-07 | 7.9 | 7.36 | 20 | 4 | 0.61 | 0.69 | 0.01L |
| 06-02 | 8.17 | 5.75 | 16 | 3.7 | 0.38 | 0.65 | 0.01L |
| 07-06 | 8.16 | 5.3 | 14 | 3.1 | 0.05 | 0.29 | 0.01L |
| 08-03 | 7.67 | 5.94 | 23 | 6.2 | 0.05 | 0.23 |  |
| 09-02 | 8.15 | 6.07 | 10 | 1 | 0.16 | 0.19 |  |
| 10-09 | 8.16 | 6.18 | 19 | 4 | 0.31 | 0.19 | 0.01L |
| 11-02 | 8.7 | 6.02 | 29 | 3.8 | 0.33 | 0.25 |  |
| 12-02 | 7.69 | 6.47 | 12 | 3.2 | 0.14 | 0.23 |  |
| 平均值 | 7.67-8.23 | 6.15 | 18.50 | 3.64 | 0.66 | 0.758 | 0.01L |
| 标准值 | 6~9 | / | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 |
| 超标率 | / | / | / | 8.33% | 33.33% | 50% | / |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 | 不达标 | 不达标 | 达标 |

成器墩小桥保护目标为Ⅳ类，实际水质有7个月不达标，超标项目是总磷、氨氮及五日生化需氧量，主要超标污染物总磷平均浓度0.758mg/L，平均综合污染指数4.424。根据上表，大营河水质2021年未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质量标准，超标项目是总磷、氨氮及五日生化需氧量，主要超标原因为附近农业面源对地表水环境影响较大。

（2）地表水环境质量监测

。新龙公司进行现有工程评价时委托云南省有色金属及制品质量监督检验站对地表水环境进行现状监测。监测情况如下：

1）监测布点：项目排水汇入大营河上游500m、大营河汇入螳螂川前500m，共2个监测点。

2）监测项目：pH、悬浮物、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、磷酸盐、氟化物、砷，共10项。

3）监测频率：连续监测2天，每天取样3次。

4）监测时间：2022年1月12日、2022年1月13日。

监测结果见表5.3-6、5.3-7。

表5.3-6  大营河上游水质监测结果

| 监测项目 |  | 标准限值 |  | 项目排水汇入大营河上游500m |  |  |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022-01-12 |  |  | 2022-01-13 |  |  |  |
| pH | 无量纲 | 6~9 | 7.5 |  | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 达标 |
| 悬浮物 | mg/L | / | 4L |  | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 达标 |
| COD | mg/L | 30 | 4L |  | 4L | 4L | 6 | 5 | 6 | 达标 |
| BOD5 | mg/L | 6 | 1.3 |  | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 10 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 1.5 | 0.054 |  | 0.048 | 0.047 | 0.275 | 0.269 | 0.278 | 达标 |
| 总磷 | mg/L | 0.3 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 达标 |
| 磷酸盐 | mg/L | / | 0.03 |  | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 1.5 | 0.16 |  | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 达标 |
| 砷 | μg/L | 100 | 0.3L |  | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 达标 |
| 备注：“检出限+ L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.3-7  大营河汇入螳螂川前水质监测结果

| 监测项目 |  | 标准限值 |  | 大营河汇入螳螂川前500m |  |  |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022-01-12 |  |  | 2022-01-13 |  |  |  |
| pH | 无量纲 | 6~9 | 7.3 |  | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 达标 |
| 悬浮物 | mg/L | / | 4L |  | 4L | 4L | 4 | 4 | 4 | 达标 |
| COD | mg/L | 30 | 13 |  | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 达标 |
| BOD5 | mg/L | 6 | 5.1 |  | 5.2 | 6.5 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 超标 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 10 | 2.4 |  | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 1.5 | 0.438 |  | 0.445 | 0.432 | 0.257 | 0.248 | 0.251 | 达标 |
| 总磷 | mg/L | 0.3 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 达标 |
| 磷酸盐 | mg/L | / | 0.16 |  | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 1.5 | 0.34 |  | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 达标 |
| 砷 | μg/L | 100 | 0.3L |  | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 达标 |
| 备注：“检出限+ L”表示检测结果低于分析方法最低检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上述检测数据可知，除大营河汇入螳螂川前500m监测断面BOD5出现超标外，2个监测断面其他各项水质指标均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，大营河汇入螳螂川前500m监测断面BOD5超标率16.67%，最大超标倍数0.08，超标原因可能为受沿河农业面源污染影响。

大营河目前水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

### 5.3.3地下水监测与评价

（1）沙锅村泉点、张家村生活水井地下水监测结果

新龙公司在进行饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目环境影响后评价时，委托云南省有色金属及制品质量监督检验站于2022年1月12日～2022年1月13日对沙锅村泉点、张家村居民生活水井地下水进行了监测，监测情况如下：

1）监测点位：沙锅村泉点、张家村居民生活水井共计2个监测点。

2）监测项目：pH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、磷酸盐、氟化物、氯化物、SO42-、CO32-、HCO3-、K+、Na+、Ca2+、Mg2、铅、镉、汞共18项，同时记录水深水位。

3）监测时间：2022年1月12日～13日。

4）监测频率：每天采样3次，共2天。

地下水水质监测评价结果见表5.3-8。

从监测结果可以看出，项目所在区域地下水监测点各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，区域地下水环境质量较好。

（2）本评价地下水监测与评价

本评价根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的评价区域第三系进行补充监测，监测单位为云南长源检测技术有限公司，监测情况如下：

1）监测点位：共设置两个地下水监测点：

W1 1#地下水监测井：地理坐标E：102°32′42.52″ N：25°14′57.08″，位于新龙公司东面磷石膏渣场与磷酸氢钙生产厂区之间，位于新龙公司磷酸氢钙生产厂区上游；

W2 2#地下水监测井：地理坐标（位于益华管道厂内监测井）E:102°31′57″ N：25°13′51″,位于新龙公司磷酸氢钙生产厂区下游。

2）监测项目：pH、耗氧量、总硬度、溶解性固体总量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、氨氮、磷酸盐、氯化物、氰化物、挥发酚、汞、砷、镉、铅、铁、锰、六价铬、细菌总数、总大肠菌群、Cl、SO42-、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐共29项。

3）监测时间：2023年1月13日～15日连续三日，每天采样1次。

本评价地下水监测评价结果见表5.3-9。

从表5.3-8可知，新龙公司地下水上下游测点监测因子均满足《地下水质量标准》（4848-2017）Ⅲ类标准要求，说明评价区域地下水质量良好，数量公司未污染评价区域地下水。

### 5.3.4土壤环境质量现状调查与评价

（1）300kt/a硫磺制酸项目环境影响后评价土壤监测评价

新龙公司进行饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目环境影响后评价时委托云南省有色金属及制品质量监督检验站对土壤环境质量进行现状监测，监测情况如下：

1）监测布点

布点：厂内上风向（S1）、硫酸生产线（S2）、磷酸萃取车间（S3）、废水处理站（S4）

表5.3-8  沙锅村泉点、张家村生活水井地下水水质检测评价结果

| 监测点位 | 采样日期 | 地下水监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | PO34- | F- | Cl- | SO42- | CO32- | HCO3- | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | 铅 | 镉 | 汞 |
|  | 标准限值 | 6.5~8.5 | / | 3.0 | 0.5 | 0.2 | / | 1.0 | 250 | 350 | / | / | / | 200 | / | / | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
| D3 | 2022.01.12 | 7.2 | ＜4 | ＜0.5 | ＜0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | ＜10 | 16 | 0 | 251 | ＜0.05 | 0.84 | 87.6 | 17.8 | ＜0.01 | ＜0.005 | 0.00005 |
|  |  | 7.2 | ＜4 | ＜0.5 | ＜0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | ＜10 | 15 | 0 | 253 | ＜0.05 | 0.77 | 89.8 | 17.9 | ＜0.01 | ＜0.005 | 0.00004 |
|  |  | 7.3 | ＜4 | ＜0.5 | ＜0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | ＜10 | 15 | 0 | 251 | ＜0.05 | 0.86 | 89.2 | 18.3 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.04 |
|  | 2022.01.13 | 7.3 | ＜4 | ＜0.5 | ＜0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | ＜10 | 14 | 0 | 252 | ＜0.05 | 0.93 | 103 | 17.5 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.04 |
|  |  | 7.4 | ＜4 | ＜0.5 | ＜0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | ＜10 | 15 | 0 | 253 | ＜0.05 | 0.94 | 105 | 17.7 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.04 |
|  |  | 7.4 | ＜4 | ＜0.5 | ＜0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | ＜10 | 14 | 0 | 251 | ＜0.05 | 0.83 | 104 | 18 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.04 |
|  | 评价结果 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |
| D4 | 2022.01.12 | 7.4 | ＜4 | ＜0.5 | ＜0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 81 | 102 | 0 | 319 | 3.64 | 46.9 | 241 | 21.2 | ＜0.01 | ＜0.005 | 0.00004 |
|  |  | 7.5 | ＜4 | ＜0.5 | ＜0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 81 | 106 | 0 | 320 | 3.67 | 47.1 | 243 | 21.6 | ＜0.01 | ＜0.005 | 0.00004 |
|  |  | 7.5 | ＜4 | ＜0.5 | ＜0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 80 | 102 | 0 | 318 | 3.69 | 48.1 | 244 | 21.5 | ＜0.01 | ＜0.005 | 0.00004 |
|  | 2022.01.13 | 7.5 | ＜4 | ＜0.5 | ＜0.025 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 79 | 163 | 0 | 320 | 4.09 | 48 | 248 | 20.7 | ＜0.01 | ＜0.005 | 0.00006 |
|  |  | 7.4 | ＜4 | ＜0.5 | ＜0.025 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 80 | 168 | 0 | 320 | 4.09 | 45.8 | 248 | 21.6 | ＜0.01 | ＜0.005 | 0.00005 |
|  |  | 7.4 | ＜4 | ＜0.5 | ＜0.025 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 79 | 165 | 0 | 322 | 4.06 | 47.8 | 248 | 21.2 | ＜0.01 | ＜0.005 | 0.00005 |
|  | 评价结果 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | 达标 | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |
| 注：总磷参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水标准评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.3-9    本评价地下水监测评价结果

| 监测点 监测项目 | W1 #地下水监测井 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13日 | 14日 | 15日 | 评价标准 | 达标情况 |
| pH（无量纲） | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 6.6-8.5 | 达标 |
| 耗氧量（mg/l） | 0.86 | 0.83 | 0.86 | ≤3.0 | 达标 |
| 总硬度（mg/l） | 228 | 230 | 236 | ≤450 | 达标 |
| 溶解性固体总量（mg/l） | 285 | 284 | 190 | ≤1000 | 达标 |
| 硝酸盐氮（mg/l） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | ≤20.0 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮（mg/l） | 0.053 | 0.050 | 0.056 | ≤1.00 | 达标 |
| 氟化物（mg/l） | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ≤1.0 | 达标 |
| 氨氮（mg/l） | 0.025L | 0.025L | 0.025L | ≤0.5 | 达标 |
| 硫酸盐（mg/l） | 17 | 14 | 15 | ≤250 | 达标 |
| 氯化物(mg/l) | 11 | 10 | 11 | / | 达标 |
| 氰化物（mg/l） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 挥发酚（mg/l） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| 汞（mg/l） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | 达标 |
| 砷（mg/l） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 | 达标 |
| 镉（mg/l） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.005 | 达标 |
| 铅（mg/l） | 0.010L | 0.010L | 0.010L | ≤0.01 | 达标 |
| 铁（mg/l） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 | 达标 |
| 锰（mg/l） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.10 | 达标 |
| 六价铬（mg/l） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 细菌总数（CFU/ml） | 83 | 85 | 88 | ≤100 | 达标 |
| 总大肠菌群（MPN/mg/l） | 20L | 20L | 20L | ≤300 | 达标 |
| Cl（mg/l） | 11.9 | 12.0 | 11.8 | / | / |
| SO42-（mg/l） | 10.6 | 10.6 | 10.2 | / | / |
| 钾（mg/l） | 1.48 | 1.50 | 1.49 | / | / |
| 钠（mg/l） | 11.5 | 10.9 | 10.8 | ≤400 | 达标 |
| 钙（mg/l） | 35.6 | 36.1 | 36.5 | / | / |
| 镁（mg/l） | 26.4 | 24.8 | 24.7 | / | / |
| 碳酸盐（CO32-）（mg/l） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / |
| 重碳酸盐（CO32-）（mg/l） | 196 | 194 | 195 | / | / |
| 检测结果低于方法检出限，用“检出限+L”表示 |  |  |  |  |  |

续5.3-9    本评价地下水监测评价结果

| 监测点 监测项目 | W1 #地下水监测井 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13日 | 14日 | 15日 | 评价标准 | 达标情况 |
| pH（无量纲） | 6.9 | 6.8 | 6.0 | 6.6-8.5 | 达标 |
| 耗氧量（mg/l） | 1.50 | 1.49 | 1.52 | ≤3.0 | 达标 |
| 总硬度（mg/l） | 228 | 230 | 236 | ≤450 | 达标 |
| 溶解性固体总量（mg/l） | 126 | 129 | 122 | ≤1000 | 达标 |
| 硝酸盐氮（mg/l） | 0.02L | 0.02 | 0.02L | ≤20.0 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮（mg/l） | 0.043 | 0.032 | 0.036 | ≤1.00 | 达标 |
| 氟化物（mg/l） | 0.032 | 0.037 | 0.034 | ≤1.0 | 达标 |
| 氨氮（mg/l） | 0.041 | 0.033 | 0.038 | ≤0.5 | 达标 |
| 硫酸盐（mg/l） | 8L | 8L | 8L | ≤250 | 达标 |
| 氯化物(mg/l) | 10 | 10L | 10L | / | 达标 |
| 氰化物（mg/l） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 挥发酚（mg/l） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| 汞（mg/l） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | 达标 |
| 砷（mg/l） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 | 达标 |
| 镉（mg/l） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.005 | 达标 |
| 铅（mg/l） | 0.010L | 0.010L | 0.010L | ≤0.01 | 达标 |
| 铁（mg/l） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 | 达标 |
| 锰（mg/l） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.10 | 达标 |
| 六价铬（mg/l） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 细菌总数（CFU/ml） | 74 | 75 | 73 | ≤100 | 达标 |
| 总大肠菌群（MPN/mg/l） | 20L | 20L | 20L | ≤300 | 达标 |
| Cl（mg/l） | 3.51 | 3.50 | 3.48 | / | / |
| SO42-（mg/l） | 4.88 | 4.86 | 4.76 | / | / |
| 钾（mg/l） | 3.97 | 3.97 | 3.98 | / | / |
| 钠（mg/l） | 9.05 | 8.50 | 8.56 | ≤400 | 达标 |
| 钙（mg/l） | 14.1 | 14.1 | 13.3 | / | / |
| 镁（mg/l） | 19.2 | 19.5 | 19.3 | / | / |
| 碳酸盐（CO32-）（mg/l） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / |
| 重碳酸盐（CO32-）（mg/l） | 128 | 130 | 127 | / | / |
| 检测结果低于方法检出限，用“检出限+L”表示 |  |  |  |  |  |

2）取样深度

S1、S6：0~0.2m

S2、S3：0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m

S4：0.5~1.5m、1.5~3m

S5、S7、S8：0.5~1.5m

3）监测因子：

S1、S2：土壤理化性质、常规45项+氟化物

S3、S4：常规45项+氟化物

S5、S6、S7、S8：土壤理化性质+氟化物

4）监测频率：2022年1月22日，监测1天，每天1次。

5）评价标准：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

（6）评价方法

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ 964-2018）中现状评价方法，采用标准指数法进行评价，标准指数>1，表明该评价因子已超过了规定的标准，指数值越大，超标越严重。

采用单因子指数法进行评价，具体计算公式为：

式中：Pi—第i个评价因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个评价因子的监测浓度值，mg/L；

Cs,i—第i个评价因子的标准浓度值，mg/L；

土壤理化性质见表5.3-10，土壤环境质量监测、评价结果见表5.3-11。

监测表明，新龙公司厂区4个土壤监测点能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）管控标准限值。

表5.3-10  300kt/a硫磺制酸项目环境影响后评价土壤理化性质表

| 点号 |  | S1 | S2 |  |  | S5 |  | S6 | S7 |  | S8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 |  | 0-0.2m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.2m | 0.5~1.5m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0.5~1.5m | 0~0.2 m | 0.5~1.5 m |
| 现场记录 | 颜色 | 红棕色 | 红棕色 | 红棕色 | 红棕色 | 浅黄色 | 浅棕色 | 红棕色 | 红棕色 | 红棕色 | 红棕色 | 浅棕色 |
|  | 结构 | 颗粒状 | 颗粒状 | 颗粒状 | 颗粒状 | 颗粒状 | 颗粒状 | 颗粒状 | 颗粒状 | 颗粒状 | 颗粒状 | 颗粒状 |
|  | 质地 | 沙壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 | 沙土 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 |
|  | 砂砾含量 | 60% | 约62% | 约60% | 约58% | 约62% | 约60% | 约68% | 约89% | 约60% | 约70% | 约68% |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH 无量纲 | 8.37 | 8.12 | 7.32 | 7.08 | 7.99 | 7.84 | 7.95 | 7.31 | 6.96 | 7.36 | 6.98 |
|  | 阳离子交换量cmol/kg | 5.9 | 4.3 | 5.3 | 7.0 | 8.9 | 12.3 | 7.7 | 15.7 | 12.4 | 16.0 | 14.3 |
|  | 氧化还原电位 | 391 | 396 | 394 | 402 | 397 | 404 | 398 | 393 | 402 | 396 | 400 |
|  | 饱和含水率g/kg | 667.4 | 449.8 | 537.8 | 562.1 | 389.4 | 389.4 | 449.7 | 538.6 | 408.6 | 389.4 | 316.0 |
|  | 土壤容重g/cm3 | 1.06 | 1.26 | 1.12 | 1.12 | 1.30 | 1.33 | 1.38 | 1.12 | 1.23 | 1.18 | 1.18 |

表5.3-11  土壤环境质量监测、评价结果

| 监测点位 |  | S1 |  |  | S2 |  |  | 筛选值 | S1 达标情况 | S2 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样深度 监测因子 |  | 0~0.2m |  |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |  |  |  |
| pH | 无量纲 | 8.37 |  |  | 8.12 | 7.32 | 7.08 | / | / | / |
| 砷 | mg/kg | 13.5 |  |  | 25.5 | 7.74 | 7.95 | 60 | 达标 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.52 |  |  | 0.74 | 1.19 | 1.31 | 65 | 达标 | 达标 |
| 六价铬 | mg/kg | ＜0.5 |  |  | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 172 |  |  | 149 | 307 | 308 | 18000 | 达标 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.201 |  |  | 0.296 | 0.123 | 0.121 | 38 | 达标 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 73.9 |  |  | 132 | 95.3 | 94.9 | 900 | 达标 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 49.5 |  |  | 269 | 92.4 | 101 | 800 | 达标 | 达标 |
| 氟化物 | mg/kg | 424 |  |  | 999 | 143 | 111 | / | 达标 | 达标 |
| 氯甲烷 | μg /kg | ＜1.0 |  |  | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 37000 | 达标 | 达标 |
| 氯乙烯 | μg /kg | ＜1.0 |  |  | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 430 | 达标 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg /kg | ＜1.0 |  |  | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 66000 | 达标 | 达标 |
| 二氯甲烷 | μg /kg | ＜1.5 |  |  | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 616000 | 达标 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | μg /kg | ＜1.4 |  |  | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 54000 | 达标 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg /kg | ＜1.2 |  |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 9000 | 达标 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg /kg | ＜1.3 |  |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 596000 | 达标 | 达标 |
| 三氯甲烷 | μg /kg | ＜1.1 |  |  | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 900 | 达标 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg /kg | ＜1.3 |  |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 840000 | 达标 | 达标 |
| 四氯化碳 | μg /kg | ＜1.3 |  |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 2800 | 达标 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg /kg | ＜1.3 |  |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 5000 | 达标 | 达标 |
| 苯 | μg /kg | ＜1.9 |  |  | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | 4000 | 达标 | 达标 |
| 三氯乙烯 | μg /kg | ＜1.2 |  |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg /kg | ＜1.1 |  |  | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 5000 | 达标 | 达标 |
| 甲苯 | μg /kg | ＜1.3 |  |  | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 1200000 | 达标 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg /kg | ＜1.2 |  |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 | 达标 |
| 四氯乙烯 | μg /kg | ＜1.4 |  |  | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 53000 | 达标 | 达标 |
| 氯苯 | μg /kg | ＜1.2 |  |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 270000 | 达标 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg /kg | ＜1.2 |  |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 10000 | 达标 | 达标 |
| 乙苯 | μg /kg | ＜1.2 |  |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 28000 | 达标 | 达标 |
| 间，对-二甲苯 | μg /kg | ＜1.2 |  |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 570000 | 达标 | 达标 |
| 邻-二甲苯 | μg /kg | ＜1.2 |  |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 640000 | 达标 | 达标 |
| 苯乙烯 | μg /kg | ＜1.1 |  |  | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 1290000 | 达标 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg /kg | ＜1.2 |  |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 6800 | 达标 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg /kg | ＜1.2 |  |  | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 500 | 达标 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | μg /kg | ＜1.5 |  |  | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 20000 | 达标 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | μg /kg | ＜1.5 |  |  | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 560000 | 达标 | 达标 |
| 苯胺 | mg/kg | ＜0.04 |  |  | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 260 | 达标 | 达标 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | ＜0.06 |  |  | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 | 达标 |
| 硝基苯 | mg/kg | ＜0.09 |  |  | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 | 达标 |
| 萘 | mg/kg | ＜0.09 |  |  | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 | 达标 |
| 䓛 | mg/kg | 0.1 |  |  | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 | 达标 |
| 苯并(a)蒽 | mg/kg | 0.1 |  |  | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 | 达标 |
| 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | 0.2 |  |  | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 | 达标 |
| 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | 0.1 |  |  | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 | 达标 |
| 苯并(a)芘 | mg/kg | 0.1 |  |  | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 | 达标 |
| 茚并(1, 2, 3-cd)芘 | mg/kg | 0.1 |  |  | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 | 达标 |
| 二苯并(ah)蒽 | mg/kg | 0.1 |  |  | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 | 达标 |
| 监测点位 |  | S3 |  |  | S4 |  |  | 筛选值 | S3 达标情况 | S4 达标情况 |
| 取样深度 监测因子 |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |  |  |  |
| pH | 无量纲 | 7.75 | 7.48 | 6.02 | 7.40 | 6.89 | 6.64 | / | / | / |
| 砷 | mg/kg | 21.4 | 23.4 | 22.0 | 21.6 | 20.1 | 18.3 | 60 | 达标 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.50 | 0.84 | 0.50 | 0.39 | 0.25 | 0.25 | 65 | 达标 | 达标 |
| 六价铬 | mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 195 | 184 | 185 | 172 | 177 | 170 | 18000 | 达标 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.239 | 0.145 | 0.335 | 0.246 | 0.186 | 0.234 | 38 | 达标 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 142 | 137 | 131 | 123 | 126 | 118 | 900 | 达标 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 201 | 138 | 146 | 54.3 | 48.5 | 48.1 | 800 | 达标 | 达标 |
| 氟化物 | mg/kg | 245 | 209 | 205 | 145 | 124 | 114 | / | 达标 | 达标 |
| 氯甲烷 | μg /kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 37000 | 达标 | 达标 |
| 氯乙烯 | μg /kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 430 | 达标 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg /kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 66000 | 达标 | 达标 |
| 二氯甲烷 | μg /kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 616000 | 达标 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | μg /kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 54000 | 达标 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg /kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 9000 | 达标 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg /kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 596000 | 达标 | 达标 |
| 三氯甲烷 | μg /kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 900 | 达标 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg /kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 840000 | 达标 | 达标 |
| 四氯化碳 | μg /kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 2800 | 达标 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg /kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 5000 | 达标 | 达标 |
| 苯 | μg /kg | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | 4000 | 达标 | 达标 |
| 三氯乙烯 | μg /kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg /kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 5000 | 达标 | 达标 |
| 甲苯 | μg /kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 1200000 | 达标 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg /kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2800 | 达标 | 达标 |
| 四氯乙烯 | μg /kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 53000 | 达标 | 达标 |
| 氯苯 | μg /kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 270000 | 达标 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg /kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 10000 | 达标 | 达标 |
| 乙苯 | μg /kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 28000 | 达标 | 达标 |
| 间，对-二甲苯 | μg /kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 570000 | 达标 | 达标 |
| 邻-二甲苯 | μg /kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 640000 | 达标 | 达标 |
| 苯乙烯 | μg /kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 1290000 | 达标 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg /kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 6800 | 达标 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg /kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 500 | 达标 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | μg /kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 20000 | 达标 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | μg /kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 560000 | 达标 | 达标 |
| 苯胺 | mg/kg | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 260 | 达标 | 达标 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 | 达标 |
| 硝基苯 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 | 达标 |
| 萘 | mg/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 | 达标 |
| 䓛 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 | 达标 |
| 苯并(a)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 | 达标 |
| 苯并(b)荧蒽 | mg/kg | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 | 达标 |
| 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 | 达标 |
| 苯并(a)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 | 达标 |
| 茚并(1, 2, 3-cd)芘 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 | 达标 |
| 二苯并(ah)蒽 | mg/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 | 达标 |

（2）本评价土壤监测与评价

为进一步查清项目区土壤环境质量情况，本评价委托云南长源检测技术有限公司的项目区土壤环境质量监测，监测情况如下：

1）监测布点

布点：S1 拟建选矿车间、S2 拟建浓缩池、S3 拟建清水池（尾矿回水池）共3个测点

2）取样深度

0~0.2m

3）监测因子：

S1：理化指标3项、重金属7项、半挥发性有机物11项、27项

S2、S3：pH、氟化物、全磷、铜、铅、镉、镍、六价铬、汞、砷共10项

4）监测频率：2023年1月28日，监测1天，每天1次。

5）评价标准：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

6）评价方法

与300kt/a硫磺制酸项目环境影响后评价土壤监测评价相同。

S1 拟建选矿车间土壤监测评价结果见表5.3-12，S2 拟建浓缩池、S3 拟建清水池（尾矿回水池）土壤监测评价结果见表5.3-13。

5.3-12  本评价土壤监测评价结果见表

| 监测点位 监测项目 | S1拟建选矿车间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化指标 |  | 筛选值 | 达标情况 |
| pH（无量纲） | 8.02 | / | / |
| 氟化物（mg/kg） | 778 | / | / |
| 全磷（mg/kg） | 2180 | / | / |
| 重金属 |  |  |  |
| 砷（mg/kg） | 0.69 | 60 | 达 标 |
| 铅（mg/kg） | 268 | 800 | 达 标 |
| 六价铬（mg/kg） | 0.5L | 5.7 | 达 标 |
| 铜（mg/kg） | 166 | 18000 | 达 标 |
| 铅（mg/kg） | 168 | 800 | 达 标 |
| 汞（mg/kg） | 1.46 | 38 | 达 标 |
| 镍（mg/kg） | 171 | 900 | 达 标 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 硝基苯 | 0.09L | 76 | 达 标 |
| 苯胺 | 0.02L | 260 | 达 标 |
| 2-氯酚 | 0.06L | 2256 | 达 标 |
| 苯并[a]蒽(mg/kg) | 0.1L | 15 | 达 标 |
| 苯并[a]芘(mg/kg) | 0.1L | 1.5 | 达 标 |
| 苯并[b]荧蒽(mg/kg) | 0.2L | 15 | 达 标 |
| 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | 0.1L | 151 | 达 标 |
| 䓛(mg/kg) | 0.1L | 1293 | 达 标 |
| *二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | 0.1L | 1.5 | 达 标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 0.1L | 15 | 达 标 |
| *萘(mg/kg) | 0.09L | 70 | 达 标 |

续5.3-11  本评价土壤监测评价结果见表

| 监测点位 监测项目 | S1拟建选矿车间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| *四氯化碳(μg/kg) | 1.1L | 2.8 | 达 标 |
| *氯仿(μg/kg) | 1.1L | 0.9 | 达 标 |
| *氯甲烷(μg/kg) | 1.0L | 37 | 达 标 |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 1.2L | 9 | 达 标 |
| *1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 1.3L | 5 | 达 标 |
| *1,1-二氯乙烯(μg/kg) | 1.0L | 66 | 达 标 |
| *顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 1.3L | 596 | 达 标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 1.4L | 54 | 达 标 |
| 二氯甲烷(μg/kg) | 1.5L | 616 | 达 标 |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 1.1L | 5 | 达 标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 1.2L | 10 | 达 标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 1.2L | 6.8 | 达 标 |
| 四氯乙烯(μg/kg) | 1.4L | 53 | 达 标 |
| *1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 1.3L | 840 | 达 标 |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 1.2L | 2.8 | 达 标 |
| 三氯乙烯(μg/kg) | 1.2L | 2.8 | 达 标 |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 1.2L | 0.5 | 达 标 |
| 氯乙烯(μg/kg) | 1.0L | 0.43 | 达 标 |
| 苯(μg/kg) | 1.9L | 4 | 达 标 |
| *氯苯(μg/kg) | 1.2L | 270 | 达 标 |
| 1,2-二氯苯(μg/kg) | 1.5L | 560 | 达 标 |
| 1,4-二氯苯(μg/kg) | 1.5L | 20 | 达 标 |
| *乙苯(μg/kg) | 1.2L | 28 | 达 标 |
| 苯乙烯(μg/kg) | 1.L | 1290 | 达 标 |
| *甲苯(μg/kg) | 1.3L | 1200 | 达 标 |
| 间-二甲苯+对-二甲苯(μg/kg) | 1.2L | 570 | 达 标 |
| *邻-二甲苯(μg/kg) | 1.2L | 640 | 达 标 |
| 注： 1、检测结果低于方法检出限，用“检出限+L”表示； 2、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值第二类用地标准筛选值 |  |  |  |

从表5.3-12可知，S1 拟建选矿车间土壤能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值第二类用地标准筛选值。

表5.3-13  S2 拟建浓缩池、S3 拟建尾矿回水池土壤监测评价结果

| 监测点位监测项目 | S2 拟建 浓缩池 | S3拟建 尾矿回水池 | 管控值 | S2拟建浓缩池达标情况 | S23拟建回水池达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 7.92 | 8.46 | / | / | / |
| 氟化物（mg.kg） | 786 | 706 | / | / | / |
| 全磷（mg.kg） | 1960 | 650 | / | / | / |
| 铜（mg.kg） | 177 | 172 | 18000 | 达 标 | 达 标 |
| 铅（mg.kg） | 257 | 203 | 800 | 达 标 | 达 标 |
| 镉（mg.kg） | 0.59 | 0.72 | 65 | 达 标 | 达 标 |
| 镍（mg.kg） | 165 | 174 | 900 | 达 标 | 达 标 |
| 汞（mg.kg） | 1.79 | 1.44 | 38 | 达标 | 超 标 |
| 砷（mg.kg） | 0.64 | 0.59 | 60 | 达 标 | 达 标 |
| 注：评价标准为《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》pH大于7.5风险筛选值 |  |  |  |  |  |

从表5.3-13可知，按《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），S2、S3测点能满足GB36600-2018要求。

### 5.3.5声环境质量现状调查与评价

本次评价，评价单位委托云南长源检测技术有限公司对新龙公司厂界和关心点砂锅村声环境现状进行了监测，监测情况如下：

（1）监测布点

监测布点：厂界周围各一个测点，关心点砂锅村1个测点

（2）监测因子

厂界噪声

（3）监测时间：2022年1月12日-2022年1月13日，每日昼间、夜间各监测一次。

（4）评价标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

声环境质量监测评价结果见表5.3-14。

表5.3-14  声环境质量监测评价结果

| 监测点位 | 监测日期 | 昼间Leq（dB（A）） |  | 夜间Leq（dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 达标情况 | 检测值 | 达标情况 |
| N1东厂界 | 2023-01-13 | 54.0 | 达标 | 43.3 | 达标 |
| N2西厂界 |  | 54.2 | 达标 | 44.2 | 达标 |
| N3南厂界 |  | 5.3 | 达标 | 40.9 | 达标 |
| N4北厂界 |  | 56.7 | 达标 | 44.1 | 达标 |
| 关心点砂锅村 |  | 47.8 | 达标 | 41.9 | 达标 |
| N1东厂界 | 2023-01-14 | 57.2 | 达标 | 44.2 | 达标 |
| N2西厂界 |  | 52.6 | 达标 | 44.9 | 达标 |
| N3南厂界 |  | 50.455.7 | 达标 | 43.3 | 达标 |
| N4北厂界 |  | 54.5 | 达标 | 41.9 | 达标 |
| 关心点砂锅村 |  | 48.5 | 达标 | 40.9 | 达标 |
| 注：1、评价标准限值：厂界测点为3类区，评价标准为GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 2、关心点砂锅村评价标准为GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A） |  |  |  |  |  |

监测表明，目前区声环境质量良好，4个厂界测点可以满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，关心点砂锅村可以满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

### 5.3.5生态环境现状调查

在云南植被的区划中，富民属于高原亚热带北部常绿阔叶林地带，县内植被具有明显的垂直分带特点，加上山地的走向、坡向、坡度等影响，形成植被分布的复杂性。评价区域主要乔木树种云南松、华山松、栎类、杉类、桤木、滇油杉、桉树（人工）等，灌木、草丛类为火棘、密蒙花、蒿子、鬼针草、狗尾巴草等。

由于受人类活动较影响，评价区内植被覆盖率较低，项目区及周边没有珍稀濒危植物分布。

项目利用新龙公司磷矿堆场空闲土地建设，新龙公司占地约1000亩，厂区办公生活区、道路进行了乔、灌、草搭配绿化，绿化植被以观赏植被为主，但植被覆盖率低。项目用地为新龙公司厂区形成的平台，目前地表裸露。评价区域内未发现国家及云南省珍稀濒危保护动植物物种、无古树名木，没有狭域分布或区域特有动植物物种。

评价区域域野生动物较少，多为常见物种，主要有鼠、燕子、山麻雀等。

评价区域内未发现国家及云南省珍稀濒危保护动植物物种、无古树名木，没有狭域分布或区域特有动植物物种。

根据富民产业园区总体规划修编（2012-2035），该地块规划为工业用地，项目建设用地不在生态红线范围内，不占用基本农田。

- 6.环境影响分析

## 6.1施工期环境影响分析

磷精矿项目在新龙公司厂区建设，建设地点为2#磷矿堆场空闲土地，位于现有磷矿堆体与磷酸磨矿工序之间，占地面积4200m2。经调查项目区地形平坦，场地经磷矿运输检修碾压和自然沉降，地基稳定，施工中不需要在进行碾压、回填。磷精矿项目施工内容为建构筑物基础开挖，搅拌槽、分矿槽、精矿回水池、浓密槽、尾矿回水池等构筑物和厂房地坪、项目区道路混凝土浇灌，设备安装调试等。施工期使用商品混凝土，施工机械主要为挖掘机、吊车、混凝土振捣器等，土建施工时间约二个月。

### 6.1.1大气环境影响分析

施工期产生的大气污染物主要是扬尘、燃油废气。

根据类比调查，施工场地扬尘的影响范围一般在下风向100m的范围内，采取降尘后影响范围为20-50m，若不采取措施，施工引起的扬尘将会对周边环境产生的影响较大。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对区域的空气环境质量影响不大。

为进一步减少施工期间扬尘和废气的污染，施工单位应统一、严格、规范管理制度和措施，将环保工作纳入本单位管理程序，并采取如下具体措施：

（1）使用商品混凝土，避免砂石料堆存和现场搅拌颗粒物污染大气环境。

（2）对施工现场实行合理化管理，物料应在专门库房堆放，少量砂石料堆场应用土工布遮盖，减少粉尘量，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。

（3）基础开挖时，开挖的泥土应按要求堆放于临时堆场，压实并设拦挡设施，以防被雨水冲刷，作为后期基础填土使用。

（4）运输车辆不超载、物料高度不超过车厢高度，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒；并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水降尘，以减少运输过程中的扬尘。

（5）加强对机械、车辆的维修保养，保持机械设备正常，减少烟尘和颗粒物排放。

磷精矿项目占地面积不大，施工时间仅二个月，产生的扬尘、施工机械废气量有限。采取适时洒水降尘可有效降低粉尘量。在采取以上措施后，能够最大限度减少项目施工期粉尘的影响，施工期对大气环境的影响可以接受。

### 6.1.2.地表水环境影响分析

本项目对水环境质量可能造成影响的因素主要来自施工废水、施工人员生活污水。具体情况分析如下：

施工废水：根据工程分析，施工期施工废水产生量约为2m3/d、240t/施工期，该部分施工废水通过容积为3m3的沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排，对周围地表水体影响较小。

施工人员生活污水：根据工程分析，项目施工期间生活废水产生量约为0.3m3/d，该部分生活污水主要为一般的清洗废水，生活污水利用场地建设的3m3的沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排，对周围地表水影响较小。

施工期场地裸露，大气降水时的初期雨水含大量悬浮物，磷精矿项目利用磷矿堆场空闲土地建设，由于磷矿堆场已建设了1000m3初期雨水收集池，在本项目未投产的情况下，施工期初期雨水排入已建设的磷矿堆场已建设的初期雨水收集池，经澄清后回用于新龙公司磷酸氢钙生产。依托已建设的磷矿堆场初期雨水收集、处理系统，本项目施工场地初期雨水不会直接外排污染地表水。

### 6.1.3.声环境影响分析

施工期噪声主要来自工程施工机器和运输设备噪声。施工期主要噪声源见6.1-1表。

表6.1-1施工机械设备噪声值一览表单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 距离1m处的噪声强度[dB（A）] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 85 |
| 2 | 装载机 | 85 |
| 3 | 吊车 | 80 |
| 4 | 混凝土振捣器 | 95 |
| 5 | 运输车辆 | 80 |
| 6 | 切割机 | 90 |
| 7 | 电焊机 | 85 |

项目施工过程中将使用多种施工机械，机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下：

距离传播衰减模式：

LP2=LP1－20lg（r2/r1）（r2＞r1）

式中：

LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]；

LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]；

r1—声源至P1处的距离（m）；

r2—声源至P2处的距离（m）。

各施工机械设备噪声随距离衰减预测值如表6.1-2。

表6.1-2距声源不同距离出的噪声值单位：dB（A）

| 设备名称 | 1m | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 85 | 71 | 65 | 59 | 55 | 53 | 51 | 45 |
| 装载机 | 85 | 71 | 65 | 59 | 55 | 53 | 51 | 45 |
| 吊车 | 80 | 66 | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 40 |
| 混凝土振捣器 | 95 | 81 | 75 | 69 | 64 | 60 | 58 | 52 |
| 运输车辆 | 80 | 66 | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 40 |
| 切割机 | 90 | 76 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 |
| 电焊机 | 85 | 71 | 65 | 59 | 55 | 53 | 51 | 45 |

噪声叠加公式为：

- LP=10lg（10Lp1/10+10Lp2/10）

多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，施工期机械声源产生噪声经叠加后，具体噪声值见表6.1-3。

表6.1-3经过叠加后噪声源强表

| 距离（m） | 1 | 10 | 15 | 30 | 50 | 83 | 100 | 388 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 削减量（dB（A）） | 0 | 20 | 23.52 | 29.54 | 34.02 | 38.42 | 40.02 | 36.32 | 34.02 |
| 贡献值（dB（A）） | 93.32 | 73.32 | 69.8 | 63.78 | 59.3 | 54.9 | 53.3 | 42.0 | 39.3 |

由上表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远。本项目施工量较小，夜间不施工，白天施工噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的点出现在距声源30m的范围内，项目施工设备距离场界最近距离大于30m，场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。该项目距离最近的环境保护目标为南侧的砂锅村，结论施工场地388m，噪声贡献值为42.0dB（A），可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此，施工噪声对周围环境敏感点影响小。

为减轻项目施工对周围环境的影响，环评提出采取以下措施进行防治：

（1）优化施工安排，缩短施工噪声的影响时间；

（2）加强施工人员宣传教育、文明施工，避免事故噪声。

（3）施工单位按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。

（4）除需要连续进行混凝土浇灌等连续施工活动外，夜间禁止施工，文明施工。

综上，采取上述措施后，项目施工对其影响小，且随着施工期结束影响消失。

### 6.1.4固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要来源于项目建设过程中开挖的土石方和施工建设过程中的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。

- 废弃土石方

根据工程分析，建设项目设备、建筑物基础开挖量2420m3，主要产生于浓密槽、精矿回水池、尾矿回水池和厂房基础开挖。为保持项目区排水通畅，建设场地需要进行回填约0.5-0.6m，加之厂房地坪保持高于场地也需要进行回填，弃方用于场地回填，可以实现挖填平衡，无弃方外运，对外环境无影响。

建筑垃圾：建筑垃圾合计为87.5t，其中水泥包装袋、废塑料管道、废钢材等能回收利用的建筑垃圾进行回收后出售给物资收购部门，其余废砖、混凝土和砂浆废渣等回用于场内道路敷设，不外排。

生活垃圾：施工期间施工人员产生垃圾量为4kg/d，集中收集后，内容新龙公司现有生活垃圾处置系统、委托环卫部门统一清运后，生活垃圾可以得到完善处置。

综上，项目施工期间固体废物全部得到合理妥善处置，对环境影响小。

### 6.1.5生态影响分析

（1）对地表植被的影响

项目利用新龙公司磷矿堆场空闲土地建设，属于工业用地，不新征土地、不涉及基本农田。经调查，区内植被在建设磷矿堆场时已全部铲除，占地范围内无植被，厂区内属于较为典型的工业生态系统，由于受人类长期生产及生活活动的影响，厂界外地表植被多为人工种植的植被，多为桉树、云南松及灌木等，均为云南省内常见和广泛分布的植物类型和植物种类。经过现场调查和访问，项目周边没有发现国家和省级重点保护的野生动植物及名木古树，工程的建设只要注意对周围植被的保护，严禁乱砍乱伐，项目开发不会破坏当地地表植被的格局和生态系统的整体性，也不会造成大面积的植被破坏。因此，本项目对区域植物影响较小。

（2）对野生动物的影响

项目所在区域由于人类活动较为频繁，大型野生动物已基本绝迹，厂址周边可见的小型动物种类不多，主要是田鼠出没，数量少；鸟类为麻雀较为常见；爬行和两栖类以蜥蜴、青蛙、蟾蜍最为常见。项目的建设及生产会对这些动物产生一定的影响，对植被破坏的同时，也破坏了上述动物的栖息环境，加上施工机械、生产设备噪声及人员活动产生的影响，对周围动物的生活造成干扰，使它们迁移远离施工场地。由于项目施工范围较小，且动物的自身迁移能力强，因此，本项目的建设不会对区域内的动物造成大的影响。

磷精矿项目在新龙公司现有工程用地内进行扩建，不新增占地；据现场调查，项目区植被在建设磷矿堆场时已全部铲除，场地平整，土石方工程量不大，项目对生态环境的影响主要体现在施工期破坏现有的土地利用现状、水土流失、占用土地等方面，项目建设对生态环境影响较小。

## 6.2运营期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响分析

（1）颗粒物影响分析

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级，根据估算模式预测可知，本项目Pmax最大值出现为破碎车间无组织排放的TSPPmax值为9.28678%，Cmax为83.581μg/m³，低于10%，本项目大气环境影响评价工作等级为二级；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.1章节要求，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。因此，本评价不再的颗粒物进行进一步预测与评价。

无组织粉尘主要有磷精矿项目水洗脱泥装置卸料和投料、磷矿堆场、磷矿运输扬尘，本评价提出原露天原矿堆场进行覆盖，设置固定洒水降尘装置根据气象条件实时进行洒水降尘。采取以上措施后，厂界无组织颗粒物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）≤1.0mg/m3）的标准限值，对周围大气环境的影响较小。

（2）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）及现行有关国标的定义，卫生防护距离是为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。其作用是为无组织排放的污染物提供一段稀释距离，使污染物到达居住区的浓度符合质量标准，从而保证居民的健康。

本项目采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）推荐的估算方法进行计算，公式如下：

式中：

Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；

Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3），0.9mg/m3；

L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及大气污染源构成类别从（GB/T39499-2020）表1查取。代入公式计算后得到卫生防护距离结果见图6.2-1。

项目在云南矿物质饲料有限公司磷矿堆场空闲土地建设，属于富民产业园区大营片区大营组团。根据以上计算结果可知，本项目最终确定的卫生防护距离为50m。根据本项目周边环境敏感目标分布情况，项目全厂厂界边界50m范围无大气环境敏感目标分布，主要是已入园的工业项目及林地、荒山；因此，在本防护距离内目前无居民区、医院、学校、疗养院等环境敏感目标，现状周边外环境情况可以满足卫生防护距离要求。按照富民产业园区总体规划修编，项目周围已规划为工业用地，不会规划建设居民区、医院、学校、疗养院等，因此项目投产后周边外环境亦可以满足卫生防护距离要求。

图6.2.1-1   卫生防护距离计算结果截图

（3）小结

根据估算模式预测可知，本项目Pmax最大值出现为破碎车间无组织排放的TSP  Pmax值为9.28678%，Cmax为83.581μg/m³，低于10%，项目废气的排放对区域大气环境质量贡献值较小，不会降低区域大气环境质量。本项目最终确定的卫生防护距离为50m。根据本项目周边环境敏感目标分布情况，在本防护距离内目前无居民区、医院、学校、疗养院等环境敏感目标，现状周边外环境情况可以满足卫生防护距离要求。

大气污染源在达标排放情况下，落地浓度占标率均未超过10%，根据估算内容，项目排放的污染物在评价范围内引起的浓度增值符合评价标准要求，本项目废气污染源对环境影响较小。

### 6.2.2地表水环境影响分析

（1）生产废水

1）正常产生影响分析

本项目废水主要生产于磷矿水洗脱泥系统废水。项目可研报告提出生产废水循环使用，不外排。从项目水量平衡可知，由于精矿浆直接供磷酸氢钙生产线进行粉磨加工，尾矿经压滤脱水后含水率25%，因此精矿、尾矿带走部分水量，水洗脱泥系统为亏水循环系统，每日需要补充新鲜水873.6t。从用水工艺流程角度分析，正常生产时，磷矿水洗脱泥系统选矿废水可以实现封闭循环利用，不外排。

由于磷矿水洗脱泥系统对水质的要求不高，从水质角度分析，精矿、尾矿脱水废水返回系统循环利用可行。

磷精矿项目废水循环系统可分为精矿脱水循环系统和尾矿脱水循环系统。

从精矿废水循环利用设施分析，脱水筛产生的废水为1030t/d，其中257.6t/d精矿含水直接进入精矿槽，736.4t/d精矿脱水筛排水进入精矿回水池，再泵送旋流器作为补充水利用，旋流器、脱水筛、精矿回水池形成封闭循环系统，因此正常生产时精矿脱水筛废水可以实现封闭循环。进入精矿槽的水量为844.4t/d，由于精矿槽与磷酸氢钙生产线磨矿机相连，磷酸氢钙生产线磷矿采用湿磨工艺，精矿浆直接进入磨矿机，精矿槽、磷矿磨矿机形成另一个封闭循环系统，含水精矿直接进入磨矿机，精矿含水不会外溢。

尾矿脱水系统由澄清池、浓密槽、尾矿压滤脱水设备、500m3尾矿回水池、循环水管道、提升泵组成废水封闭循环系统，可以确保水洗脱泥系统废水的封闭循环利用。

从上述分析可知，正常生产时水洗脱泥系统精矿、尾矿脱水废水全部回用、不外排，对地表水环境无影响。

2）废水事故排放影响分析

从磷矿水洗废水循环利用系统分析，废水事故排放主要包括系统突然断电、循环管道、阀门阻塞导致废水外溢两种情况。废水事故排放导致大量含泥废水、泥浆进入地表水后，将对地表水造成严重污染，同时造成磷矿资源的流失。现就磷精矿项目废水事故排放影响分析如下。

- 系统突然断电

系统突然断电将造成洗矿机、搅拌机浓密机等生产设备和提升设备停止运行，矿浆将不再按流程流动。设计已考虑了停电检修断电以及系统突然断电情况，精矿糟、澄清槽、尾矿回水池、精矿回水池预留了有够的容量确保磷矿浆和废水停留在设备和各构筑物内，矿浆、废水不会发生外溢情况。按照项目设计进行建设，能保证停电检修以及突然断电时矿浆、废水不发生外溢。因此系统突然断电情况不会造成废水事故排放。

- 管道、阀门阻塞

磷矿水洗脱泥系统生产中矿浆、废水循环管道阀门阻塞，或提升泵突然停止运行将造成矿浆、废水外溢情况，不但污染地表水，而且造成磷矿物料损失。磷精矿项目设置300m3事故水池，项目磷矿耗量2000t/a，根据水量平衡分析，磷矿水洗用水量4000t/a，矿浆容积小于6000m3/d、250m3/h, 300m3事故水池可以接纳1h内的事故排放矿浆、废水。管道、阀门阻塞生产事故在1h内发现并及时处置的情况下，矿浆、废水不会发生外溢。

进入事故水池的矿浆、废水待事故处置完毕后，事故水池上层清水排至尾矿回水池利用，沉淀污泥返回洗矿系统。

为进一步降低浆水事故排放风险，生产中应还采取以下措施避免矿浆、废水外溢：

·建设与事故水池相连接的事故排放沟渠，确保事故排放矿浆、废水进入事故水池。生产中保持事故水池处于空置状态。

·加强管理，制定操作人员巡回检查，及时发现事故情况并及时排除，将事故发生时间控制在1h以内，避免事故水池矿浆、废水外溢。

·设置中控室和主要设备、设施自动监控系统，发现系统设备、设施异常及时排除故障。

·加强设备维护检修，确保设备正常运行。

在采取上述措施后，废水事故排放发生概率低，污染地表水的风险小。

- 初期雨水处置影响分析

根据本评价的核算，项目区暴雨天气时前15min初期雨水产生量为287.86m3/次。磷精矿项目场地初期雨水产生量为项目设置池容为不小于360m3收集池收集初期雨水，经沉淀后返回尾矿回水池利用。磷矿水洗对水质无特殊要求，初期雨水在收集池内沉淀后回用于磷矿水洗，可以达到节约用水和消除初期雨水污染地表水的目的，合理可行，但应采取以下措施确保初期雨水得到的收集和利用：

配套建设场地外截水沟、场地内初期雨水收集沟、初期雨水、雨水收集切换闸，确保初期雨水进入收集池，其他雨水排出场外和不发生漫池情况。

建设收集池至尾矿回水池的回用提升泵、管道。

降水结束后，及时回用初期雨水，非降水时保持收集池处于空置状态。

在实施实施措施后，初期雨水对地表水无影响。

（2）生活污水

磷精矿项目职工定员在新龙公司内部调节，不新增职工定员，新龙公司生活污水产生量无变化。

经调查，为处理和回用生活污水，新龙公司新建生活污水处理站，为二级生化处理，处理规模为60 m3/h。

经调查，新龙公司生活污水收集管道完善，污水处理站运行正常。新龙公司配置了专用洒水车，洒水降尘用水从污水处理站清水池抽取。

新龙公司占地面积达1000亩，需要进行洒水降尘的工业场地、管道、停车场等面积大，可以完全消纳公司生活污水。

监测表明公司生活污水处理站出水中pH、悬浮物、BOD5、COD、氨氮及磷酸盐含量可以满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补水、工艺与产品用水的水质及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫用水标准，达标生活污水回用于绿化、洒水降尘可行。

经调查，目前新龙公司生活污水可以全部回用于厂区绿化、洒水降尘，无生活污水外排，对地表水环境无影响。

（3）地表水评价结论

磷精矿项目运营期产生的生产废循环利用；生活污水纳入新龙公司现系统处置、利用，项目废水均得到合理利用，不外排；初期雨水依托磷矿堆场已建设的初期雨水收集系统收集、处置、利用，本项目不设置废水排污口，项目的建设对地表水环境无影响。本评价要求建设单位在日常运行过程中加强管理，杜绝废水事故排放的发生。在实施项目可研、本评价提出的废水污染防治措施后，项目对地表水环境的影响可以接受。

## 6.2.3 地下水环境影响分析

6.2.3.1区域地质概况

（1）区域地层概况

项目位于富民产业园区大营片区大营组团，水文地质条件复杂，区内地下水以岩溶水为主，次为松散孔隙水及岩浆岩裂隙水。区内位于照壁山扭旋弧形构造内，受构造及地层的控制，形成东元村溶蚀潜流谷地型富水块段（Ⅶ40）。

大营片段出露大面积的二叠系下统栖霞、茅口组（P1q+m）强岩溶含水层，四周岩溶水向谷地径流，受西南侧相对阻水的玄武岩（P2β）、侵入辉绿岩体（βμ）隔堵后以泉水的形式在谷地周边排泄出地表，地下水接受东部山区的大气降水补给。该片段岩溶地层分布为污染敏感区，地下水环境脆弱，包气带岩土体防污染性差。

根据《1:20 万区域水文地质普查报告-昆明幅》中的地质资料可知，项目区及其附近出露的地层主要为古生界二叠系上统峨眉山玄武岩组（P2β）地层，生界二叠系下统栖霞、茅口组（P1q+m）地层，及新生界第四系（Q4al）地层。层岩性特征见表.2.3-1。

表6.2.3-1     项目区及其附近地层岩性特征表

| 地层年代 |  |  |  | 地层代号 | 主要岩性特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组 |  |  |
| 新生界 | 第四系 | - | - | Q4al | 冲积、湖积层，岩性为粘土、砂质粘土、钙质粘土、砂 |
| 古生界 | 二叠系 | 上统 | 峨眉山玄武岩组 | P2β | 灰绿、黄绿色杏仁状、气孔状﹑块状隐晶质玄武岩夹紫色凝灰岩﹐昆明底部为凝灰质角砾岩及集块岩。 |
|  |  | 下统 | 栖霞、茅口组 | P1q+m | 灰、灰白、灰黑色中厚层块状灰岩。虎斑状白云质灰岩、白云岩。 |

（2）项目区地层

项目区地层由新到老依次为第四系冲洪积地层（Q4 al+pl）、第四系残坡积层（Q4 el+dl），下伏二叠系上统峨眉山玄武岩地层（P2β）及二叠系下统茅口组地层（P1m）。项目区地层岩性如下：

1）第四系冲洪积层（Q4 al+pl）

①1粉质粘土：褐、褐红色，可塑状。土质不均匀，含有砾石，砾石直径0.2～3cm，约占20～30%，切面稍有光滑，干强度中等。顶板埋深0.00～0.80m，厚度0.40～3.00m，平均1.38m，主要分布于螳螂川及大营河河道两岸。

①2圆砾：褐灰、灰色，稍密，饱和。级配良好，成分主要为砂岩、灰岩、玄武岩、白色石英及粉细砂充填物，砾石呈次棱角状～亚圆状，砾径0.2～5cm，局部大者约8.00cm。砾石含量55.20～82.00%，平均含量72.00%。顶板埋深0.00～3.40m，厚度1.70～6.60m，平均厚度4.85m，主要分布于螳螂川及大营河河道两岸。

2）第四系残坡积层（Q4 el+dl）

②1粘土：红褐-黄褐色，可塑状态为主，湿，成分：粘土，干强度和韧性中等，局部结构较松散，具中压缩性，层顶板埋深4m，层厚4m，主要分布于项目区斜坡表面。

②2含碎石粘土：红褐-黄褐色、浅黄灰色，硬塑状态为主，局部坚硬状态,湿,含15-20%（局部超过20%）的风化碎石、角砾及强风化岩屑，成分：粘土，干强度和韧性中等，孔隙较小、结构较紧密，具中压缩性。层顶板埋深4～16m，层厚12m，主要分布于项目区斜坡表面。

3）二叠系上统峨眉山玄武岩（P2β）

③1强风化（破碎）玄武岩：白灰、灰褐色，致密细晶结构，强风化为主，岩体破碎，下部岩体较完整，层顶板埋深16～32m，层厚16m，位于第四系冲洪积层（Q4 al+pl）及残坡积层（Q4 el+dl）之下。

③2中等风化玄武岩：灰褐色，致密状态，细晶结构，中厚层状，中等风化为主，顶部为薄层强风化、全风化。节理裂隙较发育，岩体较完整，属较硬岩。层顶板埋深55～62m，位于③1强风化（破碎）玄武岩之下。

4）二叠系下统茅口组地层（P1m）

灰岩、白云质灰岩，下部为虎斑白云质灰岩、灰质白云岩；底部生物碎屑灰岩，区域厚度109～352m，区域岩层产状210°∠22°，调查区内未见出露。

由此可见，项目区出露地层主要为固结程度低、透水性强的含水层，地表不透水层覆盖较薄且分布不均，地表水易下渗污染地下水。

- 6.2.3.2 水文条件概况

（1）地下水类型及富水性

根据含水介质的不同、地下水的赋存形式和水动力条件的差异性等，将区域地下水系统地下水类型划分为碳酸盐岩岩溶水、基岩裂隙水、孔隙水三大类，地下水主要接受大气降雨补给。各类地下水特征如下：

1）碳酸盐岩岩溶水

指赋存于可溶的碳酸盐岩岩溶含水层中的地下水，主要地层为二迭系下统茅口组（P1m），岩性为中厚层状灰岩，广泛分布于区域北东地区。钻孔流量Q5m=19.2L/s，钻孔单位涌水量q=2.84L/s.m，地下水径流模量Mo=15.05 L/s·km2，含水层富水性较强。

2）裂隙水

火成岩风化裂隙水：指赋存于火成岩风化裂隙含水层中的地下水，区内该含水层分布面积较大，主要地层为二迭系上统峨眉山组（P2β），岩性为玄武岩、火山角砾岩等，含水层平均泉水流量Q=1.49L/s地下水径流模量Mo＝2.81-15.04L/s·km2，富水性中等。

3）孔隙水（Q4）

赋存于空隙含水层中的地下水，区内该含水层分布面积较小，岩性以砂砾石层，中细砂、粘质砂土为主，主要分布于宽缓河谷中。含水层富水性中等，地下水径流模量Mo＝2.81-15.04L/s·km2。

（2）区域地下水系统地下水补、径、排特征

区域地势总体西北高而东南低，项目所在地南面1335m处为大营河，西面3334m处为螳螂川。项目区处于地下水补给、径流区，地下水整体由东北向西南径流，向大营河排泄。区域地下水补给源均为大气降雨入渗，但由于含水层类型、地下水赋存、径流空间等不一致，导致不同含水层中的地下水径流、排泄特征有明显差异，具体描述如下：

①岩溶水：岩溶含水层主要分布于区域北东一带，主要含水层为二迭系下统茅口组（P1m），岩性为中厚层灰岩，富水性较强。根据调查，岩溶含水层中岩溶总体弱至中等发育，以规模较小的岩溶形态为主，即—溶蚀裂隙、溶蚀孔，而规模较大的岩溶形态（如溶洞、洼地、落水洞等）则不见发育。

岩溶水于大水塘一带岩溶山区接受大气降雨入渗补给，受区域螳螂川最低排泄基准面影响以及大水塘西部相对隔水的裂隙含水层阻隔作用，岩溶水接受补给后，沿溶蚀裂隙、裂隙总体向区域南东及北西径流，于螳螂川东岸或以泉的形式排泄于河流，或排泄进入第四系松散层内。

②裂隙水：裂隙水主要赋存于裂隙含水层中，含水层有火成岩及沉积岩裂隙含水层，主要分布于区域中西部，分布范围极广。裂隙水受具有径流途径短、径流深度浅、径流与排泄受地势控制明显的特征。本区域裂隙水接受主要大气降雨入渗补给后，受螳螂川侵蚀河谷影响，沿裂隙面总体向螳螂川径流，并于地势低缓的谷地以泉或散流的形式排泄于溪流中。

③孔隙水：孔隙水一方面接受大气降雨入渗补给，另一方面接受岩溶含水层或裂隙含水层排泄补给，接受补给后的孔隙水，沿孔隙向河流径流，并排泄于河流内。

（3）项目区及周边水井、泉水点和居民饮用水情况调查

现场调查期间，在项目区及其附近调查了1个取水口、5个水井、2个泉点和1个地下水监测井，分别为大营村1#~3#水井、红石岩村水井、张家村水井、砂锅村泉点、东元村泉点、大营污水站观测井，其均不作为饮用水使用。项目区及其周边水井和泉点调查情况和分布情况见表.2.3-2。

根据现场调查，项目区周边村庄居民饮用水及产业园区用水均为自来水，饮用水水源为新桥水库、黄坡水库，新桥水库位于项目东北方向（地下水上游方向）约4.1km处，与项目区地下水环境属于同一水文单元；黄坡水库位于项目南面约4.96km处，位于大营河另一侧，与项目区地下水环境不属于同一水文单元；工业用水水源为地下取水。

表6.2.3-2  项目区周边主要水井、泉点和地下水监测井调查情况信息表

| 泉点和水井 | 经纬度 | 地面高程(m) | 地下水埋深(m) | 地下水 类型 | 与厂区的方位及距离 | 与本项目是否属于同一水文地质单元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大营片区取水井 | 102°31′58.65″ 25°13′54.65″ | 1768 | 2.60 | 裂隙水 | 西南面，约478m | 属于同一水文地质单元 | 工业用水 |
| 砂锅村泉点 | 102°32′40.21″ 25°13′37.55″ | 1708 | 4.30 | 岩溶水 | 东南，约1042m | 属于同一水文地质单元 | 不作为饮用水，出露后储存于人工池塘内 |
| 红石岩村水井 | 102°34′14.01″ 25°14′35.89″ | 1742 | — | 孔隙水 | 东北偏东，约3072m | 属于同一水文地质单元 | 清洗、灌溉，不作为饮用水 |
| 张家村水井 | 102°33′25.572″ 25°13′37.543″ | 1711 | 3.25 | 孔隙水 | 东南，约1919m | 属于同一水文地质单元 | 清洗、灌溉，不作为饮用水 |
| 东元村泉点 | 102°33′16.978″ 25°13′26.361″ | 1707 | 0.5 | 孔隙水 | 东南，约1945m | 属于同一水文地质单元 | 清洗、灌溉，不作为饮用水 |
| 大营污水站观测井 | 102°32′4.11″ 25°13′22.49″ | 1697 | 3.45 | 孔隙水 | 西南偏南，约1494m | 大营河另一侧，不属于同一水文地质单元 | 地下水观测井 |
| 大营村1#水井 | 102°31′50.06″ 25°13′19.19″ | 1696 | 1.2 | 裂隙水 | 西南面，约1752m | 大营河另一侧，不属于同一水文地质单元 | 清洗、灌溉，不作为饮用水 |
| 大营村2#水井 | 102°31′45.13″ 25°13′17.52″ | 1694 | 1.5 | 裂隙水 | 西南，约1874m | 大营河另一侧，不属于同一水文地质单元 | 清洗、灌溉，不作为饮用水 |
| 大营村3#水井 | 102°31′41.68″ 25°13′16.79″ | 1693 | 1 | 裂隙水 | 西南，约1950m | 大营河另一侧，不属于同一水文地质单元 | 清洗、灌溉，不作为饮用水 |

6.2.3.3 水文地质现场试验及参数取值

（1）渗透系数

本项目渗透系数选取参照《云南大互通钛业有限公司4万吨/年特种金红石钛白粉升级改造项目环境影响报告书》（2021年）中水文地质参数，云南大互通钛业有限公司位于本项目西北面约6km处，且与该项目位于同一水文地质单元，项目区内地层岩性基本相同，故引用参数有效。

根据《云南大互通钛业有限公司4万吨/年特种金红石钛白粉升级改造项目环境影响报告书》：

2020年6月-9月，云南大互通钛业有限公司在厂区开展了3个水文地质钻孔施工，共完成钻探进尺255m。同步开展了包气带渗水试验及钻孔抽水试验，为了获取评价区内主要地层的渗透性，评估工作对ZK1、ZK2、ZK3进行抽水试验。

（2）包气带渗水试验

1）试验目的

污染物从地表进入浅层地下水，必然要经过包气带，包气带的防污性能好坏直接影响着地下水污染程度和状况。通过现场渗水试验获得的表土垂向渗透系数评价厂区包气带防污性能所需要的重要参数。

2）试验方法

试验选用双环渗水试验法，原因在于排除了侧向渗透的影响，提高了实验结果的精度。双环渗水试验法具体试验步骤为：先除去表土，然后在地表嵌入高50cm、内径25cm，底面积为490cm2的铁环，且铁环须压入土层5cm以上；如果沿铁环底部向外漏水，但是土质过于坚硬，而不易继续压入铁环时，需在铁环底部外沿做止水处理。为减小侧向渗透对试验结果的影响，以同心轴的方式埋置一直径50cm的大环于小环外，而且要确保大环高度与小环高度相同。注水水源以秒表计时，人工量筒定量加注的方式。定水头注水时，控制环底水面高度，一般控制在10cm以内，实际试验中环底水面高度为8～10cm，水面高度包括环底铺砾厚度在内，并且保证大环和小环水面高度相同。

3）试验结果

本次在项目区共设置渗水试验点2处，渗水试验结果见表6.2.3-3。试验结果表明项目区表土的垂向渗透系数较大，在0.5～1.2m/d之间。

表6.2.3-3    渗水实验成果表

| 序号 | 经度 | 纬度 | 高程（m） | 渗透系数K（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102.490382 | 25.265170 | 1742 | 0.5 |
| 2 | 102.488590 | 25.265990 | 1733 | 1.2 |

4）包气带特征

项目区包气带厚度42～72m，包气带结构主要由全-强风玄武岩及中风化玄武岩组成，其中强-强风化玄武岩呈褐红色黏土状，厚度2～12m，中风化玄武岩厚度超过70m。

5）水文地质勘察及实验

为了解厂区地层岩性和地下水埋深情况，以及获得含水层渗透系数等相关水文地质参数，在选厂及周边进行了现场水文地质钻探，共布设3个钻孔，总进尺255m。本次现场分别对3个钻孔进行抽水试验，钻孔基本情况及各钻孔水文地质参数见表6.2.3-4。

表6.2.3-4    钻孔基本情况表

| 钻孔 编号 | 经度 | 纬度 | 孔深 （m） | 孔口标高（m） | 水位埋深（m） | 水位程 （m） | 渗透系数K （cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 2795779.178 | 34549285.283 | 93 | 1745.60 | 72 | 1673.6 | 1.04×10-3 |
| 4# | 2795934.676 | 34549026.695 | 90 | 1735.13 | 53 | 1682.13 | 8.56×10-4 |
| 5# | 2795792.483 | 34549123.203 | 72 | 1713.91 | 42 | 1671.91 | 9.95×10-4 |

项目区地层岩性由新到老依次出露新生界上新统、古生界石炭系下统以及泥盆系中上统地层，其地下水径流、排泄受地势影响控制明显，选取该层的渗透系数K最大值为0.9m/d。

6）水力坡度及水流速度

项目区域大营片区取水井出露水位标高为1765.4m，项目区地下水总体为东北~西南流向，在大营河排泄，大营河水位标高为1694m，大营片区取水井与大营河之间的距离为924m，计算得水力坡度为0.077。

7）弥散度及弥散系数

地质介质中溶质运移主要受渗透系数在空间上变化的制约，即地质介质的结构影响。这一空间上的变化影响到地下水流速，从而影响到溶质的对流与弥散。通常空隙介质中的弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。项目区及附近地下水含水层岩性主要为砂质粘土、粘土，污染物在含水层中的迁移扩散速度较慢，计算时纵向弥散度aL取值为10m。根据纵向弥散度及地下水流速，可计算出纵向弥散系数DL为1.54m2/d。

图6.2.3-1      松散沉积物纵向弥散度与研究区尺度关系

- 6.2.3.3项目污染源源强分析

（1）污废水产生情况及污染源分析

根据工程概况可知，本项目为磷矿水洗项目，根据工程分析可知，项目运营期产生的污废水主要为生产废水和生活污水。其中生产废水中主要含有COD、氨氮、SS、氟化物、磷酸盐（以总磷计）等污染物，是地下水环境的主要污染源。生产废水产生量及污染物浓度见下表：

表6.2.3-5    生产废水污染物浓度及标准对比情况

| 污染物 | 污染因子 | 产生浓度（mg/L） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水1635.4 m3/d | pH（无量纲） | 7.34-8.16 | 6.5～8.5 | 达标 |
|  | COD | 48.0-62.8 | 20.0 | 超标 |
|  | NH3-N | 1.01-1.10 | 0.5 | 超标 |
|  | SS | 177.2-186.3 | —— | —— |
|  | 氟化物 | 0.529-0.852 | 1.0 | 达标 |
|  | 磷酸盐（以总磷计） | 0.504-0.520 | 0.2 | 超标 |
| 注：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无COD质量标准，故本次环评报告COD、总磷参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准执行。 |  |  |  |  |

（2）地下水污染途径

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。

根据项目所处区域的地质情况及产排污情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：生产废水处理设施、生活污水处理站等设施破损导致废水中污染物下渗对地下水造成的污染。

（3）主要评价因子

在生产废水处理设施防渗系统出现破裂、老化或排水系统故障等非正常情况下，生产废水通过池底防渗系统发生渗漏的量会有明显增加，且防渗层在短时间内很难修复，会形成持续的污染源，会对项目区及下游区域地下水环境造成不同程度的污染。

根据表6.2.3-5，项目生产污水处理站主要污染物为COD、氨氮、SS、氟化物、磷酸盐（以总磷计），在防渗设施出现破损条件下，有部分污染物进入地下水中，未处理的生产废水中的污染物浓度除氨氮超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值、COD、磷酸盐（总磷）超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准外，生产废水中其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求或不在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）控制指标范围内，因此，本次预测计算选取对地下水环境质量影响负荷较大的COD、氨氮和磷酸盐（总磷）指标作为污染因子，污染物浓度取类比数据最大值，COD浓度为62.8mg/L、氨氮浓度为1.10mg/L、磷酸盐（总磷）浓度为0.520mg/L。

- 6.2.3.4 项目建设运营对地下水环境的影响分析

（1）正常运行状况下对地下水环境的影响分析

1）项目大气污染物对地下水的影响

本项目产生的大气污染物为无组织粉尘，厂区内无组织排放可能沉降的部分粉尘，在雨天时，经过雨水冲洗后，大部分进入雨水管沟，最后进入初期雨水沉淀池，经过沉淀后回用（初期雨水），不会随雨水下渗进入地下，对地下水影响较小。

2）项目废水对地下水的影响

根据选矿项目的生产特征，正常生产情况下，本项目生产废水和生活污水处理达标后全部使用，不外排，且项目对所有管沟、管道、污水处理构筑物均采用了防渗、防腐措施。

此外，项目厂区生产区及办公生活区将全部完成水泥地面硬化，污水处理系统及污水管道均依据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）中要求进行防渗处置，项目生产系统矿浆及废水输送均采用密封的管道，连接处采用法兰，矿浆及废水输送系统的密封性能良好，可有效避免生产系统矿浆及废水输送过程中入渗地下水评价区地下水环境的影响，正常工况下，项目污水基本不会渗入地下含水层，此时项目正常运营时对地下水环境影响不大。

此外，选矿生产过程中伴随少量洗矿废水的“跑、冒、滴、漏”，也可能渗入地下，对区域地下水环境的影响造成影响。但项目将在生产系统沿线均布设有地漏和暗沟，将“跑、冒、滴、漏”产生的少量洗矿废水收集到浓缩池中沉淀后并回用，且项目建成后选厂厂区地面均为水泥地面，因此，建设项目“跑、冒、滴、漏”对地下水的影响很小。

项目厂区对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为危废暂存间、选矿车间、尾矿处理系统（含压滤机房（浓密池、澄清槽、尾砂搅拌装槽、旋流澄清槽）、尾矿回水池、尾矿临时堆场）、事故池等。因此，在其按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行分区防渗设计，做好污染防渗措施，并在运行期加强维护和管理情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、固废等污染物发生渗漏的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。

但在项目建设过程中应注重重点防渗区和一般防渗区的防腐防渗措施，须做好防渗措施，避免运行期污废水、固废等的冒滴漏现象的发生，杜绝形成持续的污染源，地下水的保护应以预防为主。

定期检查重点防渗区和一般防渗区区域防渗层的破损情况，防止污废水、固废等发生渗漏或滴漏，造成土壤和地下水受到污染。

另外，为防止本项目废水对地下水环境影响，环评要求设计、施工、运行过程中，必须严格控制厂区废水的无组织泄漏，杜绝厂区事故性排放发生，设计时，应严把设计和施工质量，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏，生产运行过程中，必须强化监控手段、定期检查，保护评价区地下水。

（2）事故情况地下水环境影响预测

在事故状况下，由于生产过程的复杂性和给排水的复杂性，导致生产废水在污水处理过程中有一定的事故发生概率，例如输水管网的破裂，各池体破损发生渗漏、防渗层出现破损或开裂等非正常情况时均会造成生产废水的渗漏。一旦发生泄漏事故，可能会有一定量的生产废水通过包气带泄漏到地下水环境当中，对土壤及地下水环境造成污染，随着时间的增加，通过防渗层进入土壤和地下水环境的污废水的量会逐渐增加，会对土壤及地下水环境造成不同程度的污染。即使对防渗层进行修补，堵住渗漏通道，使污废水不再渗漏，但进入土壤和下水含水层中的污染物仍会随着地下水流缓慢迁移扩散，受污染的地下水在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，会对项目区的地下水环境产生较大的影响。

此外，由于生活污水排放可控，同时，其中的污染物含量不高，若管理合理，严格按照本环评的措施进行处理，禁止随意排放，发生污染事故的概率会非常小，对地下水构成威胁的可能性较小。因此，事故情况下主要考虑生产废水处理设施发生泄漏下渗对地下水造成影响。

1）预测内容

预测事故情况下，生产废水处理设施发生泄漏下渗对下游区域地下水质的影响趋势。

2）预测因子

本次预测计算选取对地下水环境质量影响负荷较大的COD、氨氮和磷酸盐（总磷）指标作为污染因子。

3）预测范围

预测范围为项目污水处理设施至下游大营河排泄区。

4）水文地质条件概化

根据区域水文地质条件和项目特征，本次地下水评价的目标含水层为潜水含水层，主要为砂质黏士。潜水含水层水平方向渗透系数远大于垂向渗透系数，以水平方向运动为主。项目评价区范围较小，可认为含水层参数空间变异较小。根据污染物进入包气带和含水层发生的物理、化学和生物过程，本项目考虑在水平方向的最不利影响，将评价区地下水系统概化为一维稳定的地下水流系统概念模型。由于场区附近含水地层组成相对简单，水文地质条件稳定，水流速度、弥散系数等一般保持不变，项目场区可简化为多孔介质柱体。

5）污染源概化

从场区附近水文地质条件上概化，项目生产废水处理设施的浅层地下水流向总体由东南向西北径流，以泉点或渗流的形式排泄于大营河及螳螂川，其污染总体上顺地下水流向发生运移呈线状污染，同时，项目评价区域远大于生产废水处理设施发生泄漏面积，因此，本项目的生产废水处理设施泄漏污染源可以概化为点状污染源。项目建设运行后，虽然考虑在生产废水处理设施（主要为浓密池）下游10m设置地下水污染监测井，由于不能及时的发现并切断污染根源。因此，生产废水处理设施（主要为浓密池）泄漏事故污染源的排放规律可以概化为连续排放。

6）预测模式

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，本次非正常情况生产废水下渗对地下水质的影响采用附录A中的D.2解析法进行预测，具体如下。

一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模式：

cc0=12erfcx−ut2DLt+12euxDLerfcx+ut2DLt

式中：x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

c(x，t)——t时刻x处示踪剂浓度，g/L；。

C0——注入的示踪剂浓度浓度，g/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

Erfc（）——余误差函数。

7）参数选取

地下水流速计算采用水动力学断面法计算地下水流速。计算公式为：

式中：

u—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，为0.9m/d；

I—水力坡度，项目区的水力坡度为0.077；

ne—有效孔隙度，根本次厂区土壤理化性质检测数据，项目区土壤孔隙度（n）为0.45（取厂区内所有点位土壤孔隙度的平均值）；

根据以上公式，计算评价区地下水实际流速为u=0.154m/d。

纵向水动力弥散系数DL参照经验公式计算取值：

式中：

αL——纵向弥散度，弥散度aL取10m；

u——流速，m/d。

经计算，DL计算值为1.54m2/d。

8）污染源强

根据分析，生产废水处理设施泄漏下渗中的预测因子COD浓度为62.8mg/L、氨氮浓度为1.10mg/L、磷酸盐（总磷）浓度为0.520mg/L。

- 9）预测结果

根据上述确定的参数，采用地下水溶质运移解析解模型进行预测，结果见表6.2.3-6。

表6.2.3-6     项目生产废水渗漏预测结果表单位：mg/L

| COD 标准值：20.0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天数 距离 | 10d | 30d | 100d | 500d | 1000d |
| 0m | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| 6m | 23.2092 | 43.2200 | 56.9459 | 62.5588 | 62.7849 |
| 10m | 7.2087 | 29.0256 | 51.6053 | 62.3168 | 62.7696 |
| 12m | 3.3994 | 22.6360 | 48.5734 | 62.1663 | 62.7599 |
| 20m | 0.0518 | 5.8612 | 35.0432 | 61.3234 | 62.7037 |
| 29m | 4.50E-05 | 0.6198 | 20.2757 | 59.7957 | 62.5939 |
| 30m | 1.76E-05 | 0.4596 | 18.8391 | 59.5809 | 62.5776 |
| 40m | 2.65E-10 | 0.0132 | 7.7911 | 56.8620 | 62.3561 |
| 50m | 0 | 0.0001 | 2.4331 | 53.0132 | 61.9917 |
| 60m | 0 | 4.91E-07 | 0.5669 | 48.0182 | 61.4248 |
| 70m | 0 | 6.33E-10 | 0.0978 | 42.0366 | 60.5853 |
| 80m | 0 | 1.50E-13 | 0.0124 | 35.4001 | 59.3976 |
| 90m | 0 | 0 | 0.0012 | 28.5592 | 57.7872 |
| 100m | 0 | 0 | 7.87E-05 | 21.9952 | 55.6902 |
| 103m | 0 | 0 | 3.31E-05 | 20.1053 | 54.9591 |
| 188m | 0 | 0 | 0 | 0.2137 | 20.2602 |
| 200m | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 15.5199 |
| 300m | 0 | 0 | 0 | 4.18E-07 | 0.3793 |
| 400m | 0 | 0 | 0 | 6.97E-15 | 0.0003 |
| 500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43E-08 |
| 600m | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14E-14 |
| 700m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮标准值：0.5 |  |  |  |  |  |
| 天数 距离 | 10d | 30d | 100d | 500d | 1000d |
| 0m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 5m | 0.5095 | 0.8200 | 1.0178 | 1.0966 | 1.0998 |
| 10m | 0.1263 | 0.5084 | 0.9039 | 1.0915 | 1.0995 |
| 20m | 0.0009 | 0.1027 | 0.6138 | 1.0741 | 1.0983 |
| 23m | 0.0001 | 0.0530 | 0.5230 | 1.0666 | 1.0978 |
| 30m | 3.08E-07 | 0.0081 | 0.3300 | 1.0436 | 1.0961 |
| 40m | 4.64E-12 | 0.0002 | 0.1365 | 0.9960 | 1.0922 |
| 50m | 0 | 2.38E-06 | 0.0426 | 0.9286 | 1.0858 |
| 60m | 0 | 8.59E-09 | 0.0099 | 0.8411 | 1.0759 |
| 70m | 0 | 1.11E-11 | 0.0017 | 0.7363 | 1.0612 |
| 80m | 0 | 2.63E-15 | 0.0002 | 0.6201 | 1.0404 |
| 90m | 0 | 0 | 2.02E-05 | 0.5002 | 1.0122 |
| 100m | 0 | 0 | 1.38E-06 | 0.3853 | 0.9755 |
| 169m | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | 0.5038 |
| 200m | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.2718 |
| 300m | 0 | 0 | 0 | 7.32E-09 | 0.0066 |
| 400m | 0 | 0 | 0 | 1.22E-16 | 5.12E-06 |
| 500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50E-10 |
| 600m | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50E-16 |
| 700m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磷酸盐（总磷）标准值：0.2 |  |  |  |  |  |
| 天数 距离 | 10d | 30d | 100d | 500d | 1000d |
| 0m | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 5m | 0.2409 | 0.3877 | 0.4812 | 0.5184 | 0.5199 |
| 10m | 0.0597 | 0.2403 | 0.4273 | 0.5160 | 0.5197 |
| 11m | 0.0416 | 0.2132 | 0.4150 | 0.5154 | 0.5197 |
| 20m | 0.0004 | 0.0485 | 0.2902 | 0.5078 | 0.5192 |
| 26m | 5.16E-06 | 0.0119 | 0.2061 | 0.5000 | 0.5187 |
| 30m | 1.45E-07 | 0.0038 | 0.1560 | 0.4933 | 0.5182 |
| 40m | 2.19E-12 | 0.0001 | 0.0645 | 0.4708 | 0.5163 |
| 50m | 0 | 1.13E-06 | 0.0201 | 0.4390 | 0.5133 |
| 60m | 0 | 4.06E-09 | 0.0047 | 0.3976 | 0.5086 |
| 70m | 0 | 5.24E-12 | 0.0008 | 0.3481 | 0.5017 |
| 80m | 0 | 1.24E-15 | 0.0001 | 0.2931 | 0.4918 |
| 90m | 0 | 0 | 9.57E-06 | 0.2365 | 0.4785 |
| 96m | 0 | 0 | 1.98E-06 | 0.2034 | 0.4686 |
| 100m | 0 | 0 | 6.52E-07 | 0.1821 | 0.4611 |
| 179m | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.2002 |
| 200m | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.1285 |
| 300m | 0 | 0 | 0 | 3.46E-09 | 0.0031 |
| 400m | 0 | 0 | 0 | 5.77E-17 | 2.42E-06 |
| 500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18E-10 |
| 600m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60E-16 |
| 700m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

x轴线上不同时刻污染物的最大超标距离见下表。

表6.2.3-7    下渗的生产废水污染物在地下水中运移范围表

| 预测方案 | 预测因子 | 模拟时间 | 最大超标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常 | 化学需氧量（CODcr） | 10d | 6 | 20.0 |
|  |  | 30d | 12 |  |
|  |  | 100d | 29 |  |
|  |  | 500d | 103 |  |
|  |  | 1000d | 188 |  |
|  | 氨氮（NH3-N） | 10d | 5 | 0.5 |
|  |  | 30d | 10 |  |
|  |  | 100d | 23 |  |
|  |  | 500d | 90 |  |
|  |  | 1000d | 169 |  |
|  | 磷酸盐 （以总磷计） | 10d | 5 | 0.2 |
|  |  | 30d | 11 |  |
|  |  | 100d | 26 |  |
|  |  | 500d | 96 |  |
|  |  | 1000d | 179 |  |

表6.2.3-8   污染物CODcr、氨氮、磷酸盐到达1#跟踪监测井的浓度变化预测结果表

| CODcr |  | 氨氮 |  | 磷酸盐（以总磷计） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（d） | 浓度（mg/L） | 时间（d） | 浓度（mg/L） | 时间（d） | 浓度（mg/L） |
| 1 | 1.25E-06 | 1 | 2.20E-08 | 1 | 1.04E-08 |
| 2 | 0.0058 | 2 | 0.0001 | 2 | 4.77E-05 |
| 3 | 0.1028 | 3 | 0.0018 | 3 | 0.0009 |
| 4 | 0.4483 | 4 | 0.0079 | 4 | 0.0037 |
| 5 | 1.1037 | 5 | 0.0193 | 5 | 0.0091 |
| 6 | 2.0342 | 6 | 0.0356 | 6 | 0.0168 |
| 7 | 3.1712 | 7 | 0.0555 | 7 | 0.0263 |
| 8 | 4.4470 | 8 | 0.0779 | 8 | 0.0368 |
| 9 | 5.8066 | 9 | 0.1017 | 9 | 0.0481 |
| 10 | 7.2087 | 10 | 0.1263 | 10 | 0.0597 |
| 11 | 8.6235 | 11 | 0.1510 | 11 | 0.0714 |
| 12 | 10.0302 | 12 | 0.1757 | 12 | 0.0831 |
| 13 | 11.4149 | 13 | 0.1999 | 13 | 0.0945 |
| 14 | 12.7680 | 14 | 0.2236 | 14 | 0.1057 |
| 15 | 14.0838 | 15 | 0.2467 | 15 | 0.1166 |
| 16 | 15.3586 | 16 | 0.2690 | 16 | 0.1272 |
| 17 | 16.5907 | 17 | 0.2906 | 17 | 0.1374 |
| 18 | 17.7793 | 18 | 0.3114 | 18 | 0.1472 |
| 19 | 18.9248 | 19 | 0.3315 | 19 | 0.1567 |
| 20 | 20.0277 | 20 | 0.3508 | 20 | 0.1658 |
| 21 | 21.0893 | 21 | 0.3694 | 21 | 0.1746 |
| 22 | 22.1108 | 22 | 0.3873 | 22 | 0.1831 |
| 23 | 23.0937 | 23 | 0.4045 | 23 | 0.1912 |
| 24 | 24.0397 | 24 | 0.4211 | 24 | 0.1991 |
| 25 | 24.9502 | 25 | 0.4370 | 25 | 0.2066 |
| 26 | 25.8269 | 26 | 0.4524 | 26 | 0.2139 |
| 27 | 26.6713 | 27 | 0.4672 | 27 | 0.2208 |
| 28 | 27.4849 | 28 | 0.4814 | 28 | 0.2276 |
| 29 | 28.2692 | 29 | 0.4952 | 29 | 0.2341 |
| 30 | 29.0256 | 30 | 0.5084 | 30 | 0.2403 |
| 31 | 29.7553 | 31 | 0.5212 | 31 | 0.2464 |
| 32 | 30.4597 | 32 | 0.5335 | 32 | 0.2522 |
| 33 | 31.1400 | 33 | 0.5454 | 33 | 0.2578 |
| 34 | 31.7972 | 34 | 0.5570 | 34 | 0.2633 |
| 35 | 32.4326 | 35 | 0.5681 | 35 | 0.2685 |
| 36 | 33.0470 | 36 | 0.5788 | 36 | 0.2736 |
| 37 | 33.6415 | 37 | 0.5893 | 37 | 0.2786 |
| 38 | 34.2170 | 38 | 0.5993 | 38 | 0.2833 |
| 39 | 34.7742 | 39 | 0.6091 | 39 | 0.2879 |
| 40 | 35.3142 | 40 | 0.6186 | 40 | 0.2924 |

图6.2.3-3     事故排放下下渗后CODcr浓度变化情况

图6.2.3-4     事故排放下下游长期监测井CODcr浓度变化曲线图

图6.2.3-5     事故排放下下渗后氨氮浓度变化情况

图6.2.3-6     事故排放下下游长期监测井NH3-N浓度变化曲线图

图6.2.3-7     事故排放下下渗后磷酸盐（以总磷计）浓度变化情况

图6.2.3-8 事故排放下下游长期监测井磷酸盐（以总磷计）浓度变化曲线图

根据预测结果并结合项目生产废水污染物源强与《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的对比情况来看，当项目生产废水处理设施发生渗漏时，在污废水持续渗入含水层中运移10天后，CODcr超标距离为6m，氨氮超标距离为5m，磷酸盐（以总磷计）超标距离为5m；持续渗入含水层中运移30天后，CODcr超标距离为12m，氨氮超标距离为10m，磷酸盐（以总磷计）超标距离为11m；持续渗入含水层中运移100天后，CODcr超标距离为29m，氨氮超标距离为23m，磷酸盐（以总磷计）超标距离为26m；持续渗入含水层中运移500天后，CODcr超标距离为103m，氨氮超标距离为90m，磷酸盐（以总磷计）超标距离为96m；持续渗入含水层中运移1000天后，CODcr超标距离为188m，氨氮超标距离为169m，磷酸盐（以总磷计）超标距离为179m，超标范围未超出总厂界；其余指标均未出现超标情况。

渗漏进入含水层的污染物在短时间难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中迁移扩散距离还会增大，会对地下水环境造成不同程度的污染，对项目区下游的的地下水造成污染风险，甚至对深层地下水造成一定的污染。

根据调查，建设项目周边分布的与本项目属于同一水文地质单位的泉点/水井为西南面478m处的大营片区取水井、东南面1042m处的砂锅村泉点、东北偏东3072m处的红石岩村水井、东南面1919m处的张家村水井及东南面1945m处的东元村泉点，经现场调查，以上3个水井及2个泉点分别用于工业用水及清洗、灌溉，均无农村居民饮用水功能，均不属于分散式饮用水源地。且根据现场调查及咨询当地村民，项目区周边村庄居民饮用水及产业园区用水均为自来水，饮用水水源为新桥水库、黄坡水库，黄坡水库位于项目南面约4.96km处，位于大营河另一侧，与项目区地下水环境不属于同一水文单元；新桥水库位于项目东北方向（地下水上游方向）约4.1km处，与项目区地下水环境属于同一水文单元，但新桥水库位于本项目地下水流向的上游区域。故当发生生产废水处理设施非正常排放时对当地生活用水水源的影响不大。

根据项目地下水监测管理措施布置，项目在生产废水处理设施（浓密池）下游10m处设置一个地下水污染长期监测点（1#地下水污染长期监测井）。根据预测，当生产废水处理设施（浓密池）泄漏事故发生后第20天时，地下水污染长期监测井处的COD浓度开始超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，泄漏事故发生后第30天时，地下水污染长期监测井处的氨氮浓度开始超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，泄漏事故发生后第25天时，地下水污染长期监测井处的磷酸盐（以总磷计）浓度开始超过《《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；其余指标在预测时段内（1000d）均不会出现超标情况。

另外，根据现场踏勘，本项目区域下游350m范围内均为云南新龙矿物质饲料有限公司厂区范围内，故泄漏发生后的超标污染影响可以控制在云南新龙矿物质饲料有限公司厂区范围内，及时对泄漏进行监控和处理，可以有效的减少事故情况下项目对地下水的影响。

项目在建设期做好厂区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，污废水发生渗漏穿过防渗层进入土壤并造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。此外，加强厂区各种污水处理设施的日常运行管理，在建设过程中必须加强防渗措施及监控措施，一旦发现监测井污染应及时采取相应措施进行处理，防止污染地下水向下游扩散，在采取上述措施之后，本项目对地下水环境影响可接受。但建设单位加强设施的维护和管理，防止跑冒滴漏和非正常状况情况发生，严格按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗措施要求对厂区进行分区防渗处理。

由于地下水一旦发生污染不仅治理难度高、经费投入巨大，同时也较难在短时间内见到成效。因此，为保护环境，减轻事故状态下对地下水的影响，建设单位应加强对场地设施的日常管理，落实环评提出的地下水污染防治日常管理及监测计划，有效预防污染事故的发生。且当生产废水处理设施发生事故排放情况下，将生产废水先排入应急事故池，待生产废水处理设施确认修复后再将应急事故池内的生产废水排入生产废水处理设施中处理达标后回用。

为保护环境，减轻事故状态下对地下水的影响，建设单位应定期对生产废水处理设施、循环水池、应急事故池等相关水处理设施进行检查，观察设施的完好情况，提高管理意识，加强规范操作，尽量避免事故情况的发生。

- 6.2.3.5 地下水保护措施及对策

（1）源头控制措施

①清污分流。要按清污分流分质处理的原则，建成二大排水系统，即生产废水、生活废水和初期雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理。

②建设单位在施工过程中，应聘请有资质的第三方工程监理单位，在施工过程中对重点防渗区的防渗工程进行严格监理，并且企业应确保重点污染防渗区的防渗工程措施到位和环保监理及记录，录像相关影像资料存档备查。

- 生产废水和生活废水采用PVC管网输送，减少泄露的可能。

（2）分区防渗

根据项目主要物料流向、生产工艺特点、产污环节、厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式等要素，结合项目总平面布置情况及厂区地质和水文地质条件，厂区可划分为一般污染防渗区和简单污染防渗区。

一般防渗区：选矿车间、尾矿处理系统（含压滤机房（浓密池、澄清槽、尾砂搅拌装槽、旋流澄清槽）、尾矿回水池、尾矿临时堆场）、事故池等划分为一般污染防渗区。要求一般防渗区防渗结构的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

简单防渗区：除重点及一般防渗区之外的区域，主要为停车位、厂区道路等其他区域，要求采取硬化处理，防止撒落的物料在雨水冲刷下渗入地下。

表6.2.3-9      项目厂区防渗分区技术要求汇总表

| 防渗分区级别 | 防渗区域 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一般防渗区 | 选矿车间、尾矿处理系统（含压滤机房（浓密池、澄清槽、尾砂搅拌装槽、旋流澄清槽）、尾矿回水池、尾矿临时堆场）、事故池 | 渗结构的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |
| 简单防渗区 | 停车位、厂区道路等其他区域 | 采取地面硬化处理。 |

（3）地下水环境跟踪监测与管理

（1）监测管理措施

①监测井布置

为有效预防项目地下水污染事故的发生，根据项目场地特点及区域地下水环境敏感性，评价要求建设单位委托相关专业机构在生产废水处理设施（浓密池）下游10m处设置一个1#地下水污染长期监测井（污染扩散监测井），在生产废水处理设施（浓密池）上游50m处设置一个2#地下水污染长期监测井（背景值监测井）：利用云南新龙矿物质饲料有限公司厂区内现有地下水跟踪监测点位（设置于办公生活区南侧厂界）（地下水下游）作为3#地下水污染长期监测井（污染扩散监测井）。

项目地下水污染跟踪监测点布置图详见附图。

②监测管理要求

地下水监测必须由具有资质的监测单位实施，并且要严格按照国家地下水监测的相关技术规范进行，要保证监测的结果真实可信。建设单位应加强企业环境监测能力建设，实现地下水常规因子的企业自检。建立地下水日常巡检及数据存档制度。

③监测技术要求

根据项目废水产排特点及区域地下水环境现状，本项目地下水监测点位为1#地下水污染长期监测井、2#地下水污染长期监测井、3#地下水污染长期监测井，监测因子应包括pH值、COD、NH3-N、耗氧量（高锰酸盐指数）、氟化物、磷酸盐（以总磷计）等特征因子。按照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（2002年2月）等规范要求，在防渗工程施工完毕后项目运营期第1个水文年内，采样频率应满足每月监测1次，运营期后续年份均按照每个季度监测1次。监测层位为岩溶水含水层。

当日常监测水质出现异常时，应酌情增加监测因子并增加取样频次。确认污染事故时，应及时将事故情况上报当地环保部门并开展事故源调查，确认发生废水的渗漏部位并采取相关防治措施，及时切断废水渗入途径，避免影响范围的进一步扩大。

表6.2.3-10    地下水跟踪监测点布设一览表

| 编号 | 名称 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1#地下水污染长期监测井（生产废水处理设施（浓密池）下游10m处） | 在防渗工程施工完毕后项目运营期第1个水文年内，采样频率应满足每月监测1次，运营期后续年份均按照每个季度监测1次；监测层位为岩溶水含水层 | pH值、COD、NH3-N、耗氧量（高锰酸盐指数）、氟化物、磷酸盐（以总磷计） |
| 2# | 2#地下水污染长期监测井（生产废水处理设施（浓密池）上游50m处） |  |  |
| 3# | 3#地下水污染长期监测井云南新龙矿物质饲料有限公司厂区内现有地下水跟踪监测点位（设置于办公生活区南侧厂界） |  |  |

（4）地下水污染事故应急预案和应急处置

1）应急预案

本项目应制订专门的地下水环境风险的应急预案，并应与其它应急预案相协调。地下水环境风险预案应包括以下内容：

①应急预案的日常协调和指挥机构；

②相关部门在应急预案中的职责和分工；

③地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染源评估；

④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

⑤特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

2）应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取应急响应措施，分述如下：

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司主管领导，并及时向有关政府部门及当地的环境保护部门报告，通过监测井监测密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对地下水安全及环境污染的影响。

③通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，对污染区地下水进行人工抽采形成地下水降落漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散，并抽取已污染的地下水送综合污水处理厂进行处理。

④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤必要时应请求社会应急力量协助处理。

地下水污染具有不易被发现和一旦发生污染事故很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、分区防治、污染监测及事故应急处理的主动及被动相结合的原则。地下水污染调查及污染修复是一项专业性较强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘查资质及污染事故处理经验的单位查明并修复污染地区地下水及土壤。

- 6.2.3.6 地下水环境影响评价小结

综上所述，项目正常运营时，各类废水均能得到妥善处置，不会对区域地下水环境产生影响。项目地下水污染防治的重点在于避免废水发生渗漏，在生产废水发生泄漏事故时，若不及时进行处理，对下游区域内的地下水质有一定的影响，根据地下水中污染物迁移预测结果，在非正常情况下，生产废水处理设施（浓密池）生产废水出现废水下渗，对地下水影响范围主要集中分布在污染源下游188m范围内，影响区域内无居民饮用水源分布，泄漏事故对周边的饮用水源无影响。根据现场踏勘，本项目区域下游350m范围内均为云南新龙矿物质饲料有限公司厂区范围内，故泄漏发生后的超标污染影响可以控制在云南新龙矿物质饲料有限公司厂区范围内，及时对泄漏进行监控和处理，可以有效的减少事故情况下项目对地下水的影响。环评要求，建设单位在运行过程中，加强项目区内各种液体暂存设施的日常的运行管理，在建设过程中必须加强监控措施，一旦发现泄漏或者监测井污染应立即采取相应的应急措施进行处理，防止污染地下水向下游扩散，在采取上述措施之后，本项目非正常排放对地下水环境影响可控。

## 6.2.4声环境影响分析

6.2.4.1噪声源强分析

项目主要噪声源包括球磨机、螺旋分级机、新型立式磨机、磁选机、脱水机等生产设备噪声，噪声源强在75~85dB（A）之间。项目噪声源强见表4.3-6。

- 6.2.4.2预测方案

（1）预测的内容

本次声环境评价范围确定为选厂厂界外扩200m，评价内容确定为厂界噪声预测和评价范围内的关心点预测。

（2）预测模式

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式

已知某点的A声级时：

QL=CdAρ2P−Pρ+2gh

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB；

②噪声贡献值叠加计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时段内该声源的工作时间为Tl，第j个室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在在T时段内该声源的工作时间为tj，则预测点的噪声贡献值为：

QL=CdAρ2P−Pρ+2gh

式中：T—计算等效声级时间；

Tl—T时段内i声源的工作时间；

tj—T时段内j声源的工作时间。

③噪声预测值的计算

QL=CdAρ2P−Pρ+2gh

式中：Leqa—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）

（3）预测软件

本环评采用环安科技有限公司根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）开发的“环境噪声影响评价系统Noisesystem3.3”噪声预测软件，对拟建项目生产设备噪声的环境影响进行分析。

根据工程分析，预测主网格布置情况见下表。

表6.2.4-1噪声预测主网格信息

| 主网格名称 | 起点坐标 | 离地高度 | 水平步长 | 垂向步长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格 | -390，-490 | 1.2m | 10m | 10m |

#### 6.2.4.3厂界噪声预测结果

由于项目产噪设备运行时间不一致，本次预测按噪声源同时运行的最不利情况考虑。选厂厂界噪声的预测按照间距30m进行设置，设置选厂厂界预测点27个；在南侧与生产区最近的北厂界侧，设置预测点3个，共设置30个预测点。根据项目区所在区域和周边分布特征，项目的东、南、西、北厂界均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，预测值见下表。

表6.2.4-2项目建成后厂界噪声预测结果表（单位：dB（A））

| 范围 | 序号 | 厂界方位 | 预测点x坐标 | 预测点y坐标 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 达标情况 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 达标情况 |
| 选厂厂界 | 1 | 西 | -328.13 | 113.66 | 45.48 | 45.5 | 48.5 | 60 | 达标 | 45.46 | 41.5 | 46.93 | 50 | 达标 |
|  | 2 |  | -324.41 | 89.8 | 47.46 | 45.5 | 49.6 | 60 | 达标 | 47.45 | 41.5 | 48.43 | 50 | 达标 |
|  | 3 |  | -318.9 | 59.49 | 49.29 | 45.5 | 50.81 | 60 | 达标 | 49.28 | 41.5 | 49.95 | 50 | 达标 |
|  | 4 |  | -308.74 | 29.95 | 48.31 | 45.5 | 50.14 | 60 | 达标 | 48.21 | 41.5 | 49.05 | 50 | 达标 |
|  | 5 |  | -304.81 | -0.09 | 44.7 | 45.5 | 48.13 | 60 | 达标 | 44.24 | 41.5 | 46.09 | 50 | 达标 |
|  | 6 |  | -303.01 | -29.9 | 41.42 | 45.5 | 46.93 | 60 | 达标 | 40.61 | 41.5 | 44.09 | 50 | 达标 |
|  | 7 |  | -304.9 | -60 | 38.97 | 45.5 | 46.37 | 60 | 达标 | 38 | 41.5 | 43.1 | 50 | 达标 |
|  | 8 |  | -307.11 | -90.28 | 37.28 | 45.5 | 46.11 | 60 | 达标 | 35.87 | 41.5 | 42.55 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 最大值 |  | 49.29 | 45.5 | 50.81 | 60 | 达标 | 49.28 | 41.5 | 49.95 | 50 | 达标 |
|  | 9 | 南 | -269.77 | -100.29 | 36.82 | 45.1 | 45.7 | 60 | 达标 | 36.62 | 40.2 | 41.78 | 50 | 达标 |
|  | 10 |  | -240.41 | -95.7 | 37.21 | 45.1 | 45.75 | 60 | 达标 | 37 | 40.2 | 41.9 | 50 | 达标 |
|  | 11 |  | -209.59 | -100.98 | 37.41 | 45.1 | 45.78 | 60 | 达标 | 37.15 | 40.2 | 41.95 | 50 | 达标 |
|  | 12 |  | -179.91 | -96.51 | 37.11 | 45.1 | 45.74 | 60 | 达标 | 36.77 | 40.2 | 41.83 | 50 | 达标 |
|  | 13 |  | -155.97 | -85.91 | 37.37 | 45.1 | 45.78 | 60 | 达标 | 36.98 | 40.2 | 41.89 | 50 | 达标 |
|  | 14 |  | -131.8 | -64.38 | 38.28 | 45.1 | 45.92 | 60 | 达标 | 37.9 | 40.2 | 42.21 | 50 | 达标 |
|  | 15 |  | -301.56 | -115.75 | 34.69 | 45.1 | 45.48 | 60 | 达标 | 34.42 | 40.2 | 41.22 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 最大值 |  | 38.28 | 45.1 | 45.92 | 60 | 达标 | 37.9 | 40.2 | 42.21 | 50 | 达标 |
|  | 16 | 北 | -201.69 | 76.78 | 31.86 | 45.6 | 45.78 | 60 | 达标 | 31.02 | 40.1 | 40.61 | 50 | 达标 |
|  | 17 |  | -220.17 | 93.74 | 37.35 | 45.6 | 46.21 | 60 | 达标 | 37.16 | 40.1 | 41.89 | 50 | 达标 |
|  | 18 |  | -248.69 | 94.55 | 40.17 | 45.6 | 46.69 | 60 | 达标 | 40.16 | 40.1 | 43.14 | 50 | 达标 |
|  | 19 |  | -257 | 110.89 | 43.13 | 45.6 | 47.55 | 60 | 达标 | 43.11 | 40.1 | 44.87 | 50 | 达标 |
|  | 20 |  | -266.12 | 130.4 | 38.4 | 45.6 | 46.36 | 60 | 达标 | 38.29 | 40.1 | 42.3 | 50 | 达标 |
|  | 21 |  | -276.95 | 150.97 | 41.48 | 45.6 | 47.02 | 60 | 达标 | 41.44 | 40.1 | 43.83 | 50 | 达标 |
|  | 22 |  | -305.03 | 131.04 | 39.9 | 45.6 | 46.64 | 60 | 达标 | 39.87 | 40.1 | 43 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 最大值 |  | 43.13 | 45.6 | 47.55 | 60 | 达标 | 43.11 | 40.1 | 44.87 | 50 | 达标 |
|  | 23 | 东 | -149.54 | -48 | 42.08 | 46.1 | 47.55 | 60 | 达标 | 41.95 | 40.3 | 44.21 | 50 | 达标 |
|  | 24 |  | -160.49 | -20.07 | 49.19 | 46.1 | 50.92 | 60 | 达标 | 49.16 | 40.3 | 49.69 | 50 | 达标 |
|  | 25 |  | -161.77 | 9.95 | 48.84 | 46.1 | 50.69 | 60 | 达标 | 48.82 | 40.3 | 49.39 | 50 | 达标 |
|  | 26 |  | -193.66 | 59.93 | 29.65 | 46.1 | 46.2 | 60 | 达标 | 27.97 | 40.3 | 40.55 | 50 | 达标 |
|  | 27 |  | -169.34 | 39.27 | 45.45 | 46.1 | 48.8 | 60 | 达标 | 45.4 | 40.3 | 46.57 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 最大值 |  | 49.19 | 46.1 | 50.92 | 60 | 达标 | 49.16 | 40.3 | 49.69 | 50 | 达标 |
| 全厂厂界 | 1 | 西 | / |  | 48.14 | 45.5 | 50.03 | 60 | 达标 | 48.14 | 41.5 | 48.99 | 50 | 达标 |
|  | 2 | 南 | / |  | 54.24 | 45.1 | 54.74 | 60 | 达标 | 25.45 | 40.2 | 40.34 | 50 | 达标 |
|  | 3 | 东 | / |  | 28.67 | 46.1 | 46.18 | 60 | 达标 | 19.95 | 40.3 | 40.34 | 50 | 达标 |
|  | 4 | 北 | / |  | 35 | 45.6 | 45.96 | 60 | 达标 | 34.02 | 40.1 | 41.06 | 50 | 达标 |

全厂厂界各预测点昼、夜噪声贡献值和昼、夜噪声预测值均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准的要求。

#### 6.2.4.4关心点噪声分析

根据现场调查，项目距离厂界最近的关心点为南侧388m的沙锅村，其余各敏感目标距离项目厂界均超过200m。因此，项目运营过程中对周边的声环境影响不大。

#### 6.2.4.5噪声污染防治措施

项目将对主要噪声源采取如下降噪措施，最大限度保证厂界噪声达标。

（1）设备及时检修，避免事故噪声；

（2）高噪声设备安装减震器、设置于厂房内；

（3）进出车辆限速、禁鸣；

（4）对车辆保养维修，运输时要使用大型专业车辆，不得使用噪声级较大的农用车，严禁超载，保证路面完好，限制车速，运输车辆经过保护目标处减速慢行，运输要避开村民休息时间，非特殊情况，车辆尽量减少鸣笛，以减轻车辆噪声对居住区的影响。

### 6.2.5固体废物影响分析

（1）尾矿

1）尾矿属性

磷矿水洗脱泥产生洗选脱泥尾矿。从工艺流程可知，磷矿水洗脱泥工艺原理是利用磷矿风化程度深、矿石结构遭到破坏、矿石变得松散、脆软，大量的铁、铝、碳酸盐矿物流失或者直接富集在矿泥中的特点，风化磷矿石置在洗矿机中加水擦洗、磨剥，去除表面泥质物，达到磷矿物富集的目的，水洗过程不添加选矿药剂，为物理选矿工艺，因此磷矿水洗脱泥工序产生的尾矿化学性质未发生变化。

为确定尾矿属性，新龙公司化验室进行了磷矿水洗脱泥小型实验，磷矿为安宁飞安矿产品经营部提供的风化磷矿，尾矿送云南坤发科技有限公司进行尾矿浸出属性分析，分析时间为2023年1月18日，分析判别结果见表6.2.5-1。分析结果表明，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》按照 HJ 557 规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过 GB 8978 最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且 pH 值在 6～9 范围之内的一般工业固体废物为第Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行判别，本项目水洗脱泥尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

表6.2.5-1  尾矿分析属性判别结果

| 检测项目 |  | 检测结果 | 判别标准值 | 判别结果 | 固体废物属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） |  | 7.96 | 6-9 | 呈中性 | 第Ⅰ类工业固体废物 |
| 烷基汞 （mg/l） | 甲基汞 | ∠1.0×10-5 | 不得检出 | 未检出 |  |
|  | 乙基汞 | ∠2.0×10-5 | 不得检出 | 未检出 |  |
| 银（mg/l） |  | ∠0.01 | 0.05 | 未检出 |  |
| 铜（mg/l） |  | ∠0.02 | 0.5 | 未检出 |  |
| 铅（mg/l） |  | ∠0.1 | 1.0 | 未检出 |  |
| 锌（mg/l） |  | ∠0.005 | 2.0 | 未检出 |  |
| 镉（mg/l） |  | ∠0.005 | 0.1 | 未检出 |  |
| 铬（mg/l） |  | ∠0.05 | 1.5 | 未检出 |  |
| 镍（mg/l） |  | ∠0.04 | 1.0 | 未检出 |  |
| 六价铬（mg/l） |  | ∠0.004 | 0.5 | 未检出 |  |
| 铍（mg/l） |  | ∠2.0×10-4 | 0.005 | 未检出 |  |
| 氟化物（mg/l） |  | 0.098 | 10 | 低于判别标准 |  |
| 砷（mg/l） |  | ∠1.1×10-3 | 0.5 | 未检出 |  |
| 汞（mg/l） |  | ∠2.0×10-5 | 0.05 | 未检出 |  |
| 磷酸盐（mg/l） |  | 0.42 | 0.5 | 低于判别标准 |  |
| 硒（mg/l） |  | ∠2.0×10-4 | / | / | / |
| 有机值（g/kg） |  | 7.67 | / | / | / |
| 土壤水溶性盐总量（g/kg） |  | 3.7 | / | / | / |
| 注：1、样品分别按照《固体废物浸出毒性浸出方法—水平震荡发》（HJ557-2010）制备浸出液； 2、判别标准为GB 8978《污水综合排放标准》最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准） |  |  |  |  |  |

2）尾矿的利用价值

由于磷矿水洗脱泥工艺的局限性，导致尾矿泥P2O5含量高，从表4.2-1可知，磷矿入选品位17.74%，尾矿P2O5含量达9.14%。水洗脱泥P2O5含量在8%以上的尾矿具有利用价值，目前国内开展了尾矿再选、化学法提取磷尾矿中的有用元素、尾矿制备低浓度磷肥等研究和中试试验，取得了良好的试验效果。水洗脱泥尾矿是具有潜在利用价值的磷资源，新龙公司拟对尾矿进行贮存，待国内、省内低品位磷矿洗选技术成熟时利用。

3）尾矿处置方式

项目可研报告提出，磷矿水洗脱泥系统设置380m2尾矿仓库临时堆存后，最终送新龙公司3#磷石膏渣场贮存、待用。

新龙公司现有工程原有1#、2#、3#磷石膏渣场，其中1#、2#渣场服务期已结束，并进行了封场，目前仅3#渣场正在使用。项目可研报告提出尾矿送3#磷石膏渣场堆存处置。未经无害化处理的磷石膏属于Ⅱ类一般工业固体废物，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）6.4“不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业”的规定，磷石膏和磷矿水洗脱泥尾矿在3#渣场分区进行贮存可行。

由于尾矿P2O5含量高，具有潜在利用价值的磷资源，新龙公司在尾矿送3#渣场堆存时，与磷石膏分区堆存，以便磷矿选矿技术成熟对尾矿进行再利用。

4）3#磷石膏渣场运行现状及整改情况

①3#磷石膏渣场运行现状

3#磷石膏渣场由云南省化工设计院于2006年设计，2006年6月新龙公司委托云南省地质环境监测总站编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设渣场环境影响报告书》，同年6月，富民县环境保护局对该环境影响报告书予以批复（富环发[2006]49号）。在取得环评批复文件后，渣场由富民县建筑公司2007年建成并投入使用。2007年富民县环境监测站编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司新建磷石膏渣场建设项目竣工环境保护验收调查报告》（富环监测调字[2007-001]号），2007年11月，项目通过环保验收（环验[2007]07号）。3#渣场环境保护相关手续齐全、完备，属于合法合规渣场（尾矿库）。

3#渣场主要工程设计及特性参数见表6.2.5-2。

3#渣场位于富民县大营镇关山箐上游左岸支沟内，渣场总坝高98m，根据《磷石膏库安全技术规程》（AQ2059-2016），3#渣场为三等库，其主要构筑物为3级，次要和临时构筑物为5级。现状渣场堆渣在库尾已形成3个堆积陡坎和一个卸载平台，现状处于极限稳定状态。堆存渣体未进行逐层压实及整平，属松散无序堆体。渣场占地面积200亩（合133400m2），设计库容400万m3，堆积面积98600m2，已陆续堆放磷石膏256万m3，目前剩余库容约144万m3，剩余服务年限为2.1年。

表6.2.5-2    3#渣场主要工程设计及特性参数

| 序号 | 名称 | 特性参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渣场 | 占地200亩、库容400万方、使用年限6年 |
| 2 | 运渣公路 | 长6.5km,有效通车路面扩为8米 |
| 3 | 拦渣坝（初期坝） | 2座，1#坝长36米，地面坝高6米，坝容量1.5万立方米；2#坝长15米，地面坝高8米，坝容量0.6万立方米 |
| 4 | 后期坝 | 釆用上游式堆筑法,分台阶筑坝，台阶高度6～10m,总边坡不小于1：3.5并不大于库区两侧山脊纵向倾角，防洪标准20年一遇。 |
| 5 | 排水截流沟 | 渣场三面设置，有效过水断面1.2m³ |
| 6 | 截流引洪沟 | 位于坝址上方，共2条 |
| 7 | 收集池 | 共设置2个收集池、分别位于拦渣坝的下方 |

3#磷石膏采用干渣堆存，磷石膏经脱水后自卸汽车运输至渣场，道路长约6.5km，为泥石路面。

5)3#渣场贮存尾矿的可行性分析

从固体废物类别分析，未经无害化处理的磷石膏属于Ⅱ类一般工业固体废物，磷矿水洗脱泥尾矿属于Ⅰ类一般工业固体废物，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）6.4“不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业条”的规定，磷矿水洗脱泥尾矿在3#渣场进行贮存，但应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求，磷石膏与尾矿应分区进行贮存。

磷矿水洗脱泥尾矿产生量20.9万t/a，按容重1.5计算，合13.9万m3/a。目前3#渣场剩余库容144万m3，根据云南屹岭冶金技术咨询有限公司2023年1月编制的《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》资料，3#渣场在在3年内完成封场工作。按3#渣场堆存处置2年水洗脱泥尾矿核算，尾矿堆存处置量为27.8万m3，占渣场剩余库容的19.3%，渣场服务年限将减少0.42年，与新龙公司磷石膏堆存量相比较，尾矿堆存量不大，占用的剩余库容和服务年限有限。从尾矿产生量和3#渣场剩余库容角度分析，尾矿送3#渣场堆存处置可行。

水洗脱泥尾矿P2O5含量9.14%，大于8%，具有潜在利用价值。根据云南省自然资源厅、云南省发展和改革委员会等七部门联合印发《云南省矿产资源总体规划（2021—2025年）》“推广胶磷矿微差密度分选与洁净生产等技术，优化选矿流程，充分利用好中低品位磷矿资源。支持磷矿资源的分级利用，提高磷石膏、磷渣等利用率”的要求，新龙公司拟将水洗脱泥尾矿作为后备资源利用符合云南省矿产资源总体规划要求。从3#渣场磷石膏堆存现状分析，渣场剩余库容集中在拦渣坝和已堆存磷石膏堆体之间，在磷石膏与尾矿分区堆存时，只需要在堆存时采取磷石膏和尾矿分别从渣场坝肩左右向中部推进的堆存工艺方式即可实现分区堆存，尾矿可以形成独立的堆体，需要利用尾矿时能重新挖掘利用。

3#渣场目前已进入边堆渣、边封场阶段，尾矿堆存后按照《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》要求进行封场和后续管理，对3#渣场的封场、后续管理无影响。

在水洗脱泥尾矿与磷石膏分区堆存、并按《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》在3年内对3#渣场进行封场的情况下，从环境保护角度分析，磷矿水洗脱泥尾矿送3#磷石膏渣场堆存的处置方案合理可行。

- 尾矿的后续处置

由于3#渣场3年内即将完成封场，渣场仅能堆存2年水洗脱泥尾矿，因此应考虑尾矿的后续处置。

2022年9月富民县自然资源局委托云南屹岭冶金技术咨询有限公司编制完成了《富民县罗免镇石板沟村火玛纳铁矿历史遗留矿坑生态修复方案》、《富民县罗免镇石板沟村火玛纳铁矿历史遗留矿坑生态修复项目堆填初步设计》，设计提出火玛纳铁矿历史遗留矿坑回填使用云南新龙矿物质饲料有限公司改性后满足Ⅰ类一般工业固体废物磷石膏，无害化磷石膏材料约891.66万m3。该项目已取得富民县发改局《云南省投资项目备案证》（备案号2209-53024-01-937522）。

生态修复方案的主要内容为：

1号矿坑修复区：根据恢复区内的现状地质、水文地质、环境条件结合土地利用规划、现有林地分布等综合考虑。原则上只对现有破坏损毁范围进行修复治理，不新增扰动造成新的破坏损毁。本区利用现有采坑进行相应的不良地质隐患整治、地表清理、坑塘回填夯实、地下水导排、铺膜防渗处理后进行新型生态修复材料回填，回填后表面覆土进行植被恢复，修复面积共计36.3534 hm2。

2号矿坑修复区：利用现有采坑进行相应的不良地质隐患整治、地表清理、场底回填夯实、铺膜防渗处理后进行新型生态修复材料回填，回填后表面覆土进行植被恢复。2号矿坑生态修复区域生态修复方向为旱地、乔木林地、草地及沟渠，修复区域共计12.5290hm2。

富民县火玛纳矿山生态恢复治理项目已由国环正源（江苏）生态有限公司编制了环境影响报告表，待取得环评文件批复后实施。新龙公司为富民县火玛纳矿山生态修复治理项目的投资和重要合作单位，负责办理水保、环评、安评等相关行政审批手续，火玛纳矿山生态恢复项目回填材料使用新龙公司无无害化处理磷石膏。因此在新龙公司3#造成服务期结束后，首先对磷石膏进行无害化处理，达到Ⅰ类一般工业固体废物标准的无害化磷石膏作为火玛纳矿山生态恢复治理回填材料利用。届时新龙公司磷矿水洗脱泥尾矿亦送火玛纳矿山生态恢复治理回填，回填时磷石膏与尾矿仍然采取分区回填工艺。磷精矿项目水洗脱泥尾矿后续处置、利用有保障。

（2）生活垃圾

目前新龙公司生活垃圾采取在厂区、办公区、生活区设置生活垃圾收集箱、收集桶收集后，由产业园区环卫部门清运，实现了当日出生地生活垃圾当日清运。

磷精矿项目不增加职工定员，因此新龙公司生活垃圾产生量保持不变。只要在磷精矿项目设置收集箱、收集桶，可以实现生活垃圾的日产日运，消除生活垃圾对环境的不利影响。

（3）危险废物

经调查，新龙公司已设置了个危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，含油废抹布、废矿物油、实验废液等分类收集，分开储存。本项目产生的废机油、含油抹布、实验废液依托新龙公司已有暂存间贮存危险废物，可以解决项目危险废物的贮存问题。

废机油委可以再生利用，新龙公司废机油托富民县豪贵再生能源加工厂进行处置和利用。新龙公司与富民县豪贵再生能源加工厂签订了废机油清运协议，富民县豪贵再生能源加工厂具有废机油危险废物经营许可证清运可行。

新龙公司废油桶、含油抹布、实验废液在厂区危废暂存间暂存后定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处置，并与云南大地丰源环保有限公司签订了处置协议。本项目产生的废油桶、含油抹布、实验废液依托新龙公司其他危险废物处置系统后，可以消除危险废物对环境的影响。

经调查，新龙公司危险废物执行了转移联单制度，制定了危险废物管理规章和办法，危险废物贮、处置和监控管理措施落实，可行确保危险废物得到安全处置、利用。

### 6.2.6土壤环境影响分析

项目土壤环境影响评价等级为三级，对照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），三级评价采用定性描述或类比分析法进行预测。

（1）土壤监测评价结果

1）300kt/a硫磺制酸项目环境影响后评价土壤监测评价

新龙公司进行饲料级磷酸钙盐“5改30”暨新建300kt/a硫磺制酸项目环境影响后评价时委托云南省有色金属及制品质量监督检验站对土壤环境质量进行现状监测，监测布点为新龙公司磷酸氢钙生产线厂区的上风向（S1），下风向硫酸生产线（S2）、磷酸萃取车间（S3）、废水处理站（S4），共四个测点。

监测评价结果表明，厂区土壤理化指标3项、重金属7项、半挥发性有机物11项监测项目均能项满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。磷酸氢钙生产线特征污染物为氟化物，主要产生于产生于硫酸萃取、产品烘干，厂区上风向（S1）测点表层氟化物监测浓度为424mg.kg，下风向测点（S2）、（S3）、（S4）表层氟化物监测浓度分别为999mg/kg、245mg/kg、145mg/kg，上、下风向浓度无明显变化，说明新龙公司氟化物对土壤尚未产生累积性影响。

2）本评价土壤监测与评价结果

委托云南长源检测技术有限公司进行了项目场区土壤监测，监测点为S1 拟建选矿车间、S2 拟建浓缩池、S3 拟建清水池（尾矿回水池）共3个测点，监测评价表明拟建选矿车间土壤能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值第二类用地标准筛选值。

S1、S2、S3测点氟化物浓度分别为778mg/kg、786mg/kg、706mg/kg，与厂区其他测点土壤氟化物浓度处于同一数量级，说明新龙公司磷酸萃取等生产装置氟化物对项目场区未产生明显影响。

项目区土壤环境质量满足建设用地土壤污染风险管控标准，不需要对土壤环境进行污染风险管控。

（2）土壤环境影响简要分析

磷精矿项目对土壤环境的影响途径为大气沉降和废水泄漏影响。

磷精矿项目采用水洗脱泥工艺，对土壤的影响属于污染影响，水洗脱泥工艺不使用选矿药剂，为物理选矿，不涉及酸碱污染，对土壤环境不会产生酸碱污染。

1）颗粒物沉降的土壤环境的影响

磷精矿项目大气污染物为颗粒物，从表4.2-1磷矿成分分析结果可知，其主要成分为五氧化二磷、氧化钙、二氧化硅、三氧化二铝、氧化铁、氟等，不属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》需要管控的污染物，从污染物种类分析，颗粒物沉降对土壤环境的影响小。

本项目主要的大气污染物是颗粒物的无组织排放，对土壤环境的影响途径之一是颗粒物沉降对土壤环境的影响，根据本评价大气环境影响分析结果，磷精矿项目颗粒物Pmax最大值83.581μg/m³，最大值出现在下风向50m。由于颗粒物最大值TSPPmax值仅为9.28678%，颗粒物沉淀对土壤环境的影响不大，主要影响范围在新龙公司厂区范围内，磷精矿项目在采取原料堆场覆盖、洒水降尘措施进行扬尘防治后，颗粒物沉降对土壤环境的影响小。

2）选矿废水泄漏对土壤环境的影响

选矿废水泄漏是土壤环境污染途径之一。新龙公司对拟使用的磷矿进行了浸出属性检测，检测结果见表6.2.6-1。磷矿选矿废水不含重金属，六价铬、挥发物、砷等污染物含量低，若选矿废水发生泄漏，废水能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值，对土壤环境的影响不大。

同时由于项目设置300m3选矿废水事故水池，项目初期雨水设置360m3初期收集池，收集后的事故废水、初期雨水回用于磷矿水洗系统，选矿废水废水泄漏可以在厂区范围内进行处置，废水不会排出厂外，因此选矿废水泄漏的土壤环境的影响集中在厂内，对厂界外土壤环境无影响。

总体分析，泄漏公司磷精矿项目对土壤环境的影响可以接受。

## 6.3环境风险评价

### 6.3.1风险源调查及识别

(1)项目危险物质数量和分布情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及危险化学品名录（2015）》，调查本项目危险物质数量和分布情况，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料，并根据本项目原辅材料消耗情况及产品、副产品产生和储存情况，项目涉及的危险物质为废机油，其数量及分布见表6.3-1。

表6.3-1建设项目危险物质数量和分布情况

| 项目 | 化学品名称 | 储存方式及存量 | 存放区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备维修 | 废机油 | 最大储存量0.03t | 危废暂存间 |

（2）危险物质理化性质

项目涉及的危险物质为废机油，废机油理化性质见表6.3-2。

表6.3-2废机油的理化特性表

| 标识 | 中文名 |  | 机油；润滑油 |  | 英文名 |  | lubricatingoil；Lubeoil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 |  | / |  | 分子量 |  | 230～500 |  | CAS编号 |  | / |
|  | 危险类别 |  |  | / |  |  | 危险货物编号 |  |  |  | / |
| 理化性质 | 熔点（℃） |  |  | / |  |  | 临界压力（Mpa） |  |  |  | / |
|  | 沸点（℃） |  |  | -252.8 |  |  | 相对密度（水＝1） |  |  |  | ＜1 |
|  | 饱和蒸汽（kpa） |  |  | 0.13/145.8℃ |  |  | 相对密度（空气＝1） |  |  |  | 0.85 |
|  | 临界温度（℃） |  |  | / |  |  | 燃烧热（KJ·mol-1） |  |  |  | / |
|  | 溶解性 |  |  | 不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 |  |  | 可燃 |  |  | 闪点（℃） |  |  |  | 76 |
|  | 爆炸极限（％） |  |  | 无资料 |  |  | 最小点火能（MJ） |  |  |  | / |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | 248 |  |  | 最大爆炸压力（Mpa） |  |  |  | / |
|  | 危险特性 |  | 遇明火、高热可燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | / |  |  |  |  | 稳定性 |  | 稳定 |  |
|  | 燃烧产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳等有毒有害气体 |  |  |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
| 毒性及健康危害 | 急性毒性 |  | LD50（大鼠经口） mg/kg |  |  | LD50（大鼠经皮） mg/kg |  | LC50（小鼠吸入，4小时） mg/L |  |  |  |
|  |  | 1 | <5 |  |  | <1 |  | <0.01 |  |  |  |
|  |  | 2 | 5<LD50<25 |  |  | 10<LD50<50 |  | 0.1<LC50<0.5 |  |  |  |
|  |  | 3 | 25<LD50<200 |  |  | 50<LD50<400 |  | 0.5<LC50<2 |  |  |  |
|  |  | 有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 侵入途径：吸如、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.3.2环境风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn

式中：q1，q2，…qn为每种危险物质的最大存在量，t。

Q1，Q2，…Qn为每种危险物质的临界量，t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）的相关规定，

当Q﹤1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，Q值划分为：（1）1≤Q﹤10，（2）10≤Q﹤100，（3）Q≥100。

根据以上公式计算，Q值计算结果见表6.3-3。

表6.3.3   危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

| 序号 | 危险化学品 | 危险分类 | 本企业最大储存量（t） | 临界量（t） | q（t）/Q（t） | 对照附录A是否为环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 易燃液体 | 0.03 | 2500 | 0.000012 | 是 |
| Q=0.0000012 |  |  |  |  |  |  |

根据以上分析，建设项目临界量比值Q=0.0000012＜1，可以直接判定本项的风险潜势为I级。

### 6.3.3评价等级的划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价等级划分见表6.3-4。

表6.3-4环境风险评价工作等级划分依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

项目环境风险潜势为I，由上表可知本项目风险评价等级为“简单分析”。即根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录A的要求，对项目危险物质、环境影响途径、环境危害后果及风险防范措施等方面给出定性的说明。

### 6.3.4环境事故风险分析

在本项目生产环境中，主要存在以下的环境风险：

废机油在储存、运输过程发生泄露，主要原因如下：

1）运输过程由于装运不当或驾驶不当造成事故，从而导致环境污染事故。

2）储存桶腐蚀穿孔，一般储存桶具有防腐层，使桶体得到保护，但是由于使用时间长未及时报废，桶内积水等因素都会造成罐体腐蚀，严重的可造成桶体穿孔，引发事故。

一般情况下不会泄露，一旦发生泄露，其中废矿物油在很低的浓度下就能对水生生物造成危害；在土壤中具有极强的迁移性；具确一定的生物富集性；在低浓度时能生物降解；在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。如果直接进入土壤，引起土壤环境及地下水环境污染。

或引起燃烧、爆炸等危险性事件，从而衍生二次污染，比如燃烧产生的CO等有毒有害气体到环境中，对空气造成污染，引发环境污染事故；如果消防废水不能在厂区内进行有效的收集，消防废水进入到地表水体，会造成地表水悬浮物超标，影响下游的用水，若不采取相应的应急措施，将对区域环境造成较大影响。

### 6.3.5事故防范措施

（1）废水处理设施故障采取的预防措施

根据现场调查，项目已采取了以下预防措施：

1）实行雨污分流，生产废水全部循环使用，不外排。生活废水、初期雨水经初期雨水收集池收集后，晴天回用于绿化、降尘，不外排。每天对废水输送系统、回水系统定期进行巡检并记录，事故情况可将废水导流至事故池。

2）项目分区防渗，生产车间、原矿堆场、精矿槽等进行了一般防渗处理；危废暂存间进行了重点防渗；办公区、部分道路进行了简单防渗。

针对现有情况，环评提出以下整改措施。

1）事故池目前为一般防渗，需整改为重点防渗，防渗需满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）的要求。

2）正常情况事故池需处于空置状态，发生事故或停产休息时，项目生产过程所有废水排入事故池内暂存。事故池采取防渗、防漏、防雨淋的“三防”处理，主要用途包括：生产设备或污水处理设施故障时生产线产生的废水的暂时储存，以杜绝废水直接排入外环境。当发生事故时，应及时切断厂区雨水管网与外界的连通，关闭雨水排放口，将所有废水收集排入应急事故池，然后待设施运行正常后泵回生产线回用或分批泵入污水处理设施处理，不会对周围环境造成明显影响。

3）加强生产车间事故池的管理，检查事故池水位是否正常、导流渠、管是否畅通。

4）定期对截排水沟进行清理，对废水处理设施进行检修，发现问题及时处理。

（2）危废暂存间废矿物油泄漏采取的预防措施

根据现场调查，新龙公司已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596－2019）要求建设了1个10m2的危废暂存间。为防止废矿物油泄漏，采取以下整改措施：

1）危废按要求收集暂存后，定期委托有资质的单位进行处置，需签订处置协议；转移过程需按要求填写三联单。

2）严格执行危险废物转移联单制度（记录台账）、危险废物标示管理制度（设置标识、标牌）、危险废物登记制度等8项管理制度，从源头防范危险废物泄漏事件的发生。

3）保障废矿物油收集容器完好无损；定置、定人管理，加强检查。

（3）火灾爆炸事故预防措施

1）按照要求配备足够的灭火器、沙子等。

2）加强对员工的培训，尤其是对操作人员的培训。

3）设置安全规范的易燃易爆警示标志。

4）严格控制火源，禁止一切火源进入厂区，并设置“禁止火源”警示牌。

（4）土壤及地下水污染预防措施

公司运营过程中会对土壤及地下水造成环境污染的事件主要是危险废物的泄漏。公司危险废物分类收集暂存于危废暂存间内，为防止危险废物泄漏对土壤及地下水造成污染，预防措施参照危险废物泄漏预防措施：

1）危废暂存间、事故池需进行重点防渗；

2）危废暂存间设置相应的照明设施、通风设备，并布设相应的监控设备；

3）保障废矿物油收集容器完好无损；

5）严格执行危险废物转移联单制度、危险废物标示管理制度、危险废物登记制度等8项管理制度，从源头防范危险废物泄漏事件的发生。

# 7产业政策及规划符合性分析

## 7.1产业政策符合性分析

本项目为低品位磷矿选矿项目，对照国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于产业结构调整指导目录鼓励类“十一、石化化工” 中的低品位磷矿采选与利用项目，项目建设符合国家产业政策。

项目取得了富民县发改局《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号【项目代码】2302-530124-04-02-254852。因此，本项目符合国家产业政策。

## 7.2项目与相关规划、规划环评的符合性

（1）与《富民产业园区总体规划修编（2015-2030）》符合性分析

经查阅《富民产业园区总体规划修编（2015-2030）》，项目位于富民产业园区大营—大营组团；大营组团主要布局以半导体为主的新材料产业、食品加工及五金建材产业，积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。

项目位于大营五金建材产业园，为磷化工行业，在富民工业园区成立前已建设了云南富民龙飞产业集团饲料磷酸盐厂，2002年四川新希望集团通过重组云南富民龙飞产业集团饲料磷酸盐厂、组建成立云南新龙矿物质饲料有限公司，2006年投入资金进行扩能技改，扩能技改项目建环保手续齐全，因此新龙公司磷酸氢钙生产线位于云南富民产业园区系历史原因造成。云南新龙矿物质饲料有限公司成立至今，未收到工业园区及其他相关部门的搬迁要求，《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》亦未涉及新龙公司进行选址调整的内容，新龙公司现有工程属于园区保持现状的项目。

磷精矿项目属于新龙公司现有工程的原料预处理项目，其目的是通过对低品位磷矿通过水洗脱泥富集磷矿中的P5O2，品位提高4.5-5.0个百分点后满足磷酸氢钙生产需要，同时实现磷石膏的减排。项目建设用地为新龙公司现有空闲土地，不新增占地，不改变饲料磷酸氢钙的生产工艺、生产规模、产品方案和生产设备，与园区总体规划对新龙公司现有工程属于保持状态项目的定位无冲突。在富民县人民政府、产业园区管委会等相关部门出台园区磷化工企业搬迁计划、新龙公司按计划无条件进行搬迁的前提下，磷精矿项目利用新龙公司磷矿堆场空闲土地进行可行。

（2）与原《富民产业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析

2015年6月，富民工业园区管委会委托云南大学编制了《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》，该报告书于2016年1月通过了云南省环境保护厅组织的专家组的审查（审批文号“云环函[2016]10号”）。

项目与规划环评符合性分析见表0-3。

项目与规划环评审查意见符合性分析见。

表0-3项目与规划环评符合性分析

| 富民工业园区相关入园要求 | 本项目情况 | 相符性 分析 |
| --- | --- | --- |
| 1、禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。 | 本项目属于产业政策鼓励类类项目，项目已取得富民县发展和改革局的投资项目备案证，项目建设符合国家及地方产业政策。 | 相符 |
| 2、严格控制不符合《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)》中规划产业的项目入园。 | 新龙公司现有工程在富民工业园区设置前建设，不属于不符合规划的入园项目，属于园区保持现状项目。项目的建设不改变饲料磷酸氢钙的生产工艺、生产规模、产品方案和生产设备，不会改变现有工程属于园区保持现状项目的定位。 | 不冲突 |
| 3、禁止未满足区域总量控制要求的项目入园。 | 项目生产废水循环利用，不外排，近期生活废水设置化粪池和一体化污水处理设施处理，处理达标后回用于厂区绿化、道路洒水，远期园区污水处理厂建成运行后，废水进入园区污水厂处理。项目产生大气污染物主要为颗粒物无组织排放废气，采取建设生产厂房、洒水降尘等措施进行防治，项目水洗脱泥尾矿送新龙公司3#渣场堆存，不会影响区域总量控制的实施。 | 相符 |
| 4、严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。 | 本项目属于磷矿选矿业，不属于禁止入园企业。 | 相符 |
| 5、项目入园时(特别是钛化工等企业)，应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。 | 新龙公司现有工程目属于园区保持现状项目，不属于新入园项目，新龙公司现有工程已设置600m卫生防护距离并进行了严格控制。磷精矿项目环境影响预测表明，磷精矿项目废气、噪声等对敏感目标的影响不大，不会改变敏感目标的环境质量现状。 | 相符 |
| 6、靠近县城、集镇的区域(白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧)， | 本项目位于靠近县城、集镇的区域，大气污染物为颗粒物的无组织排放，预测表明，磷精矿项目不属于高污染的工业企业、特别是大气污染型项目。磷精矿项目和现有工程有厂界大气污染物可以实现达标排放，对富民县城、大营集镇的影响小。 | 相符 |

表0-4项目规划环评审查意见符合性分析

| 富民工业园区相关入园要求 | 本项目情况 | 相符性 分析 |
| --- | --- | --- |
| 1、园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物的纳污能力和环境容量。在水环境质量未达标前，应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5~2倍的削减量替代。将中水回用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。 | 本项目洗矿废水循环利用，不外排。磷矿水洗系统属于亏水循环系统，易实现废水的封闭循环，项目设置精矿回水池、尾矿回水池及建设配套的废水提升设施和回用管道，可以实现选矿废水全部循环利用，不外排，项目不设置废水排污口，不属于需要严格控制排水量大的企业。 | 相符 |
| 2、入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。 | 项目选矿废水全部循环利用，不外排。生活污水依托新龙公司已有污水处理站处理后回用于厂区绿化、道路洒水降尘，满足工业园区生产废水循环利用率应不低于80%的废水综合利用率指标。 | 相符 |
| 3、富民县城四周均为山体，不利于大气污染物扩散，县城周边的工业组团白石岩—大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营片区大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，特别是大气污染物型企业。 | 项目废气为颗粒物的无组织排放，不属于高污染的大气污染型工业企业。预测表明项目厂界颗粒物可以实现达标排放，对富民县城、大营集镇影响小 | 相符 |
| 4、园区白石岩—大白坡片区部分区域距离螳螂川两岸较近，规划实施过程中，新入驻企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定，对于现状不符合的企业，应逐步搬迁或淘汰。 | 项目位于距离螳螂川约3.0km，不在河道保护范围和河道保护范围内。 | 相符 |
| 5、项目入园时(特别是钛化工等企业)，应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。 | 本项目属于磷矿选矿项目，根据预测，项目厂界废气污染物均达标，不需设置大气防护距离。新龙公司现有工程已设置600m卫生防护距离并进行了严格控制，废气、噪声等对敏感目标的影响小。 | 相符 |
| 6、加强固体废物的管理，提高固体废物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化。 | 本项目固废处置、利用率达到100%。 | 相符 |

在富民县人民政府、工业园区管委会出台园区磷化工企业搬迁计划、新龙公司按计划无条件进行搬迁的前提下，磷精矿项目利用新龙公司磷矿堆场空闲土地进行可行。

（3）与《云南省主体功能区规划》的符合分析

根据《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号），项目所在地位于富民产业园区，属于国家级集中连片重点开发区域，该区域的功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。

本项目新增生产为磷矿选矿，可以提高低品位磷矿P2O5有效含量3-5个百分点，精矿满足新龙公司磷酸氢钙生产需要，属于依托资源进行加工利用项目，有利于促进当地经济发展和提高低品位磷矿资源利用率，因此项目符合《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号）相关要求。

（4）与《云南省生态功能区划》的符合性分析

项目位于昆明市富民县大营镇，按《云南省生态功能区划》分区，属于高原亚热带北部常绿阔叶林生态区（Ⅲ）、滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区（Ⅲ1）、Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区。该区以湖盆和丘状高原地貌为主。滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000mm，现存植被以云南松林为主。该区土壤以红壤、紫色土和水稻土为主，主要的生态问题是农业面源污染，环境污染、水资源和土地资源短缺，主要生态服务功能为昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全，保护措施与发展方向为调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。

项目为低品位磷矿利用项目，低品位磷矿经水洗脱泥后，P2O5可以提高4.5-5个百分点，精矿满足新龙公司饲料磷酸氢钙生产要求，含量符合发展循环经济、推行清洁生产的要求。

项目位于螳螂川流域，不属于滇池径流区，对滇池无影响。本项目在新龙公司现有厂址内进行扩建，不新增占地，磷矿水洗脱泥废水全部循环利用不外排，尾矿废水经回水系统泵入选厂尾矿回水池回用不外排；食堂废水经油水分离器处理后，与化粪池处理后的生活污水一起经一体化处理设施处理达标后回用于洒水降尘及绿化，不外排，项目无废水外排，对周边地表水影响较小。

因此，本项目的建设符合《云南省生态功能区划》的相关要求。

（5）与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符性分析

本项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析内容见表7.2-3。

表7.2-3   项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析表

| 意见要求 | 本项目情况 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 三、深入打好蓝天保卫战 |  |  |
| 深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。 | 环评要求建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理，严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭等。 | 符合 |
| 改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。 | 针对施工期扬尘无组织排放采取对施工区进行洒水降尘，对裸露和散体物料堆放区进行遮盖；建筑材料运输采取封闭运输，对驶出工地的运输车辆进行冲洗，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输等措施，可有效的控制施工扬尘。 项目产噪设备安装在室内，基础进行减震防噪，风机安装消声器，对声环境的影响小。 | 符合 |
| 四、深入打好碧水保卫战 |  |  |
| 深入打好长江流域（云南段）保护修复攻坚战。严控长江岸线开发利用，强化自然岸线保护，推进岸线生态修复，巩固小水电清理整改成果。实施好长江流域重点水域十年禁渔。持续开展工业园区污染治理、“三磷”行业整治等专项行动。 | 磷精矿项目生产废水循环利用，生活污水依托新龙公司现有设施收集、处置、利用，项目运营期无废水外排。 | 符合 |
| 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复。巩固城市黑臭水体整治成效，建立“长治久清”长效机制。 |  | 符合 |
| 强化陆域水域污染协同治理。持续开展入河排污口“查、测、溯、治”，推进重点流域综合治理和生态修复。建成一批具有全省示范价值的美丽河湖。 | 磷精矿项目无废水直接排入地表水体。 | 符合 |
| 五、深入打好净土保卫战 |  |  |
| 有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理，从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途。 | 磷精矿项目采取分区防渗措施，防止污染物下渗造成地下水污染，污废水垂直入渗及大气沉降对土壤环境的影响可控，建设用地土壤环境安全可以得到有效保障。 | 符合 |
| 强化地下水污染协同防治。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区保护，开展地下水污染防治重点区划定及污染风险管控。 | 磷精矿项目采取分区防渗措施，运营过程中污废水垂直入渗对土壤环境的影响是可控。 | 符合 |
| 六、切实维护生态环境安全 |  |  |
| 严密防控环境风险。开展重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。 | 磷精矿项目有完备的污染防治机制（制度、设施、人员等），本项目在有效落实环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险是可控的。后续建设单位将按要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。 | 符合 |
| 备注：其余与项目无关的条款未罗列在表格中。 |  |  |

分析表明磷精矿项目的建设符合《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》要求。

（6）与《水污染防治行动计划》相符性

《云南省人民政府关于印发云南省水污染防治工作方案的通知》云政发〔2016〕3号要求：

1）按照以“预防为主，保护优先，防治结合”的以水环境质量改善为核心，强化源头控制，水陆统筹，河湖兼顾，系统推进水污染防治。

2）总体要求，按照“保护好水质优良水体，整治不达标的水体，全面改善水环境质量”的总体思想，逐步消除滇池、以及螳螂川等劣Ⅴ类水体，恢复水体使用功能，不断提升云南良好的水生生态环境质量。

本项目选矿项目，生产废水全部循环利用不外排，尾矿废水经回水系统泵入选厂尾矿回水池回用不外排；食堂废水经油水分离器处理后，与化粪池处理后的生活污水一起经一体化处理设施处理达标后，回用于降尘及绿化，不外排。项目无废水外排，对周边地表水影响较小。项目废水处理措施符合《云南省人民政府关于印发云南省水污染防治工作方案的通知》云政发〔2016〕3号的要求。

（7）与《土壤污染防治行动计划》的相符性分析

磷矿重金属等土壤污染物含量低，本项目采用磷矿水洗脱泥工艺，不添加选矿药剂，废水主要污染物为悬浮物，污染物单一，易于治理。项目废水全部循环使用不外排，项目尾矿利用新龙公司工程3#渣场分区堆存、待用；新龙公司现有工程已设置危废暂存间，危险废物暂存后委托有资质的单位处理，本次环评针对项目区及周边土壤环境质量进行监测，监测表明项目区及周边土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）管控标准限值。在项目实施防渗措施，可以防止废水渗漏对周边地下水及土壤造成污染。

综上，建设项目建设与《土壤污染防治行动计划》相符。

（8）与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的符合性

与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的符合性分析结果见表7.2-3。

表7.2.3云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性分析

| 规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 强化工业固体废物源头管控。严格控制新建、扩建产废强度高、区域利用处置能力不足、无配套利用处置设施的建设项目。推动强制性清洁生产审核，督促企业减少有毒有害原料使用，源头减量，提高资源利用效率。 | 本项目为扩建，新增尾矿作为现有磷石膏渣场覆盖材料利用，新龙公司3#硫酸根渣场安全、环保手续备，可以安全利用项目尾矿。 项目生产工艺为磷矿水洗脱泥，不添加选矿药剂和使用有毒有害原料；项目可以使低品位磷矿得到利用，提高低品位磷矿的资源利用率。 | 符合 |
| 推进工业固体废物污染防治。加强固体废物排污许可、跨省转移备案审批、污染防治信息公开等环境管理基础工作。拓宽磷石膏等大宗工业固废利用途径，持续开展尾矿库等工业固体废物堆场环境风险排查整治，巩固整治成效。 | 企业申领了排污许可证，根据项目变动情况企业于2022年5月变更排污许可证，编号915301007343348944001Z。 低品位磷矿经水洗脱泥富集后，可以减小磷酸氢钙生产的磷石膏产生量。新龙公司3#硫酸根渣场安全、环保手续完备，可以安全利用项目尾矿。 | 符合 |
| 提升危险废物监管和利用处置能力。规范危险废物鉴别，组建云南省危险废物鉴别专家委员会。开展小微源危险废物集中收集试点。强化危险废物规范化环境管理，动态更新重点监管单位清单，严厉打击涉危险废物违法犯罪行为。促进危险废物利用处置行业规模化发展、专业化运营，加快补齐利用处置能力短板，危险废物处置能力基本满足省域内实际处置需求。 | 项目危险废物有少量废机油和含油抹布，委托有资质的单位进行处置，签订危废协议，转移按要求填写台账。 | 符合 |
| 补齐医疗废物处置和应急能力短板。加强医疗废物源头分类、规范贮存和处置，健全收集转运处置体系，完善应急处置机制。每个县（市、区）建成医疗废物收集转运处置体系，每个州（市）至少有一个符合运行要求的医疗废物集中处置设施，每个州（市）至少明确一座协同应急处置设施，鼓励发展移动式医疗废物处置设施，为偏远基层提供就地处置服务。 | 不涉及 | 符合 |
| 深入推进重金属污染防控。优化涉重金属产业结构和布局，严格重点行业企业准入管理，个旧市等7个重点区域新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目重点重金属污染物排放遵循“减量替代”原则，其它区域遵循“等量替代”原则。深化重点行业重金属污染治理，完善涉重金属重点行业企业清单，实施重金属污染物减排分类管理，持续推进涉重金属历史遗留突出问题整治，开展涉镉、涉铊、涉锰企业排查治理。 | 不涉及 | 符合 |
| 重视新污染物治理。按照“筛、评、控”和“禁、减、治”的工作思路，开展有毒有害化学物质环境风险筛查和评估，对重点新污染物实行全过程环境风险管控，包括源头禁限、过程减排、末端治理，降低新污染物环境风险。加强能力建设，夯实新污染物治理基础，建立健全新污染物治理体系。 | 项目无新增污染因子。 | 符合 |

综上所述，本项目为磷化学矿选矿项目，不属于6个重点行业。项目生活污水和初期雨水经收集处理后全部回用，不排放；水洗脱泥废水经澄清和尾矿压滤脱水处理后循环利用，不外排，项目生产废水零排放。因此，项目符合《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》相关要求。

（9）与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性

根据《长江经济带生态环境保护规划》，项目所在地为长江经济带上游区，规划中指出长江经济带上游区包括重庆、四川、贵州、云南等省市，区域水土流失、荒漠化严重，矿产资源开发等带来的环境污染和生态破坏问题突出，大城市及周边污染形势严峻。应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度，加强云贵川喀斯特地区、金沙江中下游、嘉陵江流域、沱江流域、乌江中上游、三峡库区等区域水土流失治理与生态恢复，推进成渝城市群环境质量持续改善。改善长江经济带环境空气质量，完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。实施燃煤电厂超低排放改造工程和清洁柴油机行动计划。推动长江经济带区域的土壤防治工作。

项目不涉及磷矿开采，选址项目不属于滇池径流区，磷矿水洗脱泥废水全部循环利用，不外排；项目大气污染物主要为粉尘，经采取覆盖、洒水降尘、地坪硬化等措施后，废气可达标排放；项目尾矿能得到安全、妥善处置，风险在可控制范围内。项目对区域水环境影响较小，对周围环境空气质量及土壤环境影响较小。因此，项目的建设与《长江经济带生态环境保护规划》的相关要求不相冲突。

（10）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性

《中华人民共和国长江保护法》第二十二条：“禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移”。根据《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发[2010]46号），富民县不涉及国家重点生态功能区，不属于长江流域重点生态功能区。本项目不涉及第二十二条禁止行为。

《中华人民共和国长江保护法》第二十六条：“禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库”。本项目与螳螂川距离大于一公里、项目依托的新龙公司磷石膏渣场与螳螂川距离大于三公里，符合长江保护法第二十六条规定。

《中华人民共和国长江保护法》第四十六条：“磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息”。云南新龙矿物质饲料有限公司按规定申领排污许可，已按排污许可要求采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量，对排污口和周边环境进行了自行监测。本项目依托新龙公司现有工程建设，排污、自行监测纳入新龙公司统一管理，符合《中华人民共和国长江保护法》第四十六条规定。

项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》。

## 7.3项目与相关法律、法规符合性分析

（1）《地下水管理条例》

根据2021年9月15日国务院第149次常务会议通过，2021年12月1日起施行的《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号），项目与《地下水管理条例》的符合性分析见表7.3-1。

本项目建设符合《地下水管理条例》的相关要求。

表7.3-1本项目与《地下水管理条例》的符合性分析

| 序号 | 地下水管理条例 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四十条禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物； （二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质； （三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； （四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。 | 本项目废水全部回用于生产，固体废弃物均得到合理妥善处置、利用。不存在该条规定的行为。 | 符合 |
| 2 | 第四十一条企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染： （一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施； （二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测； （三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测； （四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施； （五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。 | 本项目为选矿项目，项目采取严格的地下水分区防渗措施，可有效避免运营过程中污染地下水。 新龙公司现有工程对本公司、附件企业、村庄地下水井进行地下水定期监测，可及时掌握运营过程中是否污染地下水。 | 符合 |
| 3 | 第四十二条在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 | 本项目选址不在泉域保护范围内，项目所在区域不属于存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。本项目在严格落实环评提出的地下水分区防渗措施，定期进行地下水监测，不会造成地下水污染。 | 符合 |

（2）与《排污许可证管理条例》的符合性分析

根据2020年12月9日国务院第117次常务会议通过，2021年3月1日起施行的《排污许可证管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），项目与《排污许可证管理条例》的符合性分析如下。

表7.3-2  本项目与《排污许可证管理条例》的符合性分析

| 序号 | 排污许可证管理条例 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第六条排污单位应当向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门（以下称审批部门）申请取得排污许可证。 排污单位有两个以上生产经营场所排放污染物的，应当按照生产经营场所分别申请取得排污许可证。 | 企业申领了排污许可证，根据项目变动情况企业于2022年5月变更排污许可证，编号915301007343348944001Z。 本项目投产后，新龙公司将根据本项目建设情况进行排污许可证变更。 | 符合 |
| 2 | 第十五条在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证： （一）新建、改建、扩建排放污染物的项目； （二）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化； （三）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。 | 项目建设完成后新龙公司将重新进行排污申报。 | 符合 |

本项目建设符合《排污许可证管理条例》的相关要求。

（3）与《云南省土壤污染防治条例》符合性分析

根据云南省第十三届人民代表大会第五次会议于2022年1月23日审议通过，2022年5月1日起施行的《云南省土壤污染防治条例》，项目与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析见表7.3-3。

表7.3-3本项目与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析

| 序号 | 云南省土壤污染防治条例 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十二条县级以上人民政府及其有关部门应当加强发展规划和建设项目布局论证，严格执行相关行业企业布局选址要求，根据土壤环境质量状况、环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局，合理规划产业布局。 鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 | 本项目位于富民产业园区大营片区，项目在新龙公司现有工程内利用磷矿堆场空闲土地建设，不新增占地； 项目为化学矿选矿，生产工艺为水洗脱泥，不属于有毒有害原料，不会造成土壤污染； 项目建设不涉及民区和学校、医院、疗养院、养老院等。 | 符合 |
| 2 | 第十四条各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。 建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 环评要求项目采取源头控制措施、过程控制措施、分区防渗措施和土壤环境跟踪监测措施；建设项目配套建设的土壤污染防治设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 符合 |
| 3 | 第十五条单位和个人生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质，从事加油站经营、油品运输、油品贮存以及车船拆解、修理、保养等活动，应当采取有效的防渗漏、防流失、防扬散或者其他措施，防止土壤污染。 | 本项目为磷矿水洗项目，项目采取分区防渗、废水全部回用不外排的措施，避免生产废水对土壤造成污染。 | 符合 |
| 4 | 第十六条省、州（市）人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定，根据有毒有害物质排放等情况，制定本行政区域土壤污染重点监管单位名录，向社会公开并适时更新；定期对土壤污染重点监管单位周边土壤进行监测，发现异常的，及时采取相应处置措施。 有色金属矿和黑色金属矿采选、有色金属和黑色金属冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、焦化、医药制造、制革、电镀、铅蓄电池制造、印染、危险废物利用及处置等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位，应当列入土壤污染重点监管单位名录。 | 本项目仅进行磷矿水洗，不进行矿石开采。 | 符合 |
| 5 | 第十八条企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。 土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，在拆除活动前15个工作日报所在地生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 土壤污染重点监管单位拆除活动应当严格按照有关规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防止拆除活动污染土壤环境。 | 本项目仅进行选矿，不进行矿石开采，不属于土壤污染重点监管单位。 | 符合 |
| 6 | 第十九条从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、制革、化学原料和化学制品制造、电镀等行业的企业事业单位和其他生产经营者，应当执行重金属污染物排放标准要求和总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，采用先进适用的生产工艺和技术，减少重金属污染物排放。 | 本项目为化学矿选矿项目，项目产生的废水不含重金属污染物，生产废水全部回用于选矿生产，不排放。 | 符合 |
| 7 | 第二十条县级以上人民政府生态环境、自然资源等主管部门应当依法加强对矿产资源开发区域土壤污染防治的监督管理，按照相关标准和总量控制的要求，严格控制可能造成土壤污染的重点污染物排放。 企业在开采、选矿、运输、仓储等矿产资源开发活动中应当采取防护措施，防止废气、废水、尾矿、矿渣、矸石等污染土壤环境。 贮存矿业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 | 项目废水经循环水池收集沉淀后全部回用于生产，本项目依托原有磷石膏堆场尾矿，原有磷石膏堆场符合国家环境保护标准的防护措施。 | 符合 |
| 8 | 第二十一条尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，开展土壤环境风险隐患排查，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库的运营、管理单位应当按照规定，进行土壤污染状况监测和定期评估。 县级以上人民政府应急管理主管部门应当监督尾矿库运营、管理单位履行防治土壤污染的法定义务，防止其发生可能污染土壤的事故；生态环境主管部门应当加强对尾矿库土壤污染防治情况的监督检查和定期评估，发现风险隐患的，及时督促尾矿库运营、管理单位采取相应措施。 | 尾矿库已按照规定加强尾矿库的安全管理，开展土壤环境风险隐患排查，采取措施防止土壤污染。 | 符合 |

本项目建设符合《云南省土壤污染防治条例》的相关要求。

（4）《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》的符合性分析

根据生态环境部办公厅2021年2月26日关于印发《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》的通知（环办固体〔2021〕4号），本项目与该实施方案的符合性分析见表7.3-4。

表7.3-4本项目与《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》的符合性分析

| 项目 | 加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排查污染问题 | 对已完成污染治理的尾矿库，全面开展污染防治成效复核，核查污染防治方案是否找准污染问题，污染防治措施是否落实到位，污染问题是否有效解决。对已编制污染防治方案正在治理的尾矿库，结合污染问题排查对污染防治方案查漏补缺，实现应治尽治。对尚未完成污染防治方案编制的尾矿库，加快推进方案编制及污染治理。对不需编制污染防治方案的尾矿库，进一步核查污染治理设施是否完善，是否存在环境污染问题。 对照警示片披露的尾矿库污染突出问题和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关污染防治要求，重点对尾水收集处理设施不完善、渗滤液等废水超标外排、地下水等环境监测不符合要求、尾矿排放管线存在“跑冒滴漏”污染环境等问题开展全面排查治理。 | 2020年8月新龙公司编制了《3#磷石膏渣场污染防治方案》，方案提出了保证坝体稳定、增加坝体沉降、位移及地下水监测点位，保证及时了解坝体信息及渣场内防渗措施是否完好，扩建渗滤液收集池，保证渗滤液不外排；进一步完善渣场污染防治措施及监控措施，配备完善的应急物资的防治目标，并按照防治目标和防治措施稳步实施。 同时新龙公司编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设项目环境影响后评价报告书》，对渣场实施污染防治方案的效果进行了评估。评估表明，经整改后，渣场污染防治措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求。 | 符合 |
| 扎实开展治理 | 督促尾矿库企业对照问题清单和时限要求，编制或修订污染防治方案，按照“一库一策”加快实施治理，严格落实各项污染治理措施，着力提升尾矿库环境治理设施运行和管理水平。治理完成后，尾矿库生产经营单位应当及时开展验收，无生产经营主体的尾矿库由治理组织实施单位开展验收。生态环境部门要紧盯污染突出问题，严格核查污染防治措施落实情况和治理效果，完成一项，核查一项，销号一项，确保治理到位。 | 本企业于2020年8月已编制2020年8月新龙公司编制了《3#磷石膏渣场污染防治方案》，待本项目建成后及时开展验收。 | 符合 |
| 健全预警监测体系 | 各地生态环境部门进一步提高尾矿库环境污染监测能力，以饮用水水源地上游尾矿库为重点，建立健全尾矿库环境预警监测体系，根据尾矿成分明确特征污染物种类，制定有针对性的监测方案，加强对尾矿库尾水排放及下游地表水水质的监测监控，及时发现早期环境污染隐患。 | 已根据尾矿成分明确特征污染物种类，制定有针对性的监测方案，，对场地及周边地下水进行长期跟踪监测。 | 符合 |

本项目建设符合《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》的相关要求。

（5）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析结果详见表1-3。

表7.3-5  与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则

（试行，2022年版）》符合性分析

| 序号 | 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》要求 | 本项目建设情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二条 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在自然保护区内建设开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或景观的生产设施。 | 项目位于已规划产业园区内，选址不在自然保护区内。 | 符合 |
| 第三条 | 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内停止建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区进行开山、采石、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及贮存爆炸性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。 | 项目位于已规划产业园区内，选址不在风景名胜区内。 |  |
| 第四条 | 禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 项目位于已规划产业园区内，项目区及周边不涉及饮用水源保护区。 | 符合 |
| 第五条 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海岸等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等如何不符合主体功能定位投资建设项目。 | 项目位于已规划产业园区内，项目区及周边不涉及水产种质资源保护区。 | 符合 |
| 第六条 | 禁止违法旅游、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、生态环境保护、航道治理、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区投资建设不利于水资源及自然资源保护的项目。 | 本项目位于已划定产业园区内，不涉及长江流域、金沙江干流、九大高原湖泊 | 符合 |
| 第七条 | 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、过几天在主管部门、省级有关部门批准同意以外的过江基础设施项目。禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新建设、改设或扩大排污口。 | 本项目位于已划定产业园区内，不涉及长江流域、金沙江干流、九大高原湖泊 |  |
| 第九条 | 禁止在金沙江干流、长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建工业园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境不会水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于金沙江干流、长江一级支流范围。 | 符合 |
| 第十条 | 禁止在合规园区外新建、扩建高铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业的高污染项目。 | 富民产业园区为合规园区。 | 符合 |
| 第十一条 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局化工的项目。禁止建设列入《云南省城镇人口密集区危险化学品搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。 | 项目未列入危险化学品搬迁改造名单。 | 符合 |
| 第十二条 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关退能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能回用项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药、原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦化、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 | 本项目不属于令禁止的落后产能项目、国家产能置换要求的过剩产能回用项目，以及需要严控的新增产能项目。 | 符合 |

分析表明，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》要求。

（6）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》

根据2021年3月18日《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号），本项目与该指导意见的符合性分析见表7.3-5。

表7.3-6本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》

的符合性分析

| 项目 | 关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，以全面提高资源利用效率为目标，以推动资源综合利用产业绿色发展为核心，加强系统治理，创新利用模式，实施专项行动，促进大宗固废实现绿色、高效、高质、高值、规模化利用，提高大宗固废综合利用水平，助力生态文明建设，为经济社会高质量发展提供有力支撑。 | 目前项目尾矿作为新龙公司3#磷石膏堆场覆盖材料、封场阻隔层利用，可以减小用地取土数量，属于固废的规模化利用。 | 符合 |
| 主要目标 | 到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。大宗固废综合利用水平不断提高，综合利用产业体系不断完善；关键瓶颈技术取得突破，大宗固废综合利用技术创新体系逐步建立；政策法规、标准和统计体系逐步健全，大宗固废综合利用制度基本完善；产业间融合共生、区域间协同发展模式不断创新；集约高效的产业基地和骨干企业示范引领作用显著增强，大宗固废综合利用产业高质量发展新格局基本形成。 | 项目磷矿采用水洗脱泥工艺，尾矿主要成分为附着在磷矿表面的泥沙，最终将作为现有工程3#磷石膏渣场覆盖材料利用。 | 符合 |
| 提高大宗固废资源利用效率 | 稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。 | 本项目扩建生产线为磷矿洗选项目，原矿外购，不回采尾矿。 | 符合 |
| 推进大宗固废综合利用绿色发展 | 推进产废行业绿色转型，实现源头减量。开展产废行业绿色设计，在生产过程充分考虑后续综合利用环节，切实从源头削减大宗固废。大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。开展能源、冶金、化工等重点行业绿色化改造，不断优化工艺流程、改进技术装备，降低大宗固废产生强度。推动煤矸石、尾矿、钢铁渣等大宗固废产生过程自消纳，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理水平，为综合利用创造条件。在工程建设领域推行绿色施工，推广废弃路面材料和拆除垃圾原地再生利用，实施建筑垃圾分类管理、源头减量和资源化利用。 | 本项目扩建生产线为磷矿洗选，精矿供新龙公司磷酸氢钙生产利用。磷矿品位的提高，可以减少磷石膏产生量，实现固体废物产生量的源头减量。 | 符合 |
|  | 推动利废行业绿色生产，强化过程控制。持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。 | 项目尾矿委托社会车辆运输，公司将加强尾矿运输管理，可以防止运输产生的二次污染。 | 符合 |
|  | 强化大宗固废规范处置，守住环境底线。加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。 | 项目依托原有渣场，不施工不扩容，仅为继续使用，项目建成后按要求进行自行监测；发现地下水水质有被污染迹象时，及时查找原因并采取补救措施。 | 符合 |

## 7.4与“三线一单”相符性分析

项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析见表7.4-1。

表7.4-5项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》

符合性分析

| 类别 |  | 文件要求 | 相符性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 |  | 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、县城集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区划入一般生态空间。 | 经查阅《云南省生态保护红线分布图》可知，项目位于富民产业园区大营建材园，属规划的工业用地，不在生态红线范围内，项目符合生态保护红线的相关要求。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 生态环境质量 | 生态环境质量。到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。 | 本项目利用新龙公司现有工程磷矿堆场选矿塘的建设，不新增征地，对生态环境影响较小，不会突破当地生态环境质量底线。 | 符合 |
|  | 大气环境质量底线 | 大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM25）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。 | 项目区属于环境空气质量达标区，本项目建设排放的废气均经过有效治理，实现达标排放，满足区域环境质量要求，不会改变区域大气环境功能区划，对大气环境质量影响较小，不会突破当地环境质量底线。 | 符合 |
|  | 水环境质量底线 | 到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达IV类，滇池外海水质达IV类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 | 本项目生产过程产生的选矿废水循环使用，不外排，食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水经已建化粪池、污水处理站处理后，近期回用于厂区绿化及洒水，远期经园区管网排入大营产业园区污水处理厂。废水不直接排放，不会对区域地表水环境造成影响，不会改变区域地表水环境功能区划。 | 符合 |
|  | 土壤环境风险防控底线 | 到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 | 危险废物设置危险废物暂存间暂存，委托有资质单位定期清运处置，危废暂存间地面和四周墙裙进行重点防渗处理，并设置围堰等应急设施。项目采取了土壤污染防控措施，对土壤环境质量影响较小。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 水资源利用上线 | 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标； | 项目生产生活过程中用水包选矿废水、清洁用水及员工生活用水，产生废水均循环使用，能够满足“三条红线”。 | 符合 |
|  | 能源利用上线 | 按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 | 项目生产过程中使用电能，使用量在能源控制指标，不属于高耗能项目。 | 符合 |
|  | 土地资源利用上线 | 按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。 | 项目不占用耕地及基本农田，用地类型为工业用地，不会突破当地土地资源利用上线。 | 符合 |
| 云南富民工业园区重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.构建以新材料产业为主导，发展装备制造、精食品加工为辅助的产业体系。 2.污染类工业应该分类聚集，严禁与养生、居住布局在同一园区。 | 项目为化学矿洗选，位于产业园区，未与养生、居住布局在同一园区。 | 符合 |
|  | 污染物 排放管控 | 1.园区规划内新建的产业工业废水经处理达最严格标准，且满足环境容量时，可外排。 2.区域环境质量不能稳定达标前，新扩建项目排放区域环境超标污染因子须实行区域超量削减，其中有色金属冶炼生产废水要封闭循环不外排。 3.加大园区截污率，为产业布局腾出环境容量。 4.制定区域环境综合整治计划，加快推进园区工业固废和污水集中处理处置设施建设，确保工业固废得到合理利用、妥善处置。 5.开展河流沿岸涉重片区及涉重企业雨污分流，初期雨水处理等综合治理，建设工业废水集中处理厂及废水应急处理设施，净化处理片区汇水。 6.开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业确实履行环保责任，落实各项污染防治措施。 7.园区工业发展应采取“上大关小、增产减污、节能减排”等措施，对原有老企业，应通过整改措施，改善工艺，减少污染物排放。 8.对现有电解铝企业逐步进行环保升级改造，禁止新建扩建电解铝企业。 | 1.项目为扩建项目，生产废水循环使用不外排。 2.项目区区域空气、地表水环境均为达标区，且项目近期废水均在厂区内综合利用，不外排；远期进入园区污水处理厂。 3.大营产业园区已建成处理规模2000m3/d的污水处理厂，管网接通后将投入运行。 4.项目不属于电解铝企业。 | 符合 |
|  | 环境风险 防控 | 化工企业在选址布局及现有企业布局调整时充分考虑与居民区风险防护距离，产业园区及相关企业严格制定应急预案，落实风险防范措施，避免安全事故、污染事故等造成的环境污染。 | 项目不属于化工企业，且项目要求编制突发环境事件应急预案，严格按照要求落实风险防范措施。 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 | 逐步提高工业聚集区再生水回用率，减少新鲜用水量。 | 项目选矿废水循环使用，生活污水处理达标后回用于绿化、道路洒水等，减少了新鲜水用量。 | 符合 |

综上所述，本项目建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》要求。

- 8环境保护措施及可行性论证

## 8.1施工期污染防治措施

（1）环境空气保护措施

1）使用商品混凝土，施工材料统一堆放，粉状物料应在专门库房堆放，砂石料堆场应用土工布遮盖，减少粉尘量，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。

2）开挖时，开挖的泥土应按要求堆放于临时堆场，并设挡墙，以防被雨水冲刷，作为后期填土使用。

3）运输车辆不应装载过满，运输粉状材料的堆积高度不应超过车厢高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水降尘，以减少运输过程中的扬尘。

4）加强对机械、车辆的维修保养，保持机械设备正常，减少烟尘和颗粒物排放。

（2）水环境保护措施

施工废水通过容积为3m3的临时沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘；施工人员生活污水经容积为0.5m3的临时沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排，对周围地表水体影响较小。

（3）声环境保护措施

1）优化施工时间，缩短施工噪声的影响时间；

2）尽量选用低噪声设备，加强施工作业人员的噪声防护。

3）施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。

4）夜间禁止施工，文明施工。

（4）固体废弃物环境保护措施

建筑废料种类比较多，其中钢材边角料回收循环利用，其余砖、水泥等建筑废料用于回填洼地；地基开挖产生的土方，全部用于回填。生活垃圾产生垃圾量为4kg/d，施工期施工人员的生活垃圾集中收集后，纳入新龙公司现有生活垃圾处理系统委托环卫部门统一清运。

磷精矿项目施工期采取的污染防治措施系针对项目施工场地面积不大、施工时间不长采取的污染防治措施，实施后厂界废气、噪声可以可以实现达标排放，废水不外排，固体废物可以得到安全处置和利用，产生实用、合理、可行。

# 8.2运营期污染防治措施及可行性分析

### 8.2.1废气污染防治措施及其可行性分析

建设项目大气污染物为颗粒物的无组织排放，项目运营中应采取以下措施进行防治：

（1）项目磷矿来源于安宁磷矿，运输距离长，车辆将在高速公路、国道、省道行驶，必须对运输磷矿的车辆进行覆盖。

（2）项目采取及时清扫路面收集散落的颗粒物，表明扬尘二次污染。

（3）对露天磷矿堆场进行覆盖，防治扬尘污染。

（4）由于现有工程磷矿堆场和本项目占地面积较大，除利用新龙公司现有洒水车、高压喷雾器进行洒水降尘外，本评价要求新建磷矿堆场及本项目洒水降尘系统，建设固定洒水降尘喷淋装置，根据气象条件和作业强度实时进行磷矿堆场和项目区洒水降尘。洒水降尘用首先利用达标生活污水，不足部分已新鲜水进行补充。

上述措施已广泛应用于以颗粒物无组织排放为主的工矿企业，措施合理可行。经上述污染防治措施治理后，本项目堆放扬尘产生量小，对周围环境影响不大；场地、道路洒水后，汽车运输环节、二次扬尘产生的颗粒物排放量降低，对周边环境影响轻微。

### 8.2.2地表水污染防治措施及其可行性分析

（1）地表水污染防治措施

1）排水体制

排水体制为雨污分流制，各类产生废水管道收集利用，生活污水与新龙公司现有排水管道相连，雨水经排水暗沟排放，初期雨水收集后回用于磷精矿水洗系统利用。

2）地表水污染防治措施

①项目磷矿水洗系统废水均循环回用于磷矿洗选，不外排，磷矿水洗系统设置磷精矿、尾矿两个废水循环利用系统。

②生活废水依托新公司现有处理设施处理达标后，雨天暂存于初期雨水收集池，晴天作为降尘、绿化水回用，不外排；

③初期雨水收集后暂存于初期雨水收集池，施工排放废水收集于事故水池，初期雨水、事故排放废水经处理后返回磷矿洗选系统作为补充水利用，不外排。

④定期对输、回水管线、尾矿回水池、事故池、初期雨水收集池、生活污水化处理设施等进行检修，发现问题，及时处理，避免非正常排放。

⑤磷精矿项目不设置废水排放口。

（2）污染防治措施可行性分析

1）选矿废水处理回用不外排的可行性分析

本项目生产废水主要为磷矿水洗脱泥系统废水。项目可研报告提出生产废水循环使用，不外排。本项目将建设由脱水设施、尾矿回水贮存设施（500m3尾矿回水池）、精矿回水池利用设施（400m3高位水池）和连接管线、提升泵等设施、设备，构成尾矿、精矿废水封闭循环利用系统，确保磷矿洗选废水循环利用、不外排。

从项目水量平衡可知，由于精矿浆直接供磷酸氢钙生产线进行粉磨（湿磨）加工，尾矿经压滤脱水后含水率25%，因此精矿、尾矿带走部分水量，水洗脱泥系统为亏水循环系统，每日需要补充新鲜水873.6t，从用水工艺流程和废水循环利用系统分析，可以实现废水封闭循环利用，不外排。

从废水循环利用设施分析，精矿脱水废水经400m3精矿回水池收集后，泵送旋流器作为补充水利用；尾矿脱水系统由压滤脱水设备、500m3尾矿回水池和循环管道、提升泵组成，可以确保水洗脱泥系统废水的封闭循环利用。磷矿水洗脱泥系统生产废水建设了完善的循环利用设施，正常生产时能确保废水可以全部循环利用、不外排。

本评价分析了系统突然断电、管道阻塞等废水事故排放情况。其中设计已考虑了停电检修（包括突然断电）情况，精矿糟、澄清槽、精矿回水池、尾矿回水池在设计时考虑了有足够的容量确保磷矿浆和废水停留在设备和构筑物内，不会矿浆、废水外溢情况。

磷矿水洗脱泥系统生产中矿浆、废水循环管道阻塞或提升泵停止运行将造成矿浆、废水外溢污染地表水。磷精矿泥项目将建设300m3事故水池，配套建设事故排水收集沟渠，废水废水事故排放时，废水可以有序进入事故水池，再返回洗矿机重复利用，避免废水事故排放污染地表水。300m3事故水池300m3事故水池可以接纳1h内的事故排放矿浆、废水，管道、阀门阻塞生产事故在1h内发现并及时处置的情况下，矿浆、废水不会发生外溢。本评价提出了操作人员进行巡回检查和中控室视屏监控、及时发现事故情况并及时排除的防治管道阻塞等废水事故排放防治措施，设施后，可以大幅度减小废水事故排放发生概率。项目事故事故废水收集、处理设施完善，可以有效防止废水事故排放污染地表水。

2）生活污水不外排的可行性分析

磷精矿项目职工定员在新龙公司内部调节，不新增职工定员，生活污水依托新龙公司现有设施进行处置和利用。从工程分析章节可知，建设项目生活污水产生量0.85t/d，主要产生于新龙公司倒班宿舍、食堂，生产场区仅产生少量职工清洁污水。经调查，新龙公司职工食堂设置了隔油池，生活污水处理站，经处理的生活污水回用于厂区绿化、洒水降尘。监测表明公司生活污水处理站出水中pH、悬浮物、BOD5、COD、氨氮及磷酸盐含量可以满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补水、工艺与产品用水的水质及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫用水标准，达标生活污水回用于绿化、洒水降尘可行。建设项目只需要将建设场区与新龙公司生活污水管网相连的管道，场区生活污水即可进入公司污水处理站，然后回用。

新龙公司生活污水处理设施完善，经调查公司生活污水全部回用，不外排。建设项目不增加职工定员，新龙公司生活污水产生量无变化，不会的现有污水处理站产生负荷冲击。建设项目生活污水依托新龙公司现有处理设施处可以确保建设项目生活污水回用，理合理可行。

3）初期雨水不外排的可行性分析

项目区初期雨水含磷酸盐、氟化物等污染物，需要进行收集、处理或回用。

根据本评价的核算，项目区暴雨天气时前15min初期雨水产生量为287.86m3/次。磷精矿项目场地初期雨水产生量为项目设置池容为不小于360m3收集池收集初期雨水，经沉淀后返回尾矿回水池利用。

磷精矿项目产生工艺采用水洗脱泥工艺，工艺对水质无特殊要求，初期雨水在收集池内沉淀后回用于磷矿水洗，可以达到节约用水和消除初期雨水污染地表水的目的，合理可行。

本评价要求除建设360m3收集池外，应配套建设磷精矿项目场地外围截水沟，防止2#磷矿堆场初期雨水汇入初期雨水收集池；场地内建设初期雨水收集沟，初期雨水收集切换闸，确保初期雨水进入收集池，其他雨水排出场外和不发生漫池污染地表水环境情况。

建设收集池至尾矿回水池的回用提升泵、管道，可以确保经沉淀处理的初期雨水得到利用。同时降水结束后，及时回用初期雨水，非降水时保持收集池处于空置状态，以便接纳下一次的初期雨水。

项目初期雨水收集、利用设施有效、实用、可行，实施后初期雨水不外排，对地表水无影响。

### 8.2.4地下水污染防治措施及其可行性分析

本评价从源头控制、分区防渗、监测管理角度提出了地下水污染防治措施，现就防治措施的可行性分析如下：

（1）源头控制措施的可行性分析

磷精矿项目建设完善的磷矿水洗废水循环利用，事故排放废水、初期雨水收集回用系统，生活污水依托新龙公司现有设施进行处置、利用，磷矿浆水、各类水池、管道、阀门在运行前进行测漏监测，可以从源头控制磷矿浆水的外逸、满池情况。在避免磷矿浆水外溢后，可以实现地下水污染的源头控制。

（2）分区防渗措施的可行性分析

根据项目主要物料流向、生产工艺特点、产污环节、厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式等要素，结合项目总平面布置情况及厂区地质和水文地质条件，本评价提出厂区按照重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单污染防渗区进行防渗。

一般防渗区包括选矿车间、尾矿处理系统为混凝土地坪，各类构筑物、事故池、初期雨水收集池为刚混结构，可以达到渗性能应等效于厚度≥1.5m、渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能的一般防渗区防渗结构要求。

简单防渗区为除重点及一般防渗区之外的区域、厂区道路等，项目厂区道路、广场等地坪进行硬化，可以实现防止撒落的物料在雨水冲刷下渗入地下、满足简单防渗区要求。

（3）地下水环境跟踪监测与管理

本评价提出在生产废水处理设施（浓密池）下游10m处设置一个1#地下水污染长期监测井（污染扩散监测井），在生产废水处理设施（浓密池）上游50m处设置一个2#地下水污染长期监测井（背景值监测井），同时利用云南新龙矿物质饲料有限公司厂区内现有地下水监测点位进行跟踪监测，可以有效监控地下水质情况，出现异常能得到及时处理。

项目地下水污染防治措施有效、合理、可行。

### 8.2.5噪声污染防治措施及其可行性分析

（1）防治措施

建设项目采取以下措施防治噪声污染：

1）项目选矿设备、筛分设备、脱水设备等产噪设备放置于车间内，利用建筑物进行隔声。

2）产噪设备均安装了减震垫进行减震防噪。

3）进出车辆限速、禁鸣；

（2）噪声防治措施可行性分析

建设项目采取的防噪措施是常用的防噪措施，通过采取以上降噪、隔声措施可使设备噪声得到有效控制，对周围环境噪声影响可降到最低程度，噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。因此，本项目采取的噪声防治措施是可行的。

### 8.2.6固废污染防治措施及其可行性分析

- 磷矿水洗尾矿处置利用可行性分析

磷矿水洗脱泥尾矿pH值为中性，浸出物质浓度为超过GB 8978-1996《水综合排放标准》最高允许排放浓度限值，属于Ⅰ类一般工业固体废物。尾矿主要分成为磷矿石置在洗矿机中加水擦洗、磨剥、去除表面的泥质物，性质与一般表土相似。本评价提出尾矿作为磷矿后备资源在渣场与磷石膏分区堆存，以便在技术经济成熟时利用。现就尾矿与磷石膏分区堆存于3#渣场的可行性、合理性分析如下：

1）政策符合性

生态环境部《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》提出“对已编制污染防治方案正在治理的尾矿库，结合污染问题排查对污染防治方案查漏补缺，实现应治尽治。对尚未完成污染防治方案编制的尾矿库，加快推进方案编制及污染治理”。根据“尾矿库污染防治实施方案”要求，新龙公司编制了《3#磷石膏渣场污染防治方案》，公司委托昆明鼎山科技有限公司编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设项目环境影响后评价报告书》，委托云南屹岭冶金技术咨询有限公司编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》，目前正在按照上述技术报告对渣场进行整改，整改完成后新龙公司3#磷石膏渣场将能满足《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》的要求，公司继续利用渣场堆存磷石膏、贮存尾矿合理可行。

由于磷矿水洗脱泥工艺的局限性，导致尾矿泥P2O5含量高，新龙公司磷矿水洗脱泥小试结果表明，磷矿入选品位17.74%，尾矿P2O5含量达9.14%。根据省内经验，经水洗脱泥的尾矿P2O5含量在8%以上的尾矿具有利用价值，目前国内开展了尾矿再选、化学法提取磷尾矿中的有用元素、尾矿制备低浓度磷肥等研究和中试试验，取得了良好的试验效果。水洗脱泥尾矿是具有潜在利用价值的磷资源，新龙公司拟对尾矿进行贮存、待用。利用新龙公司3#磷石膏剩余库容贮存具有潜在利用价值的尾矿是最合理的贮存、利用方式，符合《云南省矿产资源总体规划（2021—2025年）》“推广胶磷矿微差密度分选与洁净生产等技术，优化选矿流程，充分利用好中低品位磷矿资源。支持磷矿资源的分级利用，提高磷石膏、磷渣等利用率”的要求。

新龙公司未经无害化处理的磷石膏属于Ⅱ类一般工业固体废物，水洗脱泥尾矿属于Ⅰ类一般工业固体废物，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）6.4“不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业条”的规定，磷石膏和磷矿水洗脱泥尾矿在3#渣场分区进行贮存符《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求。

从3#渣场磷石膏堆存现状分析，3#渣场剩余库容集中在拦渣坝和已堆存磷石膏堆体之间，在磷石膏与尾矿堆存至，只需要在堆存时采取磷石膏和尾矿分别从渣场坝肩左右向中部推进的方式即可实现废气堆存，尾矿可以形成独立的堆体，需要利用尾矿时能重新挖掘利用。

因此水洗脱泥尾矿在新龙公司3#渣场与磷石膏分区贮存，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》、《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》、《云南省矿产资源总体规划（2021—2025年）》要求，从执行国家现行法律法规角度分析，尾矿与磷石膏分区贮存于新龙公司3#磷石膏渣场河流可行。

2）3#磷石膏渣场运行现状及整改情况

①3#磷石膏渣场运行现状

3#磷石膏渣场由云南省化工设计院于2006年设计，2006年6月新龙公司委托云南省地质环境监测总站编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏渣场建设渣场环境影响报告书》，同年6月，富民县环境保护局对该环境影响报告书予以批复（富环发[2006]49号）。在取得环评批复文件后，渣场由富民县建筑公司2007年建成并投入使用。2007年富民县环境监测站编制了《云南新龙矿物质饲料有限公司新建磷石膏渣场建设项目竣工环境保护验收调查报告》（富环监测调字[2007-001]号），2007年11月，项目通过环保验收（环验[2007]07号）。3#渣场环境保护相关手续齐全、完备，属于合法合规渣场（尾矿库）。

3#渣场主要工程设计及特性参数见表6.2.5-2。

3#渣场位于富民县大营镇关山箐上游左岸支沟内，渣场总坝高98m，根据《磷石膏库安全技术规程》（AQ2059-2016），3#渣场为三等库，其主要构筑物为3级，次要和临时构筑物为5级。现状渣场堆渣在库尾已形成3个堆积陡坎和一个卸载平台，现状处于极限稳定状态。堆存渣体未进行逐层压实及整平，属松散无序堆体。渣场占地面积200亩（合133400m2），设计库容400万m3，堆积面积98600m2，已陆续堆放磷石膏256万m3，目前剩余库容约144万m3，剩余服务年限为2.1年。3#磷石膏采用干渣堆存，磷石膏经脱水后自卸汽车运输至渣场，道路长约6.5km，为泥结石路面。

3）3#渣场整改现状

针对3#渣场存在的问题，新龙公司正在按照《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》进行整改，整改内容如下：

在坝体整改后新建渗滤液收集池，容积从240m3扩大至1.07万m3，收集后的渗滤液回用于渣场洒水降尘，满足在雨季渗滤液不外溢。

建设渗滤液回喷系统，包括回喷管道、喷头、提升泵等，不能完全回喷的渗滤液泵送磷酸氢钙生产线高位水池供生产循环使用，确保渣场渗滤液不外排。

对渣场采取边堆存、边封场的方案进行封场，封场方案为：渣场顶部覆盖0.5m天然粘土、夯实作为防渗隔水层，其上覆土0.5m耕植土并植被。 渣场按1:2.5的外坡堆存磷石膏后，对上一个堆排完成的坡面及平台进行平整，平整完成直接铺设0.m耕植土后进行植被，同时从1960.5m平台开始升高10m（两个平台）修建一条B×H =0.4 ×0.4m的排水沟与中部纵向排水沟相连。 渣场按设计要求堆排至 1945.5m 标高后，按 2%的坡度由尾部坡向坝前进行顶面平整、顶面平整削高填低。

渣场后续管理方案为：渣场封场后集液池内水泵继续使用，渗滤液及时泵送高位水池供生产循环使用，直至集液池内收集渗滤液水质稳定、渗滤液水质各指标均满足安全环保排放要求后方可停止集液池内水泵的运转。渣场封场后，继续维护管理，直到稳定为止。除建立封场标识外，封场后还要长期进行相关护理 (如地表护理、继续收集和处理渗滤液等)和长期环境监测。

新龙公司在投入765.30 万元对3#渣场整改后，渣场可以实现安全稳定运行，利用3#渣场渣场水洗脱泥尾矿合理可行。

4）利用3#渣场贮存尾的技术可行性分析

磷矿水洗脱泥尾矿产生量20.9万t/a，合19.3万m3/a。从3#渣场剩余库容144万m3。根据云南屹岭冶金技术咨询有限公司2023年1月编制的《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》资料，3#渣场经在3年内完成封场工作。按3#渣场堆存处置2年水洗脱泥尾矿核算，尾矿堆存处置量为27.8万m3，占渣场剩余库容的19.3%，与新龙公司磷酸氢钙生产线磷石膏产生、堆存量相比较，尾矿堆存量不大，占用的剩余库容和服务年限小，对3#渣场堆存磷石膏的堆存有限。从尾矿产生量和3#渣场剩余库容角度分析，尾矿送3#渣场堆存处置可行。

水洗脱泥尾矿P2O5含量9.14%，大于8%，具有潜在利用价值。根据云南省自然资源厅、云南省发展和改革委员会等七部门联合印发《云南省矿产资源总体规划（2021—2025年）》“推广胶磷矿微差密度分选与洁净生产等技术，优化选矿流程，充分利用好中低品位磷矿资源。支持磷矿资源的分级利用，提高磷石膏、磷渣等利用率”的要求，新龙公司拟将水洗脱泥尾矿作为后备资源利用符合云南省矿产资源总体规划要求。从3#渣场磷石膏堆存现状分析，3#渣场剩余库容集中在拦渣坝和已堆存磷石膏堆体之间，在磷石膏与尾矿堆存至，只需要在堆存时采取磷石膏和尾矿分别从渣场坝肩左右向中部推进的方式即可实现废气堆存，尾矿可以形成独立的堆体，需要利用尾矿时能重新挖掘利用。

3#渣场目前已进入边堆渣、边封场阶段，尾矿堆存后按照《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》要求进行封场后，对3#渣场的封场、后续管理无影响。

在水洗脱泥尾矿与磷石膏分区堆存、并按《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》在3年内对3#渣场进行封场的情况下，从环境保护角度分析，水洗脱泥尾矿送3#磷石膏渣场堆存的处置方案合理可行。

5）尾矿的后续处置

由于3#渣场3年内即将封场，渣场仅能堆存2年水洗脱泥尾矿，因此应考虑尾矿的后续处置。

2022年7月5日，生态环境部复函云南省生态环境厅《关于磷石膏无害化后用于矿坑生态修复项目有关事宜的复函》(环办环评函〔2022〕273号) 中提出：《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》《加快推动工业资源综合利用实施方案》提出，在确保安全环保前提下，探索将磷石膏应用于井下充填、地下采空区充填等。磷石膏用于矿坑回填不属于《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》中“不得新建、扩建磷石膏库（暂存场除外）”的情形。我部鼓励地方因地制宜制定磷石膏无害化处理方案，拓展多领域、多途径、多方式资源化利用。

富民县自然资源局根据国家尾矿处置的现行法律法规和生态环境部复函，2022年9月委托云南屹岭冶金技术咨询有限公司编制完成了《富民县罗免镇石板沟村火玛纳铁矿历史遗留矿坑生态修复方案》、《富民县罗免镇石板沟村火玛纳铁矿历史遗留矿坑生态修复项目堆填初步设计》，设计提出火玛纳铁矿历史遗留矿坑回填使用云南新龙矿物质饲料有限公司改性后满足Ⅰ类一般工业固体废物磷石膏，可以处置无害化磷石膏材料约891.66万m3。

富民县火玛纳矿山生态恢复治理项目已由国环正源（江苏）生态有限公司编制了环境影响报告表，待取得环评文件批复后实施。新龙公司为富民县火玛纳矿山生态修复治理项目的投资和重要合作单位，负责办理水保、环评、安评等相关行政审批手续，火玛纳矿山生态恢复项目回填材料使用新龙公司无无害化处理磷石膏。因此在新龙公司3#造成服务期结束后，无害化磷石膏将作为火玛纳矿山生态恢复治理回填材料利用。届时新龙公司磷矿水洗脱泥尾矿亦送火玛纳矿山生态恢复治理回填材料利用，回填、处置回填措施与3#渣场相同，已确保尾矿作为潜在磷矿主要利用。项目水洗脱泥尾矿后续处置、利用有保障。

但在利用火玛纳铁矿历史遗留矿坑贮存后，矿坑回填材料发生变更，应按规定办理办理矿坑回填材料变更的环保手续。

（2）危险废物处置利用可行性分析

经调查，新龙公司已设置了危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，含油废抹布、废矿物油、实验废液等分类收集，分开储存。

本项目产生的危险废物依托新龙公司已有暂存间贮存危险废物，可以解决项目危险废物的贮存问题。

废机油有再生利用价值，托富民县豪贵再生能源加工厂进行处置和利用。新龙公司与富民县豪贵再生能源加工厂签订了废机油清运协议，富民县豪贵再生能源加工厂具有废机油危险废物经营许可证，再生利用废机油合理可行。

新龙公司废油桶、实验废液在厂区危废暂存间暂存后定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处置，并与云南大地丰源环保有限公司签订了处置协议。本项目产生的废油桶、含油抹布、实验废液依托新龙公司其他危险废物处置系统后，可以消除危险废物对环境的影响。

含油抹布属于豁免废危险废物，可与生活垃圾依托处置。

经调查，新龙公司危险废物执行了转移联单制度，制定了危险废物管理规章和办法，危险废物贮、处置和监控管理措施落实，可行确保危险废物得到安全处置、利用。

（3）生活垃圾处置可行性分析

目前新龙公司生活垃圾采取在厂区、办公区、生活区设置生活垃圾收集箱、收集桶收集后，由产业园区环卫部门清运，实现了当日出生地生活垃圾当日清运。磷精矿项目不增加职工定员，因此新龙公司生活垃圾产生量保持不变。只要在磷精矿项目设置收集箱、收集桶，可以实现生活垃圾的日产日运，生活垃圾合理可行。

## 8.3污染防治对策措施汇总

建设项目污染防治对策措施见表8.3-1。

表8.3-1    建设项目污染防治对策措施汇总表

|  | 污染类型 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | （1）使用商品混凝土，施工材料统一堆放，粉状物料应在专门库房堆放，砂石料堆场应用土工布遮盖，减少粉尘量，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 （2）基础开挖时，开挖的泥土应按要求堆放于临时堆场，并设挡墙，以防被雨水冲刷和流失扩散污染环境，作为后期填土使用。 （3）运输车辆不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水降尘，以减少运输过程中的扬尘。 （4）加强对机械、车辆的维修保养，保持机械设备正常，减少烟尘和颗粒物排放。 |
|  | 废水 | - 施工废水通过容积为3m3的临时沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘，废水不外排； 施工人员生活污水经容积为0.5m3的临时沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 |
|  | 噪声 | （1）优化施工时间，缩短施工噪声的影响时间； （2）尽量选用低噪声设备，加强施工作业人员的噪声防护。 （3）施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 （4）夜间禁止施工，文明施工。 |
|  | 固废 | - 建筑垃圾能回收的钢材边角料回收循环利用，其余砖、水泥等建筑废料用于回填洼地； - 地基开挖产生的土方，全部用于回填。 - 施工人员生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一清运。 |
| 运营期 | 废气 | （1）对运输磷矿的车辆进行覆盖。 （2）项目采取及时清扫路面收集散落的颗粒物，表明扬尘二次污染。（3）等有工程露天磷矿堆场进行覆盖，减小颗粒物的生产和扩散。 （4）除利用新龙公司现有洒水车和达标生活污水对磷精矿项目场区进行洒水降尘外，新建洒水降尘固定喷淋系统，根据项目作业及气象条件实时进行洒水降尘。 |
|  | 废水 | （1）水洗磷矿脱泥废水循环使用，不外排。建设500m3尾矿回水池、400m3精矿回水池、300m3事故水池、循环管道、提升泵，确保水洗脱泥系统废水的封闭循环利用。 （2）保持废水事故排放沟渠畅通，一旦发生废水事故排放，废水进入项目事故水池，经处理后返回洗矿机利用。 （3）建设磷矿水洗脱泥场区与新龙公司现有生活污水的连通管道，确保生活污水进入公司现有设施进行处置和利用。 （4）建设360m3初期雨水收集池，以及收集池至尾矿回水池的供水管道、提升泵等设施，初期雨水经沉淀后作为磷矿洗选补充水利用，不外排。 （5）项目产生废水确保回用，生活污水依托新龙公司现有设施处置、利用，磷精矿项目不设置废水排污口。 |
|  | 地下水 | （1）厂区可划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单污染防渗区，厂区防渗分区技术要求见表表6.2.3-9； （2）监测井布置：（浓密池）下游10m处设置一个1#地下水污染长期监测井、（浓密池）上游50m处设置一个2#地下水污染长期监测井，利用新龙公司 3#地下水污染长期监测井，并按照企业自行监测计划开展地下水监测。 |
|  | 噪声 | （1）主要产噪设备建设在厂房内，以使其能很好的发挥防尘、降噪的作用。 （2）运行中加强设备的维护和保养，以降低噪声源噪声。 （3）设备安装减震垫； （4）车辆运输时严禁超载，保证路面完好，限制车速，运输车辆经过保护目标处减速慢行，运输要避开村民休息时间，非特殊情况，车辆尽量减少鸣笛。 |
|  | 固废 | （1）尾矿采用板框压滤机脱水，严格控制尾矿含水率，确保运输过程不生产废液滴漏污染环境。 （2）尾矿利用新龙公司3#磷石膏渣场分区贮存、待用。在渣场剩余库容堆存磷石膏、贮存尾矿的同时，磷石膏、尾矿分别从渣场坝肩左、右向中部推进的堆存工艺，确保磷石膏、尾矿实现分区堆存，同时尾矿需要利用时可以方便取出。 （3）按照3#渣场优化变更设计进行整改，确保磷石膏、尾矿能安全堆存和贮存。 （4）按照3#渣场优化变更设计进行封场和后续管理，达到设计要求并通过验收后方能正式封场。 （5）3#渣场封场后，尾矿利用火玛纳铁矿历史遗留矿坑贮存后，矿坑回填材料发生变更，按规定办理办理矿坑回填材料变更的环保手续。 （6）项目产生的危险废物废油桶、实验废液统一收集后，废机油由再生利用价值，托富民县豪贵再生能源加工厂进行处置和利用，其他危险废物委托云南大地丰源环保有限公司清运、处置。 （6）危险废物转运实行转移联单制度。 （7）生活垃圾（包括含油抹布豁免危废）收集于垃圾桶内，再纳入新龙公司生活垃圾处置系统委托环卫部门定期清运，生活垃圾实现日清日运。 |
|  | 环境风险 | （1）每天对废水输送系统、回水系统定期进行巡检并记录，事故情况将废水导流至事故池。 （2）正常情况事故池、初期雨水收集池保持空置状态，发生事故或停产休息时，项目生产过程所有废水排入事故池内暂存，初期雨水排入雨水收集池暂存，经处理后返回磷酸氢钙生产利用。事故池采取防渗、防漏、防雨淋的“三防”处理。 （3）加强废水事故池管理，检查事故池水位是否正常、导流渠、管是否畅通；定期对截排水沟进行清理，对废水处理设施进行检修，发现问题及时处理。 （4）危废按要求收集暂存后，定期委托有资质的单位进行处置，需签订处置协议；转移过程需按要求填写三联单，严格执行危险废物转移联单制度（记录台账）、危险废物标示管理制度（设置标识、标牌）、危险废物登记制度等8项管理制度，从源头防范危险废物泄漏事件的发生。 （5）保障废矿物油收集容器完好无损；定置、定人管理，加强检查。 |
| “以新带老”整改措施 |  | （1）低品位磷矿利用：建设40万吨/年磷精矿项目，磷矿P2O5含量提高4.5-5个百分点后供磷酸氢钙生产线磷酸萃取配矿利用。 （2）磷石膏无害化处：建设100万吨/年磷石膏无害化处理项目，达到Ⅰ类一般工业固体废物标准后，用于火玛纳矿山生态修复回填。 （3）对磷矿堆体进行覆盖、更换破损防尘网，新建磷矿堆场固定洒水降尘喷淋装置，实时进行磷矿堆场和项目区洒水降尘。 （4）二次扬尘防治措施：主要运输道路两侧设置固定式洒水降尘喷淋装置；及时清扫地面降尘，制定相应的车辆运输管理制度，防治磷矿抛洒污染。 （5）3#磷石膏堆场洒水降尘：新建回喷系统来减低渣场区粉尘污染。 （6）磷石膏堆存整改： 1）建设渗滤液回喷系统，确保渣场渗滤液不外排 2）按照渣场设计、环评、环评批复、渣场后评价要求采用分层碾压法堆填、单元填埋区覆土、植被的要求堆排磷石膏。 3）按照3#渣场优化变更设计进行封场，封场方案为：渣场顶部覆盖0.5m天然粘土、夯实作为防渗隔水层，其上覆土0.5m耕植土并植被。 4）封场后续管理：渣场封场后集液池内水泵继续使用，渗滤液及时泵送高位水池供生产循环使用，直至集液池内收集渗滤液水质稳定、渗滤液水质各指标均满足安全环保排放要求后方可停止集液池内水泵的运转。 5）渣场警示标识牌：增加并按GB1556-1995《环境保护图形标志》（固体废物贮存（处置））场要求设置渣场警示标识牌 |
| 环境管理要求 |  | （1）建立企业内部的环境保护机构、环境监测机构，健全环境保护制度和环境管理制度。 （2）加强环保工程设计和管理，确保环保管理措施的落实和环保工程质量。 （3）生产运行期加强环保设施的维护和管理，确保环保设施长期稳定运行。 （4）加强职工培训，减少误操作，预防环境污染事故的发生。 （5）制定事故防范措施和应急计划，出现事故时做到及时、正确处理发生的事故，尽量减轻危害的后果。 |

# 9环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。根据理论发展和多年的实际经验，任何工程都不可能对全部环境影响因子作出经济评价，因此环境影响经济损益分析的重点，是对工程的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算（即费用）和经济效益、环境效益和社会效益（即效益）以及项目环境影响的费用-效益总体分析评价。

## 9.1环保投资估算

环保投资估算见表9-1。

表9-1环保投资估算一览表（单位：万元）

| 类别 | 污染源 | 环保设施 |  | 投资 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期环保投资 |  |  |  |  |  |  |
| 施工废气 | 施工场地 | 围挡、洒水降尘、建材覆盖等 | 1 |  |  | 环评提出 |
| 施工废水 | 施工场地 | 1个3m3临时沉淀池、1个0.5m3的临时沉淀池、临时截排雨沟等 | 2 |  |  | 环评提出 |
|  |  | 车辆清洗池 | 1 |  |  | 环评提出 |
| 施工噪声 | 施工场地、设备 | 围护、围挡等 | 2 |  |  | 环评提出 |
| 固废 | 施工场地 | 建筑垃圾和生活垃圾收集及清运装置 | 1 |  |  | 设计提出 |
| 小计：7.0万元 |  |  |  |  |  |  |
| 运营期环保投资 |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 无组织粉尘 | 现有磷矿堆场覆盖 | 3 |  |  | 环评提出 |
|  |  | 磷矿堆场及本项目洒水降尘系统，建设固定洒水降尘喷淋装置 | 15 |  |  | 环评提出 |
| 废水 | 排水体制 | 雨污分流制 | 纳入工程费用 |  |  | 设计提出 |
|  | 生产废水 | 磷矿水洗脱泥废水循环利用系统，包括尾矿脱水设施、精矿回水池、尾矿回水池、连接管道、阀门、提升泵等 | 65 |  |  | 设计提出（兼有保护功能的工程设施） |
|  | 施工水池 | 一个、容积300m3，配套建设收集沟、废水回用道路、提升泵等。 | 6.0 |  |  | 设计提出 |
|  | 初期雨水收集利用 | 建设初期雨水收集池360m3、事故水池与尾矿回水池的连接管道、提升泵。 | 6.0 |  |  | 环评提出 |
|  | 生活污水 | 项目场地与现有工程生活污水管网的连接管道 | 0.5 |  |  | 环评提出 |
| 地下水 | 废水 | 厂区可划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单污染防渗区。 | 纳入工程费用 |  |  | 设计提出、环评补充 |
|  |  | 地下水监测井布置2个 | 6.0 |  |  | 环评提出 |
| 噪声 | 生产设备 | 减震减震防噪措施 | 5.0 |  |  | 环评提出 |
| 固废 | 3#渣场 | 3#渣场磷石膏、尾矿分区堆存设施 | 3.0 |  |  | 环评提出 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶1个，容积100L | 0.1 |  |  | 环评提出 |
| 环境监测 | 地下水 | 渣场上游设置一个地下水监测点、下游设置两个地下水监测点，进行pH和其他特征污染物监测 | 4.0 |  |  | 评价提出 |
| 生态 | 绿化 | 植被绿化面积200m2 |  |  |  | 环评提出 |
| 小计：113.6万元 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：120.6万元 |  |  |  |  |  |  |

建设项目环保投资为120.6万元万元，项目总投资为680.5万元，环保投资占建设总投资17.72%。本项目环保投资包括磷矿水洗脱泥废水循环利用系统等兼有工艺、环保功能设施的投资，故项目环保投资占比较高。

## 9.2环境影响经济损益分析

（1）社会效益

云南是磷矿资源大省，全省保有磷资源储量达38.26亿吨，基础储量为8.49亿吨，占保有资源储量的22.19%，可采储量3.6亿吨，占保有资源储量的9.41%，占基础储量的42.40%。其中80%以上都是中低品位难选胶磷矿。云南省Ⅰ级磷矿资源储量矿石量7.28亿吨，含P2O5量2.19亿吨，云南省Ⅱ级磷矿资源储量主要分布在晋宁磷矿和昆阳磷矿，云南省安宁县安宁矿区为中国最大的Ⅲ级磷矿矿区，资源储量矿石量超过5亿吨，P2O5量超过1亿吨，平均品位（P2O5）18.53%。随着云南省磷化工产业不断发展，大规模装置的不断建成，云南主要磷化工产品产量在全国保持领先地位，磷资源消耗量也日益剧增，近年来，随着高品位磷矿的大量开采，致使富矿储存量急剧下降，加之政府对富矿开采的限制，造成近年来磷矿的品位大幅下滑。云南要实现磷化工产业的可持续发展，合理开发和有效利用中低品位磷矿资源是非常重要。新龙公司属于磷化工行业，以磷矿为主要生产原料生产饲料磷酸氢钙，年耗磷矿40.15吨，为有效利用低品位磷矿，新龙公司决定利用现有磷矿堆存空闲土地建设磷精矿项目，对中低品位胶磷矿进行水洗脱泥，经水洗脱泥的磷精矿供新龙公司生产饲料磷酸氢钙。因此项目的建设具有良好的社会效益。

饲料磷酸氢钙与养殖业关系密切，优质饲料磷酸氢钙产品可以促进养殖业的发展，降低养殖成本，惠及广大消费者而具有良好的社会效益。

（2）经济效益

60万吨/年磷矿浮选装置经济效益评估结果见表3.9-1。

60万吨/年磷矿浮选装置为新龙公司现有工程的配套项目，产品不产生直接经济效益，但低品位磷矿的使用可以节约新龙公司现有工程生产成本。从表3.9-1可知，项目总投资380.5万元，由于低品位磷矿的利用，新龙公司现有工程可以节约生产成本201.12万元，投资回收期1.89 年，税后投资收益率达59%，因此项目具有良好的经济效益。

（3）环境效益

建设项目总投资为680.5万元，其中环保投资为120.6万元，项目环保投资占建设总投资17.72%。建设项目投入120.6万元用于环境保护和污染治理后，可以取得如下环境效益。

1）实现水资源的循环利用和废水的零排放

项目投入65万元建设磷矿水洗脱泥装置废水循环利用系统后，生产废水可以全部循环利用，不外排，对地表水的保护具有良好的效益。同时由于1635.4t/d废水的循环利用，可以减少同等数量的新鲜水耗量，从水资源利用角度分析，具有良好的节水效益。

投资0.5万元建设项目场地与现有工程生活污水管网的连接管道，可以确保项目生活污水排入新龙公司现有污水处理站，经处理的达标生活污水回用于厂区洒水降尘和绿化，具有良好的节水减排效益。

投资6.0万元建设初期雨水收集池和雨水回用设施后，经收集处理的初期雨水供磷矿水洗系统重复利用，可以避免初期雨水污染地表水和实现节约用水。

投资6.0万元建设300m3事故水池及回用设施后，可以防止废水事故排放对地表水的污染、节约用水，环境效益明显。

2）颗粒物实现达标排放

项目投资15万元建设现有磷矿堆场及磷精矿项目进固定洒水降尘喷淋设施，投资3万元对现有磷矿堆场进行覆盖后，可以实现厂界颗粒物的达标排放，磷矿堆场实现环境保护的“以新带老”，具有良好的环境效益。

3）噪声防治环境效益

项目投资5万元建设减震、封闭围护、隔音等措施，在确保设备安全运行的同时，年大幅度降低设备噪声排放强度，厂界噪声实现达标排放，具有良好的声环境污染防治效益。

4）固体废物处置环境效益

项目投资3万元对3#渣场已堆存的磷石膏进行清理，满足磷石膏与尾矿分区堆存要求后，项目尾矿可以在需要利用时取出，保证具有潜在利用价值尾矿得到利用而具有良好的环境效益。

项目投入6万元在建设场地上游设置二个地下水监测点进行pH和其他特征污染物监测后，可以监控水洗脱泥生产线对地下水的影响情况，发现问题可以及时处理。

总体分析，新龙公司60万吨/年磷矿浮选装置项目的建设，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

# 10.环境管理、环境监理与监测计划

## 10.1环境管理

### 10.1.1环境管理的目的

项目建设管理单位应组建专门的工程环境保护管理机构，全面领导整个工程施工过程的环境保护工作，认真落实本工程的各项环境保护措施、环境监理制度及环境监测计划，保障工程建设和营运符合环保要求。

项目环境管理纳入新龙公司管理系统，本项目设l名兼职环保工作人员，负责与新龙公司安全环保环境管理部门衔接，根据工程环境影响评价报告提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施，为具体实施本项目环境保护措施和采取某些补救措施提供依据和基本资料。

### 10.1.2环境管理的内容

根据项目环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施，负责与新龙公司安全环保环境管理部门衔接，协调政府环境管理与项目环境管理间的管理。

用技术手段对项目建设所影响的主要环境因子进行系统监测。通过定量化的分析比较，掌握环境质量的变化过程和程度，为具体实施环境保护措施和采取补救措施提供依据和基本资料。

### 10.1.3项目环境控制目标

项目施工期间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值，对施工作业点的施工人员，做好个人噪声防护工作。控制施工区空气环境质量，特别是做好施工作业点粉尘污染治理、防护工作；对施工现场进行洒水降尘等，减少扬尘影响。及时清理施工现场因施工产生的环境卫生影响，保持周边影响区域的环境卫生。

项目运营期间，产生的选矿粉尘及尾矿库粉尘，要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界最高允许浓度限值，即无组织颗粒物浓度<1.0mg/m3；项目生产废水循环使用不外排，生活污水依托新龙公司现有设施处置，即食堂污水经隔油池处理后与其他污水一同进入化粪池、污水处理站，达标污水雨天暂存，晴天回用于洒水降尘、绿化，不外排；初期雨水收集后雨天暂存，经处理后回用于磷酸氢钙生产，废水不外排；运营期生产噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）；本项目尾矿属性为第Ⅰ类一般工业固体废物，作为3#磷石膏渣场整改覆土、封场阻隔层利用。生活垃圾收集于垃圾桶内，委托当地环卫部门清运。项目机械设备检修时产生的废机油、含油抹布，暂存于新龙公司现有危险废物暂存间暂存，再交由有相应危废运输、处置类别的资质单位收运处置。项目固体废弃物均得到妥善处置，处置率达100%。

### 10.1.4环境保护管理

（1）施工期

1）建设单位应与本项目施工单位协商，将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。

2）施工单位应按照工程合同的要求，并遵照国家和地方政府制定的各项环保法规组织施工，并切实落实本报告书建议的各项环境保护措施和对策，真正做到文明施工。

3）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

4）施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理，尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间，并采取一定防治措施。

5）建设施工单位必须主动接受环境保护主管部门的监督指导，主动配合环境保护专业部门共同搞好本项目施工期环境保护工作。

6）施工单位要设立设置专线投诉电话，接待群众投诉并派专人限时解决问题，妥善处理投诉问题。为了有效保护项目所在区域环境质量，切实保证本报告提出的各项施工期环境保护措施的落实，除了施工单位应设置环境保护管理机构外，针对本项目的建设施工，项目建设单位还应成立专门小组，负责将本报告提出的各项环境保护对策措施列入本项目的施工合同文本中，监督施工单位对各项环境保护措施的落实情况，并且配合环境保护主管部门对项目施工实施监督、管理和指导。

（2）营运期

1）企业必须及时办理有关环保手续、制定运营期的环境保护方案和措施，防止工程对环境产生明显不利影响；

2）项目正式投产前，由企业自行组织竣工环保验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

3）组织进行常规的环境监测，并与有关部门保持联络，通报环境监测结果。

4）保证项目做到雨污分流，加强对项目区内雨水收集渠道的管理与维护，确保雨水顺利收集并排出，不会发生雨水进入污水处理设施的情况，加强环保设施的管理，定期检查环保设施运行情况，如污水处理设施是否正常运行，防止污水溢出，污染项目区内地表水和地下水环境，及时排除故障，保证环保设施正常运转。

5）要求企业制定培训计划，科学维护各项环保设备，以保证污染治理措施的正常运行。

6）企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报。

7）制定合理的固体废物收集方案与运输计划，加强尾矿的管理，避免长期堆积造成污染。

8）制定运营期环境保护的规章制度、环保设备管理运行规章制度、事故、非正常生产应急预案，并配备相关人员负责全区的环境管理工作。

9）做好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。

10）检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与工程有关的环境问题，维护好公众的利益。

11）加强环境管理，认真进行环境管理台账记录。如原辅材料进场台账；产品销售台账；固废产生、转运台账；危废产生、转运三联单台账、回水频次、时长台账、洒水降尘台账、污水处理站运行记录台账等。

### 10.1.5排污许可衔接及信息公开制度

新龙公司项目建成运行前应按根据公司生产装置比对情况，按照《排污许可证申请与核发技术规范总则》重新申报排污许可证。运营时根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》、《排污单位自行监测技术指南总纲》、HJ1138-2020《排污单位自行监测技术指南无机化工行业》要求开展自行监测、环境管理台账记录、排污许可证执行报告填报等。

建设单位应当按照排污许可证等规定，如实将污染物排放信息在国家排污许可管理信息平台上记载并公开。污染物排放信息主要包括：排放浓度和实际排放量、防治污染设施的建设运行情况、自行监测计划、自行监测数据、执行报告等。

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设应当向社会公开以下信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）污染防治设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案。

## 10.2环境监理计划

为保证设计阶段和环境影响报告书的有关环保对策措施得到实施，并能满足环境管理部门对项目环境保护的要求，落实建设项目的“三同时”，建设单位在施工阶段聘请有资质的第三方作为工程监理单位的同时，应将工程的有关环境保护纳入工程的监理内容，即项目的环境保护监理应与工程监理同时进行。

项目环境监理计划见10.2-1表。

## 10.3污染物排放清单

污染物排放清单见表10.3-1。

表10.2-1   环境监理计划一览表

| 监理阶段 | 监理单位 | 监督单位 | 分项 | 监理内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设阶段 | 监理单位 | 昆明市生态环境局富民分局 | 噪声 | （1）尽量选用低噪声设备，加强施工作业人员的噪声防护； （2）控制施工作业时间，严禁夜间（22：00-06：00）使用高噪声设备，避免扰民现象发生。 |
|  |  |  | 废气 | （1）施工现场、道路适时洒水； （2）运输车辆要用篷布遮蔽或袋装运输； （3）施工过程要及时清理堆放在工业场地上的弃渣。 （4）使用商品混凝土，施工材料统一堆放。 |
|  |  |  | 废水 | 施工废水、生活污水设临时沉淀池沉淀后回用。 |
|  |  |  | 弃渣 | （1）建筑垃圾能回收的外售，不能回收的用于回填； （2）生活垃圾委托当地环卫部门要求处置。 |
|  |  |  | 生态保护 | 严格控制对征地范围以外土地、植被的压占和破坏； |
|  |  |  | 防渗工程 | 对精矿槽、浓密池、精矿回水池、尾矿回水池等建筑物和管道、阀门进行防渗检验，达到相关标准后在正式投入使用。 |

表10.3-1 污染物排放清单一览表

| 污染源名称 |  |  | 污染物 | 废气量 m3/h | 治理措施 | 去除效率% | 排污口信息 | 排放情况 |  |  | 排放 方式 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a |  | 浓度 mg/m3 | 标准名称 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物 | / | 车间封闭 | 60 | / | / | 0.04 | 0.28 | 连续 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 磷矿堆场 |  | / | 车间阻隔+洒水 | 74×60 | / | / | 0.156 | 0.137 | 间歇 | / |  |
|  |  | 道路扬尘 |  | / | 洒水降尘 | 74 | / | / | 0.052 | 0.25 | 连续 | / |  |
| 废水 |  | 生活废水、含油废水 |  |  | 含油废水经隔油处理后与化粪池处理后的生活废水，一起进入污水处理站，达标污水作为降尘、绿化回用 |  | / | / | 0 | 0 | 间歇 | / | 《城市污水再生 利用城市杂用水 水质》GB/T18920 -2020 |
|  |  | 初期雨水 |  |  | 收集处理后回用于磷酸氢钙生产 |  | / | / | 0 | 0 | 间歇 | / | 不外排 |
|  |  | 磷矿水洗脱泥废水 |  |  | 回用于磷矿水洗，不外排 |  | / | / | 0 | 0 | 连续 | / | 不外排 |
| 固体废物 |  | 废机油、废油桶、实验废液 |  |  | 委托有资质的单位处理 | / | / | / | / | / | / | / | 处置率100% |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 委托环卫清运 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 噪声 |  | 各工段机械噪声 |  |  | 合理布局、减震、设置设备间 | / |  |  |  |  | 间歇 | 昼间65 dB（A）、夜间55 dB（A） | 《工业企业厂界 环境噪声排放标准》2 类 |

## 10.4环境监测计划

### 10.4.1监测目的

环境监测是企业环境管理的一个重要组成部分，通过监测掌握装置排放污染物含量、污染排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、法规、标准等情况提供依据。通过一系列监测数据和资料，对企业环境质量进行综合分析和评价。

### 10.4.2监测机构

建设单位不具备单独进行监测的能力，因此，委托具有环境监测资质的单位进行监测工作。

### 10.4.3运营期环境监测计划

环境监测是环境保护的基础工作，是执行环境保护法规、判断环境质量现状、评价环保设施效果及进行环保管理的重要手段。它既是环境保护工作的一个重要环节，也是生产管理的重要环节。环境监测可为制定控制污染的防治对策提供科学依据。对环境定期进行监测，了解厂区周围环境的污染程度及污染源排放情况，出现异常情况及时采取措施及对策，使生产和环保设施及时恢复正常运行，以减少对环境的污染。

本项目污染源监测计划主要涉及大气污染等的监测，具体要求详见表10.4-1。

表10.4-1污染源监测一览表

| 项目 | 监测地点 |  | 监测内容 | 监测频率及要求 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织废气：厂界上风向1个、下风向3个，周界外10m范围内； |  | 颗粒物 | 1次/年，连续监测2天 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表周界最高允许浓度限值 |
| 噪声 | 项目周界外1m共4个 |  | 连续等效A声级 | 1次/季，连续2天，昼、夜各一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 废水 | 新龙公司污水处理站出口1个点 |  | pH、BOD5、CODcr、氨氮、总磷、溶解性总固体、溶解氧、总氯、阴离子表面活性剂 | 1次/年，连续监测2天 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020) |
| 地下水 | 地下水监测点 | 初次监测 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯等 | 1次/半年，连续监测2天 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
|  |  | 后期监测 | pH值、COD、NH3-N、耗氧量（高锰酸盐指数）、氟化物、磷酸盐（以总磷计） |  |  |
| 土壤 | 1#循环水池区、2#尾矿库区域（表层） |  | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、崫、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、石油烃 | 1次/年 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》 |

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报。并应做好监测资料的归档工作。

## 10.5总量指标

（1）废水污染物总量控制

项目生产废水全部回用不外排；生活废水经油水分离器、化粪池、一体化处理设施处理达标后，雨天暂存，晴天回用于降尘、绿化，本项目无废水外排，不作总量控制要求。

- 废气污染物总量控制

本项目废气污染物为颗粒物，为无组织排放源，不作总量控制要求。

（3）固体废物总量控制

项目固体废物处置率达100%，故固体废物不作总量控制要求。

## 10.6项目竣工环境保护验收

根据建设项目环境保护“三同时”原则，在本项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目各场区建成投入试运行时，企业应该按照生态环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2018-08-24）执行组织项目竣工竣工环境保护验收。验收内容见表10-6-1。

表10.6-1“三同时”竣工验收一览表

| 位置 | 序号 | 项目 |  | 治理措施 | 处理对象 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷矿水洗脱泥装置 | 1 | 大气环境 | 无组织粉尘 | 建设固定洒水降尘喷淋设施进行粉尘。 | 颗粒物 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界无组织排放标准 |
|  |  |  | 道路粉尘 | 运输汽车加盖蓬布、控制装载量，对运输道路及时清扫，洒水降尘 | 颗粒物 |  |
|  | 2 | 地表水 | 生产废水 | 400m3精矿回水池和水洗脱泥精矿废水循环利用系统建设 | 精矿脱水废水 | 收集于精矿回水池，再返回旋流器循环利用，不外排 |
|  |  |  |  | 500m3尾矿回水池和水洗脱泥尾矿废水循环利用系统建设 | 水洗脱泥及尾矿压滤废水 | 项目尾矿废水经尾矿回水池沉淀处理后全部排入尾矿回水池循环利用，不外排 |
|  |  |  |  | 建设300m3事故水池和配套收集沟渠和回用设施 | 事故排放废水、矿浆 | 事故设置结束后，浆水返回洗矿机重复利用 |
|  |  |  | 生活污水 | 依托新龙公司现有设施处置，建设场地与现有工程生活污水管网的连接管道 | 生活污水 | 达标生活污水用于洒水降尘、绿化，不外排 |
|  |  |  | 初期雨水 | 初期雨水收集池360m3，配套收集沟渠、管道、提升泵等回用设施 | 初期雨水 | 经处理后回用于磷矿水洗脱泥产生，不外排 |
|  | 3 | 声环境 | 噪声 | 高噪声设备封闭、减震、绿化降噪等 | 设备噪声等 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  | 4 | 固体废物 | 危废暂存间 | 依托新龙公司现有危废间暂存后，委托有资质的单位进行处置、利用 | 危险废物 | 处置率100% |
|  |  |  | 尾矿 | 作为3#磷石膏渣场已堆存的松散无序堆体覆盖层、封场阻隔层综合利用 | 尾矿 |  |
|  |  |  | 垃圾桶 | 设置垃圾桶1个，在垃圾桶内暂存，委托环卫部门清运 | 生活垃圾 |  |
|  | 5 | 地下水、土壤 | 一般防渗区：防渗要求：等效粘土层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；原矿堆场等《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB_18599-2020)，渗透系数≤1.0×10-5cm/s，厚度不小于0.75m的要求。 简单防渗区：进行混凝土地面硬化。 |  |  |  |
|  | 6 | 环境风险 | 事故水池 | 300m3事故水池 | 事故废水 | 暂存事故状态下产生的废水，经处理后回用于洗矿机，不外排 |
|  | 7 | 绿化 | 绿化面积为200m2 |  |  |  |
| 3#磷石膏渣场整改措施 | 8 | 废气 | 新建回喷系统来减低渣场区粉尘污染。 |  | 渣场扬尘扬尘 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界无组织排放标准 |
|  | 9 | 废水 | 在坝体整改后新建渗滤液收集池，容积从240m3扩大至1.07万m3，收集后的渗滤液回用于渣场洒水降尘，满足在雨季渗滤液不外溢。 |  | 渣场渗滤液 | 不外排 |
|  | 10 | 地下水、土壤 | JC01（跟踪监测点）、JC02（背景值监测点）、JC03（污染扩散监测点）3个监测井。 |  |  |  |
|  | 11 | 其他 | 按照《云南新龙矿物质饲料有限公司3#渣场优化变更设计》进行整改、封场和后续管理。 |  |  |  |

## 10.7信息公开

为了使项目的建设顺利实施，按照社会发展与环境保护并重的原则，达到社会效益、经济效益和环境效益的和谐统一，进行信息公开，使广大群众参与建设项目的讨论是非常必要的。因此，根据生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的要求，建设单位应在确定了环评单位后对建设项目信息进行公告，并在环评报告书编制基本完成后对环评内容进行相应公示。项目在投入运行后，应制定项目“三废”信息公开计划，信息公开计划至少应包括项目特征因子及年度污染物监测情况，并定期向公众公开相关监测达标情况。

# 11.环境影响评价结论

## 11.1项目概况

云南矿物质饲料有限公司磷精矿项目位于富民产业园区大营片区大营组团云南矿物质饲料有限公司内，中心点地理坐标东经102°32'24"、北纬24°25'11"。项目占地4200m2，利用新龙公司空闲土地建设，不新增占地。项目建设一条40万吨/年水洗磷精矿生产线，将低品位风化磷矿石在洗矿机中加水擦洗、磨剥、去除表面泥质物，使磷矿P2O5含量提高4.5-5个百分点后，合格磷矿直接供新龙公司磷酸氢钙生产利用。磷矿水洗脱泥废水循环利用、不外排，尾矿在新龙公司现有3#磷石膏渣场与磷石膏分区堆存，待国内低品位磷矿利用技术成熟后进行利用。

项目生产的磷精矿供新龙公司现有磷酸氢钙生产线利用，项目的建设不改变新龙公司现有磷酸氢钙生产工艺、生产规模、出品方案和污染治理现状，可以达到保持磷酸氢钙正常生产、减小磷石膏产生量的目前。

## 11.2环境质量现状结论

（1）环境空气

根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。项目区位于富产业园区大营片区大营组团，项目所在区域为环境空气质量达标区。

2022年新龙公司委托云南省有色金属及制品质量监督检验站进行了项目区环境空气质量监测，监测结果表明，公司下风向砂锅村、李家村悬浮颗粒物、PM10、二氧化硫达到满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，氟化物达到HJ2.2-2018附录D 空气质量小时平均浓度0.02mg/m3浓度参考限值。

评价区域环境空气质量状况良好。

（2）地表水环境

根据昆明市生态环境局富民分局2021年1-12月水环境质量监测数据及富民县人民政府网站（http://www.kmfm.gov.cn/c/2022-04-22/5914704.shtml）公示的《富民县2021年宏观质量分析报告》：螳螂川成器墩小桥保护目标为Ⅳ类，实际水质有7个月不达标，超标项目是总磷、氨氮及五日生化需氧量，主要超标污染物总磷平均浓度0.758mg/L，平均综合污染指数4.424。总磷、氨氮、五日生化需氧量超标的主要原因为附近农业面源对地表水环境影响较大。

2022年新龙公司委托云南省有色金属及制品质量监督检验站进行了螳螂川支流大营河水质监测，监测点为新龙公司雨水排放口汇入大营河上游500m、大营河汇入螳螂川前500m，共2个监测点。结果表明大营河目前水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

（3）地下水

云南省有色金属及制品质量监督检验站对项目区下游地下水环境进行现状监测，结果表明评价区域地下水质量良好，能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（4）土壤环境

监测结果表明，新龙公司厂区4个土壤监测点能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）管控标准限值。

本评价对项目场区的3个土壤样品监测结果表明，项目场区土壤环境满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求。

## 11.3污染物排放情况

（1）废气

运营期废气主要为现有磷矿堆场、水洗脱泥生产装置粉尘、道路扬尘等。

经本评价的核算，在项目采取设置防尘网覆盖、建设固定式喷淋洒水降尘设施并结合洒水车、高压喷雾器洒水降尘后，颗粒物无组织排放量大幅度减小，预测表明项目厂界颗粒物可以满足达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界无组织排放标准。

（2）废水

本项目实行雨污分流，磷矿水洗脱泥废水全部循环使用、不外排。

生活污水依托新龙公司现有处理设施收集、处理后，达《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)后，雨天暂存于初期雨水收集池，晴天回用于降尘、绿化，生活污水不外排。

初期雨水依托新龙公司现有收集池收集、处理后，返回磷矿洗选生产重复利用，不外排。

（3）噪声

厂区主要噪声设备经过减振、厂房隔声等措施处理后，根据噪声预测结果，本项目四周厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

（4）固体废物

磷矿水洗脱泥尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，作为具有潜在利用价值的低品位磷矿资源在新龙公司3#磷场与磷石膏分区贮存，贮存服务期结束后进行封场和后续管理，项目不新建尾矿库；生活垃圾经垃圾箱集中收集后，委托环卫部门清运，对环境影响较小。

项目产生的危险废物主要为废机油、废油桶、实验废液等，暂存于新龙公司现有危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位进行处理；项目固废处置率为100%。

## 11.4环境影响分析结论

（1）环境空气

1）施工期

项目施工期废气主要是扬尘及施工机械、车辆废气。项目施工期土建工程量相对较小，施工时间短，在采取有针对性的治理措施后，项目施工期对当地环境空气质量的影响是局部的、暂时的，总体影响比较小，不会改变当地的空气环境质量的功能。

2）运营期

项目运营期排放废气污染物主要是颗粒物。本项目Pmax最大值出现为破碎车间无组织排放的TSP，Pmax值为9.28678%，Cmax为83.581μg/m³，最大落地浓度低于《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中限值要求，项目排放各污染物最大落地浓度占标率较小，对周边环境空气影响可接受。

根据计算，本项目以场区为边界设置50m卫生防护距离。目前项目周围50m范围内无居民，属于新龙公司厂区范围，因此项目可以满足卫生防护距离的要求。

（2）地表水环境

1）施工期

施工期废水主要是施工废水及施工人员生活废水。施工废水导入临时沉淀池沉淀后作为施工场地洒水降尘使用；施工期生活污水全部进入临时沉淀池，经集中收集后用于项目区洒水降尘，废水不外排。采取上述措施后，施工期产生的各种废水对当地地表水环境的影响比较小，不会改变当地的地表水环境质量的功能。

2）运营期

项目实行雨污分流，项目生产废水循环使用不外排，食堂含油废水经油水分离器处理后，与化粪池处理后的生活废水一起经一体化处理设施处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)后，雨天暂存于初期雨水收集池，晴天回用于降尘、绿化，废水不外排。磷石膏渣场渗滤液经渗滤液收集池收集后，作为渣场洒水降尘用水，不外排。因此，对项目所在地区域地表水环境影响较小，不会降低项目区域现有水环境功能。

（3）地下水环境

1）施工期

项目仅在选厂范围内施工，无废水外排，对地下水无影响。

2）运营期

项目采取分区防渗等工程措施和加强管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”事故的发生等管理措施防止地下水污染，同时设置地下水监测井，发现地下水水质有被污染迹象时，及时查找原因并采取补救措施。通过严格落实上述措施后，正常情况下项目建设对区域地下水环境影响较小。

（4）声环境

1）施工期

项目施工期噪声主要是施工机械设备噪声及车辆噪声。根据噪声预测结果，施工期昼间厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)的要求。

项目施工期间车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛，禁止夜间运输，尽量减少对居民的噪声影响，因此工程施工期间，不会发生噪声扰民现象，且随着施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

2）运营期

项目运营期噪声主要是设备噪声，生产设备均设置于车间内，高噪声设备安装减震垫，水泵夜间不进行回水。根据预测，项目东、南、西、北四个厂界噪声预测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求。

(5)固体废物

1）施工期

项目施工期固废主要包括土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。项目土石方能够场内平衡，无永久弃渣产生；建筑垃圾可回收利用部分经过分拣、剔除后回收利用，剩余部分回填场内进行平整；施工人员生活垃圾统一收集后，委托环卫部门清运。本项目施工期无永久弃渣产生，建筑垃圾和生活垃圾产生量不大，在采取环评提出的防治措施后，固体废物均得到妥善处置，处置100%，对当地的环境影响比较小。

2）运营期

项目产生的尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，其P2O5含量达8%以上，具有潜在利用价值，水洗脱泥尾矿依托新龙公司现有3#磷石膏渣场分区贮存、待用；

生活垃圾经垃圾箱集中收集后，委托环卫部门清运。

项目产生的危险废物主要为废机油、废油桶、实验废液，暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位进行处理。

本项目各种固废均得到了有效的处置，其处置方式可行，对周围环境产生的影响较小。

（6）环境风险

建设项目存在发生风险事故的可能，但项目不构成重大危险源，环境风险发生概率很低，发生环境风险事故的后果较小，环境风险在可以接受的范围内。通过加强防范措施及配备相应的应急预案，可以最大程度的减少风险事故发生时对环境和人身的伤害。

（7）生态环境

本项目生态环境影响主要体现在施工期，施工期土石方开挖扰动地表、造成地表裸露和水土流失。项目利用新龙公司2#磷矿堆场空闲土地建设，地形平坦，水土流失强度不大，本项目通过采取水保措施，能够有效减少水土流失，通过采取绿化措施，有利于项目区地表植被恢复，项目的施工期对区域生态环境影响可接受。

## 11.5产业政策、规划符合性分析、平面布置合理性分析结论

本项目为低品位磷矿选矿项目，以Ⅲ级磷矿为原料经水洗脱泥提高P2O5含量后供新龙公司磷酸氢钙生产使用。对照国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于产业结构调整指导目录鼓励类“十一、石化化工” 中的低品位磷矿采选与利用项目，项目的建设符合国家产业政策。

项目建设与《云南省主体功能区划》、《云南省生态功能区划》相符，符合《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《中华人民共和国河道管理条例》的相关要求，符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的要求。

新龙公司属于云南富民产业园区保持现状的企业，磷精矿项目是新龙公司磷酸氢钙产生保持现状的必要条件。项目的建设不改变新龙公司现有磷酸氢钙生产工艺、生产规模、出品方案和污染治理现状，在富民县人民政府、产业园区管委会出台园区磷化工企业搬迁计划、新龙公司磷酸氢钙生产线按计划无条件进行搬迁的前提下，磷精矿项目与富民产业园区规划无冲突，项目利用新龙公司磷矿堆场空闲土地进行可行。

项目功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅。从功能分区上，生活区依托新龙公司现有设施，场区不建设生活区。建设项目建筑相对独立，减少了噪声对职工的影响。道路运输依托新龙公司现有道路运输系统，项目总体平面布置较为合理。

## 11.6总量控制结论

项目生产废水全部回用不外排；生活废水处理达标后雨天暂存，晴天回用于降尘、绿化，不外排，本项目无废水外排，不做总量控制要求。本项目废气污染物为颗粒物，为无组织排放源，不作总量控制要求。项目产生的固体废物均得到妥善处置，其处置率达100%，故固体废物不作总量控制要求。

## 11.7环境损益分析结论

磷精矿项目为低品位磷矿利用项目，具有良好的经济、社会效益和环境效益。项目投入一定的环境保护资金进行污染防治后，废水全部循环利用，废气、噪声可以实现达标排放，固体废物可以得到完善处置。项目的建设，可以实现社会效益、经济效益、环境效益的统一。

## 11.8总结论

新龙公司100万吨磷石膏无害化处理及90万吨低品位磷矿预处理项目（一期工程）利用现有工程磷矿堆场空闲土地建设，不新增占地，依托成熟的磷矿水洗脱泥生产工艺技术富集P2O5，属于国家产业政策鼓励类建设项目，符合国家、云南省产业政策，符合当地规划和相关行业规范，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。项目通过对现有磷矿堆体进行覆盖整改、对项目生产场地和磷矿堆场进行洒水降尘，运营对大气环境的影响较小，厂界颗粒物可以实现达标排放；通过采取雨污分流措施，项目生产废水循环使用不外排；生活污水依托新龙公司现有设施处理、回用，初期雨水进行收集、利用，项目无废水外排，不设置废水排污口，对地表水大营河、螳螂川无影响；通过采取措施进行分区防渗后，项目运营期间对地下水环境的影响很小；项目产生的尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，而具有潜在的利用价值，依托新龙公司3#磷石膏渣场贮存、待用；废机油、实验废液等危险废物在新龙公司现有危废暂存间贮存后，委托有资质单位清运处置，固废处置率100%。

项目施工期和运营期产生的各种污染物均能够达标排放，不会改变区域环境功能和降低环境质量等级，项目不在生态红线范围内，项目建设满足达标排放要求和总量控制要求。

从环保的角度分析，本项目的建设可行。